Раздел №2.

Стрелковое оружие и гранатометы.

2.1 Устройство автомата АК-74 (пулемета РПК-74).

Назначение, боевые свойства, общее устройство, принцип работы автоматики. Назначение и устройство частей (механизмов) и принадлежностей.

5,45 автомат Калашникова является индивидуальным оружием, а 5,45-мм ручной пулемет Калашникова является оружием мотострелкового отделения. Они предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к АК-74Н, АКС-74Н и пулеметам РПК-74Н, РПКС-74Н присоединятся ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).

Для стрельбы из автомата (пулемета) применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями.

Из автомата (пулемета) ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими ( до 5 выстрелов) и длинными (из автомата – до 10 выстрелов, из пулемета – до 15 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью: у автомата – на 30 патронов, у пулемета – на 45 патронов. Магазины автомата и пулемета взаимозаменяемы.

Основные ТТД

|  | АК-74 | РПК-74 |
| --- | --- | --- |
| Калибр ствола | 5,45 | 5,45 |
| Начальная скорость полета пули м/сек | 900 | 960 |
| Наиболее действительный огонь ведется на дальности | 500 | 600 |
| Дальность прямого выстрела - по грудной фигуре - по бегущей фигуре | 440 625 | 460 640 |
| Предельная дальность полета пули | 3150 | 3150 |
| Боевая скорострельность: - при стрельбе очередями в/мин -при стрельбе одиночным огнем в/мин. Темп стрельбы в/мин | 100 40 600 | 150 50 600 |
| Масса без патронов, кг | 3,3 | 5,0 |
| Масса со снаряженным магазином | 3,6 | 5,46 |
| Длина автомата - с примкнутым штык ножом, мм - без штык-ножа мм | 1089 940 | 1060 --- |
| Убойное действие пули сохраняется, м | 1500 | 1500 |

Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов:

- ствол со ствольной коробкой,  прицельным приспособлением прикладом и пистолетной рукояткой;

-крышка ствольной коробки;

-затворная рама с газовым поршнем;

-затвор;

-возвратный механизм;

-газовая трубка со ствольной накладкой;

-ударно-спусковой механизм;

-цевье;

-магазин.

Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз компенсатор и штык-нож, а у пулемета – пламегаситель и сошка.

В комплект автомата (пулемета) входят: принадлежность, ремень, сумка для магазинов (у пулемета две сумки).

В комплект автомата со складывающимся прикладом, кроме того, входит чехол для автомата (пулемета) с карманом для магазина, а в   комплект автомата (пулемета) с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универсальный.

Принцип работы автоматики основан на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору.

При выстреле часть пороховых газов устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее наружу; затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска).

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки.

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел.

Ствол – служит для направления полета пули и придания ей вращательного движения.

Ствольная коробка- служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола и запирания затвора. В ствольной коробке помещается ударно-спусковой механизм. Сверху коробка закрывается крышкой.

Прицельное приспособление – служит для наводки автомата (пулемета) при стрельбе по целям на различные дальности. Оно состоит из прицела и мушки.

Крышка ствольной коробки – предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в ствольной коробке.

Приклад и пистолетная рукоятка – служат для удобства действия автоматом (пулеметом) при стрельбе.

Возвратный механизм – служит для возвращения затворной рамы с затвора в крайнее переднее положение.

- затворной рамы с газовым поршнем;

Затворная рама с газовым поршнем – служит для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма

Затвор с ударником и выбрасывателем – служит для досылания патрона в патронник, запирания канала ствола при выстреле, выбрасывания стрелянной гильзы (патрона) и нанесения удара по капсюлю.

- газовой трубки со стальной накладкой;

Газовая трубка со ствольной накладкой – служит для направления движения газового поршня и предохранения рук от ожогов во время стрельбы

- ударно-спускового механизма;

Ударно-спусковой механизм – служит для спуска курка с боевого взвода или с авто спуска; нанесения удара по ударнику; обеспечения автоматического или одиночного огня; прекращения стрельбы; предотвращения выстрелов при незапертом затворе и для постановки на предохранитель.

- цевья;

Цевье – служит для удержания оружия и предохранения рук от ожогов.

Разборка и сборка АК-74 (РПК-74).

Разборка автомата (пулемета) может быть неполная и полная: неполная –  для чистки, смазки и осмотра автомата (пулемета); полная – для чистки при сильном загрязнении, после нахождения под дождем или в снегу и при ремонте.

Разборку и сборку автомата (пулемета) производить на столе или чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата (пуемета) сличить номера на его частях; у каждого автомата (пулемета) номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других частях.

Перед разборкой пулемета установить его на сошку дульной часть влево, для чего освободить ноги сошки от пружинной застежки и отвести сошку от ствола так, чтобы ее ноги заняли фиксированное положение. В конце сборки пулемета сложить ноги сошки, для чего, удерживая пулемет левой рукой в вертикальном положении, правой рукой (несколько сводя ноги сошки) прижать их к столу и закрепить пружинной застежкой.

Порядок неполной разборки автомата (пулемета).

- Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

- Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пужины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку.

- Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из под упора на основании мушки, и вынуть шомпол.

- Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор, у пулемета – пламегаситель. Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя). Свернуть дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) с резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки.

- Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку.

- Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

- Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат (пулемет) левой рукой, отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.

- Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затворомкверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.

- Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от  себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой каморы.

Сборка автомата (пулемета) производиться в обратной последовательности.

Неисправности и задержки возникающие при стрельбе, их причины и способы устранения.

| №№ п/п | Вид задержки | Основные причины | Действия по устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неподача патрона | 1. Загрязнение магазина. 2. Неисправность магазина 3.Неисправностьзащелки магазина. | 1. Перезарядить автомат и продолжить стрельбу. 2. Заменить магазин |
| 2. | Утыкание патрона | 1. Погнутость загибов боковых стенок магазина 2. Загрязнение магазина | 1. Удалить уткнувшийся патрон и продолжить стрельбу или заменить магазин 2. Почистить оружие. |
| 3. | Осечка | 1. Неисправность патрона. 2.Неисправность ударно-спускового механизма или его загрязнение. 3. Ослабление боевой пружины | 1. Перезарядить автомат и продолжить стрельбу 2. Прочистить ударник и ударно-спусковой механизм |
| 4. | Неизвлечение гильзы | 1. Грязный патрон или загрязнение патронника 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя или его пружины. | 1. Отделить магазин, извлечь застрявшую гильзу (патрон) 2. Очистить выбрасыватель. |
| 5. | Прихват или неотражение гильзы | 1. Загрязнение трущихся частей автомата, газовых путей или патронника. 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя. 3. Неисправность отражателя | 1. Отвести рукоятку затворной рамы назад, продолжить стрельбу. 2. Почистить газовые пути, смазать трущиеся части. |

Назначение и общее устройство боеприпасов.

Боевой патрон состоит из пули, гильзы, порохового заряда и капсюля.

5,45-мм патроны выпускаются с обыкновенными и трассирующими пулями. Головная часть трассирующей пули окрашена в зеленый цвет. Для имитации стрельбы применяются холостые (без пули) патроны, стрельба которыми ведется с применением специальной втулки.

Обыкновенная пуля предназначена для поражения живой силы противника, расположенной открыто и за преградами пробиваемыми пулей.

Трассирующая пуля также предназначена для поражения живой силы противника. Кроме того, при полете пули в воздухе ее горящий трассирующий состав на дальностях стрельбы до 800 м оставляет светящийся след, что позволяет производить корректирование огня и целеуказание.

Гильза служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда от внешних влияний и для устранения прорыва пороховых газов в сторону затвора.

Пороховой заряд патронов служит для сообщения пуле поступательного движения.

Капсюль служит для воспламенения порохового заряда.

2.2 Пулемет Калашникова ПКМ (ПКТ)

Назначение, боевые свойства, общее устройство, принцип работы автоматики. Назначение и устройство частей (механизмов) и принадлежностей.

7,62-мм пулемет Калашникова (ПКМ – модернизированный, ПКТ - танковый) является мощным автоматическим оружием и предназначен для уничтожения живой силы и огневых средств противника. ПКМ предназначен также для поражения воздушных целей.

Пулемет ПКМ имеет сошку; пулемет ПКТ установлен - внутри башни танка и других видов бронетанковой техники.

Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными, трассирующими пулями и бронебойно-зажигательными пулями. Стрельба из пулемета ведется короткими (до 10 выстрелов) , длинными (до 30 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из металлической ленты, уложенной в коробку. Емкость ленты – 100, 200 или 250 патронов.

# Основные ТТД ПКМ/ПКТ

| Калибр | 7,62 мм |
| --- | --- |
| Число нарезов | 4 |
| Дальность прямого выстрела: |  |
| по грудной фигуре (высотой 50 см) | 400 м |
| по бегущей фигуре | 650 м |
| Темп стрельбы | около 650/ 700-800 в/м |
| Боевая скорострельность | до 250 в/м |
| Начальная скорость пули | 825 м/с |
| Предельная дальность полета пули | 3800 м |
| Масса пулемета | 9/10,5 кг |

Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов:

- ствола;

- ствольной коробки с крышкой, основанием приемника и прикладом (только у пулемета ПКМ);

- затворной рамы с извлекателем и газовым поршнем;

- затвора;

- возвратно-боевой пружины с направляющим стержнем;

- трубки газового поршня с сошкой (только у пулемета ПКМ);

- спускового механизма;

- электроспуска (только у пулемета ПКТ)

В комплект пулемета входят: коробки с лентами, принадлежность, ремень, чехол и запасной ствол, запасные части и приспособления для стрельбы холостыми патронами.

Ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет четыре нареза.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов пулемета, для направления движения затворной рамы с затвором и для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвором; сверху она закрывается крышкой.

Замыкатель ствола служит для крепления ствола в ствольной коробке и для регулирования зазора между затвором и задним срезом ствола. Он состоит из основания, винта; штифта основания и шпильки вита.

Рукоятка перезаряжания служит для отведения затворной рамы назад. Она состоит из тяги и ручки с пружиной и осью.

Толкатель щитка крепится скобой за петлю и загибом к левой стенке ствольной коробки и служит для открывания щитка при отходе затворной рамы в заднее положение. Он имеет ребра со скосами для взаимодействия  с затворной рамой и загиб на переднем конце для открывания щитка.

Спусковой механизм служит для удержания затворной рамы на боевом взводе, спуска ее с боевого взвода и постановки пулемета на предохранитель. Он собран в спусковой коробке и состоит из спускового рычага с пружиной, спускового крючка с осью, предохранителя и фиксатора предохранителя с пружиной.

Спусковой механизм пулемета ПКТ собран в спусковой коробке и в корпусе электроспуска.

Приклад служит для удобства действия пулеметом. Он имеет сквозной вырез для облегчения, масленку с крышкой и ершиком, гнездо и пружину для пенала с принадлежностью, металлический затыльник с крышкой для закрывания гнезда приклада.

Трубка газового поршня служит для направления движения затворной рамы с газовым поршнем и для крепления сошки.

Сошка служит упором при стрельбе.

Затворная рама с газовым поршнем служит для приведения в действие затвора и подавателя и для извлечения патрона из ленты.

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбития капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона). Он состоит из остова, ударника, выбрасыватель с пружиной и осью и шпильки.

Возвратно-боевая пружина с направляющим стержнем служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение и для сообщения ударнику энергии, необходимой для разбивания капсюля патрона.

Приемник служит для передвижения ленты с патронами и подачи патронов в процессе стрельбы из ленты в приемное окно основания приемника. Приемник состоит из основания, крышки ствольной коробки и подавателя.

Прицельное приспособление служит для наводки пулемета при стрельбе по целям на различные расстояния. Оно состоит из прицела и мушки.

Автоматическое действие пулемета основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы. При выстреле часть пороховых газов, действующих на пулю, устремляются через отверстие в стенке ствола  в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень с затворной рамой в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, извлечение гильзы из патронника и выбрасывание ее из ствольной коробки наружу, извлечение очередного патрона из ленты и подача его в продольное окно приемника, перемещение ленты в приемнике влево на одно звено и сжатие возвратно-боевой пружины.

Отпирание затвора осуществляется поворотом его под действием затворной рамы вокруг продольной оси. Затворная рама в крайнем заднем положении ударяется об ограничитель и под действием возвратно-боевой пружины начинает движение вперед. При подходе затворной рамы в крайнее переднее положение происходит запирание затвора и разбитие капсюля патрона бойком. Ударник продвигается вперед и бойком наносит удар по капсюлю патрона. Происходит выстрел, и работа автоматики повторяется.

Разборка и сборка ПКМ, ПКТ.

Разборка пулемета может быть неполная и полная: неполная—для чистки, смазки и осмотра пулемета; полная—для чистки при сильном загрязнении пулемета; после нахождения его под дождем или снегом; после дегазации и дезактивации пулемета; при постановке пулемета на длительное хранение; при получении со склада; при замене частей.

Излишне частая разборка пулемета вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов. Разборку и сборку пулемета производить на столе или на чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке пулемета сличить номера на его частях; у каждого пулемета номеру на крышке ствольной коробки должны соответствовать номера всех частей пулемета.

Обучение разборке и сборке на боевых пулеметах допускается лишь в исключительных случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.

Пулемет ПКТ для разборки необходимо снять с кронштейна, предварительно разрядив его, если он был заряжен. Снятие пулемета с кронштейна начинается с отсоединения штепсельного разъема электроспуска.

Порядок неполной разборки пулемета:

- Установить пулемет на сошку. Удерживая правой рукой пулемет за рукоятку в вертикальном положении, большим пальцем левой руки
освободить ноги сошки от пружин- ной застежки, отвести сошку от ствола так, чтобы ее ноги заняли фиксированное положение; установить пулемет на сошку дульной частью влево или вперед. Пулемет ПКТ положить на стол (подстилку) дульной частью вперед.

- Отделить коробку с лентой от пулемета и проверить, нет ли патрона в патроннике. Левой рукой приподнять приклад пулемета, большим пальцем правой руки отвести защелку коробки вправо и отделить коробку с лентой от пулемета. Удерживая пулемет правой рукой за шейку приклада (пулемет ПКТ—снизу за электроспуск), большим пальцем утопить защелку и открыть крышку ствольной коробки; поднять основание приемника и повернуть предо хранитель в положение «Огонь». За рукоятку перезаряжания отвести затворную раму в заднее положение и проверить, нет ли патрона в патроннике. После этого затворную раму, удерживая за рукоятку, плавно спустить с боевого взвода.

- Вынуть пенал с принадлежностью. Указательным пальцем правой руки утопить, крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под» действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку.

У пулемета ПКТ вынуть принадлежность и шомпол из сумки.

- Отделить звенья шомпола от ноги сошки. Отвести передвижной хомутик вверх и отделить звенья шомпола от ноги сошки.

- Отделить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Удерживая пулемет левой рукой за пистолетную рукоятку (пулемет ПКТ – за электроспуск), правой рукой подать вперед направляющий стержень до выхода его выступа из отверстия колодки приклада; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь его с возвратно-боевой пружиной из ствольной коробки; снять возвратно-боевую пружину с направляющего стержня.

6)	Отделить затворную раму с затвором.

Удерживая пулемет левой рукой за пистолетную рукоятку (пулемет ПКТ—за электроспуск), правой рукой за извлекателя отвести затворную раму назад до отказа; приподнимая затворную раму, вынуть ее вместе с затвором из ствольной коробки.

7)	Отделить затвор от затворной рамы.

Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад и повернуть его вправо так, чтобы его ведущий выступ вышел из фигурного выреза затворной рамы; после этого продвинуть затвор вперед и, поворачивая вправо, отделить от затворной рамы.

- Отделить ударник от затвора. Взять затвор в левую руку каналом книзу, сдвинуть ударник назад до отказа и, пальцами правой руки перемещая его за выступ вперед, извлечь ударник из канала затвора.

- У пулемета ПКТ отделить электроспуск. Утопить фиксатор выколоткой, сдвинуть электроспуск вверх до выхода направляющих выступов из вертикальных пазов ствольной коробки.

- Отделить ствол. Сдвинуть замыкатель ствола влево до отказа; левой рукой, поворачивая рукоятку пулемета вперед, отделить ствол. Если замыкатель ствола усилием руки не сдвигается или пулемет сильно нагрет, то в ствольную коробку вставляется затворная рама, палец подачи прижимается большим пальцем левой руки к торцу замыкатель, после чего затворная рама отводится в заднее положение, а палец подачи сдвигает при этом замыкатель ствола; затем вынимается затворная рама.

Сборка пулемета производится в обратной последовательности.

Неисправности и задержки возникающие при стрельбе,их причины и способы устранения.

Пулемет при надлежащем уходе, правильном сбережении и осторожном обращении с ним является надежным и безотказным оружием. Однако в результате неосторожного обращения с пулеметом, загрязнения и износа частей, а также при неисправности патронов могут быть задержки при стрельбе.

Для предупреждения задержек при стрельбе необходимо:

- постоянно содержать пулемет в полной исправности;

- своевременно и  с соблюдением всех правил осматривать, чистить и смазывать пулемет; особенно тщательно следить за чистотой и исправностью подвижных частей, канала ствола, газовых путей и коробки с лентой;

- перед стрельбой протирать канал ствола, прочищать и смазывать тонким слоем   смазки  трущиеся   при   стрельбе  поверхности  частей,   осматривать пулемет  и   патроны;   неисправные  и   грязные   патроны  для   стрельбы  не применять;

—	при стрельбе и при передвижении оберегать пулемет от засорения и ударов;

—	в бою после продолжительной стрельбы при первой же возможности прочистить газовые пути и слегка смазать затвор и затворную раму; при сильном загрязнении (песком, грязью, снегом) пулемет разобрать и вычистить;

—	не доводить ствол до перегревания, для чего сменять его при напряженной стрельбе - после каждых 400—500 выстрелов;

В случае возникновения задержки при стрельбе сначала следует перезарядить пулемет. Если перезаряжанием задержка не устраняется или после устранения снова повторяется, то разрядить пулемет, определить причину задержки и поступить так, как указано в таблице

| Задержки при стрельбе | # Причины задержек | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Недоход затворной рамы в переднее положение | - Загрязнение ствольной коробки или патронника - Помятость или загрязнение патрона или ленты | Смазать патронник, трущиеся части, патрубок газовой каморы. Заменить патроны или ленту. |
| Осечка | - Неисправность патрона - Неисправность ударника - Загрязнение пулемета или застывание смазки | Осмотреть патрон и при отсутствии глубокой вмятины на капсюле, прочистить затвор, патронник и трущиеся части. |
| Неизвлечение гильзы | - Неисправность выбрасывателя или его пружины - Загрязнение патронника или патрона, срыв закраины гильзы | Выбить гильзу шомполом или заменить ствол. Прочистить патронник и переставить регулятор на меньшее отделение. При неисправности выбрасывателя или его пружины пулемет отправить в ремонтную мастерскую. |
| Поперечный разрыв гильзы | - Большой зазор между казенным срезом ствола и затвора - Неисправность патрона | Если передняя часть гильзы осталась в патроннике, извлечь ее с помощью извлекателя гильзы или заменить ствол. |
| Непроизвольная стрельба | - Неисправность спускового механизма - Скругление боевого взвода затворной рамы - Загрязнение пулемета, застывание смазки | Остановить стрельбу, прижав рукой ленту к приемнику. Разрядить пулемет, осмотреть шептало и боевой взвод. Если они исправны, переставить регулятор на большее деление и смазать трущиеся части. |

Назначение и общее устройство боеприпасов. Приспособления для холостой стрельбы из стрелкового оружия.

7,62-мм боевые патроны

Боевой патрон состоит из пули, гильзы, порохового заряда и капсюля. Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными (со стальными сердечниками, легкими обр. 1908 г. и тяжелыми обр. 1930 г.), трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями. Для отличия патронов головные части пуль имеют различную окраску.

Обыкновенные пули предназначены для поражения живой силы противника, расположенной открыто и за масками, пробиваемыми пулей. Пуля со стальным сердечником состоит из стальной плакированной томпаком оболочки, свинцовой рубашки и стального сердечника. Головная часть пули окрашена в серебристый цвет.

Легкая пуля обр. 1905 г. состоит из стальной плакированной томпаком оболочки и сердечника (сплав свинца с сурьмой), впрессованного в оболочку. Отличительной окраски эта пуля не имеет.

Тяжелая пуля обр. 1930 г. устроена, так же как и легкая пуля, но отличается от нее формой и большой массой. Головная часть пули окрашена в желтый цвет.

Трассирующая пуля предназначена для целеуказания и корректирования огня на расстояниях до 1000 м, а также для поражения живой силы противника. Она состоит из оболочки, свинцового сердечника и стаканчика с запрессованным трассирующим составом. При выстреле горение от порохового заряда передается трассирующему составу, который, сгорая при полете пули, дает яркий светящийся след, хорошо видимый днем и ночью. Головная часть пули окрашена в зеленый цвет.

Бронебойно-зажигательная пуля предназначена для зажигания горючих жидкостей и для поражения живой силы противника находящейся за легкими броневыми прикрытиями, на дальностях до 500 м. Она состоит из оболочки стального сердечника свинцовой рубашки и зажигательного состава. При ударе пули о броню зажигательный состав воспламеняется и пламя через отверстие в броне, пробитое стальным сердечником пули, воспламеняет горючую жидкость. Головная часть пули окрашена в черный цвет с красным пояском.

Гильза служит для помещения порохового заряда и соединения всех частей патрона. Она имеет корпус для помещения порохового заряда, дульце для закрепления пули и дно с закраиной для захвата гильзы зацепом выбрасывателя и зацепами извлекателя. В дне гильзы имеются гнездо для капсюля, наковальня, на которой капсюль разбивается бойком ударника, и два затравочных отверстия, через которые проникает пламя от капсюля к пороховому заряд.

Капсюль служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из латунного колпачка, ударного состава и фольгового кружка, прикрывающего ударный состав.

Пороховой заряд наполняет корпус гильзы и служит для приведения пули в движение энергией газов, образующихся при его сгорании. Патроны укупориваются в деревянные ящики. В ящике укладываются две герметически закрытые металлические коробки по 440 патронов в каждой; патроны в коробках упакованы в пачки по 20 патронов. Всего в ящике помещается 880 патронов.

На боковых стенках ящиков, в которые укупорены патроны с пулей со стальным сердечником, с тяжелой, трассирующей и бронебойно-зажигательной пулями нанесены цветные полосы, соответствующие окраске головных частей пуль. Если в ящике находятся патроны с легкой пулей, на боковые стенки ящика цветные полосы не наносятся.

Приспособления для холостой стрельбы.

Для стрельбы холостыми патронами необходимо на дульную часть ствола вместо пламегасителя навинтить втулку, а в продольные пазы основания приемника вставить рамку для стрельбы холостыми патронами. После окончания стрельбы холостыми патронами необходимо отделить рамку от пулемета, произвести чистку пулемета и навинтить пламегаситель.

2.3 Снайперская винтовка Драгунова (СВД).

###### Назначение, боевые свойства, общее устройство СВД. Назначение и устройство частей (механизмов) и принадлежностей.

Снайперская винтовка является оружием снайпера и предназначена для уничтожения командного состава и снайперов противника, расчетов огневых средств, выведения из строя техники, ведения огня по малоразмерным и удаленным целям. Состоит на вооружении в МСВ.

Огонь из снайперской винтовки ведется одиночными выстрелами.

Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 10 патронов.

# Основные ТТД ПКМ/ПКТ

| Калибр | 7,62 мм |
| --- | --- |
| Нач. скорость пули | 830 м/с |
| Эффект. дальность стрельбы | 800 м |
| Боевая скорострельность | 30 в/мин |
| Прицельная дальность | 1200/1300 м |
| Дальность пр. выстрела гол. ф. | 350 м |
| Дальность пр. выстрела гр. ф. | 430 м |
| Дальность пр. выстрела бег. ф | 640 м |
| Масса с ПСО и снар. магазином | 4,3 кг |
| Д. убойная | 3800 м |
| Пробивное действие пули: - каска - бронежилет - кирпичная кладка | 1700 м 1200 м 200 м |
| Масса магазина | 210 г |
| Масса патрона (от вида) | 22-24 г |
| Количество нарезов в стволе | 4 |

СВД состоит из:

- ствола со ствольной коробкой, открытым прицелом и прикладом;

- крышки ствольной коробки;

- возвратного механизма;

- затворной рамы;

- затвора;

- газовой трубки с регулятором, газового поршня и толкателя с пружиной;

- ствольных накладок;

- ударно-спускового механизма;

- предохранителя;

- магазина;

- щеки приклада;

- оптического прицела ПСО-1;

- штыка-ножа.

В комплект СВД входят: принадлежность, ремень, сумка для оптического прицела и магазинов, чехол для оптического прицела, сумочка для переноски зимнего устройства освещения сетки, запасных батареек и масленки.

Ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами. Снаружи ствол имеет: основание мушки, газовую камору, антабку для ремня, верхнее и нижнее упорные кольца ствольных накладок, колодку прицела и на казенном срезе вырез для зацепа выбрасывателя.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов

винтовки, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвором; в ствольной коробке помещается затворная рама с затвором и ударно-спусковой механизм; сверху она закрывается крышкой.

Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещаемые в ствольной коробке.

Возвратный механизм служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.

Затворная рама служит для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма.

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона). Он состоит из остова, ударника, выбрасывателя с пружиной и осью, шпильки ударника.

Ударно-спусковой механизм служит для спуска курка с боевого взвода, обеспечения ведения одиночного огня, прекращения стрельбы, предотвращения выстрела при незапертом затворе  и для постановки винтовки на предохранитель.

Предохранитель служит для запирания шептала, спускового крючка и одновременного ограничения движения затворной рамы назад, чем исключается возможность случайного выстрела, а также для закрепления ударно-спускового механизма в ствольной коробке.

Приклад со щекой служит для удобства действия винтовкой.

Прицельные приспособления служат для наводки винтовки при стрельбе по целям на различные дальности.

Принадлежность служит для разборки, сборки, чистки и смазки снайперской винтовки. К принадлежности относятся: шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, пенал и масленка. Принадлежность (кроме) масленки переносится в сумке для оптического прицела.

СВД является самозарядным оружием. Перезаряжание винтовки основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.

Разборка и сборка СВД.

Разборка может быть неполная и полная: неполная - для чистки, смазки и осмотра винтовки; полная – для чистки при сильном загрязнении винтовки при сильном загрязнении винтовки, после нахождения ее под дождем или в снегу, припереходе на новую смазку и при ремонте.

При разборке (сборке) винтовки должны быть выполнены условия аналогичные условиям разборки (сборки) АК-74.

Последовательность неполной разборки:

1.Отделить магазин. Взять магазин правой рукой, нажимая большим пальце на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить предохранитель вниз, отвести рукоятку перезаряжания назад, осмотреть патронник и отпустить руоятку.

2.Отделить оптический прицел. Приподнять ручку зажимного винта и повернуть ее в сторону наглазника до отказа; сдвинуть прицел назад и отделить его от ствольной коробки.

3.Отделить щеку приклада. Повернуть застежку замка щеки вниз; снять петлю с зацепа обоймы и отделить щеку.

4.Отделить крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. Повернуть замыкатель крышки ствольной коробки назад до постановки его на фиксатор; поднять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку с возвратным механизмом.

5. Отделить затворную раму с затвором. Отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее и отделить от ствольной коробки.

6.Отделить затвор от затворной рамы. Отвести затвор назад; повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы , и вывести затвор вперед.

7. Отделить ударно-спусковой механизм. Повернуть предохранитель вверх до вертикального положения, сдвинуть его вправо и отделить от ствольной коробки; взявшись за спусковую скобу, движением вниз отделить ударно-спусковой механизм от ствольной коробки.

8. Отделить ствольные накладки. Прижать замыкатель верхнего упорного кольца к газовой трубке до выхода отгиба замыкателя из выреза кольца и повернуть замыкатель вправо до отказа; сдвинуть перемещающуюся часть верхнего упорного кольца вперед; нажимая ствольную накладку вниз и отводя в сторону, отделить ее от ствола.

9. Отделить газовый поршень и толкатель с пружиной. Отвести толкатель назад, вывести его передний конец из гнезда поршня и отделить от газовой трубки поршень; ввести передний конец толкателя в газовую трубку; поджать пружину толкателя до выхода ее из канала прицельной колодки и отделить толкатель с пружиной, а затем отделить пружину от толкателя.

Сборка  после неполной разборки производится в обратной последовательности.

Неисправности и задержки, возникающие при стрельбе, их причины и способы устранения.

| Назначение и общее устройство боеприпасов. Задержки при стрельбе | # Причины задержек | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Неподача патрона. Затвор в переднем положении, но выстрела не произошло — в патроннике нет патрона. | 1. Загрязнение или неисправность магазина. 2. Неисправность защелки магазина | перезарядить винтовку и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин. При неисправности защелки магазина отправить винтовку в ремонтную мастерскую. |
| Утыкание патрона. Патрон пулей уткнулся в казенный срез ствола, подвижные части остановились в среднем положении. | Погнутость загибов боковых стенок магазина. | Удерживая рукоятку перезаряжания, удалить уткнувшийся патрон и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин. |
| Осечка. Затвор в переднем положении, патрон в патроннике, курок спущен — выстрела не произошло. | 1. Неисправность патрона. 2. Неисправность ударника или ударно-спускового механизма; загрязнение или застывание смазки. | Перезарядить винтовку и продолжать стрельбу. При повторении задержки осмотреть и прочистить ударник и ударно-спусковой механизм; при их поломке или износе винтовку отправить в ремонтную мастерскую. |
| Неизвлечение гильзы. Гильза в патроннике, очередной патрон уткнулся в нее пулей, подвижные части остановились в среднем положении. | 1. Грязный патрон или загрязнение патронника. 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя или его пружины. | Отвести рукоятку перезаряжания назад и, удерживая ее в заднем положении, отделить магазин и извлечь уткнувшийся патрон. Извлечь затвором или шомполом гильзу из патронника. Продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить патронник. Осмотреть и очистить от грязи выбрасыватель и продолжать стрельбу. При неисправности выбрасывателя винтовку отправить в. ремонтную мастерскую. |
| Прихват или неотражение гильзы. Гильза не выброшена из ствольной коробки, а осталась в ней впереди затвора или дослана затвором обратно в патронник. | 1. Загрязнение трущихся частей, газовых путей или патронника. 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя. | Отвести рукоятку перезаряжания назад, выбросить гильзу и продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить газовые пути, трущиеся части и патронник; трущиеся части смазать. При неисправности выбрасывателя винтовку отправить в ремонтную мастерскую. |

Для стрельбы из снайперской винтовки применяются винтовочные патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями или винтовочные снайперские патроны.

Боевой патрон состоит из пули, гильзы, порохового заряда и капсюля.

Для отличия патронов головные части пуль имею различную окраску: обыкновенной со стальным сердечником – серебристый цвет; тяжелой обр. 1930 г.- желтый; трассирующей – зеленый; бронебойно-зажигательной – черный цвет с красным пояском; легкая пуля обр. 1908 г. и пуля винтовочного снайперского патрона отличительной окраски не имеют.

2.4. Пистолет Макарова (ПМ).

Назначение, боевые свойства, общее устройство, принцип работы пистолета Макарова. Назначение и устройство частей (механизмов) и принадлежностей.

9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях. Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами.

Для стрельбы из пистолета применяются 9-мм пистолетные патроны. Подача патронов в патронник при стрельбе производится из магазина емкостью 8 патронов.

Тактико-технические данные ПМ:

| Масса пистолета: -с магазином без патронов -с магазином, снаряженным восемью патронами | 730 г 810 г |
| --- | --- |
| Длина пистолета | 161 мм |
| Высота пистолета | 126,75 мм |
| Длина ствола | 93 мм |
| Калибр ствола | 9м |
| Число нарезов | 4 |
| Емкость магазина | 8 патр. |
| Эффективная дальность стрельбы | до 50 м |
| Убойная сила пули | до 350 м |
| Боевая скорострельность | 30 в/мин |
| Начальная скорость полета пули | 315 м/с |

Принцип работы пистолета. Пистолет прост по устройству и в обращении, мал по своим размерам, удобен для ношения и всегда готов к действию. Пистолет – оружие самозарядное, так как его перезаряжание во время стрельбы производится автоматически. Работа автоматики пистолета основана на принципе использования отдачи свободного затвора. Затвор со стволом зацепления не имеет. Надежность запирания канала ствола при выстреле достигается большой массой затвора и силой возвратной пружины. Благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового механизма куркового типа можно быстро открывать огонь непосредственным нажатием на хвост спускового крючка без предварительного взведения курка.

Безопасность обращения с пистолетом обеспечивается надежно действующими предохранителями. Пистолет имеет предохранитель, расположенный на левой стороне затвора. Кроме того, курок автоматически становится на предохранительный взвод под действием боевой пружины после спуска курка и при опущенном спусковом крючке.

Курок под действием изогнутого конца широкого пера боевой пружины повернут на некоторый угол от затвора так, что носик шептала находится впереди предохранительного взвода курка.

После того как спусковой крючок будет отпущен, спусковая тяга под действием узкого пера боевой пружины продвинется в заднее крайнее положение. Рычаг взвода и шептало опустятся вниз, шептало под действием своей пружины прижмется к курку и автоматически курок встанет на предохранительный взвод.

Назначение и устройство частей и механизмов.

Пистолет состоит из рамки со стволом и спусковой скобой; затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем; возвратной пружины; ударно-спускового механизма; рукоятки с винтом; затворной задержки; магазина.

Рамка со стволом и спусковой скобой включает:

-ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами. Нарезы служат для сообщения пуле вращательного движения. Промежутки между нарезами называются полями. Расстоянием между двумя противоположными полями определяется калибр канала ствола;

-рамка служит для соединения всех частей пистолета;

-основание рукоятки служит для крепления рукоятки, боевой пружины и для помещения магазина;

-затвор служит для подачи патрона из магазина в патронник, запирания канала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки курка на боевой взвод;

-ударник служит для разбития капсюля;

-выбрасыватель служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с отражателем;

-предохранитель служит для обеспечения безопасности обращения с пистолетом;

-целик вместе с мушкой служит для прицеливания.

Возвратная пружина служит для возвращения затвора в переднее положение после выстрела.

Ударно-спусковой механизм включает:

-курок служит для нанесения удара по ударнику;

-шептало служит для удержания курка на боевом и предохранительном взводе;

-спусковая тяга с рычагом взвода служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка;

-спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при стрельбе самовзводом;

-боевая пружина служит для приведения в действие курка, рычага взвода и пусковой тяги.

Рукоятка с винтом прикрывает боковые окна и заднюю стенку основания рукоятки и служит для удобства удержания пистолета в руке.

Затворная задержка удерживает затвор в заднем положении по израсходовании всех патронов из магазина.

Магазин служит для помещения восьми патронов. Он состоит из корпуса, подавателя, пружины подавателя и крышки.

Разборка и сборка ПМ.

1. Извлечь магазин из основания рукоятки. Удерживая магазин за рукоятку правой рукой, большим пальцем левой руки отвести защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая указательным пальцем левой руки выступающую часть крышки магазина, извлечь магазин из основания рукоятки.

Проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в заднее положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник, Нажав большим пальцем правой руки на затворную задержку, отпустить затвор.

2. Отделить затвор от рамки. Взяв пистолет в левую руку за рукоятку, левой рукой оттянуть спусковую скобу вниз и, перекосив ее влево, упереть в рамку так, чтобы она удерживалась в этом положении. При дальнейшей разборке удерживать ее в этом положении указательным пальцем правой руки.

Левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение и, приподняв его задний конец, дать ему возможность продвинуться вперед под действием возвратной пружины. Отделить затвор от рамки и поставить спусковую скобу на свое место.

3. Снять со ствола возвратную пружину. Удерживая рамку правой рукой за рукоятку и вращая возвратную пружину на себя левой рукой, снять ее со ствола.

Неисправности и задержки, возникающие при стрельбе, их причины и способы устранения.

| Задержки | Причины задержек | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Осечка | 1. Капсюль патрона неисправен 2. Сгущение смазки или загрязнение канала под ударник 3. Не полностью ввинчен винт рукоятки 4. Мал выход ударника или забоины на бойке | 1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу 2. Осмотреть и прочистить пистолет 3. Ввинтить винт рукоятки до отказа 4. Отправить пистолет в мастерскую |
| Недокрытие патрона затвором | 1. Загрязнение патронника, пазов, рамки, чашечки затвора 2. Затруднительное движение выбрасывателя из-за загрязнения пружины выбрасывателя или гнетка | Дослать затвор вперед толчком руки и продолжить стрельбу. Осмотреть и прочистить пистолет |
| Неподача или непродвижение патрона из магазина в паронник | 1. Загрязнение магазина и подвижных частей пистолета 2. Погнутость верхних краев корпуса магазина | 1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу. Прочистить пистолет и магазин 2. Заменить неисправный магазин |
| Прихват (ущемление) гильзы затвором | 1. Загрязнение подвижных частей пистолета 2. Неисправность выбрасывателя, его пружины или отражателя | 1. Выбросить прихваченную гильзу и продолжить стрельбу 2. При неисправности выбрасывателя с пружиной или отражателя отправить пистолет в мастерскую |
| Автоматическая стрельба | 1. Сгущение смазки или загрязнение частей ударно-спускового механизма 2. Износ боевого взвода курка или носика шептала 3.Ослабление или излом пружины шептала | 1. Осмотреть и прочистить пистолет 2. Отправить пистолет в мастерскую 3. Отправить пистолет в мастерскую |

2.5.Ручные осколочные и кумулятивные гранаты.

Назначение, боевые свойства и устройство гранат.

Ручные осколочные гранаты предназначаются для поражения осколками живой силы противника в ближнем бою (при атаке, в окопах, убежищах, населённых пунктах, в лесу, в горах и т. п.). В зависимости от дальности разлёта осколков гранаты делятся на наступательные(РГД-5, РГН) и оборонительные(Ф-1, РГО).

Ручная кумулятивная граната РКГ-3 противотанковая граната направленного действия, предназначенная для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками, бронетранспортерами и бронеавтомобилями противника, а также для разрушения долго-

временных и полевых оборонительных сооружений.

Боевые свойства гранат:

| Боевые гранаты | РГД-5 | Ф-1 | РГН | РГО | РКГ-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип гранаты | наст. | обор. | наст. | обор. | противотан |
| вес в гр. | 310 | 600 | 210 | 530 | 1070 |
| время горения замедлителя запала, с | 3.2-4.2 | 3.2-4.2 | 3.3-4.3 | 3.3-4.3 | мгновен. |
| радиус разлёта убойных осколков, м | 25 | 200 | 24 | 150 | - |
| рад. зоны эфект. пораж. живой силы, м | 5 | 7 | 8 | 12 | - |
| Средняя дальность броска, м | 30-45 | 20-40 | 30-45 | 20-40 | 15-20 |
| тип запала | УЗРГМ | УЗРГМ | УДЗ | УДЗ | УМД |

Устройство гранат:

Ручная осколочная граната РГД-5 состоит из корпуса с трубкой для запала, разрывного заряда и запала.

Корпус гранаты служит для помещения разрывного заряда, трубки для запала, а также для образования осколков при взрыве гранаты. Он состоит из двух частей—верхней в нижней. Верхняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой .колпаком, и вкладыша колпака. К верхней части при помощи манжеты присоединяется трубка для запала.

Трубка служит для присоединения запала к гранате и для герметизации разрывного заряда в корпусе. Для предохранения трубки от загрязнения в нее ввинчивается пластмассовая пробка. При подготовке гранаты к метанию вместо пробки в трубку ввинчивается запал. Нижняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой поддоном, и вкладыша поддона.

Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки.

Ударный механизм служит для воспламенения капсюля-воспламенителя запала. Он состоит из трубки ударного механизма, соединительной втулки, направляющей шайбы, боевой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага и предохранительной чеки с кольцом. Трубка ударного механизма является основанием для сборки всех частей запала. Соединительная втулка служит для соединения запала с корпусом гранаты. Она надета на нижнюю часть трубки ударного механизма. Направляющая шайба является упором для верхнего конца боевой пружины и направляет движение ударника. Она закреплена в верхней части трубки ударного механизма. Боевая пружина служит для сообщения ударнику энергии, необходимой для накола капсюля-воспламенителя. Она надета на ударник и своим верхним концом упирается в направляющую шайбу, а нижним—в шайбу ударника. Шайба ударника надета на нижний конец ударника и является упором для нижнего конца боевой пружины. Спусковой рычаг служит для удержания ударника во взведенном положении (боевая пружина сжата). На трубке ударного механизма спусковой рычаг удерживается предохранительной чекой. Предохранительная чека  проходит через отверстия проушины спускового рычага и стенок трубки ударного механизма. Она имеет кольцо для ее выдергивания.

Ручные гранаты РГН и РГО состоят из гранат без запала и запала. Ручные, гранаты РГН и РГО без запала состоят из корпуса, взрывчатой смеси и детонаторной шашки.

Корпус ручных гранат РГН и РГО предназначен для размещения в нем взрывчатой смеси, детонаторной шашки, а также для образования осколков при взрыве.

Корпус ручной гранаты РГН состоит из двух полусфер, изготовленных из алюминиевого сплава.

Корпус ручной гранаты РГО для увеличения количества убойных осколков кроме двух наружных полусфер имеет две внутренние полусферы. Все четыре полусферы изготовлены из стали. В верхней части корпусов при помощи манжеты завальцован стакан с резьбой для ввинчивания в него запала и обеспечения герметизация взрывчатой смеси. На время транспортирования и хранения в стакан на смазке ввинчивается пробка. Запал предназначен для подрыва взрывчатой смеси при ударе гранаты о преграду. В случае отказа в ударном действии запал срабатывает от дистанционного устройства через 3,2-4,2 с.

Ручная противотанковая кумулятивная граната РКГ-3 состоит из корпуса, рукоятки, разрывного заряда и запала.

Корпус гранаты цилиндрический, служит для помещения разрывного заряда и запала. Корпус имеет: снизу-дно; внутри - кумулятивную воронку;   сверху - навинтную крышку с трубкой для запала. Верхняя часть крышки оканчивается резьбой для навинчивания рукоятки.

Рукоятка служит для удобства метания гранаты и приведения в действие ударного механизма. Она состоит из корпуса, подвижной муфты с пружиной, откидной планки, откидного колпака с планкой и предохранительной чеки с кольцом.

В рукоятке помещаются ударный механизм, стабилизатор и предохранительное устройство.

Ударный механизм предназначен для воспламенения капсюля-детонатора запала. Он состоит из корпуса, трубки с фланцем, корпуса ударника, ударника, боевой и контрпредохранительной пружины, предохранительных шариков и инерционного грузика.

Стабилизатор служит для придания гранате направленного полета дном корпуса вперед. Он состоит из матерчатого корпуса, четырех проволочных перьев, втулки, кольца и пружины.

Предохранительное устройство включает четыре предохранителя, обеспечивающих безопасность при обращении с гранатой и её полёте.

Первый предохранитель - предохранительная чека соединяет подвижную муфту с откидной планкой и обеспечивает безопасность при обращении с гранатой. Он выключается перед метанием гранаты.

Второй предохранитель обеспечивает безопасность гранаты при случайном падении, если предохранительная чека выдернута. Он состоит из планки откидного колпака с шариком, подвижной муфты и ее пружины. Предохранитель выключается в момент броска гранаты.

Третий предохранитель обеспечивает безопасность гранаты после броска (второй предохранитель сработал) при случайном ударе о препятствие, расположенное ближе 1 м от метающего. Он состоит из стержня с колпачком и пружиной, подвижной и центральной трубок, ниппеля и двух шариков. Предохранитель выключается стабилизатором после его раскрытия при полете гранаты.

Четвертый предохранитель - контрпредохранительная пружина обеспечивает безопасность гранаты в полёте, удерживая инерционный грузик от перемещения вперёд.

Разрывной заряд предназначен для пробития брони (бетона) и разрушения прочных преград. Для образования при взрыве узкой струи газов высокой плотности и направления ее на броню заряд в передней части имеет воронкообразную кумулятивную воронку.

Взрыватели, их устройство и работа.

Взрывателем к ручным гранатам является запал.

Запал гранаты УЗРГМ - унифицированный запал ручной гранаты модернизированный, предназначается для взрыва разрывного заряда. Он состоит из ударного механизма и собственно запала.

Ударный механизм служит для воспламенения капсюля-воспламенителя запала. Он состоит из трубки ударного механизма, соединительной втулки, направляющей шайбы, боевой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага и предохранительной чеки с кольцом.

Трубка ударного механизма является основанием для сборки всех частей запала.

Соединительная втулка служит для соединения запала с корпусом гранаты.

Направляющая шайба  является упором для верхнего конца боевой пружины и направляет движение ударника.

Боевая пружина служит для сообщения ударнику энергии, необходимой для накола капсюля воспламенителя.

Ударник служит для накола и воспламенения капсюля воспламенителя.

Шайба ударника является упором для нижнего конца боевой пружины.

Спусковой рычаг служит для удержания ударника во взведенном положении.

Собственно запал служит для взрыва разрывного заряда гранаты. Он состоит из втулки замедлителя, капсюля воспламенителя, замедлителя и капсюля-детонатора.

Капсюль-воспламенитель предназначен для воспламенения замедлителя.

Замедлитель передает луч огня от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору. Он состоит из запрессованного малогазового состава.

Капсюль-детонатор служит для взрыва разрывного заряда гранаты. Он помещен в гильзе, закрепленной на нижней части втулки замедлителя. Запалы всегда находятся в боевом положении. Разбирать запалы и проверять работу ударного механизма категорически запрещается.

После выдергивания чеки положение частей запала не меняется, ударник во взведенном положении удерживается спусковым рычагом, который освобождается от соединения с трубкой ударного механизма, но прижимается к ней пальцами руки. В момент броска гранаты спусковой рычаг отделяется от гранаты и освобождает ударник. Ударник под действием боевой пружины наносит удар (накол) по капсюлю-воспламенителю и воспламеняет его. Луч огня от капсюля-воспламенителя воспламеняет замедлитель (дистанционную часть запала) и, пройдя его, передается капсюлю-детонатору. Капсюль-детонатор взрывается и взрывает разрывной заряд гранаты. Корпус гранаты разрывается, и осколки корпуса и запала разлетаются в разные стороны,

Запал УДЗ состоит из следующих частей:

-накольно-предохранительного механизма;

-датчика цели;

-дистанционного устройства;

-механизма дальнего взведения;

- детонирующего узла.

Накольно-предохранительный механизм, обеспечивающий безопасность запала в служебном обращении и накол капсюля-воспламенителя после броска гранаты, состоит из жала, ударника, шплинта с кольцом, пружины, рычага, заглушки, планки и капсюля.      Датчик цели, обеспечивающий срабатывание запала при ударе гранаты о преграду, состоит из груза, гильзы, жала, пружины втулки.

Дистанционное устройство, обеспечивающее срабатывание детонатора через 3,2-4,2 с с момента броска гранаты, состоит из втулки с составами и капсюля детонатора.

Механизм дальнего взведения, обеспечивающий безопасность в служебном обращении и взведение запала через 1-1,8 с с момента броска, состоит из втулок с составами, стопоров, движка, капсюля и пружины.

Детонирующий узел состоит из капсюля-детонатора и втулки, закрепленных в стакане. Все перечисленные узлы и механизмы собраны в корпусе.

В служебном обращении ударник удерживается от перемещения рычагом, закрепленным на корпусе с помощью шплинта, концы которого разведены. Движок смещен относительно жала и удерживается от перемещения стопорами. Груз поджат к корпусу гильзой, перемещение которой ограничено движком.

Перед метанием гранаты выпрямляется (сводятся концы) и выдергивается шплинт, при этом рычаг рукой удерживается в исходном положении (прижатым к корпусу гранаты).

При полете рычаг под действием пружины отбрасывается и освобождает ударник с жалом, который под действием пружины накалывает капсюль. Луч огня от капсюля зажигает составы.

После выгорания составов (через 1—1,8 с) стопоры перемещаются и освобождают движок, который под действием пружины взводится.                От перегрузки, возникающей при встрече с преградой, перемещается груз и вызывает движение гильзы, в результате которого жало накалывает капсюль. Луч огня от капсюля обеспечивает срабатывание капсюля-детонатора. В случае несрабатывания датчика цели при встрече с преградой капсюль-детонатор действует от импульса капсюля-детонатора, сра-

батывающего после выгорания составов (через 3,2—4,2 с).

Запал РКГ-3 мгновенного действия предназначен для разрыва разрывного заряда гранаты. Он состоит из гильзы и втулки. Во втулке помещен капсюль-детонатор, а в гильзе - дополнительный детонатор.

При выдергивании чеки подвижная муфта и откидная планка расцепляются. При взмахе для броска корпус гранаты вместе с подвижной муфтой отходит от корпуса рукоятки, сжимая пружину подвижной муфты и освобождая шарик и пружинный конец откидной планки. В момент отделения гранаты от руки корпус рукоятки под действием пружины подвижной муфты продвигается к корпусу гранаты и занимает прежнее (до метания) положение. Откидной колпак под действием своей пружины отходит назад от рукоятки, поворачивает откидную планку и, освободившись от зацепления с ней, отделяется от рукоятки. Пружина стабилизатора выталкивает из рукоятки стабилизатор, который под действием проволочных перьев и силы сопротивления воздуха раскрывается и вытягивает подвижную трубку, при этом освобождаются шарики третьего предохранителя, удерживающие стержень. Стержень под действием своей пружины выходит из ударника (сработал третий предохранитель) и освобождает большие шарики, а значит, и корпус ударника. Продвижению вперед инерционного грузика и корпуса ударника препятствуют контрпредохранительная пружина и трение. Малые шарики, находясь в стенках корпуса ударника и ударника, не позволяют продвинуться ударнику вперед.

В момент удара гранаты дном корпуса или боковой частью о цель (преграду) контрпредохранительная пружина под действием инерционного грузика сжимается, а корпус ударника продвигается вперед до тех пор, пока малые шарики не войдут в канавку трубки с фланцем и не освободят ударник. Ударник под действием боевой пружины резко продвигается вперед, накалывает капсюль-детонатор запала, он воспламеняется и вызывает мгновенный взрыв гранаты.

Осмотр, подготовка и метание гранат.

Перед укладкой в гранатную сумку и перед заряжанием гранаты и запалы осматриваются. При осмотре обращать внимание на то, чтобы корпус гранаты не имел глубоких вмятин и проржавления; трубка для запала не была засоренной и не имела сквозных повреждений; запал был чистым и не имел проржавления и помятостей; концы предохранительной чеки были разведены и не имели трещин на изгибах.

Метание граты складывается из выполнения следующих приёмов изготовки для метания (заряжания гранаты и принятие положения) и метание гранаты.

Заряжание гранаты производится по команде "Подготовить гранаты",а в бою, кроме того, и самостоятельно. Для заряжания необходимо вынуть пробку из трубки, на ее место ввернуть до отказа запал. Граната готова к броску.

Для метания гранаты необходимо:

-взять гранату в руку и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты;

-продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать концы предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдернуть ее из запала;

-размахнуться и бросить гранату в цель, после метания оборонительной гранаты укрыться.

Оружие при этом должно находиться в положении, обеспечивающем немедленную изготовку к действию (в левой руке, в положении "На грудь", на бруствере окопа и т.д.).

Метание ручных кумулятивных грат складывается из выполнения следующих приёмов: :изготовки для метания (заряжание гранаты и принятие положения) и метание гранаты. Заряжание гранаты производится по команде "Подготовить кумулятивные гранаты",а в бою, кроме того, и самостоятельно.

По этой команде необходимо:

-взять гранату в левую руку, свинтить рукоятку с корпуса и положить ее в сумку или на подстилку;

-вставить запал в трубку крышки корпуса гранаты;

-навинтить до отказа рукоятку на корпус гранаты; граната готова к броску.

Метание РКГ производится по команде "По танку, кумулятивными гранатами, огонь" или самостоятельно по мере приближения танка на дальность броска гранаты.

Для метания необходимо:

-гранату взять в правую руку за рукоятку так, чтобы откидная планка пальцами руки была плотно прижата к рукоятке;

-удерживая гранату в указанном положении, выпрямить концы предохранительной чеки, пальцем левой руки выдернуть ее за кольцо из рукоятки;

-размахнуться и энергично бросить гранату в цель, после чего немедленно укрыться.

Требования безопасности при обращении с гранатами.

Все запасы гранат и запалов, кроме носимых, хранить в заводской укупорке.. Оберегать гранаты и запалы от сильных толчков, ударов, огня, грязи и сырости. Если они были загрязнены или подмочены, при первой возможности гранаты тщательно обтереть и просушить на солнце или в теплом помещении, но не около огня. Просушивать гранаты обязательно под наблюдением. Боевые гранаты выдавать только обученным обращению с ними. Разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности, переносить гранаты вне сумок (подвешенными за кольцо предохранительной чеки), трогать неразорвавшиеся гранаты, до броска гранат РГН и РГО освобождать рычаг и ронять их с выдернутым шплинтом запрещается.

При обучении метанию боевых гранат соблюдать следующие меры предосторожности:

1) обучаемые должны быть в стальных шлемах;

2) перед заряжанием осмотреть гранаты и запалы; в случае обнаружения неисправностей доложить командиру;

3) метание осколочной оборонительной и противотанковой гранат производить из окопа или из-за укрытия, не пробиваемого осколками, под руководством офицера;

4) при метании одним обучаемым нескольких гранат каждую последующую гранату бросать по истечении не менее 5 с после взрыва предыдущей;

5) если граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжании ее производить только по команде и под непосредственным наблюдением командира;

6) вести учет неразорвавшихся гранат и отмечать места их падения красными флажками; по окончании метания неразорвавшиеся гранаты уничтожить подрывом на месте падения согласно правилам, изложенным в Руководстве по хранению и сбережению артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках; подрыв гранят (запалов) организует командир части;

7) район метания ручных гранат оцеплять в радиусе не менее 300 м;

8) личный состав, не занятый метанием гранат, отводить в укрытие или на безопасное удаление от огневого рубежа (не ближе 350м);

9) исходное положение для метания гранат обозначать белыми флажками, огневой рубеж - красными;

10) пункт выдачи гранат и запалов оборудовать в укрытии не ближе 25 м от исходного положения.

2.6.Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.

Назаначение, боевые свойства, общее устройство, комплектность гранатомета. Назначение частей и механизмов.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

РПГ-7 является оружием мотострелкового отделения (1 в МСО).

Стрельба из гранатомета производится надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия.

Граната обладает бронепробиваемостью, которая дает возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков и самоходно-артиллерийских установок противника.

Тактико-технические данные   РПГ-7:

| Калибр | 40 мм |
| --- | --- |
| Калибр гранаты(по головной части) | 85мм |
| Начальная скорость гранаты | 120 м/сек |
| Максимальная скорость гранаты | 300 м/сек |
| Боевая скорострельность | 4 – 6 выстрелов в минуту |
| Прицельная дальность | 500 м |
| Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м | 330 м |
| Вес гранатомета с оптическим прицелом | 6,3 кг |
| Вес гранаты с пороховым зарядом (выстрела) | 2,2 кг |

Гранатомет состоит из ствола с механическим (открытым) прицелом, ударно-спускового механизма с предохранителем, бойкового механизма, оптического прицела.

В комплект гранатомета входят:

1. Запасные части: бойки, опорные втулки, пружины бойка и ниппель.

2. Инструмент: ключ–отвертка, выколотка и приспособление для сборки и разборки ударно – спускового механизма. Приспособление имеет канал для помещения стержня с боевой пружиной, продольный паз для выколотки и паз для ключа – отвертки.

3. Принадлежность:

- шомпол для чистки и смазки гранатомета;

- стебель с шайбой для удаления из каналов ствола остатков гильзы порохового заряда, если он препятствует заряжанию;

- ремень с чехлами для предохранения от загрязнения канала ствола гранатомета;

- плечевой ремень для переноски гранатомета;

- сумка для хранения и переноски трех гранат с пороховыми зарядами и сумка для хранения и переноски двух гранат с пороховыми зарядами и ЗИП.

Назначение и устройство частей и механизмов гранатомета.

Ствол гранатомета служит для направления полета гранаты и отвода пороховых газов при выстреле.

Ствол гранатомета состоит из трубы и патрубка.

Труба в казенной части имеет уширение, образующее зарядную камору.

Патрубок имеет в передней части сопло, в задней части раструб, оканчивающийся турелью, которая предохраняет казенную часть ствола от засорения землей, песком и другими предметами при случайном утыкании гранатомета в грунт.

На стволе имеются: на дульной части вырез для фиксатора гранаты; сверху - основания (выступы) для крепления мушки и прицельной планки; снизу – ушки для крепления ударно – спускового механизма, основание бойкового механизма с гнездом для бойкового механизма и выступом для крепления ударно - спускового механизма, тонкостенный выступ для крепления рукоятки ствола, выступы с планкой для кронштейна оптического прицела; справа – антабки для крепления ремня с чехлами и плечевого ремня.

Ударно–спусковой механизм служит для спуска курка с боевого взвода, нанесения удара по бойку и для постановки гранатомета на предохранитель. Он состоит из корпуса, курка, предохранителя, спускового крючка, шептала, и стержня с боевой пружиной.

Курок служит для нанесения удара по бойку.

Предохранитель служит для запирания спускового крючка, чем исключает возможность случайного выстрела.

Спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода.

Бойковый механизм служит для разбивания капсюля – воспламенителя гранаты.

Прицельные приспособления служат для наводки гранатомета при стрельбе по целям на различные расстояния.

Прицельные приспособления гранатомета состоят из оптического прицела ПГО – 7 и механического (открытого) прицела.

Общее устройство выстрела ПГ-7В.

Выстрел гранатомета ПГ – 7В состоит из противотанковой гранаты и порохового заряда.

Противотанковая граната состоит из головной части, взрывателя, реактивного двигателя и стабилизатора (размещенного в пороховом заряде).

Головная часть гранаты состоит из корпуса, обтекателя, токопроводящего конуса, изоляционной втулки, изоляционного кольца, втулки заряда, воронки, проводника и разрывного заряда.

Во втулку обтекателя ввинчивается головная часть взрывателя, в донное очко вставляется донная часть взрывателя.

Взрыватель ВП – 7 (пьезоэлектрический) служит для обеспечения разрыва гранаты  при встрече ее с целью (преградой). Он состоит из головной и донной частей.

Головная часть взрывателя имеет пьезоэлемент, который при ударе гранаты о преграду вырабатывает электрический ток.

Донная часть взрывателя имеет детонатор электродетонатор, который при подаче на него электрического тока от пьезоэлемента взрывается и вызывает разрыв головной части гранаты.

Электрическая часть обоих частей взрывателя осуществляется через внешнюю и внутреннюю цепи, которые образовываются металлическими частями гранаты. Внешняя цепь: обтекатель – корпус; внутренняя цепь: токопроводящий конус - воронка – проводник.

Реактивный двигатель гранаты служит для увеличения скорости полета гранаты. Он состоит из трубы, соплового блока, фиксатора с шайбой, упора, диафрагмы и дна.

Пороховой заряд предназначается для сообщения гранате начальной скорости. Он конструктивно объединен со стабилизатором и состоит из ленточного нитроглицеринового пороха и размещен в гильзе из патронной бумаги. Сзади стабилизатора установлен пыж из пенопласта.

Стабилизатор обеспечивает полет гранаты. Он размещен внутри порохового заряда и состоит из крестовины, четырех перьев (свободно вращающихся на осях), цоколя и турбинки.

Понятие о работе его составных частей и механизмов.

Производство выстрела.

При выстреле из гранатомета от удара бойка по капсюлю – воспламенителю гранаты воспламеняется пороховой заряд. Газы, образующиеся от сгорания порохового заряда, придают гранате вращательное движение (с помощью турбинки) и выбрасывают ее из канала ствола со скоростью 120 м/сек.

После вылета гранаты из канала ствола открываются перья стабилизатора, происходит взведение взрывателя и на расстоянии обеспечивающим безопасность стреляющего, воспламеняется пороховой заряд реактивного двигателя.

При горении порохового заряда реактивного двигателя вследствие истечения пороховых газов через сопловые отверстия образуется реактивная сила и скорость полета гранаты увеличивается, достигая в конце полного сгорания 300 м/сек. В дальнейшем граната летит по инерции.

При встрече гранаты с преградой (целью) пьезоэлемент взрывателя сжимается, в результате чего вырабатывается электрический ток, под действием которого взрывается электродетонатор взрывателя, а затем разрывной заряд гранаты. При разрыве гранаты образуется кумулятивная (сосредоточенная, направленная) струя, которая пробивает броню (преграду), поражает живую силу, разрушает вооружение и оборудование, а также воспламеняет горючее.

При выстреле гранатомет  отдачи не имеет. Это обеспечивается истечение пороховых газов назад через сопло и раструб патрубка стволаго заряда.

Противотанковая граната состоит из головной части, взрывателя, реактивного двигателя и стабилизатора (размещенного в пороховом заряде).

После заряжания гранатомета включить систему освещения сетки оптического прицела (в сумерки или в ночное время), снять ударно-спусковой механизм с предохранителя, нажав на него указательным пальцем с правой стороны, и взвести курок. Для взведения курка отвести его вниз так, чтобы боевой взвод курка зашел в зацепление с шепталом; при этом должен быть слышен щелчок.

В случае если курок уже взведен, поставить ударно-спусковой механизм с предохранителя запрещается.

Для производства выстрела необходимо указательным пальцем правой руки плавно нажать на спусковой крючок.

Разборка и сборка.

Неполная разборка и сборка гранатомета.

1. Снять чехлы сначала с казенной, а затем с дульной части гранатомета.

2. Отделить ударно-спусковой механизм.

3. Отделить бойковый механизм.

4. Отделить крышку корпуса ударно–спускового механизма.

Сборка гранатомета  производится в обратной последовательности.

2.7.Подствольный гранатомет ГП-25

Назначение, боевые свойства и общее устройство ГП-25.

40-мм подствольный гранатомет ГП-25 является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения открытой живой силы, а также живой силы, находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности.

Гранатомет применяется в комплексе с 7,62-мм и 5,45-мм автоматами Калашникова (АКМ, АК-74). При присоединенном подствольном гранатомете автоматчик может вести огонь, как из гранатомета, так и из автомата.

Для стрельбы из подствольного гранатомета применяются выстрелы ВОГ-25 с осколочной гранатой, снабженной головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором.

Тактико-технические данные ГП-25:

Стрельба из гранатомета может вестись прямой и непрямой (навесной траекторией) наводкой.

| Макс. прицельная дальность стрельбы,м | 400 |
| --- | --- |
| Мин. прицельная дальность стрельбы непрямой наводкой, м | 200 |
| Боевая скорострельность, выстрелов в мин. | 4-5 |
| Масса гранатомета без затыльника, кг | 1,5. |
| Носимый б/к, выстрелов | 10 |

Гранатомет состоит из ствола с прицельными приспособлениями и кронштейном для крепления гранатомета на автомате, казенника,  корпуса ударно-спускового механизма с рукояткой.

В комплект гранатомета так же входят затыльник с ремнем, направляющий стержень возвратной пружины с защелкой, сумка для гранатомета, сумка для выстрелов, банник.

Ствол гранатомета служит для направления полета гранаты.

Кронштейн предназначен для присоединения гранатомета к автомату и размещения прицельных приспособлений.

Прицел служит для наведения оружия в цель при стрельбе из гранатомета.

Ударно-спусковой механизм служит для производства выстрела.

Переводчик предохраняет заряженный гранатомет от случайного выстрела.

Направляющий стержень возвратной пружины с защелкой ставится на автомат вместо штанного направляющего стержня для исключения самопроизвольного отсоединения крышки ствольной коробки от автомата в процессе стрельбы.

Устройство выстрела ВОГ-25.

Выстрел ВОГ-25 по своему устройству унитарный. Он состоит из гранаты в головную часть корпуса которой ввинчен взрыватель, а в дно – метательный заряд; на корпусе гранаты установлен обтекатель;

Граната состоит из корпуса, дна, разрывного заряда, сетки и прокладок.

Взрыватель ВМГ-К предназначен для подрыва разрывного заряда гранаты. Взрыватель головной ударно-мгновенного  и  инерционного действия, полупредохранительного типа, с пиротехническим дальним взведением и самоликвидацией.

При выстреле из гранатомета от удара ударника по капсюлю-воспламенителю гранаты воспламеняется пороховой  метательный заряд. В начальный период горение метательного заряда происходит в замкнутом объеме гильзы. В дальнейшем под давлением пороховых газов прорывается фольга, приклеенная к дну гильзы, и пороховые газы поступают в камеру казенника гранатомета. Одновременно под действием пороховых газов начинается поступательное и вращательное движение гранаты. С началом движения гранаты начинается взведение взрывателя. Заканчивается взведение взрывателя на расстояние от 10 до 40 м от дульного среза канала ствола. При встрече с преградой срабатывает взрыватель, детонирующий узел которого подрывает разрывной заряд ВВ, размещенный в корпусе гранаты.

В случае отказа действия взрывателя от реакционно-инерционного механизма при встрече с преградой происходит подрыв гранаты от механизма самоликвидации взрывателя. Время самоликвидации  не менее 14 сек.

Порядок неполной разборки и сборки ГП-25.

1. Отделить корпус ударно-спускового механизма с казенником и рукояткой от ствола;

2. Отделить чеку;

3. Отделить ось корпуса и переводчик;

4. Отделить казенник от корпуса ударно-спускового механизма.

Сборка гранатомета производится в обратной последовательности.

2.8.Оптические прицелы к стрелковому оружию.

###### Назначение, основные технические данные, комплектность, общее устройство, органы управления дневных и ночных оптических прицелов.

Оптический прицел  к СВД ПСО-1

Оптический прицел  к СВД ПСО-1 является основным прицелом и позволяет вести огонь на Д=1300 м.

Увеличение – 4х

Поле зрения - 6°

Состоит из механической и оптической частей.

Механическая часть включает:

- корпус;

- верхний и боковой маховички;

- устройство освещения сетки прицела;

- выдвижная бленда;

- резиновый наглазник;

- колпачок.

Оптическая часть прицела включает:

- объектив;

- оборачивающая система;

- сетка;

- люминесцентный экран;

- окуляр.

Корпус служит для соединения всех частей прицела на винтовке.

Верхний маховичок служит для установки прицела, боковой маховичок для введения боковых поправок.

Устройство освещения сетки служит для освещения сетки при стрельбе в сумерки и ночью.

Наглазник предназначен для правильной установки глаза и удобства прицеливания.

Выдвижная бленда служит для предохранения линз объектива при ненастной погоде от попадания на нее дождя, снега, а также от попадания прямых солнечных лучей при стрельбе против солнца и исключения тем самым демаскирующих снайпера отблесков.

Резиновый колпачок предохраняет линзы объектива от загрязнения и повреждения.

Объектив служит для получения уменьшенного изображения наблюдаемого объекта. Он состоит из трех линз, две из которых склеенные.

Оборачивающая система служит для придания изображению нормального (прямого) положения; она состоит из четырех линз, склеенных попарно.

Окуляр предназначен для рассмотрения наблюдаемого объекта в увеличенном и прямом изображении; он состоит из трех линз, две из которых склеенные.

Люминесцентный экран служит для обнаружения инфракрасных источников света.

Сетка прицела ПСО-1 сделана на стекле, укрепленном в подвижной рамке (каретке). На сетке прицела нанесены: основной (верхний) угольник для прицеливания при стрельбе до 1000 м; шкала боковых поправок; дополнительные угольники для стрельбы на дальности 1100, 1200 и 1300 м; дальномерная шкала.

Для прицеливания при стрельбе с помощью дополнительных угольников необходимо установить на верхнем маховичке прицел 10.

Шкала боковых поправок обозначена снизу (влево и вправо от  угольника) цифрой 10, что соответствует десяти тысячным (0-10). Расстояние между двумя вертикальными черточками шкалы соответствует одной тысячной (0-01).

Дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 1,7 м (средний рост человека).

ПСО-1 крепится на СВД при помощи кронштейна и ручки зажимного винта. При принятии положения для стрельбы необходимо снять чехол с прицела и уложить его в сумку для оптического прицела и магазинов, а также снять резиновый колпачок с объектива и надеть его на корпус для батарейки; в ненастную погоду и когда солнечные лучи падают спереди, выдвинуть вперед бленду.

Для освещения сетки при температурах от +2 С и ниже необходимо пользоваться зимним устройством освещения сетки, состоящим из корпуса, колпачка и экранированного провода. Для подготовки зимнего устройства освещения сетки к стрельбе необходимо батарейку вложить в корпус зимнего устройства, надеть на него колпачок снятый с корпуса на прицеле, а колпачок зимнего устройства надеть на корпус устройства на прицеле. Корпус зимнего устройства с батарейкой переносится в кармане куртки, а экранированный провод может пропускаться через рукав верхней одежды.

Для установки прицела и введения боковых поправок оптического прицела приблизить к себе винтовку, чтобы лучше видеть деления шкал маховичков; вращая верхний маховичок, поставить против указателя нужное деление прицела; вращая боковой маховичок, поставить против указателя требуемое деление шкалы боковых поправок.

При введении боковых поправок пользоваться: для перемещения средней точки попадания вправо - шкалой с черными цифрами, для перемещения ее влево – шкалой с красными цифрами.

Оптический прицел ПГО-7

Оптический прицел ПГО-7 является основным прицелом гранатомета РПГ-7 и позволяет вести прицельный огонь на Д=500 м.

Увеличение прицела 2.7 х

Поле зрения 13°

Механическая часть включает:

- корпус с кронштейном;

- оптическая система;

- механизм выверки прицела;

- устройство освещения сетки при стрельбе в ночных условиях;

- наглазник;

- налобник.

Корпус служит для соединения всех частей прицела. Он имеет кронштейн для крепления прицела на гранатомете.

Оптическая система состоит из объектива для получения изображения наблюдаемого объекта, призмы для полного оборачивания изображения, сетки для прицеливания, окуляра для рассматривания изображения наблюдаемого объекта, защитных стекол объектива и сетки для предохранения прицела от попадания влаги и пыли.

Для предохранения от загрязнения и повреждения защитного стекла объектива на выступ объектива надевается колпачок.

На оправе окуляра закреплен резиновый наглазник.

На сетке прицела ПГО-7В нанесены шкала прицела (горизонтальные линии), шкала боковых поправок  (вертикальные линии) и дальномерная шкала (сплошная горизонтальная и кривая пунктирная линии).

Деления шкалы прицела обозначены слева цифрами 2,3,4,5, соответствующих дальностям стрельбы в сотнях метров (200, 300, 400, 500, м).

Деления (линии) шкалы боковых поправок  обозначены снизу (влево и вправо от центральной линии) цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Расстояние  между двумя вертикальными линиями соответствует десяти тысячным (0-10). По шкале боковых поправок можно вводить боковые поправки вправо и влево до 0-50.

Линия шкалы прицела, соответствующая дальности 300 м, и центральная линия шкалы боковых поправок сделаны двойными для облегчения выбора необходимых делений при прицеливании. Кроме того, центральная линия продолжена ниже шкалы для обнаружения бокового наклона гранатомета.

Дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 2,7 м.

Над шкалой прицела нанесен знак «+», служащий для проверки прицела.

Механизм выверки прицела служит для обеспечения параллельности нулевой линии прицеливания и оси канала ствола гранатомета и введения поправки на температуру. Он состоит из каретки, в которую ввинчен объектив в оправе, выверочного винта по боковому направлению, выверочного винта по высоте и маховичка ввода температурной поправки.

Устройство освещения сетки служит для освещения сетки прицела при стрельбе ночью. Оно состоит из корпуса с контактом и винтом, батарейки, колпачка с упором и пружиной для поджатия батарейки к винту, проводов и тумблера для включения и выключения электролампочки.

Налобник служит для удобства при стрельбе. Он крепится на оптическом прицеле.

Чехол служит для переноски оптического прицела ЗИП к нему. а также для защиты прицела от дождя при расположении его на гранатомете.

Крепление прицела ПГО-7 к гранатомету и подготовка его к стрельбе аналогичны прицелу ПСО-1.

При стрельбе навести сетку прицела на цель горизонтальной линией, соответствующей дальности стрельбы, и вертикальной линией соответствующей боковой поправке, При прицеливании следить, чтобы гранатомет не был свален в сторону.

НСПУ

НСПУ (ночной стрелковый прицел универсальный) предназначен для обнаружения целей и ведения по ним прицельного огня на дальностях прямого выстрела в ночных условиях из АК-74Н, РПК-74Н, ПКМН, РПГ-7Н, СВДН. При повышенной освещенности (в лунную ночь, при наличии внешних подсветок) дальность видимости возрастает; при пониженной освещенности дальность видимости уменьшается.

- Увеличение – 3,5х

Поле зрения:

- горизонтальное - 5°40

- вертикальное - 4°

Масса:

- в боевом положении – 2,2 кг

- в походном – 3,5 кг

Прицел НСПУ состоит из корпуса, объектива, механизма углов прицеливания, преобразователя напряжения, высоковольтного блока регулировки, окуляра, аккумуляторной батареи, диафрагмы и светофильтра.

Корпус прицела  предназначен для размещения и сборки всех частей и механизмов прицела и присоединения его к оружию. В переднюю часть корпуса прицела ввинчивается объектив, в заднюю – окуляр. Внутри корпуса размещаются: в цилиндрической части – электронно-оптический преобразователь

Объектив ввинчивается в переднюю часть корпуса прицела.

Механизм углов прицеливания размещен в корпусе предназначен для выверки прицела по направлению и по высоте.

Сетка прицела служит для прицеливания и может использоваться при определении дальности до местных предметов.

На сетке прицела НСПУ  нанесены прицельные знаки. Верхний ряд прицельных знаков предназначен для прицеливания при стрельбе из гранатомета РПГ-7Н до 300 м и при стрельбе из остальных образцов оружия на все дальности согласно шкалам углов прицеливания. Штрихи, обозначенные цифрой 4, служат для прицеливания при стрельбе из гранатомета на дальность 400 м, а нижний штрих – на 500 м.

ЭОП с делителем напряжения размещен в кожухе, который совместно с защитным стеклом обеспечивает электрическую изоляцию ЭОП от металлических деталей прицела.

Напряжение на высоковольтных вводах ЭОП от фотокатода к экрану третьей камеры распределяется по схеме 0-10-20-30 кВ.

Делитель распределяет напряжение по кольцам электронно-оптического преобразователя и выполнен на девяти резисторах, три из которых служат для предохранения ЭОП от выхода из строя при засветке его пламенем выстрелов и разрывов снарядов.

Преобразователь напряжения предназначен для преобразования постоянного напряжения 2,5 В АКБ в переменное напряжение 6 кВ. Преобразователь крепиться в нижнем отсеке корпуса прицела.

Высоковольтный блок предназначен для выпрямления и умножения переменного напряжения 6 кВ преобразователя напряжения в постоянное напряжении 30  кВ.

Блок регулировки предназначен для включения и выключения прицела, установления необходимой первоначальной яркости электролампочки подсветки сетки и для автоматического регулирования яркости экрана и сетки при изменении естественной ночной освещенности.

Окуляр ввинчивается в заднюю часть корпуса прицела служит для увеличения изображения, получаемого на выходном экране ЭОП.

Аккумуляторная батарея 2НКБН-1,5 является источником питания прицела.

Диафрагма предохраняет прицел от засветки при выверке его днем, а также при стрельбе во время высокой ночной освещенности.

Светофильтр в оправе служит для повышения контраста изображения цели при ее наблюдении на зеленом фоне. Светофильтр крепиться на выступы корпуса прицела аналогично креплению диафрагмы.

В принадлежность к прицелу входят укладочный ящик, сумка для переноски прицела и ЗИП (АКБ, диафрагма, светофильтр в оправе, наглазник, салфетка, ключ, патрон осушки в стакане, ремень, шкалы, кассета с лампочками).

В основу работы НСПУ положен принцип электронно-оптического усиления яркости изображения предметов (целей), получаемого в прицеле при естественной ночной освещенности местности.

Изображение наблюдаемого предмета малой яркости создается объективом и проецируется сначала на фотокатоде, а затем поступает на экран электронно-оптического преобразователя. Яркость изображения предмета во много раз усиливается ЭОП и на экране получается достаточной для рассмотрения его глазом. Между глазом и экраном помещается окуляр, который увеличивает изображение предмета.

Для подготовки НСПУ к стрельбе необходимо:

- проверить надежность крепления прицела на оружии;

- надеть диафрагму и включить прицел;

- проверить его работу - качество изображения и яркость свечения сетки;

- при отсутствии изображения необходимо произвести осмотр прицела, установить неисправность и заменить вышедшие из строя части.

Вспомогательные оптические приборы наблюдения и разведки.

Бинокль является основным наблюдательным оптическим прибором и предназначен для наблюдения за полем боя, отыскания и изучения целей, измерения горизонтальных и вертикальных углов и корректирования стрельбы.

В эксплуатации находятся следующие призматические бинокли отечественного производства: Б-6, Б-8, Б-12 и Б-15.

ТТХ БИНОКЛЕЙ

|  | Б-6 | Б-8 | Б-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение | 6х | 8х | 12х |
| Поле зрения | 8°30/ | 8°30/ | 6° |
| Масса, г | 700 | 610 | 1200 |

В комплект биноклей входят:

-футляр с плечевым ремнем;

-запасная окулярная раковина;

-светофильтры в оправе;

-покрышка окуляров с шейным ремнем;

-салфетка фланелевая .

Каждый бинокль состоит из двух зрительных труб (монокуляров), соединенных между собой шарниром.

Правый монокуляр состоит:

- из окулярной части;

- из правого корпуса с верхней и нижней крышками, верхним и нижним приливами для сборки шарнира и антабкой для крепления ремня;

-из объективной части.

Левый монокуляр состоит из тех же частей и деталей, что и правый, но в нем нет сетки.

В оптическую часть монокуляра бинокля входят объектив, призменная оборачивающая система и окуляр. Кроме того, в фокальной плоскости объектива правого монокуляра помещена плоскопараллельная пластинка с вытравленной на ней угломерной сеткой.

Объектив бинокля сложный, склеенный из двух линз, служит для получения изображения рассматриваемых предметов.

Призменная оборачивающая система служит для получения прямого изображения. Она состоит из двух прямоугольных призм.

Угломерная сетка нанесена на плоскопараллельной стеклянной пластинке, которая помещена в правом монокуляре.

Цена большого деления сетки равна 0-10; цена малого деления сетки равна 0-05.

Окуляр служит для увеличения изображения предмета полученного в фокальной плоскости объектива.

Ночной бинокль БН-1

Ночной бинокль БН-1 предназначен для наблюдения за местностью в условиях естественной ночной освещенности.

Дальность видения с помощью бинокля зависит от ночной освещенности, прозрачности атмосферы, характера наблюдаемых объектов и контраста между объектом и фоном, составляет порядка 200 м.

Прибор работает при температуре от -40 до +40 С.

Увеличение                                            3,0х

Угол пля зрения                                      9*

Удаление выходного зрачка, мм            20

Время непрерывной работы бинокля

(без замены АКБ)

при температуре +20*С, ч               7

при температуре -40*С, ч                3

Масса бинокля, кг

в походном положении, не более    3,5

в рабочем положении                       1,5

БН-1 представляет собой прибор ночного видения, принцип работы которого основан на усилении яркости изображения объектов с помощью ЭОП.

Изображение наблюдаемых объектов при естественной ночной осветке о преобразователя и выполнен на девяти резисторах, три из котор

Бинокль состоит из двух монокуляров, соединенных между собой узлом шарнира. Каждый монокуляр состоит из объектива, корпуса с размещенными внутри него ЭОП, высоковольтной кассетой и закрытого крышкой окуляра с кольцом и наглазником.

В полостях узла шарнира с одной стороны помещена АКБ, с другой стороны – генератор.

Включается бинокль в работу тумблером. закрытым колпачком.

Для удобства в работе и для переноски бинокля при смене позиции предусмотрен шейный ремень.

2.9.Автоматический гранатомет станковый АГС-17

Назначение, устройство, боевые свойства и боевое применение АГС-17.

30мм автоматический гранатомет на станке предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот). Состоит на вооружении гранатометного взвода мотострелкового батальона.

Для стрельбы из гранатомета применяется выстрел с осколочной гранатой.

Стрельба из гранатомета ведется настильной или навесной траекторией, короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно.

Баллистические и конструктивные данные АГС-17:

| Вес гранатомета | 18кг |
| --- | --- |
| Вес станка | 12кг |
| Вес коробки с выстрелами | 14,5кг |
| Емкость коробки (выстрелов) | 29 |
| Прицельная дальность стрельбы | 1700м |
| Темп стрельбы: Максимальный (выстр./мин) Минимальный (выстр./мин) | 350-400 50-100 |
| Калибр | 30мм |
| Нач.скорость гранаты | 185м/с |
| Вес выстрела | 0,35кг |
| Вес гранаты | 0,28кг |
| Вес взрывчатого вещества | 0,036кг. |
| Радиус сплошного поражения | 7м. |

Гранатомет состоит из тела гранатомета, станка и прицела.

КАРТИНКА

Тело гранатомета состоит из следующих частей и механизмов: ствола, ствол ьной коробки, затвора, возвратных пружин, приемника, ударно-спускового механизма, крышки ствольной коробки    с механизмом перезаряжания.

Станок состоит из основания, вертлюга, нижней и верхней люлек и механизма вертикальной наводки.

Прицел гранатомета ПАГ-17 состоит из корпуса, в котором собраны угломер и механизм углов возвышения, и головки с оптическим прицелом.  Увеличение прицела - 2,5х, поле зрения - 12°.

В комплект гранатомета входят:

-три коробки для выстрелов с девятью лентами по 10 звеньев каждая, чехол для переноски тела гранатомета, две лямки для переноски станка, комплект запасных частей, инструмента и принадлежности и формуляр.

Инструмент и принадлежность:

-щетка;

-пенал;

-крышка;

-протирка;

-выколотка;

-шило;

-колпачок.

Назначение и устройство основных частей и механизмов гранатомета, их работа при заряжании и стрельбе.

Ствол предназначен для направления полета гранаты, внутри имеет  канал с 16 нарезами. Снаружи ствол имеет: на дульном срезе взаимно-перпендикулярные прорези для выверки прицела; в средней части – ребристую поверхность для увеличения поверхности теплоотдачи; на утолщенной части – вырез для замыкателя ствола.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов гранатомета, направления движения затвора и для обеспечения запирания канала ствола затвором.

Затвор служит для досылания выстрела в патронник, запирания канала ствола, производства выстрела, удержания и извлечения гильзы, приведения в действие ударника, механизмов подачи ленты и отражения гильзы. Состоит из остова, досылателя с фиксатором, извлекателя, боевой плиты, бойка, рычага бойка, разобщителя и гидротормоза.

Возвратные пружины служат для возвращения затвора в переднее положение, удержания его в этом положении и торможения затвора при его движении назад. Каждая возвратная пружина имеет направляющую, стержень и замок.

Приемник служит для направления и передвижения ленты с выстрелами при стрельбе и отражения гильзы. Он состоит из основания приемника, механизма подачи ленты с выстрелами и механизма отражения гильзы.

Ударно-спусковой механизм служит для постановки ударника на боевой взвод, спуска его с боевого взвода, нанесения удара по рычагу бойка, регулирования темпа стрельбы, постановки гранатомета на предохранитель. Состоит из ударника, штока, боевой пружины, направляющей, шептала, флажка, предохранителя и гидравлического регулятора темпа стрельбы.

Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения ствольную коробку и размещенные в ней части гранатомета, а так же служит для размещения в ней механизмов перезаряжания.

Станок служит для придания устойчивости гранатомету при стрельбе. Состоит из основания, вертлюга, нижней и верхней люлек и механизма вертикальной наводки.

ПАГ-17

Корпус служит для соединения всех частей прицела. Он имеет ось прицела с овальной выемкой и штифтом для присоединения прицела к гранатомету; планку для крепления патрона подсветки шкал и уровней.

В верхней части корпуса собран угломер, который служит для горизонтальной наводки гранатомета.

Поперечный уровень служит для определения бокового наклона гранатомета и его горизонтирования.

Механизм углов возвышения служит для вертикальной наводки гранатомета. Он состоит из шкалы больших делений прицела с указателем на оси прицела, барабанчика прицела с указателем и продольного уровня.

Продольный уровень служит для контроля и придания гранатомету заданного угла возвышения при стрельбе с закрытой огневой позиции.

Головка прицела служит для визирования на цель (точку наводки); в ней собрана оптическая система. На головке имеется: сзади – наглазник; слева – мушка и целик для прямой наводки гранатомета в случае повреждения оптической системы; сверху – основание для присоединения патрона подсветки сетки прицела; спереди на оправе – два винта для крепления светофильтров.

Оптическая система прицела состоит из:

- объектива;

- призмы;

- сетки;

- окуляра;

-защитного стекла.

Объектив предназначен для получения изображения наблюдаемого объекта.

Призма является оборачивающей системой и служит для получения действительного прямого изображения. Окуляр служит для увеличения и рассматривания наблюдаемого объекта и сетки.

Защитное стекло предохраняет прицел от попадания внутрь пыли и грязи. Через него осуществляется подсветка сетки прицела.

Сетка прицела представляет собой пластинку, на которой нанесены шкалы углов прицеливания и боковых поправок.

Для работы с прицелом в ночное время в комплекте прицела имеется система освещения.

Состоит из:

- корпуса с тумблерами;

- двух патронов подсветки;

- лампы;

- аккумуляторной батареи;

- проводов;

Работа автоматики гранатомета основана на принципе использования энергии отдачи свободного затвора.

При выстреле пороховые газы, действуя на дно гильзы, отбрасывают затвор в крайнее заднее положение. При этом гильза выходит из патронника и происходит отпирание канала ствола, сжимаются возвратные пружины, очередной выстрел становится на линию досылания, гильза выбрасывается наружу.

Под действием сжатых возвратных пружин затвор возвращается в переднее положение, досылает очередной выстрел в патронник ствола, взводит ударник и запирает канал ствола. Ударник  ударяет по рычагу бойка, и боек разбивает капсюль воспламенитель выстрела. Происходит выстрел, и работа автоматики повторяется.

При выстреле под действием пороховых газов граната выбрасывается из канала ствола, на расстоянии 10-30 м от дульного среза ствола происходит взведение взрывателя, а при встрече с преградой взрыватель срабатывает, вызывая детонацию разрывного заряда гранаты. при этом образуются осколки, поражающие живую силу противника.

Перед разборкой гранатомета необходимо:

-отделить прицел;

-отделить коробку для выстрелов;

-проверить, нет ли выстрела в патроннике, поставить ударник на шептало (на боевой взвод) .

Порядок неполной разборки и сборки.

Порядок неполной разборки гранатомета.

1. Отделить приемник  от ствольной коробки. Нажать на защелки и открыть приемник, повернув его вперед до остановки на фиксаторы; повернуть лоток с осью приемника примерно на 45 градусов и, несколько покачивая приемник и лоток, отделить приемник от ствольной коробки.

2. Открыть затыльник. Перевести левую рукоятку гранатомета в походное положение, для чего оттянуть ее в сторону до отказа и повернуть вверх и вперед, при этом правая рукоятка должна быть в боевом положении; удерживая левую рукоятку, оттянуть ручку замыкателя затыльника в сторону и повернуть ее по ходу часовой стрелки вверх примерно на 180 градусов; откинуть затыльник назад.

3. Отделить замыкатель затыльника от ствольной коробки. Повернуть замыкатель затыльника до совмещения его выступа с вырезом в ствольной коробке и продвинуть замыкатель затыльника вправо.

4. Отделить крышку ствольной коробки с механизмом перезаряжания от ствольной коробки. С помощью рукоятки перезаряжания отвести затвор назад на 20-30 мм и, взявшись за крышку ствольной коробки, приподнять ее вверх.

5. Отделить затвор с возвратными пружинами от ствольной коробки, смещая его назад; отделить возвратные пружины от затвора.

6. Отделить спусковую планку от ствольной коробки. Совместить отверстие на планке с шипом на левой внутренней стенке ствольной коробки и отделить планку.

7. Отделить ударно-спусковой механизм от ствольной коробки. Проверить, поставлен ли ударник на шептало; повернуть лоток вперед до упора, вывести головку оси приемника из зацепления с направляющей ударно-спускового механизма и, смещая ударно-спусковой механизм назад, отделить его от ствольной коробки.

8. Отделить ствольную коробку от станка. Оттянуть фиксатор вправо и поднять заднюю часть ствольной коробки, не допуская касания стволом грунта; вывести цапфы верхней люльки станка из цапфенных гнезд ствольной коробки, приподнимая ее вперед и вверх.

9. Отделить ствол от ствольной коробки. Сдвинуть защелку (вынуть чеку) замыкателя ствола, вытолкнуть выколоткой замыкатель ствола и отделить ствол.

Сборка гранатомета производится в обратной последовательности.

Общее устройство выстрела к АГС-17.

Для стрельбы из гранатомета применяется 30мм выстрел с осколочной гранатой (ВОГ-17).

Выстрел ВОГ-17 состоит из осколочной гранаты, порохового заряда и головного взрывателя мгновенного действия (ВМГ).

Осколочная граната предназначается для поражения живой силы осколками. Она состоит из корпуса, ведущего пояска. Пружины (осколочной рубашки) и взрывного заряда.

Пороховой заряд предназначается для сообщения гранате начальной скорости. Он состоит из гильзы, капсюля-воспламенителя и нитроглицеринового пороха.

Головной взрыватель служит для обеспечения разрыва гранаты при встрече ее с целью.

Подготовка гранатомёта к стрельбе требования безопасности при обращении с грантаметом и и выстрелами к нему при стрельбе.

Подготовка гранатомета к стрельбе производится с целью обеспечения безотказной работы во время стрельбы.

Подготовка гранатомета к стрельбе производится под руководством командира отделения.

Для подготовки гранатомета к стрельбе необходимо:

-произвести чистку гранатомета, осмотреть его в разобранном виде и смазать, собрать гранатомет и осмотреть в собранном виде;

-осмотреть прицел и при необходимости произвести выверку прицела;

-осмотреть коробки с лентами;

-непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола, осмотреть выстрелы и снарядить ими ленты, уложить ленты с выстрелами в коробки.

Для заряжания гранатомета необходимо:

-открыть приемник;

-присоединить коробку с выстрелами к гранатомету и открыть ее крышку;

-вынуть из коробки конец ленты и первое (пустое) звено установить   над входным окном ствольной коробки так, чтобы хвостик следующего звена с выстрелом лежал на клиньях съемника;

-закрыть крышку коробки и приемник;

-за рукоятку перезаряжания отвести затвор назад до отказа и резко отпустить рукоятку.

Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией стрельб, точным соблюдением Курса стрельб, установленных правил и требований безопасности, высокой дисциплинированностью всех военнослужащих.

Личный состав, не усвоивший требования безопасности, к стрельбе и обслуживанию стрельбы не допускается.

Запрещается: заряжать оружие до сигнала  «Огонь» (команды руководителя стрельбы, командира); направлять оружие на людей, в сторону и тыл стрельбища, независимо, заряжено оно  или нет; открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными боеприпасами, в опасных направлениях стрельбы, при поднятом белом флаге на командно (участковом) пункте, укрытиях (блиндажах); оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам

2.10.Противотанковые средства.

Назначение, общее устройство ПТРК, устройство наземной пусковой установки, ее укладка в машине

Совокупность устройств, необходимых для обнаружения и выбора цели, запуска ракеты и наведения ее на цель, самой ракеты, а также средств для ее хранения, переноски (перевозки) и подготовки к пуску составляет противотанковый ракетный комплекс.

Противотанковый комплекс включает в себя ПТУР, ПУ машины и ПУ 9П135М.

ПУ машины предназначена для наведения на цель, производства пуска и управления полетом ПТУР до цели. Она расположена на крыше башни между люками оператора и командира и состоит из направляющей, колпака с прибором 9Ш119М1, погонного устройства, приводов наведения, коробки управления и блока.

Направляющая предназначена для установки и фиксации ПТУР, амортизации сил отката и наката при пуске и электрической стыковки ПТУР с ПУ 9П135М. Она состоит из корпуса, каретки, амортизатора, зацепов и вилки.

Каретка служит для закрепления ПТУР с помощью зацепов и вместе с ними может перемещаться вдоль направляющей по пазам.

Амортизатор служит для торможения возникающего отката и наката контейнера с кареткой.

Колпак с заслонкой предохраняет от повреждений прибор 9Ш119М1 и крепится болтами к шахте, установленной на цапфах в погонном устройстве. Открывается заслонка рукояткой через тросовый привод.

Погонное устройство представляет собой шариковую опору и обеспечивает поворот ПУ примерно на 185о.

Подъемный механизм служит для придания ПУ углов возвышения и склонения и состоит из корпуса, вала-шестерни, маховика с рукояткой и винтовой пары.

Вращением маховика за рукоятку осуществляется грубое наведение по вертикали, а вращение маховика за ободок при сложенной рукоятке – точное наведение.

Поворотный механизм представляет собой двухскоростной редуктор инерционным механизмом; он служит для поворота в горизонтальной плоскости и состоит из ручного привода и редуктора, соединенных проставкой.

Блок контроля расположен на крыше башни и служит для проверок функционирования цепей пуска ПУ.

Направляющая и прибор 9Ш119М1 соединены с аппаратурным блоком ПУ 9П135М кабельным узлом.

Пусковая установка 9П135М предназначена для обеспечения пусков ПТУР при выносе ПТУР из машины и последующего управления полетом ПТУР до цели.

Состоит:

-станок

-наземная аппаратура управления (9Ш119М1 и аппаратурный блок)

-механизм пуска.

Станок предназначен для крепления наземной аппаратуры управления и механизма пуска, установки и закрепления снаряда, наведения его по горизонту и вертикали.

Наземная аппаратура управления предназначена для визуального обнаружения цели, обеспечения пуска снаряда и полуавтоматического наведения его.

Механизм пуска крепится к аппаратурному блоку: он предназначен для выдачи команды на пуск снаряда и представляет собой электромеханическое устройство, смонтированное в отдельном корпусе.

Прибор 9Ш119М1 установлен в пусковой установке машины. Аппаратурный блок с вращающейся частью станка и механизмом пуска закреплен за сиденьем командира на водиле с помощью ремня и кронштейна с откидной скобой и гайкой.

Тренога размещается в укладке на левом борту десантного отделения.

Общее устройство управляемых ракет, функциональная схема действия.

ПТУР 9М113 предназначен для поражения видимых неподвижных и движущихся танков, бронеобъектов, вертолетов.

Состоит:

- Блока рулевого привода.

- Боевой части

- Кумулятивного заряда.

- Камеры.

- Порохового заряда.

- Разгонно-маршевой двигательной установки.

- Эл. воспламенителя.

- Аппаратурного отсека.

- Блока управления.

- Лампы фары.

- Катушки.

- Колодки.

- Лопасти.

- Координатора.

- Обтекателя.

- Предохранительно-детонирующего механизма.

- Аэродинамических рулей.

Боевая часть – кумулятивного действия: крепится к разгонно-маршевой установке.

Состоит:

- корпуса

- кумулятивного заряда

- предохранительно-детонирующего устройства.

Разгонно-маршевая двигательная установка – для обеспечения заданной скорости полета снаряда.

Тип- однокамерный, двухрежимный, реактивный, твердотопливный. Расположен- между боевой частью и аппаратурным блоком. Состоит:

-камера

-пороховой заряд

-электровоспламенитель.

Аппаратурный блок- для устойчивого полета к цели.

Тип- корпус цилиндрической формы с четырьмя лопастями. Крепится к разгонно-маршевой двигательной установке.

Состоит:

-координатор

-блок управления

-катушка

-лампа-фара.

Вышибная двигательная установка- для сообщения снаряду начальной скорости.

Тип- однокамерный, однорежимный двигатель на твердом топливе.

Состоит:

-камера

-стойки

-пороховой заряд

-пороховой состав

-эл.воспламенитель.

ТТХ ПТУР 9М113

| Макс. дальность стрельбы | 4000м |
| --- | --- |
| Мин. дальность стрельбы | 75м |
| Скорость ракеты | 270м/с |
| Калибр ракеты | 135мм |
| Бронепробиваемость | 670мм |

Общее устройство контейнера.

-передняя крышка

-задняя крышка

-корпус

-блок питания

-розетка разъема

-опора.

При пуске движение ракете сообщается двигательной установкой, состоящей из двух ракетных двигателей твердого топлива. Стартовый двигатель при пуске придает ракете скорость около 270 м/с, маршевый двигатель сохраняет эту скорость на  всем протяжении его управляемого полета .

Двигательная установка  сообщает также  вращение ракете вокруг продольной оси. Вращение обеспечивает возможность управления ракетой с помощью газовых рулей как по горизонту, так и в вертикальной плоскости.

Для создания подъемной силы ракета имеет четыре крыла.

Для создания управляющей силы используется часть энергии газов маршевого двигателя, истекающих- через поворотные насадки на соплах двигателя.

До пуска ракеты цепь искрового электродетонатора отделена от цепи  пьезоэлементов за счет смещения движка, в котором размещен электродетонатор.

Взведение взрывателя происходит на полете в 70-200 м от пусковой установки после выгорания порохового замедлителя, воспламеняющегося при старте ракеты.

При встрече с преградой (целью) принцип действия боевой части ракеты аналогичен выстрелам противотанковых гранат.

Подготовка противотанкового комплекса к бою. Техническоке обслуживание комплекса.

Порядок установки ПТУР 9М 113 на направляющую:

-снять хомут крепления с ракеты в укладке;

-снять заглушку разъема;

-открыть люк оператора:

-повернуть ПУ до упора по часовой стрелке;

-повернуть рукоятку люльки влево до упора;

-снять крышку с вилки каретки люльки;

-снять люльку со стопора и установить стопор;

-установить ракету на люльку задними пазами на заходные пазы люльки;

-продвинуть ракету вперед;

-довести рукоятку вправо до упора;

-установить ракету в горизонтальное положение;

-закрыть люк оператора;

-повернуть люк командира в исходное положение.

Действия при пуске ПТУР и управление ПТУР в полете

1.При пуске:

-отыскать цель при помощи прицелов БПК-1-42 или 9Ш119М1;

-определить дальность до цели;

-через прибор 9Ш119М1 навести ПТУР на цель;

-установить яркость марки прицела 9Ш119М1 регулятором на БУ-25;

-отрегулировать четкость изображения предметов;

-закрыть все люки;

-открыть защитную заслонку прицела 9Ш119М1;

-включить тумблер ПТР на БУ-25;

2.В полете:

-удерживать марку прицела на цели;

-наводить на цель маховиками приводов наведения.

При техническом обслуживании ПТРК необходимо:

-проверить работу поворотного и подъемного механизмов;

-смазать каретку и амортизатор;

-при необходимости заменить лампы осветителя прибора 9Ш119М1.

2.11.Станковый противотанковый гранатомет СПГ- 9М.

Назначение, боевые свойства, общее устройство, комплектность гранатомета.

Станковый гранатомет является мощным огневым средством мотострелковых и парашютно-десантных подразделений. Состоит на вооружении противотанкового взвода мотострелкового батальона (3 шт.)

Гранатомет предназначен для поражения танков, САУ всех видов и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника.

Стрельба из гранатомета производится кумулятивной и осколочной гранатами (ПГ-9В, ОГ-9В).

Основные ТТД:

| калибр | 73мм |
| --- | --- |
| дальность прямого выстрела (ПГ-9В/ОГ-9В) | 800м/345м |
| прицельная дальность стрельбы прямой наводкой | 1300м |
| наибольшая дальность стрельбы разд. наводкой ОГ | 4500м |
| начальная скорость гранаты -ПГ-9/ОГ-9 | 435 м/сек /316 м/сек |
| Максимальная скорость ПГ-9 | 700м/сек |
| длина гранаты | 775мм |
| длина выстрела (ПГ-9В/ОГ-9В) | 1115мм( 1062мм) |
| масса гранатомета СПГ-9М | 50,5 кг |
| масса станка | 12 кг |
| масса сумки с 3-мя выстрелами | 10,4 кг (19,7кг) |
| боевая скорострельность | 6 в/мин |
| масса выстрела | 4,4 кг(5,5 кг) |
| масса гранаты | 2,6 кг (3,6 кг) |
| угол вертикального обстрела | 3°±70(-3°±250) |
| угол горизонтального обстрела | ±15°; |
| max длина гранатомета | 2110мм |
| max ширина | 1055мм |

расчет - 4 чел (командир, наводчик, заряжающий, подносчик).

Гранатомет состоит из следующих основных частей и механизмов:

-ствол с затвором;

-электростреляющий механизм;

-прицельные приспособления(ПГОК-9, механический прицел);

-станок;

К гранатомету придается комплект запасных деталей, инструмент и принадлежность (ЗИП).

1.    Ствол с затвором:

ствол - для направления полета гранаты и отвода пороховых газов при выстреле; затвор - для запирания ствола, обеспечения безотказности гранатомета и выбрасывания диафрагмы с трубкой после выстрела. Состоит из: запирающего механизма, сопла и выбрасывающего механизма;

2.   Станок с механизмами ГН и ВН служит для придания стволу гранатомета необходимых углов наведения и различных высот линии огня.

3.    Электростреляющий механизм служит для производства выстрела. Состоит из: генератора с токопроводящим проводом в трубке, блокирующего устройства и контрактного устройств. Генератор предназначен для выработки электрического импульса, необходимого для воспламенения порохового заряда.

Блокирующее устройство не позволяет произвести выстрел при не полностью закрытом затворе.

Контактное устройство предназначено для передачи электрического импульса к электрозапалам порохового заряда.

4. Прицельные приспособления служат для наводки гранатомета в цель. Состоят из оптического прицела ПГОК-9 с системой освещения и механического открытого прицела;

Принцип работы гранатомета: гранатомет является гладкоствольным, безотказным, динамореактивным орудием.

Безотказность гранатомета при выстреле обеспечивается тем, что часть пороховых газов отводится назад через сопло, при этом образуется реактивная сила, которая уравновешивает силу отдачи.

Граната выстреливается из гранатомета с помощью стартового порохового заряда. На начальном участке траектории включается реактивный двигатель, который увеличивает скорость гранаты.

Действие гранаты состоит в пробивании брони, направленной струёй газов и расплавленного металла, поражении экипажа, разрушения вооружения и оборудования, воспламенении горючего и боеприпасов, поражения осколками.

Последовательность неполной разборки и последующей сборки СПГ-9М.

Перед разборкой гранатомета убедиться что он не заряжен.

Неполная разборка производится при КО, ЕТО, чистке и смазке.

1 .Отделить от кронштейна систему освещения прицела.

2.Отделить от гранатомета оптический прицел.

3.Разобрать запирающий механизм и отделить затвор от ствола.

4.Разобрать выбрасывающий механизм.

5.Через отверстия ствола вынуть поочередно контакты из корпуса

контактного устройства.

6.Отделить корпус фиксатора затвора.

7.Разобрать переднюю ногу станка.

Сборка при неполной разборке производится в последовательности обратной разборке.

Оптичекий прицел к грантомету и обращение с ним при стрельбе.

Прицел ПГОК-9 предназначен для наведения гранатомета при стрельбе прямой наводкой, раздельной наводкой, наблюдения за полем боя, измерения углов, определения дальности до цели, корректирования огня.

Прицел ПГОК-9 основной прицел гранатомета, состоящий из двух соединенных между собой прицелов: прицела прямой наводки и прицела раздельной наводки.

ОСНОВНЫЕ ТТД ПРИЦЕЛА ПГОК-9:

| Увеличение | 4.2х |
| --- | --- |
| Поле зрения | 1030 м |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 4,2 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 27 |
| Разрешающая способность | не более 14 |
| Пределы шкалы прицела: сетки «КУМ» сетки «ОСК» | от 600 до 1300м от 100 до 1300м |
| Пределы шкалы бок. поправок | +_ 0-20 |
| Цена деления шкалы прицела, м | 100 |
| Цена деления шкалы бок. поправок | 0-05 |

Прицел прямой наводки состоит из:

- корпуса;

- оптической системы;

- механизма выверки прицела и температурных поправок;

- механизма поперечного качания;

- узла переключения сеток.

Прицел раздельной наводки состоит из:

- корпуса;

- оптической системы;

- механизма угломера;

- механизма углов прицеливания;

- механизма бокового уровня.

Общее устройство и действие выстрелов к гранатомету.

Выстрел ПГ-9В состоит из кумулятивной гранаты ПГ-9 и порохового заряда ПГ-9П.

Кумулятивная граната состоит из головной части, взрывателя и реактивного двигателя со стабилизатором.

Головная часть гранаты состоит из корпуса с запрессованной в нем втулкой, обтекателя, токопроводящего конуса, изолятора, воронки с проводником, разрывного заряда и экрана со втулкой.

В обтекатель ввинчивается головная часть взрывателя, а в донное очко вставляется донная часть взрывателя.

Взрыватель ВП-9 пьезоэлектрический, головодонный, ударно-мгновенного действия, с дальним ввзведением и самоликвидатором. Он служит для обеспечения разрыва головной части гранаты при встрече с целью (преградой) и состоит из головной и донной частей.

Реактивный двигатель гранаты ПГ-9 служит для увеличения скорости полета гранаты на траектории. Он имеет камеру, переходное дно, пирозамедлитель-воспламенитель, маршевый пороховой заряд с диафрагмой и сопло.

Пороховой заряд ПГ-9П служит для сообщения гранате первоначальной скорости. Он состоит из металлического зарядного устройства, навески нитроглицеринового пороха, воспламени-тельного заряда и узла форсирования.

Начальная скорость кумулятивной гранаты 435 м/сек; после вылета из ствола на удалении 10-20 м включается реактивный двигатель гранаты, который увеличивает ее скорость до 700 м/сек.

При встрече гранаты с целью срабатывает взрыватель, от его импульса детонирует взрывчатое вещество разрывного заряда, образуется кумулятивная (сосредоточенная, направленная) струя газов и расплавленного металла, которая пробивает броню танков и других боевых машин противника, поражает находящихся в них живую силу, вооружение и оборудование, а также воспламеняет горючее.

Выстрел ОГ-9В состоит из осколочной гранаты ОГ-9 и порохового заряда ОГ-9П.

Осколочная граната состоит из головной части, стабилизатора и взрывателя.

Головная часть гранаты состоит из корпуса с глухим дном и разрывного заряда. В очко корпуса ввинчивается взрыватель.

Стабилизатор состоит из трубы и крестовины с восьмью жесткими ребрами, которые на переднем срезе имеют скосы. Скосы обеспечивают вращение гранаты на полете.

Взрыватель ГО-2 - головной, ударно-мгновенного и инерционного действия, с дальним взведением. Он служит для обеспечения разрыва гранаты при встрече с преградой и состоит из корпуса с мембраной, ударного механизма, бокобойного устройства с передаточным зарядом, доньевой втулки, детонатора и предохранительного колпачка.

Пороховой заряд ОГ-9П по назначению, устройству и действию аналогичен пороховому заряду ПГ-9П.

После вылета из ствола гранатомета граната в результате набегающего потока воздуха на скосы ребер крестовины получает вращательное движение.

При встрече с преградой срабатывает взрыватель и происходит детонация взрывчатого вещества разрывного заряда, в результате чего происходит разрыв корпуса и образуются осколки, которые поражают живую силу и огневые средства противника.

Требования безопасности при обращении с гранатометом.

Расчет гранатомета при стрельбе должен быть в шлемах, а заряжающий, кроме того,- с надетыми рукавицами.

В учебной обстановке стрельбу боевыми гранатами по бронированным целям вести только из окопа или другого укрытия, люди вне укрытия не должны находиться ближе 300 метров от цели.

При стрельбе, а также при заряжании и разряжании           сзади

гранатомета на удалении до 30 метров в секторе 90 не должны находиться люди, боеприпасы, взрывчатые и горючие вещества, а на удалении до 7 метров не должно быть вертикальных стенок.

Запрещается:

- упирать казенную часть ствола гранатомета в какие-либо предметы или грунт;

- вести огонь из гранатомета, ствол которого загрязнен;

- оставлять после стрельбы рукоятку спускового механизма во взведенном положении;

- допускать к стрельбе лиц, слабо усвоивших материальную часть гранатомета и выстрелов, правила стрельбы и требования безопасности.

При обращении с выстрелами соблюдать следующие правила предосторожности:

- не допускать падения гранат, пороховых зарядов и выстрелов в окончательно снаряженном состоянии;

- не применять для стрельбы деформированные выстрелы;

- переносить выстрелы в предназначенных для них сумках или укупорке;

- оберегать гранаты и пороховые заряды от влаги и сырости;

- при стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранительный колпачок с головной части взрывателя не снимать;

-не разорвавшиеся после стрельбы гранаты трогать категорически запрещается.