Раздел №5.

Эксплуатация вооружения.

5.1 Основы эксплуатации вооружения.

Понятие, структура и содержание составляющих системы эксплуатации вооружения.

Под эксплуатацией вооружения понимается совокупность ряда этапов его жизненного цикла - ввод в эксплуатацию, приведение в установленную степень  готовности к использованию по назначению, его техническое  обслуживание и ремонт, использование по назначению, хранение и транспортирование.

Организация эксплуатации вооружения включает следующие основные мероприятия:

- планирование эксплуатации;

- ввод в эксплуатацию;

- техническую и специальную подготовку личного состава;

- допуск личного состава к эксплуатации;

- учет, отчетность и ведение эксплуатационной документации;

- контроль и оценку технического состояния;

- техническое обслуживание и ремонт;

- организацию хранения;

- организацию транспортирования;

При эксплуатации вооружения руководствуются требованиями эксплуатационной документацией и руководствами, регламентирующими порядок эксплуатации его составных частей.

Планирование эксплуатации вооружения проводится в целях поддержания его в исправном состоянии, постоянно готовым к боевому применению и обеспечению выполнения плана боевой подготовки.

Под вводом в эксплуатацию понимается совокупность подготовительных работ, контроль и прием воинской частью вооружения, поступившего после изготовления или ремонта и закрепление его за подразделениями и должностными лицами.

К эксплуатации вооружения допускается личный состав, изучивший материальную часть вооружения, устройство ракет и боеприпасов, правила эксплуатации и меры безопасности и сдавший соответствующие зачеты.

Правила и формы учета и отчетности изложены в Руководстве по учету. особенности учета стрелкового оружия и боеприпасов изложены в инструкции по организации учета, хранения и выдачи стрелкового оружия и боеприпасов в войсках. Учет наличия, движения, качественного и технического состояния вооружения ведется в формулярах (паспортах) образцов, а также в книгах и карточках учета.

Контроль  за техническим состоянием и организацией эксплуатации осуществляется:

- при осмотрах или проверках технического состояния образцов вооружения  должностными лицами;

- при проведении инспектирования (проверок) частей вышестоящими органами;

- при инвентаризациях;

- в ходе эксплуатации и проведении технических обслуживании и ремонтов.

Транспортирование вооружения осуществляется: автомобильным, железнодорожным, морским (речным) и воздушным транспортом. Под хранением понимается содержание исправных вооружения имущества в местах хранения с применением существующей системы ТО и контроля, а также установленных эксплуатационной документацией средств и методов защиты от воздействия окружающей среды

Руководящие документы, их требования и формы реализации.

Планирование эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения осуществляет начальник службы РАВ воинской части (соединения) под руководством заместителя командира воинской части (соединения) по вооружению. К планированию эксплуатации вооружения привлекаются начальники родов войск и служб, ответственные за составные части вооружения, а также лица, осуществляющие контроль за организацией эксплуатацией средств измерений, электроустановок и объектов котлонадзора, входящих в состав комплексов и образцов вооружения. Начальником службы РАВ воинской части разрабатываются следующие документы:

- мероприятия по содержанию ракетно-артиллерийского вооружения воинской части (соединения) в постоянной боевой готовности (приложение 1 настоящего Руководства);

- годовой (сводный годовой) план эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения (приложения 2,3);

- месячный план эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения (приложение 4);

- план-задание взводу по ремонту вооружения воинской части на ремонти техническое обслуживание РАВ (приложение 5).

При наличии соответствующих номенклатур РАВ кроме перечисленных планов разрабатываются:

- план регламентных работ с ракетами (часть II настоящего Руководства);

- план работ по постановке вооружения на хранение.

Начальник службы РАВ воинской части (соединения) принимает участие в разработке плана проведения паркового дня и плана проведения парково-хозяйственного дня.

Мероприятия по поддержанию ракетно-артиллерийского вооружения воинской части (соединения) в постоянной боевой готовности разрабатываются на учебный год за 15-20 дней до его начала, включаются в план боевой и политической подготовки воинской части (соединения) как отдельный раздел. Запланированные мероприятия включаются в годовой (сводный годовой) и месячные планы эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения воинской части (соединения), месячные календарные планы воинских частей и расписания занятий подразделений.

Годовой план эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения воинской части разрабатывается на учебный год. Годовой план воинской части разрабатывается в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в службе РАВ части, а второй представляется вышестоящему начальнику службы РАВ не позднее 10 дней до начала учебного года.

За 5-10 дней до начала учебного года составляется сводный годовой план эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения соединения, который состоит из вторых экземпляров годовых планов воинских частей подразделений соединения и титульного листа (приложение 3). Месячные планы разрабатываются за 7 дней до начала планируемого месяца в целях своевременного и качественного выполнения мероприятий, предусмотренных планом боевой и политической подготовки и годовым планом эксплуатации и ремонта РАВ, планирование их материального обеспечения, выполнение внезапно возникающих задач, конкретизация исполнителей.

Обязанности должностных лиц по организации эксплуатации вооружения.

В современных условиях при наличии сложной дорогостоящей боевой техники и вооружения возрастает роль командиров всех степеней по организации эксплуатации техники и вооружения.

В обязанности  должностных лиц согласно уставу внутренней службы есть пункты, касающиеся вопросов эксплуатации.

Командир соединения (части) несет полную ответственность за организацию эксплуатации вооружения, ракет и боеприпасов (Руководство по эксплуатации РАВ, часть I).

Командир батальона обязан :

- знать находящиеся в подразделениях батальона вооружение, военную технику и боеприпасы;

- организовывать правильную их эксплуатацию и не реже одного раза в три месяца лично проверять их наличие, состояние и учет. (УВС ст. 127) Командир роты обязан:

-  организовывать своевременное получение, правильную эксплуатацию и ремонт вооружения, военной техники;

- проверять не реже одного раза в месяц их наличие, состояние и учет;

- проверять подготовку вооружения и военной техники роты перед каждым выходом на учения или занятия, а также их наличие по возвращении с учений или занятий (УВС ст.139)

Командир взвода обязан :

- знать материальную часть, правила эксплуатации вооружения и военной техники, имеющихся во взводе и лично проверять их боевую готовность,

- следить за правильной эксплуатацией вооружения, военной техники и не реже одного раза в две недели лично проводить их осмотр и проверку наличия;

- проверять подготовку вооружения и военной техники к выходу на каждое учение или занятие, а также их наличие и состояние по возвращении с учения или занятия ( УВС ст. 147).

Критерий оценки технического состояния и содержания вооружения подразделения.

Оценка состояния ВВТ выставляется на основании приказа

Министра обороны РФ 1996 г. № 255 (табл. 4—8).

Таблица 4 Оценка состояния образца ВВТ

| Оценка состояния образца ВВТ | Предъявляемые требования |
| --- | --- |
| «Отлично» | Образец исправен и пригоден к использованию по назначению, все параметры соответствуют требованиям эксплуатационной документации. Образец^ комплектен* и имеет установленный запас ресурса". Образец полностью укомплектован индивидуальным (одиночным) комплектом ЗИП и эксплуатационной документацией. Образцу своевременно, качественно и в полном объеме проведены очередное техническое обслуживание, консервация, переконсервация. Объекты Гостехнадзора, являющиеся составными частями образца, зарегистрированы (учтены), имеют разрешение на ввод их в эксплуатацию, прошли техническое освидетельствование, и их состояние отвечает требованиям нормативно-технической документации, вопросам безопасности на объектах Гостехнадзора. |
| «Хорошо» | Образец пригоден к использованию по назначению. При этом образец отвечает следующим требованиям: образец работоспособен, укомплектован запасными частями не менее чем на 50 % каждой номенклатуры, инструментом и принадлежностями — не менее чем на 85 % при полной укомплектованности специальными ключами, приспособлениями и инструментом; значения параметров приведены в соответствие с требованиями эксплуатационной документации расчетом (экипажем, водителем) проведением эксплуатационных регулировок в процессе проверки образца. Выявленные недостатки в состоянии образца устранены расчетом (экипажем, водителем) с использованием индивидуального (одиночного) комплекта ЗИП за время, отводимое на контрольный осмотр образца. |
| «Удовлетворительно» | Образец пригоден к использованию по назначению. При этом образец отвечает следующим требованиям: образец работоспособен, укомплектован запасными частями не менее чем на 50 % каждой номенклатуры, инструментом и принадлежностями — не менее чем на 75 % при полной укомплектованности специальными ключами, приспособлениями и инструментом; образцу не в полном объеме проведено очередное техническое обслуживание (не выполнены работы, не влияющие на его использование по назначению); образец поставлен на кратковременное хранение вместо длительного. Выявленные недостатки в состоянии образца устранены расчетом (экипажем, водителем) с привлечением ремонтного подразделения части (для проведения сварочных, рихто-вочных и других работ) и с использованием индивидуального (одиночного) комплекта ЗИП за время, отводимое на ежедневное техническое обслуживание образца, без снятия и разборки его узлов, агрегатов и аппаратуры. |
| «Неудовлетворительно» | Образец неисправен, неработоспособен или неисправны его составные части (комплектующие изделия), влияющие на использование по назначению, а также на безопасность движения, или не выполнено хотя бы одно из требований: фактические значения параметров не соответствуют требованиям эксплуатационной документации и не могут быть доведены до нормы в процессе проверки образца; образец имеет запас ресурса ниже установленной нормы, некомплектен, укомплектован запасными частями менее чем на 50 % каждой номенклатуры, инструментом и принадлежностями -менее чем на 75 % и не укомплектован специальными ключами, приспособлениями и инструментом; средства запуска силовых установок (АКБ, воздушные баллоны) эазряжены сверх допустимых пределов и не обеспечивают пуск двигателя; образцу не проведено очередное техническое обслуживание, образец не заправлен горючим, смазочными материалами и специальными жидкостями или заправлен, но сорта и марки их не отвечают требованиям эксплуатационной документации и ГОСТ, образец не поставлен на хранение в установленные сроки; приборы наблюдения, ориентирования и прицеливания не обеспечивают боевое применение (использование по назначению) образца в любых условиях; характер и количество выявленных недостатков не позволяют устранить их за время ежедневного технического обслуживания или требуются разборка и замена узлов и агрегатов с получением их со склада воинской части, на образце отсутствуют или неисправны штатные средства измерения и контроля, а также устройства, ачияюшие на обеспечение электробезопасности; объекты Гостехнадзора, являющиеся составной частью образца, имеют истекшие сроки службы, им не проведены очередные технические освидетельствования; на образце неисправны устройства безопасности или имеются дефекты, выходящие за нормы браковки, установленные нормативно-технической и эксплуатационной документацией. |

Таблица 5

Оценка состояния группы ВВТ

| Оценка | Индивидуальные оценки состояния образцов ВВТ, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Отлично» | «Хорошо» | «Удовлетворительно» | «Неудовлетворительно» |
| «Отлично» | Не менее 60 | 20 | 20 | Нет |
| «Хорошо» | Не менее 60 |  |  | 5, не более |
| «Удовлетворительно» | Не менее 90 |  |  | 10, не более |
| «Неудовлетвори-тельно» | Менее 90 |  |  | Более 10 |

Таблица 6

Оценка состояния вида ВВТ воинской части

| Оценка | Оценка состояния |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка групп ВВТ | неосновных (вспомогательных) групп ВВТ |
| «Отлично» | «Отлично» | Не ниже «хорошо» |
| «Хорошо» | Не ниже «хорошо» | Не ниже «удовлетворительно» |
| «Удовлетворительно» | «Удовлетворительно» | Не более одной группы «неудовлетворительно» |
| «Неудовлетвори-тельно | При неудовлетворительной оценке одной и более основной группы или двух и более неосновных групп |  |

Таблица 7

Оценка состояния ВВТ подразделения

| Оценка | Предъявляемые требования |
| --- | --- |
| «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» | Состояние основных групп ВВТ подразделения оценено «отлично», а остальных групп – не ниже «хорошо» Состояние основных групп ВВТ подразделения оценено «хорошо», а остальных групп – не ниже «удовлетворительно» Состояние всех групп ВВТ подразделения оценено «удовлетворительно» Состояние одной и более основной или неосновной групп ВВТ подразделения оценено «неудовлетворительно» |

Таблица 8

Оценка состояния ВВТ воинской части

| Оценка | Предъявляемые требования |
| --- | --- |
| «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» | Состояние основных видов ВВТ оценено «отлично», а остальных – не ниже «хорошо» Состояние основных видов ВВТ оценено «хорошо», а остальных – не ниже «удовлетворительно» Состояние основных видов ВВТ оценено «удовлетворительно» или не более одного неосновного вида оценено «неудовлетворительно» Не выполнены требования на оценку «удовлетворительно» |
| Проверка и оценка уровня обеспеченности воинской части ВВТ и другими материальными средствами проводятся в соответствии с требованиями приказа Министра обороны РФ. Уровень обеспеченности ВВТ определяется по количеству образцов, пригодных к боевому применению по техническому состоянию. Непригодными к боевому применению по техническому состоянию считаются образцы ВВТ и других материальных средств, восстанбвление (доукомплектование) которых невозможно в установленные сроки готовности силами и средствами соединения, воинской части. При определении уровня обеспеченности воинской части ВВТ и материальными средствами используются следующие степени: «обеспечена» — при получении положительных оценок; «не обеспечена» — при получении хотя бы одной оценки «неудовлетворительно». |  |

Подготовка стрелкового оружия и гранатометов к стрельбе.

Проверочная и выверочная мишени, их предназначение и использование.

Проверочная (пристрелочная) мишень предназначена для проверки боя оружия и приведения его к нормальному бою.

Выверочная (контрольная) мишень предназначена для выверки прицельных приспособлений (оптических прицелов). Строится для фиксирования положения оптических осей прицелов и осей каналов стволов изделия и пулемета, приведенных к нормальному бою, и служит для контроля и восстановления нормального боя оружия перед боевыми стрельбами и в процессе хранения.

Построение контрольной мишени осуществляется в таком порядке:

- на расстоянии 20 м от изделия на высоте линии огня закрепить лист бумаги размером 150 на 60 см с нанесенной точкой наводки прицела БПК-1-42 и горизонтальной линией, установленной параллельно горизонтальным нулевым штрихам прицела БПК-1-42;

- придать стволу примерно горизонтальное положение;

- установить угол прицеливания «0» в прицелах БПК-1-42 и 1ПЗ-3;

- вставить ТХП в стволы изделия и пулемета;

- навести центральный угольник прицела БПК-1-42 и точку на водки на мишени.

- последовательно визируя через прицел 1ПЗ-3 и ТХП с помощью ручной указки, нанести на мишень положение осей прицела и стволов по трем замерам, приняв среднюю точку за положение оси;

- с помощью трафарета черной краской нанести круги с перекрестиями на мишени;

- Замерить координаты нанесенных точек относительно точки наводки прицела БПК-1-42 и горизонтальной линии и занести их в отчетно-проверочную карточку.

Необходимо помнить, что контрольная мишень строится после остывания стволов.

Для выверки прицельных приспособлений РПГ-7В образцы выверочных мишеней даны в НСД РПГ-7В.

Порядок и правила проверки боя и приведения к нормальному бою стрелкового оружия, выверка прицельных приспособлений гранатометов.

Все оружие, находящееся в подразделениях, должно быть всегда приведено к нормальному бою и иметь выверенные прицелы. Стрельба из оружия, не приведенного к нормальному бою, и с невыверенными прицелами запрещается.

Проверка боя оружия (выверка прицелов) производится:

- при поступлении его в подразделение;

- после ремонта и замены частей, которые могли бы изменить его бой;

- при обнаружении во время стрельбы значительных отклонений пуль (гранат);

- при постановке оружия на хранение;

- в условиях боевой обстановки - периодически при каждой возможности.

Кроме того, выверку прицелов рекомендуется производить перед каждой стрельбой. Перед выверкой боя оружия и выверкой прицелов следует тщательно осмотреть оружие, прицелы и, если необходимо, отремонтировать их.

Проверка боя производится с целью выявления соответствия рассеивания точек попадания и положения средней точки попадания установленным нормам. Эти нормы указываются для каждого вида оружия в соответствующих наставлениях, руководствах, технических описаниях.

Проверка боя и  приведения оружия к нормальному бою организуется командиром роты (батареи, взвода) на стрельбище (директрисе, огневом городке) в ясную, безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении (прицельные приспособления должны быть укрыты от прямых солнечных лучей и не должны блестеть).

Прямые  начальники до командира части включительно обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя оружия (выверки прицелов) и приведения его к нормальному бою.

Стрельба при проверке боя и приведении оружия к нормальному бою должна производиться, как правило, самими военнослужащими из закрепленного оружия или лучшими стрелками, отобранными командиром подразделения, при этом должны присутствовать командиры отделений и оружейный мастер (техник) с необходимым инструментом.

Проверка боя и приведение оружия к нормальному бою производятся стрельбой патронами с обыкновенной пулей одной партии (для 14,5 мм пулемета КПВТ - патроны с пулей Б-32), на расстоянии 100 м до пристрелочной мишени. Стрельба ведется по проверочной мишени или по черному прямоугольнику размером 35 см по высоте и 25 см по ширине.

Точкой прицеливания является середина нижнего края   проверочной   мишени, отрезанной по белой линии, соответствующей данному виду оружия (середина нижнего прямоугольника). За КТ (нормальное положение) принимается центр кругов на пристрелочной  мишени;  на черном  прямоугольнике положение КТ отмечается по отвесной линии выше точек  прицеливания  на  расстоянии,  предусмотренном правилами проверки боя оружия. Стрельба из автоматов, винтовок и карабинов производится из положения лежа с упора. В качестве упора может быть использован мешок, не туго набитый деревянными опилками или песком. Стрельба из пулеметов производится из положения    лежа    на    грунте    средней    плотности (дернистом грунте), стрельба из пистолетов - из положения стоя или лежа как с упора, так и без него. Выверка   прицелов   гранатометов,   проверка   боя    и приведение к нормальному бою вооружения БТР и БМП производятся расчетами и экипажами машин. Машины должны устанавливаться на ровной горизонтальной площадке с твердыми опорами под гусеницы (колеса).Давление в шинах БТР должно быть нормальным. Двигатели останавливаются, включается первая передача и ручной тормоз. Проверка боя и приведение к нормальному бою автоматов, винтовок , карабинов и пистолетов производятся стрельбой одиночными выстрелами, а пулеметов - сначала стрельбой одиночными выстрелами, затем автоматическим огнем.

Выверка прицелов может производиться по удаленной точке и по выверочной мишени, а механического прицела гранатометов - по выверочной мишени. Нормативы по проверке боя и приведению оружия к нормальному бою приведены в таблице.

Нормативы по проверке боя и приведению оружия к нормальному бою.

| Нормативы | 7,62-мм АКМ | 7,62-мм РПК | 5,45-мм, АК-74 | 5,45-мм, РПК-74 | 7,62-мм, СВД | 7,62-мм ПКМ | 9-мм, ПМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение для стрельбы |  |  |  |  |  |  |
|  | лежа с упора, без штыка-ножа | лежа с сошки | лежа с упора, без штыка-ножа | лежа с сошки | лежа с упора, без штыка-ножа | лежа с сошки | стоя с руки или с упора |
| Дальность до мишени, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |
| Установка прицела (механического)/ целика | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 |  |
| Превышение КТ над точкой прицеливания, см | 25 | 25 | 13 | 11 | 16/14 | 15 | 12,5 |
| Количество выстрелов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отклонение СТП от КТ, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габарит кучности - круг радиусом, см | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 |
| Количество выстрелов/очередей |  | 8/2-3 |  | 8/2-3 |  | 10/3-4 |  |
| Отклонение СТП от КТ, см |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| Габарит кучности - круг радиусом, см |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| Изменение СТП при перемещениях мушки, см на 1 мм, влево (вправо) на 1 оборот по высоте | 26 20 | 18 14 | 26 20 | 18 14 | 16 16 | 15 12 | 19 19 |

Проверка боя стрелкового оружия.

Для проверки боя оружия стреляющий производит четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь в середину нижнего края пристрелочной мишени (черного прямоугольника). По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и по расположению пробоин определяет кучность стрельбы и положение СТП.

Кучность стрельбы признается нормальной, если все четыре пробоины (для СВД - четыре обязательно) или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг (габарит), указанный в таблице. Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате оружие следует отправить в ремонтный орган для устранения причин разброса пуль.

. Определение средней точки попадания:

а, б - по четырем пробоинам; в - по трем пробоинам;

г - определение оторвавшейся пробоины; д - при стрельбе автоматическим огнем.

Если кучность расположения пробоин будет признана нормальной, командир определяет СТП и ее положение относительно КТ.

Для определения СТП по четырем пробоинам необходимо:

- соединить прямой линией две ближайший пробоины и расстояние между ними разделить пополам;

Приведение к нормальному бою стрелкового оружия.

Если при стрельбе одиночными выстрелами СТП отклонилась от КТ в какую-либо сторону более, чем на допущенную величину, то соответственно этому производится изменение положения мушки: если СТП ниже КТ, мушку следует ввинтить, если выше - вывинтить; если СТП левее КТ, полозок мушки необходимо передвинуть влево, если правее - вправо. Величины смещения СТП при перемещении мушки в сторону (влево, вправо) на 1 мм или вывинчивании (ввинчивании) ее на один полный оборот указаны в таблице. Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.

Если при автоматической стрельбе СТП отклонилась от КТ более, чем на допущенную величину, после осмотра пулемета и проверки его установки на огневой позиции стрельбу следует повторить. Если в результате повторной стрельбы СТП все же отклонилась более, чем на допустимую величину, то необходимо изменить положение мушки так, как указывалось выше. После изменения положения мушки стрельба повторяется.

Если пулемет не удается привести к нормальному бою автоматическим огнем, то он отправляется в ремонтный орган для осмотра и ремонта.

После приведения оружия к нормальному бою старая риска на полозке мушки забивается, а вместо нее набивается новая.

Последний результат стрельбы при приведении оружия к нормальному бою заносится в карточку качественного состояния автомата, карабина, пистолета или в формуляр пулемета, снайперской винтовки.

Например:

Дата

25.5.86

Результат

ЛЗ+4

12

Подпись

капитан Иванов

где ЛЗ - СТП влево 3 см;

+4 – СТП вверх 4 см;

12 – габарит рассеивания (кучности) 12 см.

Выверка прицельных приспособлений гранатомета РПГ-7В.

Проверка прицельных приспособлений гранатомета РПГ-7В производится с помощью предназначенных для этой цели прибора и выверочной мишени. При проверке ПГО-7В маховичок температурной поправки устанавливается на знак "+", а хомутик механического прицела – на деление 3.

Для проверки прицельных приспособлений необходимо:

-установить гранатомет на прицельном станке;

-установить щит с мишенью вертикально по отвесу впереди гранатомета на удалении 20 м от прицельной планки;

- крестообразно натянуть нити в прорезях, имеющихся на торце прибора для проверки прицельных приспособлений, и вставить прибор в дульную часть канала ствола гранатомета так, чтобы выступ прибора вошел полностью в вырез на дульной части ствола;

-навести гранатомет через канал ствола и отверстие прибора  в верхний круг мишени и прочно закрепить гранатомет в станке;

-произвести визирование через прицельные приспособления.

При проверке оптического прицела знак "+", расположенный в верхней части сетки должен совместиться с маленьким перекрестием на верхнем круге мишени. При невыполнении этого требования изменить установку прицела. Вращая регулировочные винты, совместить знак "+" на сетке с маленьким перекрестием на верхнем круге мишени.

После проверки оптического прицела навинтить крышку и ввинтить боковые винты до отказа, а затем проверить правильность наводки гранатомета и выверки прицела.

При проверке механического прицела линия прицеливания основной мушки не должна выходить за пределы нижнего белого прямоугольника, а линия прицеливания дополнительной мушки – за пределы верхнего белого прямоугольника.

Если при визировании окажется, что более чем  в 50% случаев наблюдений линия прицеливания выходит за пределы соответствующего прямоугольника, прицельное приспособление гранатомета считается неисправным и подлежит ремонту.

Для проверки прицела ПГО-7В по удаленной точке необходимо:

-выбрать хорошо видимую точку на удалении около 300 м от гранатомета и навести гранатомет через канал ствола перекрестием прибора в эту точку;

-произвести визирование через прицел, при этом знак "+", расположенный в верхней части сетки должен совместиться с удаленной точкой;

-при невыполнении этого требования исправить установку прицела, как при проверке прицела по выверочной мишени на щите.

-установить щит с мишенью вертикально по отвесу впереди гранатомета на удалении 20 м от прицельной планки;

- крестообразно натянуть нити в прорезях, имеющихся на торце прибора для проверки прицельных приспособлений, и вставить прибор в дульную часть канала ствола гранатомета так, чтобы выступ прибора вошел полностью в вырез на дульной части ствола;

-навести гранатомет через канал ствола и отверстие прибора  в верхний круг мишени и прочно закрепить гранатомет в станке;

-произвести визирование через прицельные приспособления.

При проверке оптического прицела знак "+", расположенный в верхней части сетки должен совместиться с маленьким перекрестием на верхнем круге мишени. При невыполнении этого требования изменить установку прицела. Вращая регулировочные винты, совместить знак "+" на сетке с маленьким перекрестием на верхнем круге мишени.

После проверки оптического прицела навинтить крышку и ввинтить боковые винты до отказа, а затем проверить правильность наводки гранатомета и выверки прицела.

При проверке механического прицела линия прицеливания основной мушки не должна выходить за пределы нижнего белого прямоугольника, а линия прицеливания дополнительной мушки – за пределы верхнего белого прямоугольника.

Если при визировании окажется, что более чем  в 50% случаев наблюдений линия прицеливания выходит за пределы соответствующего прямоугольника, прицельное приспособление гранатомета считается неисправным и подлежит ремонту.

Для проверки прицела ПГО-7В по удаленной точке необходимо:

-выбрать хорошо видимую точку на удалении около 300 м от гранатомета и навести гранатомет через канал ствола перекрестием прибора в эту точку;

-произвести визирование через прицел, при этом знак "+", расположенный в верхней части сетки должен совместиться с удаленной точкой;

-при невыполнении этого требования исправить установку прицела, как при проверке прицела по выверочной мишени на щите.

Подготовка вооружения боевых машин.

Выверка прицелов БМП-2 и приведение пушки и пулемета к нормальному бою.

Цель проверки боя оружия заключается в определении величины рассеивания и совмещения СТП габаритом местности.

Проверка боя оружия производится при получении БМП-2 в подразделение, после замены или ее частей (механизмов), после ремонта, в результате которого может измениться бой оружия, а также в случае обнаружения систематических отклонений трасс от цели при стрельбе.

Для проверки боя оружия стрельба ведется по пристрелочным мишеням, устанавливаемым на расстоянии 100м от объекта, бронебойно-трассирующими боеприпасами одной партии, взятыми из герметической укупорки, с использованием прицела БПК-1-42 с окулярной диафрагмой. Объект устанавливается на ровной площадке без заметного бокового (не более 2 градуса) крена продольной осью перпендикулярно к мишени.

затворную раму с шептала и придать стволу угол возвышения 20-30 градусов;

-  оценить величину рассеивания снарядов: четыре пробоины из пяти должны укладываться в габарит 300 на 300 мм при произвольном положении габаритной рамки. Если это условие не выполнено, необходимо выявить причины повышенного рассеивания и после их устранения повторить стрельбу;

-  при нормальном рассеивании графически определить положение СТП и замерить ее координаты относительно контрольной точки;

- если координаты Y и средней точки попадания по абсолютной величине не превышают 10 см, проверку боя одиночным огнем закончить;

-  если же хотя бы одна координата по абсолютной величине превышает 10 см, необходимо ввести корректуру в прицел (для чего от ТНП отложить координаты СТП со своими знаками и в этой точке нанести на мишень новую (временную) ТНП; навести центральный угольник в старую ТНП, то есть восстановить наводку после проведения очереди, выверочными механизмами прицела вывести центральный угольник в новую ТНП, следя за тем, чтобы положение ствола было неизменным;

- после выполнения работы снять новую (временную) ТНП с мишени;

-  зарядить изделие, навести центральный угольник с прицелом "10" на шкале "БР" в старую ТНП и произвести очередь в восемь выстрелов с малым темпом;

- выключить электроспуски, извлечь очередной патрон с линии досылания,

спустить затворную раму с шептала, придать стволу угол возвышения 20-30 градусов; - оценить величину рассеивания снарядов: шесть из восьми пробоин должны укладываться в габарит 400 на 400 мм при произвольном положении габаритной рамки;

-  определить графически положение СТП и замерить ее координаты относительно КТ. Если координата Y и средней точки попадания по абсолютной величине не превышают 10 см, проверку боя в ручном режиме закончить;

-  если же хотя бы одна координата по абсолютной величине превышает 10 см, то необходимо ввести корректуру в прицел по тем же правилам, что и при одиночном огне, и повторить очередь, пока не будет достигнуто заданное требование меткости.

Проверка боя пулемета ПКТ производится только после приведения к нормальному бою пушки. Установка газового регулятора должна быть в положении "2" у новых пулеметов и "1" у пулеметов, имеющих настрел более 3000 выстрелов.

Если не проводилось согласование оси ствола пулемета по контрольной мишени, оно производится перед стрельбой по пристрелочной мишени для пулемета, устанавливаемой на дальности 100 м. Для этого необходимо:

-  наложить (временно) черный круг с крестом на точку наводки пулемета ПКТ пристрелочной мишени;

- установить угол прицеливания "0" по шкале "ПКТ" в прицеле БПК-1-42;

- навести подъемным и поворотным механизмами центральный угольник шкалы в точку наводки прицела БПК-1-42;

- вставить в ствол пулемета трубку холодной пристрелки ТХП и визируя через нее, определить, куда наведено ее перекрестие. Если перекрестие трубки наведено в черный круг, можно приступить к стрельбе, если нет, ослабить болты выверочного механизма пулемета и выверочными винтами сместить ось ТХП в точку наводки и затянуть болты;

- извлечь ТХП из ствола, зарядить пулемет, проверить, не сбилась ли наводка, произвести очередь в четыре выстрела и разрядить пулемет;

-  найти положение СТП и определить ее координаты относительно КТ, если СТП находится вне прямоугольника 11 на 13 см;

-  найденные координаты  отложить с обратным знаком от точки наводки ПКТ на пристрелочной мишени и наложить черный круг с крестом в эту новую точку наводки;

- восстановить наводку прицела в ТНП с помощью ТХП и выверочного механизма пулемета и навести перекрестие в новую точку наводки ПКТ;

-  после корректировки, а также, когда СТП первой очереди окажется в прямоугольнике 11 на

13 см, произвести одну очередь в 10 выстрелов;

-  проверить величину рассеивания: восемь пробоин из десяти должны укладываться в габарит

14 на 16 см при произвольном положении рамки;

- если рассеивание выше нормы, осмотреть пулемет, проверить его крепление на постели, выявить и установить неисправности, после чего продолжить стрельбу;

-  если рассеивание нормальное, определить положение СТП очереди, которое должно находиться в габарите меткости - в круге с диаметром 6 см с КТ в центре;

- если после стрельбы СТП находится вне габарита меткости, то производится корректировка положения ствола и стрельба повторяется до получения требуемой меткости. После каждой корректировки положения пулемета все болты крепления пулемета должны быть затянуты и законтрены.

5.3 Техническое обслуживание и хранение вооружения.

Назначение, виды, краткая характеристика, общий порядок проведения технического обслуживания стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин.

Опыт эксплуатации показывает, что в оружии вследствие износа отказы составляют 50-60% от общего числа отказов. Только за счет профилактических мероприятий интенсивность отказов можно снизить в два раза.

В основу технического обслуживания оружия положена планово-предупредительная система, главной особенностью которой является выполнение определенного вида обслуживания в зависимости от времени и условий эксплуатации. Независимо от технического состояния оружие подвергается контрольному осмотру, текущему обслуживанию (ТеО), техническим обслуживаниям № 1 (ТО-1) и 2 (ТО-2), а в определенных условиях также и сезонному обслуживанию. За все время эксплуатации оружия каждый вид технического обслуживания проводится многократно и в полном объеме.

Техническое обслуживание заключается в выполнении работ, обеспечивающих:

—  постоянную исправность оружия;

—  безопасность его применения;

—  максимальное увеличение межремонтных сроков;

—  своевременное выявление и устранение причин износа и неисправностей деталей и сборочных единиц.

Из указанных видов обслуживания контрольный осмотр и текущее обслуживание не являются плановыми, а проводятся по мере необходимости в процессе эксплуатации.

Контрольный осмотр оружия проводится  должностными лицами в сроки, установленные Уставом внутренней службы, для осмотра оружия, а также перед выполнением боевой задачи, перед стрельбой, заступлением в караул.

Личный состав, за которым закреплено оружие, осматривает его ежедневно и, кроме того:

—  перед заступлением в караул;

—  перед выходом на занятия;

—  во время технического обслуживания;

—  в боевой обстановке — периодически в течение суток и перед выполнением боевой задачи.

Порядок контрольного осмотра каждого образца оружия определяется наставлением по стрелковому делу, в котором указывается объем проверок во время текущего обслуживания оружия, при ежедневном осмотре и перед выходом на занятия.

Если при текущем обслуживании оружия проверяется состояние канала ствола и всех основных деталей, то перед выходом на занятия оружие проверяется в собранном виде. При этом обращается внимание на комплектность оружия (наличие магазинов и сумок для них, штыка-ножа и т. д.), исправность и правильность действия механизмов под действием пружин, исправность прицельных приспособлений.

Выявленные при контрольном осмотре недостатки (неисправности) устраняются немедленно в подразделении, при невозможности их устранить оружие направляется в ремонтный орган.

Текущее обслуживание оружия (чистка и смазка) проводится после занятий в поле без стрельбы, учений, несения караульной службы, немедленно после стрельб боевыми и холостыми патронами, а также в боевой обстановке и на длительных учениях в период затишья боя и во время перерывов учений, при подготовке к  стрельбе. Если оружие не используется и находится в пирамиде, то чистка и смазка без разборки проводится не реже одного раза в семь дней, а в условиях жаркого и сухого климата — через два—четыре дня.

Текущее обслуживание оружия проводится личным составом под руководством командира отделения. При текущем обслуживании выполняются следующие работы:

—  неполная разборка оружия согласно Наставлению по стрелковому делу;

—  чистка, удаление ржавчины, а после стрельбы — удаление омеднения и порохового нагара;

—  проверка состояния деталей по наружному виду;

—  смазка всех неокрашенных металлических деталей;

—  сборка оружия;

—  проверка действия частей и механизмов;

—  удаление смазки с деревянных деталей;

—  чистка и просушка чехлов, укладочных ящиков и футляров;                            —  у оптических приборов протирают наружную поверхность оптических деталей чистой фланелью или ватой, зачищают контакты для подключения электрических батарей, проверяют работоспособность батарей включением и проверяют годность патрона осушки.

После чистки оружие смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл.

Чистка и смазка оружия производятся под непосредственным руководством командира отделения. Командир отделения обязан определить степень необходимой разборки, чистки и смазки; проверить исправность принадлежности доброкачественность материалов для чистки; проверить правильность и качество произведенной чистки и дать разрешение на смазку и сборку; проверить правильность произведенной смазки и сборки оружия.

Офицеры обязаны периодически присутствовать при чистке оружия и проверять правильность ее проведения.

При казарменном или лагерном расположении чистку автомата производить в специально отведенных местах на оборудованных для этой цели столах, а в боевой обстановке и на учениях – на чистых подстилках, досках, фанере и т.п.

При необходимости при текущем обслуживании осуществляются крепежно-регулировочные работы (подтяжка ослабевших гаек и болтов станков, замена негодных шплинтов и стопорной проволоки) и проверка прицельных приспособлений гранатометов.

Технические обслуживания № 1 и 2 проводятся по плану службы РАВ части. Время и порядок проведения номерного обслуживания определяется приказом по части. Организует и руководит техническим обслуживанием оружия подразделения командир роты (батареи).

Техническое обслуживание № 1 является профилактическим мероприятием, направленным на обеспечение надежности- работы оружия. Оно проводится не реже одного раза в год, а также после длительных учений и стрельб, после длительного пребывания оружия под дождем, в воде или при сильном запылении, при постановке оружия на кратковременное хранение. Работы по техническому обслуживанию выполняет личный состав, при этом привлекаются специалисты ремонтного органа для проверки основных параметров с использованием войсковых калибров (проверяется выход бойка ударника, положение выбрасывателя относительно чашечки затвора и т. п.). При необходимости выполняют такие работы, как зачистка забоин и вмятин, препятствующих движению деталей, травмирующих руки или обезображивающих внешний вид оружия, а также подкрашивание прицельных приспособлений (вершина мушки, гривка целика или прицельной планки).

Техническое обслуживание проводится в подразделении  под руководством командира подразделения, который контролирует качество выполненных работ и соблюдение требований безопасности.

При техническом обслуживании № 1 выполняются следующие основные работы:

—  работы, предусмотренные для текущего обслуживания;

—  проверка функционирования всех механизмов;

—  регулировка всех механизмов;

—  проверка и регулировка прицельных устройств;

—  удаление нагара и окислов с контактов, клемм, зажимом и выключателей;

—  чистка каналов стволов, газовых камер;

—  смазка согласно таблицам (картам) смазки;

—  подкраска и другие работы, предусмотренные эксплуатационной документацией;

—  устранение выявленных неисправностей и недостатков. При необходимости производится проверка  боя оружия.

Оружие с дефектами, которые не могут быть устранены в ходе технического обслуживания в подразделении, направляется в ремонтный орган для текущего ремонта.

Техническое обслуживание № 2 является профилактическим мероприятием, обеспечивающим высокую надежность оружия и максимальное продление срока его службы. Оно проводится после установленного эксплуатационной документацией числа выстрелов, а также в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий не реже одного раза в четыре года; при постановке на длительное хранение.

Все работы по полной разборке, чистке и сборке оружия выполняет личный состав, используя этот момент для более глубокого изучения устройства материальной части оружия.

Особенностью этого вида обслуживания является углубленная дефекация каждого образца оружия в объеме перечня основных проверок технического состояния, приведенного в руководстве по ремонту на образец оружия. Указанную работу выполняет специалист ремонтного органа.

При техническом обслуживании № 2 проводятся следующие основные работы:

—  работы, предусмотренные для технического обслуживания № 1;

—  проверка образца вооружения в собранном виде с разборкой наиболее ответственных узлов и механизмов;

—  замена негодной смазки и смазка образца оружия согласно таблицам  (картам)  смазки;

—  замена изношенных и негодных деталей и узлов (приборов) из ЗИП, содержащегося в части;

—  проверка наличия и исправности ЗИП;

—  регулировка всех механизмов;

—  подкраска или полная окраска образца оружия и другие работы, предусмотренные эксплуатационной документацией;

—  устранение выявленных неисправностей и недостатков.

Особым видом обслуживания является сезонное обслуживание. Если оружие эксплуатируется целый год в одних климатических условиях, то сезонное обслуживание не проводится.

Если в данном районе дислокации части определено проведение сезонного обслуживания, то оно проводится два раза в год в целях подготовки оружия к осенне-зимней и весенне-летней эксплуатации.

При сезонном обслуживании выполняются работы, предусмотренные для очередного планового технического обслуживания № 1 или 2, и, кроме того, дополнительно осуществляются работы, обеспечивающие безотказность действия оружия в весенне-летний или осенне-зимний период. К числу таких работ относятся полная разборка оружия, промывка металлических деталей и сборочных единиц в жидкой ружейной смазке, протирка их насухо, смазывание оружия смазкой, предусмотренной для данного района эксплуатации.

При техническом обслуживании и текущем ремонте некоторые детали могут быть заменены деталями из комплекта ЗИП.

Так, при текущем обслуживании и техническом обслуживании № 1 используют индивидуальный комплект ЗИП, а при техническом обслуживании № 2 и текущем ремонте — групповой комплект ЗИП.

В табл. приведены примерные составы индивидуального и группового комплектов ЗИП для гранатомета РПГ-7.

|  | Индивидуальный ЗИП |  | Групповой ЗИП на |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | на один | гранатомет | девять гранатометов |
| Запасные части |  |  |  |
| Боек |  | 2 | 3 |
| Втулка |  | 2 | 2 |
| Пружина бойка |  | 2 | 2 |
| Ниппель |  | 1 | 1 |
| Накладка в сборе |  | — | 2 |
| Корпус мушки в сборе |  | — | 1 |
| Хомут задний |  | — | 2 |
| Пружины: |  |  |  |
| мушки |  | — | 1 |
| боевая |  | — | 1 |
| фиксатора |  | — | 1 |
| Инструмент |  |  |  |
| Ключ-отвертка |  | 1 | 1 |
| Выколотка |  | 1 | — |
| Принадлежность |  |  |  |
| Ремень плечевой |  | 1 | 1 |
| Ремень с чехлами |  | 1 | 1 |
| Сумка для носки гранат |  | 1 | 1 |
| Прибор для проверки прицела |  | — | 1 |
| Шомпол в сборе |  | 1 | 1 |
| Приспособление для сборки и раз- |  | 1 | 1 |
| борки ударно-спускового механизма |  |  |  |

Примерные нормы ежемесячного расхода материалов, применяемых при техническом обслуживании, приведены в таблице

| Образцы вооружения | Материалы, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | смазка ГОИ-54п | жидкая ружейная смазка | волокно короткое льняное | ветошь обтирочная |
| АК ПК РПГ-7 | - - 0,08 | 0,1 0,3 0,18 | 0,03 0,12 0,16 | 0,03 0,16 0,12 |

В формулярах пулеметов и ручных гранатометов, прошедших технические обслуживания № 1, 2 и сезонное обслуживание в подразделении, отметку о проведении работ производит командир роты (батареи).

Техническое обслуживание вооружения БМП-2 после стрельбы (занятий, учений):

- произвести неполную разборку пушки;

- произвести чистку и смазку пушки;

- произвести внешний осмотр деталей и узлов пушки. Удалить при необходимости приподнятости металла и заусенцы;

- проверить наличие звеньев в звенье-отводах пушки;

- произвести сборку пушки;

- проверить надежность крепления механизмов пушки (затыльника, механизма подачи, электроспуска, контактора, дульного тормоза);

- проверить работу механизмов пушки;

- вычистить и смазать пулемет ПКТ;

- осмотреть пусковую установку машины.

Ежедневное техническое обслуживание, техническое обслуживание №1 и 2:

Пусковая установка машины.

- пазы направляющей и пружину амортизатора смазать тонким слоем смазки (ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- проверить соединение кабельного узла пусковой установки 9П1351М с  кабелями;

- проверить работу поворотного и подъемного механизмов пусковой установки машины (ТО№1, ТО№2);

- проверить комплектность блоков 9Ш35М (ТО№1, ТО№2);

- проверить крепление пусковой установки 9П135М в укладке (ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- осмотреть контакты вилки Ш6, проверить наличие и крепление заглушки вилки Ш6 направляющей пусковой установки (ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- осмотреть наружные оптические элементы прибора 9Ш119М1 ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- проверить выверку линии визирования прибора 9Ш119М1 с направляющей ПУ машины;

- выверить линию визирования прибора 9Ш119М1 с направляющей ПУ машины;

- проверить сигнализацию и блокировку цепи пуска ПТУР (ТО№1, ТО№2);

- провести работу по обслуживанию пусковой установки 9П135М (ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- проверить работу пусковой установки машины (ТО№1, ТО№2);

- проверить укладку, крепление и состояние (внешний осмотр) ПТУР (ТО№1, ТО№2);

- произвести обслуживание пушки 2А42;

- очистить от посторонних предметов винтовой рукав, левый и правый горизонтальные рукава и внутренний объем  магазина;

- осмотреть приборы и кабели стабилизатора на отсутствие механических повреждений (ТО№1, ТО№2);

- проверить надежность крепления приборов и контровки разъемов кабелей стабилизатора, наличие пломб на крышках регулировочных резисторов блока управления стабилизатора (ТО№1, ТО№2);

- проверить укомплектованность предохранителями одиночного комплекта ЗИП стабилизатора (ТО№1, ТО№2);

- подкрасить на блоках стабилизатора места с нарушенной окраской и  просушить (ТО№2);

- проверить функционирование стабилизатора (ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- проверить момент неуравновешенности, момент сопротивления и суммарный момент сопротивления повороту спаренной установки относительно оси цапф (ТО№2);

- проверить момент сопротивления повороту башни (ТО№2);

- проверить момент люфтовыбирающего устройства поворотного механизма (ТО№2);

- проверить жесткость стабилизатора в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

- определить количество перебегов спаренной установки при демпфировании стабилизатора (ТО№2);

- проверить максимальные скорости наведения спаренной установки в режимах АВТОМАТ, и ПОЛУАВТОМАТ (ТО№2);

- проверить минимальные скорости наведения спаренной установки в режимах АВТОМАТ, и ПОЛУАВТОМАТ (ТО№2);

- проверить скорости увода спаренной установки в режимах АВТОМАТ, и ПОЛУАВТОМАТ (ТО№2);

- определить смещение ручек резисторов БАЛАНС ВН и ГН (ТО№2);

- определить ошибку командирского целеуказания (ТО№2);

- произвести  обслуживание шаровых опор (ТО№1).

Если в ходе обслуживания оружие направлено на текущий ремонт в ремонтный орган, то отметку о выполнении обслуживания производит также командир роты (батареи), но после возвращения оружия из ремонтного органа.

Проведение работ по техническому обслуживанию на учениях усложняется как при низких, так и при повышенных температурах. Так, при нагреве металлических деталей до 40°С соприкосновение с ними вызывает неприятное ощущение, а при нагреве до температуры 65° С — ощущение ожога. И, несмотря на это обстоятельство, условия для обслуживания летом лучше, чем зимой.

Поэтому рекомендуется проводить максимальное количество плановых технических обслуживаний вооружения летом. Это позволяет улучшить качество обслуживания.

Обслуживание всех видов целесообразно совмещать с проведением парково-хозяйственного дня; это позволяет более полно осуществлять все намеченные планом работы.

Все виды технического обслуживания должны проводиться быстро, с учетом обеспечения постоянной готовности подразделения к выполнению боевых задач.

За своевременность и полноту проведения технического обслуживания вооружения отвечают все командиры и начальники. Они обязаны, исходя из условий обстановки, предусматривать необходимое время на проведение технического обслуживания вооружения и требовать точного выполнения всего объема работ в установленные сроки.

Организация всех видов технического обслуживания осуществляется с учетом быстрого выполнения работ с обеспечением постоянной готовности обслуживаемого оружия подразделения к выполнению боевых задач.

Эксплуатационные материалы, инструменты, принадлежности и оборудование для обслуживания комплексов вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Знание военнослужащими расходных материалов, правильное их применение и экономное расходование являются необходимыми условиями для поддержания оружия в исправном состоянии.

Смазочные материалы предназначены для обеспечения работы механизмов оружия, а также для защиты металлических деталей от коррозии при использовании и хранении оружия.

По физическому состоянию смазочные материалы подразделяются на жидкие масла и консистентные смазки.

Масла — смазочные материалы на натуральной растительной, минеральной или синтетической основе, которые при комнатной температуре имеют живую консистенцию и применяются для снижения потерь на работу трения, охлаждения трущихся поверхностей в узлах трения и т. д. В оружии применяют только минеральные масла.

Смазки (консистентные смазки) — смазочные материалы представляют сбой масла, загущенные специальными загустителями и имеющие при комнатной температуре полутвердую консистенцию.

Защиту оружия от коррозии маслами и смазками осуществляют нанесением смазочных материалов на металлические поверхности с периодической проверкой качества смазочного слоя и его защитных свойств.

Неправильное применение материалов или недоброкачественные смазочные материалы могут стать причиной отказа оружия в работе. Применяемые материалы должны соответствовать смазочным материалам, указанным в эксплуатационной документации. Нельзя применять смазочные материалы, содержащие воду, так как они не предохраняют металлические детали от коррозии.

Ниже приведены краткие характеристики наиболее распространенных материалов.

Масло веретенное АУП представляет собой маловязкое минеральное масло с антикоррозионной присадкой и предназначено для обеспечения нормальной работы механизмов зенитных установок при температурах от —25 до +100°С.

Смазка ГОИ-54п (ГОИ-54) представляет собой однородную смазку от светло-желтого до темно-коричневого цвета и предназначается в качестве защитной и эксплуатационной смазки механизмов зенитных пулеметных установок и изделий СПГ-9, используемых при температурах от —35 до +50°С; смазка наносится как в холодном, так и в горячем состоянии.

Жидкая ружейная смазка представляет собой жидкую смазку темно-коричневого цвета и предназначается для обеспечения нормальной работы механизмов всех образцов вооружения стрелкового оружия и гранатометов при температуре -50°С для чистки оружия после стрельбы, а также для консервации оружия ингибитированной бумагой УНИ. Жидкая ружейная смазка имеет характерный запах керосина.

Ружейная смазка представляет собой густую смазку от светло-коричневого до темно-коричневого цвета и предназначается для обеспечения нормальной работы механизмов всех образцов стрелкового оружия и гранатометов при температуре выше 5°С.

Солидол «С» — однородная смазка без комков от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Предназначается для смазывания подшипников колесного хода. Максимальная температура применения 65°С.

Бумага ингибитированная марки УНИ представляет собой оберточную бумагу, пропитанную раствором уротропино-нитритного ингибитора. Она предназначается для консервации каналов стволов стрелкового оружия, гранатометов и деталей ЗИП, изготовленных из черных металлов.

Бумага ингибитированная марки МБГИ-8-40 представляет собой бумагу из сульфатной небеленой целлюлозы, пропитанную раствором ингибитора метанитробензоната гексаметиленамина. Она предназначается для консервации оружия,  изготовленного из цветных металлов и стали, защищенной гальваническими или химическими покрытиями. Бумага МБГИ-8-40 отличается от I бумаги УНИ тем, что она более тонкая и, кроме того, имеет волнистую фактуру (крепированная).

Короткое льноволокно (пакля, очищенная от кострики) применяется для чистки каналов стволов оружия, а также для обтирания деталей при чистке оружия.

Обтирочные материалы (льняная, хлопчатобумажная и iругая ветошь) служат как заменитель грубой ветоши и короткого льноволокна при обтирке оружия и удалении смазки.

Бумага крепированная влагопрочная КВ-22 предназначается для частичной замены ветоши, применяемой для чистки и смазки оружия.

РЧС— раствор для химической чистки стволов - приготавливается перед применением, в его состав входят хромит (кристаллы оранжево-красного цвета, ядовит) и углекислым аммоний (белая кристаллическая соль, имеет запах нашатырного спирта).

Для приготовления раствора РЧС на одну чистку автомата (пулемета) необходимо 0,04 г хромпика и 2 г углекислого аммония.

Силикагель — мелкопористый гранулированный, мирим КСМ и ШСМ, применяется для осушки воздуха в герметических объемах, способен восстанавливать свои влагопоглощающие свойства после прокаливания.

Хранение вооружения. перечень и порядок выполнения работ при постановке комплекса вооружения боевой машины на хранение. порядок снятия вооружения с хранения и приведение его в боевую готовность, руководящие документы и их требования.

1.  Хранение  вооружения, организуется в соответствии с требованиями настоящего Руководства и эксплуатационной документации.

2.  Для вооружения устанавливаются следующие виды хранения:

—  кратковременное (до одного года);

—  длительное (продолжительностью год и более).

Вооружение, установленное на хранение, изымается из использования, но остается закрепленным за подразделением или числится за складом.

3.  Вооружение ставится на хранение на основании приказа по части, изданного в соответствии с указаниями вышестоящего начальника.

4.  В приказе по части указываются наименование, количество и номера вооружения, подлежащего постановке на хранение, вид хранения, сроки-постановки и материальное обеспечение, подразделение и фамилии лиц, за которыми закреплено вооружение, фамилии должностных лиц, ответственных за хранение вооружения.

Учет вооружения при хранении и порядок ведения формуляров (паспортов) при постановке на хранение или снятии с него производятся применительно к требованиям, изложенным в Руководстве по эксплуатации РАВ, ч. I.

5.  Постановка вооружения на длительное хранение оформляется актом (приложение 1). При этом один экземпляр акта направляется в службу РАВ округа.

После окончания работ по консервации вооружения и установке его на хранение заполняются разделы формуляра «Сведения о консервации и расконсервации» и «Сведения о хранении», которые заверяются подписью начальника службы РАВ части.

6.  Вооружение может быть снято с хранения на основании указаний начальника, принявшего решение о постановке вооружения на хранение.

О снятии вооружения с хранения отдается приказ по части, в котором указываются основания для снятия, наименование, количество и номера вооружения, на какой срок и для каких целей вооружение снимается с хранения, срок расконсервации, а также планируемый расход ресурсов.

В разделе формуляра «Сведения о консервации и расконсервации» производится запись с указанием номера и даты приказа по части о снятии с хранения и даты расконсервации образца вооружения.

При снятии вооружения с хранения вид технического обслуживания устанавливается по результатам контрольного осмотра при использовании.

7. Объем и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию при подготовке вооружения к кратковременному или длительному хранению определяются эксплуатационной документацией или указаниями настоящей части Руководства (для вооружения, в эксплуатационной документации которого объем технического обслуживания не определен).

При постановке вооружения БМП-2 на кратковременное хранение необходимо выполнить следующие работы:

1.БПК-1-42, 1ПЗ-3 – выполнить работы в объеме ТО-2. Консервации не подлежат оптические детали, лакированные, резиновые и пластмассовые поверхности. Консервации подвергают все открытые нелакированные поверхности.

Порядок консервации:

-протереть поверхности, подлежащие консервации, салфеткой, слегка смоченной бензином, а затем чистой салфеткой насухо;

-нанести кистью равномерный тонкий слой консервационной смазки;

-наружные оптические поверхности вычистить ватным тампоном, слегка смоченным спиртом.

2.Пушка 2А42 – Подготовку к хранению, содержание и снятие с хранения производить согласно инструкции по эксплуатации 2А42.00.000.ИЭ.

3.Пусковая установка машины:

-Очистить от загрязнений, обезжирить и просушить открытые неокрашенные металлические поверхности.

-Неокрашенные металлические поверхности покрыть консервационной смазкой;

-все разъемы должны быть закрыты крышками.

4.Пусковая установка 9П135М - Подготовку к хранению, содержание и снятие с хранения производить согласно инструкции по эксплуатации 9К111.00.00.000 ИЭ.

При подготовке к длительному хранению провести те же работы, что и при подготовке к кратковременному хранению.

При снятии вооружения с хранения и приведении его в боевую готовность необходимо:

-расконсервировать вооружение;

-протереть оптические детали приборов наблюдения и прицелов;

-произвести выверку прицелов;

-проверить функционирование стабилизатора в объеме контрольного осмотра;

- проверить работу спусковых механизмов пушки и пулемета;

-проверить пусковую установку 9П135М в объеме контрольного осмотра;

-проверить работоспособность прицела БПК-1-42 в ночном режиме.