Огневая подготовка

Тема № 1 Материальная  часть стрелкового оружия

Занятие 1.

Назначение и боевые свойства АК-74, РПК-74, общее устройство, принцип работы.

1. Назначение и боевые свойства АК-74,РПК-74, общее устройство, принцип работы. Назначение частей и механизмов.

5.45 –мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием, а 5.45 –мм ручной пулемет Калашникова является оружием стрелкового отделения. Они предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык- нож.

Для стрельбы из автомата(пулемета) применяются патроны с обыкновенным (стальным сердечником) и трассирующими пулями.

Из автомата (пулемета) ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (из автомата –до 10 выстрелов, из пулемета –до 15 выстрелов) очередями и непрерывно.

ТТХ АК-74 и РПК-74

Наименование данных                                       АК-74           РПК-74

#### Калибр ствола, мм                                                    5,45                5,45

Прицельная дальность, м                                        1000               1000

Начальная скорость пули, м/сек                              900                 960

Дальность прямого выстрела:

по грудной фигуре, м                                            440                 460

по бегущей фигуре, м                                            625                 640

Темп стрельбы, в/мин                                               600                 600

Боевая скорострельность, в/мин:

при стрельбе одиночными выстрелами                40                   50

при стрельбе очередями                                        100                  150

Дальность, до которой сохранятся убойное

действие пули, м                                                        1350               1350

#### Предельная дальность полета пули, м                     3150               3150

Вес автомата (пулемета), кг:

с неснаряженным пластмассовым магазином        3,3                  5,0

со снаряженным пластмассовым магазином          3,6                  5,46

Емкость магазина, патронов                                      30                   45

Вес пластмассового магазина, кг                              0,23                0,30

Вес штык- ножа, кг

с ножнами                                                                   0,49                —

без ножен                                                                    0,32                —

Длина автомата (пулемета), мм

с примкнутым штык –ножом                                   1089                —

без штык –ножа                                                  940                —

##### Пробивное действие пули

###### Наименование преграды          Дальность             Процент пробитий или

###### стрельбы,             глубина проникновения

###### м.                                  пули.

###### Стальные листы (при угле

###### встречи 90 градусов):

###### 2 мм                                           950                                  50 %

###### 3 мм                                           670                                  50 %

5 мм                                           350                                  50 %

Стальной шлем (каска)                    800                                80 – 90%

Бронежилет                                       550                                75 – 100%

Бруствер из плотно утрамбован-

ного снега                                          400                                50 – 60 см

Земляная преграда из ут-

рамбованного суглинистого

грунта                                                400                                 20 – 25 см

Стенка из сухих сосновых

брусьев толщиной 20 см                  650                                   50 %

Кирпичная кладка                            100                                 10 – 12 см

Общее устройство, принцип работы автоматики и комплектность автомата (пулемета).

Автомат (пулемет) состоит из следующих основных частей и механизмов:

- ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой;

- крышка ствольной коробки;

- затворная рама с газовым поршнем;

- затвор;

- возвратный механизм;

- газовая трубка со ствольной накладкой;

- ударно – спусковой механизм;

- цевье;

- магазин;

Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз –компенсатор и штык –нож, а у пулемета — пламегаситель и сошка.

В комплект автомата (пулемета) входят: принадлежность, ремень и сумка (у пулемета две сумки) для магазинов

Принцип работы автоматики основан на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору.

При выстреле часть пороховых газов устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее наружу; затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска).

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки.

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел.

Назначение основных частей и механизмов.

Ствол –служит для направления полета пули и придания ей вращательного движения.

Дульный тормоз –компенсатор автомата –служит для повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи.

Пламегаситель пулемета –служит для уменьшения величины пламени при выстреле.

Газовая камора –служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной рамы.

Ствольная коробка –служит для соединения частей и механизмов автомата (пулемета), для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора. В ствольной коробке помещается ударно –спусковой механизм. Сверху коробка закрывается крышкой.

Прицельное приспособление –служит для наводки автомата (пулемета) при стрельбе на различные дальности.

Крышка ствольной коробки –предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в ствольной коробке.

Приклад и пистолетная рукоятка –служат для удобства действия автоматом (пулеметом) при стрельбе. Кроме того, в прикладе расположено гнездо для пенала принадлежности.

Сошка пулемета –служит упором при стрельбе. Сошка от пулемета не отделяется.

Затворная рама с газовым поршнем –служит для приведения в действие затвора и ударно –спускового механизма.

Затвор –служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона).

Возвратный механизм –служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.

Газовая трубка со ствольной накладкой –служит для направления движения газового поршня и предохранения рук автоматчика (пулеметчика) от ожогов при стрельбе.

Ударно –спусковой механизм –служит для спуска курка с боевого взвода или со взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, прекращения стрельбы, для предотвращения выстрелов при незапертом затворе и для постановки автомата (пулемета) на предохранитель. Ударно –спусковой механизм помещен в ствольной коробке.

Цевье –служит для удобства действия и для предохранения рук автоматчика (пулеметчика) от ожогов. Оно у автомата может быть деревянное или пластмассовое (у пулемета деревянное).

Магазин –служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку.

Принадлежность –служит для разборки, сборки, чистки, смазки автомата (пулемета) и ускоренного снаряжения магазина патронами. К принадлежности относятся: шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, пенал, масленка, обоймы и переходник.

Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе.

Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы.

Для подготовки автомата (пулемета) к стрельбе необходимо:

- произвести чистку, осмотреть автомат (пулемет) в разобранном виде и смазать его;

- осмотреть автомат (пулемет) в собранном виде;

- осмотреть магазины.

Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазины.

Если автомат (пулемет) продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму.

2. Неполная разборка и сборка.

Разборка автомата (пулемета) может быть неполная и полная: неполная –для смазки, чистки и осмотра автомата (пулемета); полная –для чистки при сильном загрязнении автомата (пулемета), после нахождения его под дождем или в снегу и при ремонте. Излишне частая разборка автомата (пулемета) вредна, так как ускоряет изнашивание частей механизмов.

Неполная разборка автомата (пулемета) производится в следующей последовательности:

- Отделить магазин и проверить, нет ли патрона в патроннике,

- Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада,

- Отделить шомпол,

- Отделить у автомата дульный тормоз компенсатор, у пулемета –пламегаситель,

- Отделить крышку ствольной коробки,

- Отделить возвратный механизм,

- Отделить затворную раму,

- Отделить затвор от затворной рамы,

- Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Примечание: перед разборкой пулемета установить его на сошку.

Сборка автомата (пулемета) производится в обратной последовательности. По окончании сборки автомата (пулемета), перед присоединением магазина, спустить курок и поставить на предохранитель.

Время выполнения нормативов:

Норм. №13 (неполная разборка) –отлично –15 с., хорошо –17 с., удовлетворительно –21с.

Норм. №14 (сборка после неполной разборки) –отлично –27 с., хорошо –30 с., удовлетворительно –36с.

3. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе и способы их устранения.

Части и механизмы автомата (пулемета) при правильном обращении и надлежащем уходе длительное время работают надежно и безотказно. Однако, в результате загрязнения механизмов, износа частей и небрежного обращения с автоматом (пулеметом), а также при неисправности патронов могут возникнуть задержки при стрельбе.

Возникшую при стрельбе задержку следует попытаться устранить перезаряжанием, для чего быстро отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа, отпустить ее и продолжать стрельбу. Если задержка не устранилась, то необходимо выяснить причину ее возникновения и устранить задержку, как указано ниже.

Задержки и их                  Причины                                Способ

характеристика                задержек                            устранения

Неподача патрона            1. Загрязнение или         Перезарядить автомат

#### Затвор в переднем поло-        неисправность мага-    (пулемет) и продолжать

жении, но выстрела не           зина                                       стрельбу. При повторе-

произошло –в патрон-                                                    нии задержки заменить

ке нет патрона.                                                                магазин.

2. Неисправность за-     При неисправности

щелки магазина.         защелки магазина

автомат (пулемет) в

ремонтную мастерскую

Утыкание патрона               Неисправность            Удерживая рукоятку -

Патрон пулей уткнулся            магазина.                     затворной рамы,

в казенный срез ствола,                                                 удалить уткнувшийся

подвижные части остано-                                              патрон и продолжать

вились в среднем положе-                                             стрельбу. При повторе-

нии.                                                                                  нии задержки заменить

магазин.

Осечка                                1. Неисправность            Перезарядить автомат   Затвор в переднем                    патрона.                        и продолжать стрельбу

положении, патрон в            2. Несправность удар-     При повторении заде-

патроннике, курок                   ника или ударно–          ржки осмотреть и

спущен –выстрела                   спускового механиз-     прочистить ударник

не произошло                           ма; загрязнение             и ударно –спусковой

или застывание             механизм; при поломке

смазки (отсутствует          или износе ударно –

или малый накол               спускового механизма

бойка на капсюле).            автомат (пулемет) отпра-

вить в ремонтную

мастерскую.

3. Заклинивание удар-        Отделить ударник от

ника в затворе.                 затвора и прочистить

отверстие в затворе под

ударником.

Неизвлечение               1. Грязный патрон или         Отвести рукоятку зат-

гильзы                           загрязнение патрон-          ворной рамы назад и,

ника.                                    удерживая ее в заднем

положении, отделить

магазин и извлечь ут-

кнувшийся патрон.

.                                                                                         Извлечь затвором

или шомполом гильзу

из патронника. Про-

должать стрельбу.

При повторении за-

держки прочистить

.                                                                                         патронник и патроны

2. Загрязнение или               Осмотреть и очистить

неисправность выб-          от грязи выбрасыватель

расывателя или его           и продолжать стрельбу.

пружины.                           При неисправности

автомата (пулемета)

отправить в ремонтную

мастерскую.

Прихват или                1. Загрязнение трущих-       Отвести рукоятку

неотражение                   ся частей, газовых             затворной рамы назад,

гильзы                         путей или патронника       выбросить гильзу и

Гильза не выброшена                                                     продолжать стрельбу.

из ствольной коробки      2. Загрязнение или неис-     При повторении

а осталась в ней впере-       правность выбрасыва-      задержки прочистить

ди затвора или дослана      теля.                                     газовые пути, трущиеся

затвором обратно в                                                          части смазать. При

патронник.                                                                        неисправности выбра-

сывателя автомат

(пулемет) отправить

в ремонтную мастер-

скую.

Недоход затворной         Поломка возвратной           Заменить пружину (в

рамы в переднее                    пружины.                       боевой обстановке

положение.                                                                  переднюю часть

пружины повернуть

заправленным концом

назад и продолжать

стрельбу).

4. Осмотр и подготовка автомата(пулемета) к стрельбе. Уход за автоматом(пулеметом), его хранение и сбережение. Боеприпасы к автомату(пулемету), снаряжение магазина патронами. Требования безопасности при обращении с оружием..

Хранение и сбережение автоматов (пулеметов) и патронов.

Ответственность за хранение автоматов (пулеметов) и патронов в подразделении несет командир подразделения.

Автомат (пулемет) хранится всегда разряженным, при этом магазин отделен, штык –нож снят, курок спущен, переводчик на предохранителе, хомутик прицела установлен у автомата на деление «П » , у пулемета –на делении «1» , ноги сошки пулемета сложены и закреплены пружинной застежкой. Автомат (пулемет) снимается с предохранителя только перед заряжанием и перед стрельбой.

Автоматчик (пулеметчик) обязан всегда содержать автомат (пулемет) чистым и в полной исправности, обращаться с ним бережно и осматривать его:

1. Ежедневно;

2. Перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия, в боевой обстановке –периодически в течении дня и перед выполнением боевой задачи;

3. Во время чистки.

При проверке работы ударно-спускового механизма не производить излишних спусков курка.

При казарменном и лагерном расположении автомат (пулемет) хранится в пирамиде; в особом отделении той же пирамиды хранятся магазины, сумки для магазинов, штык–нож в ножнах, масленка. Сумка для магазинов и ремень должны храниться сухими и чистыми.

При временном расположении в каком –либо здании автомат (пулемет) хранится в сухом месте в удалении от дверей, печей и нагревательных приборов. В боевой обстановке автомат (пулемет) держать при себе (в руках).

При движении на занятия и на походе автомат (пулемет) переносится на ремне в положении «на ремень» или «за спину», автомат и в положении «на грудь». Ремень должен быть подогнан так, чтобы автомат (пулемет) не ударялся о твердые предметы снаряжения. Автомат (пулемет) переносится с присоединенным магазином. Остальные магазины находятся в сумках.

Во время перерыва между занятиями, а так же на привалах автомат (пулемет) находится у автоматчика (пулеметчика) на ремне или в руках (пулемет может быть поставлен на сошку).

При передвижении на автомобилях и бронетранспортерах автомат (пулемет) держать между коленями отвесно, а на боевых машинах пехоты, кроме того, автомат может находиться в укладке. При передвижении на танках автомат держать в руках, оберегая его от ударов о броню.

При перевозке по железным дорогам или водным путям автоматы (пулеметы) устанавливаются в специальной пирамиде. Если вагон или пароход не оборудован пирамидами, автомат (пулемет) можно держать в руках или положить на полку так, чтобы он не мог упасть или получить повреждение.

Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем либо затыкать канал ствола. Автомат (пулемет) следует оберегать от попадания в канал ствола воды. В случае попадания в канал ствола следует перед началом стрельбы оттянуть подвижные части назад при положении автомата (пулемета) дульной частью вниз и несколько раз встряхнуть автомат (пулемет); при этом вода вытечет из канала ствола.

Патроны должны храниться в сухом месте и по возможности закрытыми от солнечных лучей.

Обращаться с патронами нужно бережно, оберегать их от повреждений, влаги и грязи. Смазывать патроны запрещается. Утеря патронов не допускается.

Осмотр боевых патронов.

Патроны осматриваются перед стрельбой, при заступлении в наряд и по распоряжению командиров.

При осмотре патронов проверить:

- Нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы;

2.   Нет ли на капсюле зеленого налета и не выступает капсюль выше поверхности дна гильзы;

3.  Нет ли среди боевых патронов учебных.

Все неисправные патроны сдаются на склад.

Если патроны запылились, загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо протереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промасленной ветошью и снаряжать патронами магазины, обильно смазанные внутри, запрещается.

Для стрельбы из автомата (пулемета) применяются патроны с  обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями.

Боеприпасами к СО являются унитарные патроны, т.е. патроны, в которых пуля, пороховой заряд и капсюль соединены в единое целое с помощью гильзы.

Пуля является основным элементом патрона, обеспечивающим требуемое действие по цели.

Пороховой заряд патронов стрелкового оружия служит для сообщения пуле поступательного движения.

Капсюль служит для воспламенения порохового заряда.

Гильза служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда от внешних влияний и для устранения прорыва пороховых газов в сторону затвора.

Трассирующая пуля также предназначена для поражения живой силы противника. Кроме того, при полете пули в воздухе ее горящий трассирующий состав на дальностях стрельбы до 800 м оставляет светящийся след, что позволяет производить корректирование огня и целеуказание.

Требования  безопасности при проведении стрельб.

1.    Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией стрельб, точным соблюдением Курса стрельб, установленных правил и требований безопасности, высокой дисциплинированностью всех военнослужащих. Личный состав не усвоивший требования безопасности, к стрельбе и обслуживанию стрельбы не допускается.

2.    Каждый военнослужащий должен точно выполнять требования безопасности при стрельбе.

3.    Перед стрельбой мишенное поле должно быть осмотрено и с его территории должны быть удалены люди, животные и транспорт.

4.    Запрещается заходить на участки, где имеются неразорвавшиеся мины, снаряды и другие взрывоопасные предметы.

5.    Запрещается трогать руками неразорвавшиеся мины, снаряды и другие взрывоопасные предметы.

6.    Запрещается вести огонь при отсутствии (потере) радиосвязи экипажей стреляющих машин с руководителем стрельбы. Огонь также немедленно прекращается при возникновении пожара на мишенном поле, при потере ориентировки экипажами стреляющих боевых машин и при отставании от соседних боевых машин более  100 м.

По сигналам прекращения огня и по команде «Стой, прекратить огонь» боевые машины (стреляющие) прекращают огонь, останавливаются , оружие разряжается и ставится на предохранитель (включаются электроспуски).

7.    При стрельбе из боевых машин с преодолением рвов , воронок и других глубоких препятствий оружию придается максимальный угол возвышения.

8.    Запрещается открывать люки и выходить из боевых машин до возвращение их в исходное положение (до подачи команды «К машинам»).

9.   При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только перед их метанием по команде руководителя стрельбы. Переносить боевые ручные гранаты вне гранатных сумок запрещается. Выходить из укрытия по истечению не менее 10 с после взрыва оборонительной или противотанковой гранаты.

Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная чека не вынимается), разряжение ее производить только по команде и под непосредственным наблюдением руководителя стрельбы.

Занятие 2.

Назначение, боевые свойства, общее устройство, принцип работы РПГ-7

1. Назначение, боевые свойства, общее устройство, комплектность гранатомета. Назначение частей и механизмов.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

РПГ-7 является оружием мотострелкового отделения (1 в МСО).

Стрельба из гранатомета производится надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия.

Граната обладает бронепробиваемостью, которая дает возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков и самоходно-артиллерийских установок противника.

Тактико-технические данные   РПГ-7:

Калибр - 40 мм;

Калибр гранаты(по головной части) – 85мм;

Начальная скорость гранаты - 120 м/сек;

Максимальная скорость гранаты – 300 м/сек;

Боевая скорострельность – 4 – 6 выстрелов в минуту;

Прицельная дальность  - 500 м;

Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м – 330 м

Вес гранатомета с оптическим прицелом - 6,3 кг;

Вес гранаты с пороховым зарядом (выстрела) – 2,2 кг

Гранатомет состоит из ствола с механическим (открытым) прицелом, ударно-спускового механизма с предохранителем, бойкового механизма, оптического прицела.

В комплект гранатомета входят:

1. Запасные части: бойки, опорные втулки, пружины бойка и ниппель.

2. Инструмент: ключ–отвертка, выколотка и приспособление для сборки и разборки ударно – спускового механизма. Приспособление имеет канал для помещения стержня с боевой пружиной, продольный паз для выколотки и паз для ключа – отвертки.

3. Принадлежность:

- шомпол для чистки и смазки гранатомета;

- стебель с шайбой для удаления из каналов ствола остатков гильзы порохового заряда, если он препятствует заряжанию;

- ремень с чехлами для предохранения от загрязнения канала ствола гранатомета;

- плечевой ремень для переноски гранатомета;

- сумка для хранения и переноски трех гранат с пороховыми зарядами и сумка для хранения и переноски двух гранат с пороховыми зарядами и ЗИП.

Назначение и устройство частей и механизмов гранатомета.

Ствол гранатомета служит для направления полета гранаты и отвода пороховых газов при выстреле.

Ствол гранатомета состоит из трубы и патрубка.

Труба в казенной части имеет уширение, образующее зарядную камору.

Патрубок имеет в передней части сопло, в задней части раструб, оканчивающийся турелью, которая предохраняет казенную часть ствола от засорения землей, песком и другими предметами при случайном утыкании гранатомета в грунт.

На стволе имеются: на дульной части вырез для фиксатора гранаты; сверху - основания (выступы) для крепления мушки и прицельной планки; снизу – ушки для крепления ударно – спускового механизма, основание бойкового механизма с гнездом для бойкового механизма и выступом для крепления ударно - спускового механизма, тонкостенный выступ для крепления рукоятки ствола, выступы с планкой для кронштейна оптического прицела; справа – антабки для крепления ремня с чехлами и плечевого ремня.

Ударно–спусковой механизм служит для спуска курка с боевого взвода, нанесения удара по бойку и для постановки гранатомета на предохранитель. Он состоит из корпуса, курка, предохранителя, спускового крючка, шептала, и стержня с боевой пружиной.

Курок служит для нанесения удара по бойку.

Предохранитель служит для запирания спускового крючка, чем исключает возможность случайного выстрела.

Спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода.

Бойковый механизм служит для разбивания капсюля – воспламенителя гранаты.

Прицельные приспособления служат для наводки гранатомета при стрельбе по целям на различные расстояния.

Прицельные приспособления гранатомета состоят из оптического прицела ПГО – 7 и механического (открытого) прицела.

Общее устройство выстрела ПГ-7В.

Выстрел гранатомета ПГ – 7В состоит из противотанковой гранаты и порохового заряда.

Противотанковая граната состоит из головной части, взрывателя, реактивного двигателя и стабилизатора (размещенного в пороховом заряде).

Головная часть гранаты состоит из корпуса, обтекателя, токопроводящего конуса, изоляционной втулки, изоляционного кольца, втулки заряда, воронки, проводника и разрывного заряда.

Во втулку обтекателя ввинчивается головная часть взрывателя, в донное очко вставляется донная часть взрывателя.

Взрыватель ВП – 7 (пьезоэлектрический) служит для обеспечения разрыва гранаты  при встрече ее с целью (преградой). Он состоит из головной и донной частей.

Головная часть взрывателя имеет пьезоэлемент, который при ударе гранаты о преграду вырабатывает электрический ток.

Донная часть взрывателя имеет детонатор электродетонатор, который при подаче на него электрического тока от пьезоэлемента взрывается и вызывает разрыв головной части гранаты.

Электрическая часть обоих частей взрывателя осуществляется через внешнюю и внутреннюю цепи, которые образовываются металлическими частями гранаты. Внешняя цепь: обтекатель – корпус; внутренняя цепь: токопроводящий конус - воронка – проводник.

Реактивный двигатель гранаты служит для увеличения скорости полета гранаты. Он состоит из трубы, соплового блока, фиксатора с шайбой, упора, диафрагмы и дна.

Пороховой заряд предназначается для сообщения гранате начальной скорости. Он конструктивно объединен со стабилизатором и состоит из ленточного нитроглицеринового пороха и размещен в гильзе из патронной бумаги. Сзади стабилизатора установлен пыж из пенопласта.

Стабилизатор обеспечивает полет гранаты. Он размещен внутри порохового заряда и состоит из крестовины, четырех перьев (свободно вращающихся на осях), цоколя и турбинки.

2. Принцип работы.

Производство выстрела.

При выстреле из гранатомета от удара бойка по капсюлю – воспламенителю гранаты воспламеняется пороховой заряд. Газы, образующиеся от сгорания порохового заряда, придают гранате вращательное движение (с помощью турбинки) и выбрасывают ее из канала ствола со скоростью 120 м/сек.

После вылета гранаты из канала ствола открываются перья стабилизатора, происходит взведение взрывателя и на расстоянии обеспечивающим безопасность стреляющего, воспламеняется пороховой заряд реактивного двигателя.

При горении порохового заряда реактивного двигателя вследствие истечения пороховых газов через сопловые отверстия образуется реактивная сила и скорость полета гранаты увеличивается, достигая в конце полного сгорания 300 м/сек. В дальнейшем граната летит по инерции.

При встрече гранаты с преградой (целью) пьезоэлемент взрывателя сжимается, в результате чего вырабатывается электрический ток, под действием которого взрывается электродетонатор взрывателя, а затем разрывной заряд гранаты. При разрыве гранаты образуется кумулятивная (сосредоточенная, направленная) струя, которая пробивает броню (преграду), поражает живую силу, разрушает вооружение и оборудование, а также воспламеняет горючее.

При выстреле гранатомет  отдачи не имеет. Это обеспечивается истечение пороховых газов назад через сопло и раструб патрубка ствола заряда.

Противотанковая граната состоит из головной части, взрывателя, реактивного двигателя и стабилизатора (размещенного в пороховом заряде).

После заряжания гранатомета включить систему освещения сетки оптического прицела (в сумерки или в ночное время), снять ударно-спусковой механизм с предохранителя, нажав на него указательным пальцем с правой стороны, и взвести курок. Для взведения курка отвести его вниз так, чтобы боевой взвод курка зашел в зацепление с шепталом; при этом должен быть слышен щелчок.

В случае если курок уже взведен, поставить ударно-спусковой механизм с предохранителя запрещается.

Для производства выстрела необходимо указательным пальцем правой руки плавно нажать на спусковой крючок.

3. Разборка и сборка.

Неполная разборка и сборка гранатомета.

1. Снять чехлы сначала с казенной, а затем с дульной части гранатомета.

2. Отделить ударно-спусковой механизм.

3. Отделить бойковый механизм.

4. Отделить крышку корпуса ударно–спускового механизма.

Сборка гранатомета  производится в обратной последовательности.

4. Оптический прицел к гранатомету и обращение с ним при стрельбе.

Оптический прицел ПГО-7 является основным прицелом гранатомета. Увеличение прицела – 2,7, поле зрения- 13 градусов. Оптический прицел состоит из корпуса с кронштейном, оптической системы, механизма выверки прицела, устройства освещения сетки при стрельбе в ночных условиях, наглазника и налобника.

Корпус служит для соединения всех частей прицела. Он имеет кронштейн для крепления прицела на гранатомете.

Оптическая система состоит из объектива для получения изображения наблюдаемого объекта, призмы для полного оборачивания изображения, сетки для прицеливания, окуляра, защитных стекол объектива и сетки для предохранения прицела от попадания влаги и пыли.

Механизм выверки прицела предназначен для обеспечения параллельности нулевой линии прицеливания с осью канала гранатомета и введение температурной поправки.

Система освещения предназначена для освещения сетки при стрельбе в сумерки и ночью.

Прицеливание производить по оптическому прицелу перекрестием шкал (дистанционной и боковых поправок), соответствующим требуемой дальности стрельбы и выбранному упреждению.

При неисправности оптического прицела прицеливание производить через прорезь на хомутике прицельной планки, установленном на деление, соответствующее дальности стрельбы, и верхний срез мушки механического прицела гранатомета.

5. Выполнение норматив №№ 13,14,16.

| Номер нормати-ва | Наименование норматива | Условие выполнение норматива | Вид оружия | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Неполная разборка оружия | Оружие на подстилке, инструмент наготове. Обучаемый находится у оружия. Норматив выполняется одним обучаемым. Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия преступить» до доклада обучаемого «Готово» | Гранатомет РПГ-7 | 40 с | 45 с | 55 с |
| 14 | Сборка оружия после неполной разборки | Оружие разобрано. Части и механизмы аккуратно разложены на подстилке, инструмент наготове. Обучаемый находится у оружия. Норматив выполняется одним обучаемым. Время отсчитывается от команды «К сборке оружия приступить» до доклада обучаемого «Готово» | Гранатомет РПГ-7 | 55 с | 1 мин | 1мин 10 с |
| 16 | Снаряжение магазина (ленты) патронами (присоединение порохового заряда к гранате) | Обучаемый находится перед подстилкой, на которой разложены магазины (лента), учебная граната и пороховой (стартовый) заряд (в пенале). Время отсчитывается от команды руководителя «К снаряжению магазина (ленты) приступить» до доклада обучаемого «Готово» | Заряд к ПГ-7, ПГ-9, ПГ-15 | 4 с | 5 с | 6 с |

Тема 2. Боеприпасы и ручные гранаты.

Занятие 1.

Назначение, общее устройство и классификация ручных осколочных гранат. Устройство гранат и запалов к ним. Положение частей и механизмов до и после броска. Подготовка ручных гранат к броску. Требования безопасности при обращении с ручными гранатами

1.НАЗНАЧЕНИЕ, БОЕВЫЕ СВОЙСТВА И УСТРОЙСТВО ГРАНАТ.

Ручные осколочные гранаты предназначаются для поражения осколками живой силы противника в ближнем бою (при атаке, в окопах, убежищах, населённых пунктах, в лесу, в горах и т. п.). В зависимости от дальности разлёта осколков гранаты делятся на наступательные(РГД-5, РГН) и оборонительные(Ф-1, РГО).

БОЕВЫЕ  СВОЙСТВА ГРАНАТ:

РГД-5:

вес в гр.                                                                       310

время горения замедлителя запала                        3.2-4.2с

радиус разлёта убойных осколков                            25м

рад. зоны эфект. пораж. живой силы                        5м

средняя дальность броска                                       30-45м

тип запала                                                                УЗРГМ

Ф-1:

вес в гр.                                                                       600

время горения замедлителя запала                        3.2-4.2с

радиус разлёта убойных осколков                           200м

рад. зоны эфект. пораж. живой силы                       7м

средняя дальность броска                                       20-40м

тип запала                                                                УЗРГМ

РГН:

вес в гр.                                                                       210

время горения замедлителя запала                        3.3-4.3с

радиус разлёта убойных осколков                            24м

рад. зоны эфект. пораж. живой силы                        8м

средняя дальность броска                                       30-45м

тип запала                                                                  УДЗ

РГО:

вес в гр.                                                                       530

время горения замедлителя запала                        3.3-4.3с

радиус разлёта убойных осколков                           150м

рад. зоны эфект. пораж. живой силы                       12м

средняя дальность броска                                       20-40м

тип запала                                                                  УДЗ

УСТРОЙСТВО ГРАНАТ:

Ручная осколочная граната РГД-5 состоит из корпуса с трубкой для запала, разрывного заряда и запала.

Корпус гранаты служит для помещения разрывного заряда, трубки для запала, а также для образования осколков при взрыве гранаты. Он состоит из двух частей—верхней в нижней. Верхняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой .колпаком, и вкладыша колпака. К верхней части при помощи манжеты присоединяется трубка для запала.

Трубка служит для присоединения запала к гранате и для герметизации разрывного заряда в корпусе. Для предохранения трубки от загрязнения в нее ввинчивается пластмассовая пробка. При подготовке гранаты к метанию вместо пробки в трубку ввинчивается запал. Нижняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой поддоном, и вкладыша поддона.

Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки.

Ударный механизм служит для воспламенения капсюля-воспламенителя запала. Он состоит из трубки ударного механизма, соединительной втулки, направляющей шайбы, боевой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага и предохранительной чеки с кольцом. Трубка ударного механизма является основанием для сборки всех частей запала. Соединительная втулка служит для соединения запала с корпусом гранаты. Она надета на нижнюю часть трубки ударного механизма. Направляющая шайба является упором для верхнего конца боевой пружины и направляет движение ударника. Она закреплена в верхней части трубки ударного механизма. Боевая пружина служит для сообщения ударнику энергии, необходимой для накола капсюля-воспламенителя. Она надета на ударник и своим верхним концом упирается в направляющую шайбу, а нижним—в шайбу ударника. Шайба ударника надета на нижний конец ударника и является упором для нижнего конца боевой пружины. Спусковой рычаг служит для удержания ударника во взведенном положении (боевая пружина сжата). На трубке ударного механизма спусковой рычаг удерживается предохранительной чекой. Предохранительная чека  проходит через отверстия проушины спускового рычага и стенок трубки ударного механизма. Она имеет кольцо для ее выдергивания.

Ручные гранаты РГН и РГО состоят из гранат без запала и запала. Ручные, гранаты РГН и РГО без запала состоят из корпуса, взрывчатой смеси и детонаторной шашки.

Корпус ручных гранат РГН и РГО предназначен для размещения в нем взрывчатой смеси, детонаторной шашки, а также для образования осколков при взрыве.

Корпус ручной гранаты РГН состоит из двух полусфер, изготовленных из алюминиевого сплава.

Корпус ручной гранаты РГО для увеличения количества убойных осколков кроме двух наружных полусфер имеет две внутренние полусферы. Все четыре полусферы изготовлены из стали. В верхней части корпусов при помощи манжеты завальцован стакан с резьбой для ввинчивания в него запала и обеспечения герметизация взрывчатой смеси. На время транспортирования и хранения в стакан на смазке ввинчивается пробка. Запал предназначен для подрыва взрывчатой смеси при ударе гранаты о преграду. В случае отказа в ударном действии запал срабатывает от дистанционного устройства через 3,2-4,2 с.

2.Взрыватели, их устройство и работа.

Взрывателем к ручным гранатам является запал.

Запал гранаты УЗРГМ - унифицированный запал ручной гранаты модернизированный, предназначается для взрыва разрывного заряда. Он состоит из ударного механизма и собственно запала.

Ударный механизм служит для воспламенения капсюля-воспламенителя запала. Он состоит из трубки ударного механизма, соединительной втулки, направляющей шайбы, боевой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага и предохранительной чеки с кольцом.

Трубка ударного механизма является основанием для сборки всех частей запала.

Соединительная втулка служит для соединения запала с корпусом гранаты.

Направляющая шайба  является упором для верхнего конца боевой пружины и направляет движение ударника.

Боевая пружина служит для сообщения ударнику энергии, необходимой для накола капсюля воспламенителя.

Ударник служит для накола и воспламенения капсюля воспламенителя.

Шайба ударника является упором для нижнего конца боевой пружины.

Спусковой рычаг служит для удержания ударника во взведенном положении.

Собственно запал служит для взрыва разрывного заряда гранаты. Он состоит из втулки замедлителя, капсюля воспламенителя, замедлителя и капсюля-детонатора.

Капсюль-воспламенитель предназначен для воспламенения замедлителя.

Замедлитель передает луч огня от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору. Он состоит из запрессованного малогазового состава.

Капсюль-детонатор служит для взрыва разрывного заряда гранаты. Он помещен в гильзе, закрепленной на нижней части втулки замедлителя. Запалы всегда находятся в боевом положении. Разбирать запалы и проверять работу ударного механизма категорически запрещается.

После выдергивания чеки положение частей запала не меняется, ударник во взведенном положении удерживается спусковым рычагом, который освобождается от соединения с трубкой ударного механизма, но прижимается к ней пальцами руки. В момент броска гранаты спусковой рычаг отделяется от гранаты и освобождает ударник. Ударник под действием боевой пружины наносит удар (накол) по капсюлю-воспламенителю и воспламеняет его. Луч огня от капсюля-воспламенителя воспламеняет замедлитель (дистанционную часть запала) и, пройдя его, передается капсюлю-детонатору. Капсюль-детонатор взрывается и взрывает разрывной заряд гранаты. Корпус гранаты разрывается, и осколки корпуса и запала разлетаются в разные стороны,

Запала УДЗ состоит из следующих частей:

-накольно-предохранительного механизма;

-датчика цели;

-дистанционного устройства;

-механизма дальнего взведения;

- детонирующего узла.

Накольно-предохранительный механизм, обеспечивающий безопасность запала в служебном обращении и накол капсюля-воспламенителя после броска гранаты, состоит из жала, ударника, шплинта с кольцом, пружины, рычага, заглушки, планки и капсюля. Датчик цели, обеспечивающий срабатывание запала при ударе гранаты о преграду, состоит из груза, гильзы, жала, пружины втулки. Дистанционное устройство, обеспечивающее срабатывание детонатора через 3,2-4,2 с с момента броска гранаты, состоит из втулки с составами и капсюля детонатора.

Механизм дальнего взведения, обеспечивающий безопасность в служебном обращении и взведение запала через 1-1,8 с с момента броска, состоит из втулок с составами, стопоров, движка, капсюля и пружины.

Детонирующий узел состоит из капсюля-детонатора и втулки, закрепленных в стакане. Все перечисленные узлы и механизмы собраны в корпусе.

В служебном обращении ударник удерживается от перемещения рычагом, закрепленным на корпусе с помощью шплинта, концы которого разведены. Движок смещен относительно жала и удерживается от перемещения стопорами. Груз поджат к корпусу гильзой, перемещение которой ограничено движком.

Перед метанием гранаты выпрямляется (сводятся концы) и выдергивается шплинт, при этом рычаг рукой удерживается в исходном положении (прижатым к корпусу гранаты).

При полете рычаг под действием пружины отбрасывается и освобождает ударник с жалом, который под действием пружины накалывает капсюль. Луч огня от капсюля зажигает составы.

После выгорания составов (через 1—1,8 с) стопоры перемещаются и освобождают движок, который под действием пружины взводится.                От перегрузки, возникающей при встрече с преградой, перемещается груз и вызывает движение гильзы, в результате которого жало накалывает капсюль. Луч огня от капсюля обеспечивает срабатывание капсюля-детонатора. В случае несрабатывания датчика цели при встрече с преградой капсюль-детонатор действует от импульса капсюля-детонатора, сра-

батывающего после выгорания составов (через 3,2—4,2 с).

3.ОСМОТР, ПОДГОТОВКА И МЕТАНИЕ ГРАНАТ.

Перед укладкой в гранатную сумку и перед заряжанием гранаты и запалы осматриваются. При осмотре обращать внимание на то, чтобы корпус гранаты не имел глубоких вмятин и проржавления; трубка для запала не была засоренной и не имела сквозных повреждений; запал был чистым и не имел проржавления и помятостей; концы предохранительной чеки были разведены и не имели трещин на изгибах.

Метание граты складывается из выполнения следующих приёмов изготовки для метания (заряжания гранаты и принятие положения) и метание гранаты.

Заряжание гранаты производится по команде "Подготовить гранаты",а в бою, кроме того, и самостоятельно. Для заряжания необходимо вынуть пробку из трубки, на ее место ввернуть до отказа запал. Граната готова к броску.

Для метания гранаты необходимо:

-взять гранату в руку и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты;

- продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать концы предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдернуть ее из запала;

-размахнуться и бросить гранату в цель, после метания оборонительной гранаты укрыться.

Оружие при этом должно находиться в положении, обеспечивающем немедленную изготовку к действию (в левой руке, в положении "На грудь", на бруствере окопа и т.д.).

4.Требования безопасности при обращении с гранатами.

Все запасы гранат и запалов, кроме носимых, хранить в заводской укупорке.. Оберегать гранаты и запалы от сильных толчков, ударов, огня, грязи и сырости. Если они были загрязнены или подмочены, при первой возможности гранаты тщательно обтереть и просушить на солнце или в теплом помещении, но не около огня. Просушивать гранаты обязательно под наблюдением. Боевые гранаты выдавать только обученным обращению с ними. Разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности, переносить гранаты вне сумок (подвешенными за кольцо предохранительной чеки), трогать неразорвавшиеся гранаты, до броска гранат РГН и РГО освобождать рычаг и ронять их с выдернутым шплинтом запрещается.

При обучении метанию боевых гранат соблюдать следующие меры предосторожности:

1) обучаемые должны быть в стальных шлемах;

2) перед заряжанием осмотреть гранаты и запалы; в случае обнаружения неисправностей доложить командиру;

3) метание осколочной оборонительной и противотанковой гранат производить из окопа или из-за укрытия, не пробиваемого осколками, под руководством офицера;

4) при метании одним обучаемым нескольких гранат каждую последующую гранату бросать по истечении не менее 5 с после взрыва предыдущей;

5) если граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжании ее производить только по команде и под

непосредственным наблюдением командира;

6) вести учет неразорвавшихся гранат и отмечать места их падения красными флажками; по окончании метания неразорвавшиеся

гранаты уничтожить подрывом на месте падения согласно правилам, изложенным в Руководстве по хранению и сбережению артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках;

подрыв гранят (запалов) организует командир части;                         7) район метания ручных гранат оцеплять в радиусе не менее 300 м;

8) личный состав, не занятый метанием гранат, отводить в укрытие или на безопасное удаление от огневого рубежа (не ближе

350м);

9) исходное положение для метания гранат обозначать белыми флажками, огневой рубеж - красными;

10) пункт выдачи гранат и запалов оборудовать в укрытии не ближе 25 м от исходного положения.

Занятие 2.

Назначение, общее устройство и классификация боевых патронов к стрелковому оружию, вооружению БТР и осветительных патронов. Ручная и реактивная противотанковая гранаты. Маркировка и отличительная окраска боеприпасов. Требования безопасности при обращении с боеприпасами

1. Назначение, классификация и общее устройство боеприпасов. Маркировка и отличительная окраска боеприпасов

Современные боеприпасы должны отвечать определенным требованиям. Эти требования можно свести в две группы:

первая – тактико- технические, к которым относятся могущество действия снаряда у цели, дальнобойность, кучность, безопасность в обращении и при стрельбе, стойкость при длительном хранении.

вторая группа требований - производственно- экономического характера – простота конструкции и дешевизна производства, унификация снарядов различного назначения, низкая стоимость и недефицитность исходных материалов и возможность их замены.

С учетом этих требований разрабатывались и разрабатываются образцы боеприпасов.

Разнообразие задач, возлагаемых на автоматическое оружие в современном бою, различный характер встречающихся целей и их разная уязвимость обуславливают большое разнообразие применяемых патронов (снарядов), отличающихся между собой как по виду оружия, так и по калибру пули, характеру ее действия и особенностям устройства.

Боеприпасы делятся по калибру на:

- боеприпасы стрелкового оружия;

- снаряды (мины).

К боеприпасам стрелкового оружия (СО) относятся патроны калибром до 20 мм, метательные элементы которых не имеют ведущих поясков. В соответствии с назначением патрона СО подразделяются на боевые и вспомогательные.

Боевые патроны предназначаются для поражения живой силы и материальной части противника, а также для решения других специальных задач в боевых условиях.

В зависимости от вида оружия, в котором они используются, боевые патроны делятся на:

-пистолетные (5,45 мм (ПСМ),  9мм (АПС, ПМ),  7,62мм (ТТ)

7,62мм револьверные применяемые для стрельбы из револьвера Нагана;

-автоматные (5,45, 7,62мм) (применяемые для стрельбы из АК, РПК, АКМ (и их модификаций), РПД, СКС).

-винтовочные (применяемые для стрельбы из  ПКМ, ПКТ, СВД).

- патроны к крупнокалиберным пулеметам (14,5 мм – КПВТ, ЗУ,

12,7 - ДШК)

По тактическому назначению боевые патроны делятся на патроны с обыкновенными пулями и патроны со специальными пулями. Патроны с обыкновенными пулями предназначаются для поражения открытой находящийся за легкими укрытиями живой силы противника и небронированной техники; патроны со специальными пулями- для вывода из строя боевой техники и живой силы противника, для зажигания открыто расположенных и находящихся за легкой броневой защитой горючих материалов, для целеуказания, корректировки огня и сигнализации.

Вспомогательные:

Вспомогательные патроны предназначаются для обучения стрельбе и проверки исправности действия механизмов оружия. К ним относятся следующие виды патронов:

- холостые, они не имеют пули или имеют пластмассовую, используются для обучения производства выстрела и как средство имитации в ходе занятий по тактической подготовке;

- учебные, используемые для обучения приемам заряжания и производства выстрела. Они не имеют порохового заряда и капсюльного состава (капсюли воспламенены) и снабжаются специальными канавками на корпусе гильзы;

- спортивно-тренировочные, предназначаемые для обучения стрельбе. Они выполняются обычно в виде малокалиберных патронов или патронов нормального калибра, но с уменьшенным зарядом пороха;

- образцовые патроны служащие для проверки баллистического оружия и аппаратуры и отличающиеся весьма небольшими отклонениями величин начальной скорости и максимального давления;

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ ПАТРОНОВ

| Вид патрона | Калибр (мм) | Длина патрона | Масса г. |  |  | V0 |  | Энергия Дж. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Патрона | Пули | Пороховогозаряда |  |  |  |  |
| ###### Пистолетный Автоматный Автоматный Винтовочной (пуля со ст. с) Крупнокалиберный (Б-32) Крупнокалиберный | 9 5,45 7,62 7,62 12,7 14,5 | 25 56,5 56 77,2 149 156 | 10 10,2 16,4 21,8 135 200 | 6,1 3,4 7,9 9,6 48,3 64 | 0,25 1, 6 3,1 18 30 | 315 900 715 825 820 945 | 310 1410 2070 3290 16600 29130 |  |  |

Устройство патронов:

Боевой унитарный патрон состоит из: пули, порохового заряда, капсюля и гильзы.

1)     Пули по наружному очертанию имеют головную или оживальную часть, среднюю часть- ведущую и хвостовую часть, имеющую вид усеченного конуса.

Ряд пуль (пистолетные, револьверные и др.) не имеют хвостовой части и состоят только из головной и ведущей частей.

Форму головной части пули и высоту ее подбирают с таким расчетом, чтобы получить наименьшее значение силы сопротивления воздуха и обеспечить достаточную устойчивость пули на полете. Обычно головная часть пули имеет оживательную форму.

Назначение ведущей части- обеспечить вращательное движение пули и обтюрацию пороховых газов при движении пули по каналу ствола.

Обыкновенные и специальные пули, кроме трассирующих и пистолетных, на ведущей части имеют кольцевой желобок (накатку). В накатку завальцовывают (обжимают) дулце гильзы, чем обеспечивается надежное соединение пули с гильзой.

Обыкновенные пули состоят из биметаллической оболочки, стального или свинцового сердечника и свинцовой рубашки в пулях со стальным сердечником.

Оболочка служит для придания пуле необходимой формы, монтажа рубашки сердечника и обеспечения надежного ведения пули по нарезам ствола оружия. Она изготавливается холоднокатанной малоуглеродистой стали, плакированной с обеих сторон тонким слоем томпака.

Рубашка изготовляется из свинца или сплавов свинца с сурьмой и обеспечивает плотность монтажа сердечника в оболочке и правильность расположения центра массы пули, а также способствует уменьшению износа канала ствола оружия.

Сердечник может быть свинцово-сурьмянистый или стальной. Стальной сердечник заменяет часть дефицитного свинца, повышая при этом пробивную способность пули.

Обыкновенные пули, имеющие сокращенное обозначение Л, Д, ЛПС, применяются в 7,62-мм винтовочных патронах; ПС- в 7,62-мм патронах обр. 1943г.; Р- в револьверных; П и ПСТ- в 7,62-мм и 9-мм пистолетных патронах.

В отличие от других вершина пули Д (дальнобойная) окрашивается в желтый цвет, а пули ЛПС (со стальным сердечником) – в серебристый цвет.

Специальные пули. К специальным пулям относятся бронебойные, трассирующие, зажигательные, пристрелочно-зажигательные, бронебойно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие.

Бронебойные пули предназначаются для поражения легкобронированных целей противника (бронеавтомобилей, бронетранспортеров и др.)  и его живой силы, укрытой за броней сравнительно не большой толщины.

Пуля состоит из биметаллической оболочки, свинцовой рубашки и бронебойного сердечника. Сердечник изготовлен из высокоуглеродистой инструментальной стали или металлокерамического твердого сплава. При попадании в броню сердечник пули пробивает ее, наносится поражение осколками, образующимися от пули и пробитой брони.

Вершина пули окрашивается в черный цвет. Пуля имеет сокращенное обозначение Б-30 и применяется в 7,62-мм винтовочных патронах.

Трассирующие пули предназначаются для корректировки огня, целеуказания и сигнализации.

Пуля состоит из биметаллической оболочки, свинцового сердечника, запрессованного в головную часть пули, стаканчика с воспламенительным и трассирующим составом и колечка с концетрическим отверстием, расположенного в донной части пули. Воспламенительный и трассирующий составы представляют собой смесь горючего, окислителя и цементатора. В качестве горючего используется порошок магния и алюминиево-магниевого сплава, в качестве окислителя- окислы и нитраты бария, стронция и других металлов; в качестве цементатора- специальные смолы.

При выстреле пороховые газы воспламеняют воспламенительный состав. После вылета пули из канала ствола от воспламенительного состава загорается трассирующий состав. Принятые на вооружение составы образуют трассу красного цвета.

Вершина пуль окрашивается в зеленый цвет. Они имеют сокращенное обозначение ПТ, Т-45 и Т-46 и применяются соответственно в 7,62-мм, пистолетных патронах, 7,62-мм патронах обр.1943 г. и в 7,62-мм винтовочных патронах.

Зажигательные пули предназначаются для воспламенения горючего и других легкозагорающихся материалов.

Пуля состоит из томпакового наконечника, биметаллической оболочки, стального сердечника, зажигательного состава, расположенного в головной части пули над сердечником, и свинцовой рубашки.

В донной части пули помещается стаканчик трассера с трассирующим составом. При встрече с преградой в результате резкого динамического сжатия и нагрева воспламеняется зажигательный состав.

Оболочка пули развертывается и пламя воздействует на цель.

Вершина пули окрашивается в красный цвет. Они имеют сокращенное обозначение З и ЗП и применяются соответственно в 7.62-мм патронах обр.1943 г. и в 14,5-мм патронах.

Пристрелочно-зажигательные пули предназначаются для пристрелки целей, а также зажигания легковоспламеняющихся материалов.

Пуля состоит из томпакового наконечника (мембраны), биметаллической или стальной латунированной оболочки, свинцовой рубашки, зажигательного состава из пиротехнической смеси, втулки с капсюлем воспламенителем и ударного механизма собранного в стакане. Ударный механизм инерционного действия состоит из ударника с жалом  и предохранительного колпачка. В некоторых пулях вместо предохранительного колпачка применяется разрезное предохранительное кольцо.

При выстреле предохранительный колпачок (разрезное кольцо) под действием сил инерции оседает на ударник, жало которого прокалывает дно колпачка. При встрече с преградой  ударник накалывает капсюль-воспламенитель, который воспламеняет зажигательный состав. Оболочка пули разрывается, и тепловой импульс воспламеняет цель. Такая пуля может иметь в донной части стаканчик с трассирующим составом.

Пуля имеет сокращенное обозначение ПЗ и применяется в 7,62-мм винтовочных патронах. Вершина ее окрашивается в красный цвет.

Бронебойно- зажигательные пули предназначаются для воспламенения горючих веществ за легкой броневой защитой.

Пуля состоит из биметаллической или стальной латунированной (оцинкованной) оболочки, свинцовой рубашки, бронебойного сердечника и зажигательного состава из пиротехнической смеси, размещающегося в головной части.

При ударе пули в броню от резкого динамического сжатия воспламеняется зажигательный состав, и пламя, проникая за броню через пробоину, проделанную бронебойным сердечником, зажигает горючее.

Вершина пуль окрашивается в черный цвет с красным пояском. Они имеют сокращенное обозначение БЗ и Б-32. Пули БЗ применяются в 7,62-мм патронах обр.1943 г., а пули Б-32- в 7,62-мм винтовочных, 12,7-мм и 14,5-мм патронах.

У 14,5-мм пули БС-41 (с металлокерамическим сердечником) вершина

2.Ручная и реактивная противотанковая гранаты.

- На вооружении Российской  армии находится кумулятивные гранаты РПГ –18; РПГ – 22; РПГ – 26; РКГ – 3.

Ручная кумулятивная граната РКГ-3 противотанковая граната направленного действия, предназначенная для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками, бронетранспортерами и бронеавтомобилями противника, а также для разрушения долговременных и полевых оборонительных сооружений

Ручная противотанковая кумулятивная граната РКГ-3 состоит из корпуса, рукоятки, разрывного заряда и запала.

Корпус гранаты цилиндрический, служит для помещения разрывного заряда и запала. Корпус имеет: снизу-дно; внутри - кумулятивную воронку;   сверху - навинтную крышку с трубкой для запала. Верхняя часть крышки оканчивается резьбой для навинчивания рукоятки.

Рукоятка служит для удобства метания гранаты и приведения в действие ударного механизма. Она состоит из корпуса, подвижной муфты с пружиной, откидной планки, откидного колпака с планкой и предохранительной чеки с кольцом.

В рукоятке помещаются ударный механизм, стабилизатор и предохранительное устройство.

Ударный механизм предназначен для воспламенения капсюля-детонатора запала. Он состоит из корпуса, трубки с фланцем, корпуса ударника, ударника, боевой и контрпредохранительной пружины, предохранительных шариков и инерционного грузика.

Стабилизатор служит для придания гранате направленного полета дном корпуса вперед. Он состоит из матерчатого корпуса, четырех проволочных перьев, втулки, кольца и пружины.

Предохранительное устройство включает четыре предохранителя, обеспечивающих безопасность при обращении с гранатой и её полёте.

Первый предохранитель - предохранительная чека соединяет подвижную муфту с откидной планкой и обеспечивает безопасность при обращении с гранатой. Он выключается перед метанием гранаты.

Второй предохранитель обеспечивает безопасность гранаты при случайном падении, если предохранительная чека выдернута. Он состоит из планки откидного колпака с шариком, подвижной муфты и ее пружины. Предохранитель выключается в момент броска гранаты.

Третий предохранитель обеспечивает безопасность гранаты после броска (второй предохранитель сработал) при случайном ударе о препятствие, расположенное ближе 1 м от метающего. Он состоит из стержня с колпачком и пружиной, подвижной и центральной трубок, ниппеля и двух шариков. Предохранитель выключается стабилизатором после его раскрытия при полете гранаты.

Четвертый предохранитель - контрпредохранительная пружина обеспечивает безопасность гранаты в полёте, удерживая инерционный грузик от перемещения вперёд.

Разрывной заряд предназначен для пробития брони (бетона) и разрушения прочных преград. Для образования при взрыве узкой струи газов высокой плотности и направления ее на броню заряд в передней части имеет воронкообразную кумулятивную воронку.

2.  Реактивные противотанковые гранаты.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕАКТИВНЫХ ПРОТИВОТАНКОВЫХ ГРАНАТ

| Боевые свойства РПГ | РПГ-18 | РПГ – 22 | РПГ – 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибр, мм Длина в проходном положении, мм Длина в боевом положении, мм Вес, кг Начальная скорость полета гранаты, м/с Дальность прямого полета выстрела по цели, высотой 2 метра (м) Прицельная дальность стрельбы, м Время перевода пускового устройства из походного положения в боевое, с | 64 705 1050 2,6 114 135 200 8 – 10 | 72,5 755 850 2,7 133 160 250 8 – 10 | 72,5 770 770 2,9 144 170 250 не более 10 |

- Реактивные гранаты РПГ – 18, РПГ – 22, РПГ – 26 являются индивидуальным оружием одноразового применения и предназначены для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, может быть использованы для подавления живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а так же в сооружениях городского типа.

- Реактивная противотанковая граната РПГ – 26 включает в себя:

-  пусковое устройство (ПУ) с прицельным приспособлением и ударно – спусковым механизмом:

-  гранату, состоящую из кумулятивной головной части, реактивного двигателя и взрывателя;

-  узел крепления гранаты в ПУ, состоящей из крышки и кольца с резиновым герме тирующим кольцом.

- ПУ  служит для выстрела и направления полета гранаты, а также является контейнером для хранения и транспортирования гранаты.

- ПУ состоит из:

-  трубы;

-  ударно-спускового механизма;

-  прицельного приспособления (мушки и диоптра)

-  плечевого ремня;

-  передней и задней крышек.

- Труба изготовлена из стеклоткани и представляет собой ствол, служащий для направления полета гранаты и отвода пороховых газов назад.

- Граната ПГ – 26 размещена в ПУ и состоит из головной части реактивного двигателя.

- Головная часть состоит;

- корпуса с ввинченной в него втулкой;

-  обтекателя;

-  конуса;

-  воронки с проводником;

-  экрана с втулкой;

-  разрывного заряда;

-  кольца;

-  гайки;

-  пьезогенератора.

- Реактивный двигатель служит для сообщения гранате начальной скорости и стабилизации гранаты в полете.

- Он состоит:

-  переходного дна с центральным резьбовым отверстием для крепления метательного заряда винтом;

-  стабилизатора, состоящего из камеры;

-  насадка, соединенного с помощью резьбы с камерой;

-  четырех перьев и пружин, установленных на осях перьев;

-  воспламенителя;

-  узла форсирования, состоящего из диска и пробки, склеенных между собой;

-  запала форсирования, состоящего из металлического стакана, спрессованного пластмассовой и содержащего капсюль – воспламенитель и пороховую таблетку.

- Метательный снаряд состоит из трубчатых элементов, скрепленных с одной стороны герметиком  с металлическим диском.

- Взрыватель 7В20 предназначен для обеспечения детонации разрывного заряда головной части гранаты при встрече с преградой.

- Взрыватель 7В20 пьезоэлектрический, мгновенного действия, предохранительного типа, с механизмами дальнего взведения и самоликвидации.

- Состоит из:

-  пьезогенератора ВП – 16;

-  предохранительно – исполнительного механизма, (ПИМ) 7В20Д4.

- Взрыватель взводится на расстоянии от 2,5 до 15 м, от дульного среза гранатомета. Самоликвидация взрывателя (и гранаты) происходит по истечению 3,5 – 8 с после выстрела.

- Узел  крепления в ПУ состоит из пластмассового кольца и крышки.

- Особенности гранат РПГ – 18, РПГ – 22.

-  наличие у данных гранат телескопических контейнеров (состоящих из двух частей);

-  наличие у гранаты РПГ – 18 стопора, выполняющего функции узла крепления у гранат РПГ – 22, РПГ – 26.

- Руководитель, используя плакаты, слайды, материальную часть изучает с обучаемыми действие реактивных противотанковых гранат. Так как действие изучаемых нами реактивных противотанковых гранат идентично, то наиболее целесообразно данный вопрос рассмотреть на примере гранаты РПГ – 26.

- Реактивная противотанковая граната РПГ – 26 кумулятивного действия. При стрельбе РПГ – 26 отдача отсутствует. Безотказность при выстреле обеспечивается истечением пороховых газов назад через ствол пускового устройства.

- В корпусе пускового устройства размещен  запал, закрытый затворной пластиной с резиновым уплотнителем. При выстреле пламя от запала передается по трубке (газоотводу) к воспламенителю реактивного двигателя гранаты.

- Граната выстреливается с помощью реактивного двигателя, пороховой заряд которого полностью сгорает за время движения гранаты  в стволе пускового устройства.

- При встрече головной части гранаты с целью (преградой) образуется кумулятивная (сосредоточенная, направленная) струя, которая пробивает броню (преграду). Струя и образовавшиеся осколки поражают экипаж и оборудование, а также воспламеняют горючее и боеприпасы.

- Для закрепления учебного материала и контроля, руководитель задает вопросы. Убедившись, что обучаемые поняли общее устройство и действие реактивных противотанковых гранат переходит к изучению ручной кумулятивной гранаты.

3. Требования безопасности при обращении с боеприпасами.

Боеприпасы требуют особо осторожного обращения. Правила безопасности при обращении с боеприпасами должны неуклонно выполняться независимо от условий и срочности работ.

Категорически запрещается:

-перевозить артвыстрелы без укупорки даже на короткие расстояния;

-производить разборку артвыстрелов и их элементов в войсках;

-использовать артвыстрелы или их элементы для обучения личного состава, а также при регулировках стабилизаторов, автоматов и механизмов заряжания и других видах работ;

-производить сварочные работы и устранение неисправностей в электрооборудовании при наличии боеприпасов в машине; прислонять боеприпасы к клеммам аккумуляторов и другим деталям, находящимся под напряжением;

-снимать (свинчивать) предохранительные колпачки с взрывателей при стрельбе во время дождя, снегопада и града;

-стрелять бронебойными подкалиберными снарядами с отделяющимся поддоном через головы своих войск;

-во всех случаях трогать случайно обнаруженные боеприпасы.

В целях безопасности при подготовке и укладке боеприпасов в танк (БМП) запрещается:

-ударять по капсульным втулкам и взрывателям;

-ронять боеприпасы; выстрелы и их элементы, упавшие на твердое основание с высоты выше 1м, в машину не укладываются;

-переносить одному человеку одновременно более одного выстрела (снаряда или заряда –выстрелов раздельного гильзового заряжания) или двух выстрелов к 73-мм орудию;

-кантовать, волочить, ронять и бросать ящики с боеприпасами; переносить боеприпасы в ящиках книжкой вниз, а также в неисправной укупорке;

-производить работы с боеприпасами вблизи открытого огня;

-ставить боевые заряды дном поддона или гильзы с капсюльной втулкой на броню;

-укладывать в танк (БМП) боеприпасы, не прошедшие осмотр.

Боеприпасы при всех видах работ надлежит укрывать от дождя и снега, а также от воздействия солнечных лучей.

Осмотр и подготовка боеприпасов к применению.

Осмотр боеприпасов перед стрельбой производиться в целях выявления и изъятия выстрелов, непригодных к стрельбе. К ним относятся артвыстрелы у которых:

-не ввинчены взрыватели (не приведенные в окончательно снаряженный вид) или взрыватели вывинтились из корпусов;

-повреждена (сорвана, продавлена, проколота) мембрана взрывателя;

-взрыватели имеют следы ударов;

-погнуты баллистические наконечники или ослаблено их крепление;

-течь ВВ из корпуса снаряда;

-корпус снаряда имеет трещины;

-снаряд выдергивается рукой из гильзы;

-имеются забоины и помятости гильзы, мешающие заряжанию;

-гильза на дне или около дна имеет трещины.

Неисправные артвыстрелы сдаются в органы артвооружения.

Если взрыватель не довинчен или за донный срез гильзы (поддона) выступает капсюльная втулка, следует произвести их довинчивание под руководством артиллерийского техника на расстоянии не ближе 40 м от личного состава и материальной часть.

Тема 3. Основы стрельбы

Занятие 1.

Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория и ее элементы. Прямой выстрел. Нормальные (табличные) условия стрельбы. Влияние внешних условий на полет пули. Пробивное (убойное) действие пули. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения.

1. Явление выстрела. Начальная скорость пули и ее практическое значение.

Выстрелом называется выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.

При выстреле из стрелкового оружия происходят следующие явления. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, посланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и образуется пламя, которое через затворочные отверстия  в дне гильзы проникает к пороховому заряду и  воспламеняет его. При сгорании порохового заряда образуется большое количество сильно нагретых газов, создающих в канале ствола высокое давление на дно пули, дно и стенки гильзы, а также на стенки ствола и затвор.

В результате давления газов на дно пули она сдвигается с места и врезается в нарезы; вращаясь по ним, продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью и выбрасывается наружу по направлению оси канала ствола. Давление газов на дно гильзы вызывает движение оружия назад. От давления газов на стенки гильзы и ствола происходит их растяжение (упругая деформация), и гильза, плотно прижимаясь к патроннику, препятствует прорыву пороховых газов в сторону затвора. Одновременно при выстреле возникает колебательное движение ствола и происходит его нагревание. Раскаленные газы и частицы несгоревшего пороха, истекающие из канала ствола вслед за пулей, при встрече с воздухом порождают пламя и ударную волну; последняя является источником звука при выстреле.

При сгорании порохового заряда примерно 25-35% выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения; 15-25 % энергии – на совершение второстепенных работ; около 40% не используется и теряется после вылета пули из канала ствола.

Выстрел происходит в очень короткий  промежуток времени (0,001 – 0,06 с). При выстреле различают четыре последовательных периода: предварительный; первый, или основной; второй; третий, или период последействия газов.

Рм

υк             υд             υм

Рк

Р0

Путь пули (снаряда)

### Предва-                             Первый период                              Второй    Период

ритель-                                                                                    период     последей-

ный                                                                                                             ствия

период                                                                                                          газов

#### Рис. 1 Периоды выстрела

Р0 – давление форсирования;

Рм – наибольшее (максимальное) давление;

Рк и  υк - давление газов и скорость пули в момент конца горения пороха;

Рд и υд - давление газов и скорость пули в момент вылета ее из канала ствола;

υм  - наибольшая максимальная скорость пули;

РАТМ  - давление, равное атмосферному.

Предварительный период  длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки пули в нарезы ствола. В течение этого периода в канале ствола создается давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ствола. Это давление называется давлением форсирования; оно достигает 250-500 кг/см2 в зависимости от устройства нарезов, массы пули и твердости ее оболочки.

Принимают что горение порохового заряда в этом периоде происходит в постоянном объеме, оболочка врезается в нарезы мгновенно, а движение пули начинается сразу же при достижении в канале ствола давления форсирования.

Первый  или основной период длится от начала движения пули до момента полного сгорания порохового заряда. В этот период горение порохового заряда происходит в быстро изменяющемся объеме, давление газов быстро повышается и достигает наибольшей величины (например у стрелкового оружия под патрон обр. 1943 г.- 2800 кг/см2, а под винтовочный патрон 2900 кг/см2). Это давление называется максимальным давлением.

Второй период длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола. С начала этого периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно сжатые и нагретые газы расширяются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость ее движения. Спад давления происходит довольно быстро и у дульного среза – дульное давление – составляет у обычных образцов оружия 300-900 кг/см2.

Третий период, или период последействия газов, длится от момента вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. Наибольшей (максимальной) скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола.

Начальной скоростью  называется скорость движения пули у дульного среза ствола.

За начальную скорость принимается условная скорость, которая несколько больше дульной и меньше максимальной. Она определяется опытным путем с последующими расчетами. Величина начальной скорости пули указывается в таблицах стрельбы и в боевых характеристиках оружия.

Начальная скорость является одной из важнейших характеристик боевых свойств оружия. При увеличении начальной скорости увеличивается дальность полета пули, дальность прямого выстрела, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается влияние внешних условий на ее полет.

Величина начальной скорости пули зависти от длины ствола, веса пули; веса, температуры и влажности порохового заряда, формы и размеров зерен пороха и плотности заряжания.

Траектория полета пули. Виды траекторий и их практическое применение. Прямой выстрел

2.  Траектория полета пули. Виды траекторий и их практическое применение. Прямой выстрел.

Траекторией называется кривая линия, описываемая центром тяжести пули (снаряда) в полете.

Пуля (снаряд) при вылете подвергается действию двух сил: силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Сила     тяжести    заставляет пулю (снаряд)    постепенно    понижаться, а сила сопротивления воздуха непрерывно   замедляет    движение    пули     (снаряда) и  стремится опрокинуть ее. В результате действия этих сил скорость полета пули (снаряда) постепенно уменьшается, а ее траектория представляет собой по форме неравномерно изогнутую кривую линию.

Сопротивление воздуха полета пули (снаряда) вызывается тем, что воздух представляет собой упругую среду и поэтому на движение в этой среде затрачивается часть энергии пули (снаряда).

Сила сопротивления воздуха вызывается тремя основными причинами: трением воздуха, образованием завихрений и образованием баллистической волны.

С увеличением угла возвышения увеличивается и дальность падения снаряда, однако увеличение дальности имеет предел. В безвоздушном пространстве траектория снаряда симметрична, относительно вершины траектории, а в действительных условиях траектория не симметрична, нисходящая ветвь траектории короче и круче восходящей; угол падения больше угла возвышения; вершина траектории находится ближе к точке падения.

Мерой крутизны траектории является величина угла возвышения.

Траекторию с углом возвышения не более 20 градусов принято называть отлогой, а траекторию с углом возвышения более 20 градусов – крутой.

Стрельбу, при которой траектория получается отлогой, называют настильной.

Стрельбу, при которой траектория получается крутой, называют навесной.

Навесную стрельбу при углах возвышения более 45 градусов называют мартирной.

Выстрел, при котором траектория не  поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении, называется прямым выстрелом

В пределах дальности прямого выстрела в напряженные моменты боя стрельба может вестись без перестановки прицела, при этом точка прицеливания по высоте, как правило, выбирается на нижнем краю цели.

Дальность прямого выстрела зависит от высоты цели и настильности траектории. Чем выше цель и чем настильнее траектория, тем больше дальность прямого выстрела и тем на большем протяжении местности цель может быть поражена с одной установкой прицела.

Дальность прямого выстрела можно определить по таблицам путем сравнения высоты цели с величинами наибольшего превышения траектории над линией   прицеливания или с высотой траектории.

3. Нормальные (табличные) условия стрельбы. Влияние внешних условий на полет пули.

За нормальные (табличные) условия приняты следующие.

а) Метеорологические условия:

- атмосферное (барометрическое) давление на горизонте оружия 750 мм рт. ст.;

- температура воздуха на горизонте оружия +15°С;

- относительная влажность воздуха 50 % (относительной влажностью называется отношение количества водяных паров, содержащихся в воздухе, к наибольшему количеству водяных паров, которое может содержаться в воздухе при данной температуре;

- ветер отсутствует (атмосфера неподвижна).

б) Баллистические условия:

- вес пули (гранаты), начальная скорость и угол вылета равны значениям, указанным в таблицах стрельбы;

- температура заряда +15°С;

- форма пули (гранаты) соответствует установленному чертежу;

- высота мушки установлена по данным приведения оружия к нормальному бою; высоты (деления) прицела соответствуют табличным углам прицеливания.

в) Топографические условия:

- цель находится на горизонте оружия;

- боковой наклон оружия отсутствует.

При отклонении условий стрельбы от нормальных может возникнуть необходимость определения и учета поправок дальности и направления стрельбы.

С увеличением атмосферного давления плотность воздуха увеличивается, а вследствие этого увеличивается сила сопротивления воздуха и уменьшается дальность полета пули (гранаты). Наоборот, с уменьшением атмосферного давления плотность и сила сопротивления воздуха уменьшаются, а дальность полета пули увеличивается. При  повышении местности на каждые 100 м атмосферное давление понижается в среднем на 9 мм.

При стрельбе из стрелкового оружия на равнинной местности поправки дальности на изменение атмосферного давления незначительные и не учитываются. В горных условиях при высоте местности над уровнем моря 2000 м и более эти поправки необходимо учитывать при стрельбе, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу.

При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, а вследствие этого уменьшается сила сопротивления воздуха и увеличивается дальность полета пули (гранаты). Наоборот, с понижением температуры плотность и сила сопротивления воздуха увеличиваются и дальность полета пули (гранаты) уменьшается.

При повышении температуры порохового заряда увеличиваются скорость горения пороха, начальная скорость и дальность полета пули (гранаты).

При стрельбе в летних условиях поправки на изменение температуры воздуха и порохового заряда незначительные и практически не учитываются; при стрельбе зимой (в условиях низких температур) эти поправки необходимо учитывать, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу.

При попутном ветре уменьшается скорость полета пули (гранаты) относительно воздуха. Например, если скорость пули относительно земли равна 800 м/с, а скорость попутного ветра 10 м/с, то скорость пули относительно воздуха будет равна 790 м/с (800-10).

С уменьшением скорости полета пули относительно воздуха

сила сопротивления воздуха уменьшается. Поэтому при попутном ветре пуля полетит дальше, чем при безветрии.

При встречном ветре скорость пули относительно воздуха будет больше, чем при безветрии, следовательно, сила сопротивления воздуха увеличится и дальность полета пули уменьшится.

Продольный (попутный, встречный) ветер на полет пули оказывает незначительное влияние, и в практике стрельбы из стрелкового оружия поправки на такой ветер не вводятся. При стрельбе из гранатометов поправки на сильный продольный ветер следует учитывать.

Боковой ветер оказывает давление на боковую поверхность пули и отклоняет ее в сторону от плоскости стрельбы в зависимости от его направления: ветер справа отклоняет пулю в левую сторону, ветер слева – в правую сторону.

Граната на активном участке полета (при работе реактивного двигателя) отклоняется в сторону, откуда дует ветер: при ветре справа – вправо, при ветре слева – влево. Такое явление объясняется тем, что боковой ветер поворачивает хвостовую часть гранаты в направлении ветра, а головную часть против ветра и под действием реактивной силы, направленной вдоль оси, граната отклоняется от плоскости стрельбы в ту сторону, откуда дует ветер.

Боковой ветер оказывает значительное влияние, особенно на полет гранаты, и его необходимо учитывать при стрельбе из гранатометов и стрелкового оружия.

Ветер, дующий под острым углом к плоскости стрельбы, оказывает одновременно влияние и на изменение дальности полета пули и на боковое ее отклонение.

Изменение влажности воздуха оказывает незначительное влияние на плотность воздуха и, следовательно, на дальность полета пули (гранаты), поэтому оно не учитывается при стрельбе.

При стрельбе с одной установкой прицела (с одним углом прицеливания), но под различными углами места цели в результате ряда причин, в том числе изменения плотности воздуха на разных высотах, а следовательно, и силы сопротивления воздуха, изменяется величина наклонной (прицельной) дальности полета пули (гранаты).

При стрельбе под небольшими углами места цели (до + 15°) эта дальность полета пули (гранаты) изменяется весьма незначительно, поэтому допускается равенство наклонной и полной горизонтальной дальностей полета пули, т.е. неизменность формы (жесткость) траектории.

При стрельбе под большими углами места цели наклонная дальность полета пули изменяется значительно (увеличивается), поэтому при стрельбе в горах и по воздушным целям необходимо учитывать поправку на угол места цели, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу.

4. Пробивное (убойное) действие пули. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения -10 мин.

При оценке действительности стрельбы учитывается степень убойного и пробивного действия пули.
Убойность пули характеризуется ее энергией в момент встречи с целью. Для нанесения поражения человеку достаточна энергия, равная 10 кгс/м. Пуля стрелкового оружия сохраняет убойность практически на всей дальности стрельбы.
Пробивное действие пули характеризуется ее способностью пробить преграду (укрытие) определенной плотности и толщины. Пробивное действие пули указывается в наставлениях по стрелковому делу для каждого вида стрелкового оружия. Кумулятивная граната к гранатометам пробивает броню любого современного танка, самоходной артиллерийской установки, бронетранспортера или боевой машины пехоты.

Причины, вызывающие рассеивание пуль (уменьшение кучности стрельбы), могут быть сведены в три группы:

- причины, вызывающие разнообразие начальных скоростей;

- причины, вызывающие разнообразие углов бросания и направления стрельбы;

- причины, вызывающие разнообразие условий полета пули.

Причинами, вызывающими разнообразие начальных скоростей, являются:

- разнообразие в весе пороховых зарядов и пуль, в форме и размерах пуль и гильз, в качестве пороха, в плотности заряжания и т. д. как результат неточностей (допусков) при их изготовлении;

- разнообразие температур зарядов, зависящее от температуры воздуха и неодинакового времени нахождения патрона в нагретом при стрельбе стволе;

- разнообразие в степени нагрева и в качественном состоянии ствола.

Эти причины ведут к колебанию в начальных скоростях, а, следовательно, и в дальностях полета пуль, т. е. приводят к рассеиванию пуль по дальности (высоте) и зависят в основном от боеприпасов и оружия.

Причинами, вызывающими разнообразие углов бросания и направления стрельбы, являются:

- разнообразие в горизонтальной и вертикальной наводке оружия (ошибки в прицеливании);

- разнообразие углов вылета и боковых смещений оружия, получаемое в результате неоднообразной изготовки к стрельбе, неустойчивого и неоднообразного удержания автоматического оружия, особенно во время стрельбы очередями, неправильного использования упоров и неплавного спуска курка;

- угловые колебания ствола при стрельбе автоматическим огнем, возникающие вследствие движения и ударов подвижных частей и отдачи оружия.

Эти причины приводят к рассеиванию пуль по боковому направлению и дальности (высоте). Они оказывают наибольшее влияние на величину площади рассеивания и в основном зависят от выучки стреляющего.

Причинами, вызывающими разнообразие условий полета пули, являются:

- разнообразие в атмосферных условиях, особенно в направлении и скорости ветра между выстрелами (очередями);

- разнообразие в весе, форме и размерах пуль, приводящее к изменению величины силы сопротивления воздуха.

Эти причины приводят к увеличению рассеивания по боковому направлению и по дальности (высоте) и в основном зависят от внешних условий стрельбы и от боеприпасов.
При каждом выстреле в разном сочетании действуют все три группы причин. Это приводит к тому, что полет каждой пули происходит по траектории, отличной от траектории других пуль.
Устранить полностью причины, вызывающие рассеивание, а, следовательно, устранить и само рассеивание невозможно. Однако, зная причины, от которых зависит рассеивание, можно уменьшить влияние каждой из них и тем самым уменьшить рассеивание или, как принято говорить, повысить кучность стрельбы.
Уменьшение рассеивания пуль достигается отличной выучкой стреляющего, тщательной подготовкой оружия и боеприпасов к стрельбе, умелым применением правил стрельбы, правильной изготовкой к стрельбе, однообразной прикладкой, точной наводкой (прицеливанием), плавным спуском курка, устойчивым и однообразным удержанием оружия при стрельбе, а также надлежащим уходом за оружием и боеприпасами.

Меткость стрельбы и способы ее повышения

Меткость стрельбы определяется точностью совмещения средней точки попадания с намеченной точкой на цели и величиной рассеивания. При этом, чем ближе средняя точка попадания к намеченной точке и чем меньше рассеивание пуль, тем лучше меткость стрельбы.
Стрельба признается меткой, если средняя точка попадания отклоняется от намеченной точки на цели не более чем на половину тысячной дальности стрельбы, что соответствует допустимому отклонению средней точки попадания от контрольной точки при приведении оружия к нормальному бою, а рассеивание не превышает табличных норм.
Меткость стрельбы обеспечивается точным приведением оружия к нормальному бою, тщательным сбережением оружия и боеприпасов и отличной выучкой стреляющего.
Для улучшения меткости стрельбы стреляющий должен уметь определять расстояние до цели, учитывать влияние метеорологических условий на полет пули и соответственно им выбирать установки прицела, целика и точку прицеливания, правильно выполнять приемы стрельбы, тщательно сберегать оружие и боеприпасы.
Основными причинами, снижающими меткость стрельбы, являются ошибки стреляющего в выборе точки прицеливания, установки прицела и целика, в изготовке, в наводке оружия и в производстве стрельбы.
При неправильной установке прицела и целика, а также неправильном выборе точки прицеливания пули будут перелетать цель (не долетать до цели) или отклоняться в сторону от нее.
При сваливании оружия средняя точка попадания отклоняется в сторону сваливания оружия и вниз.
При расположении упора впереди центра тяжести оружия (ближе к дульному срезу) средняя точка попадания отклоняется вверх, а при расположении упора сзади центра тяжести оружия (ближе к прикладу) отклоняется вниз; изменение положения упора во время стрельбы приводит к увеличению рассеивания.
Если приклад упирается в плечо нижним углом, то средняя точка попадания отклоняется вверх, а если верхним углом, то она отклоняется вниз.
При крупной мушке (мушка выше краев прорези прицела) средняя точка попадания отклоняется вверх, а при мелкой мушке – вниз. Мушка, придержанная к правой стенке прорези прицела, приводит к отклонению средней точки попадания вправо, а мушка, придержанная к левой стенке прорези прицела, приводит к отклонению ее влево. Неоднообразное прицеливание приводит к увеличению рассеивания пуль.
Неплавный спуск курка (дерганье) влечет за собой, как правило, отклонение средней точки попадания вправо и вниз.
Меткость стрельбы снижается из-за различных неисправностей оружия и боеприпасов. Так, например, при погнутости прицельной планки и ствола средняя точка попадания отклоняется в сторону погнутости; при погнутости мушки и забоинах па дульном срезе средняя точка попадания отклоняется в сторону, противоположную погнутости (забоине). При боковой качке прицела, поражении и растертости канала ствола вследствие неправильной чистки оружия, качке ствола, штыка, станка, сошки и т. д. увеличивается рассеивание пуль и изменяется положение средней точки попадания. Различие весовых характеристик боеприпасов влияет на меткость стрельбы, изменяя положение средней точки попадания и увеличивая рассеивание пуль.
На меткость стрельбы оказывают влияние освещение и метеорологические условия. Например, если солнце светит с правой стороны, то на правой стороне мушки получается отблеск, который стреляющий при прицеливании принимает за сторону мушки; при этом мушка будет отклонена влево, отчего и пули отклонятся влево. Боковой ветер, дующий справа, отклоняет пулю влево, а ветер слева – в правую сторону.

Занятие 2.

Прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, их  практическое значение. Превышение траектории полета пули над точкой прицеливания. Формула "тысячной" и ее практическое применение. Вероятность попадания и поражения цели.

1. Прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, их практическое значение.  Превышение траектории полета пули над точкой прицеливания.

Расстояние на местности, на протяжении которого нисходящая ветвь траектории не превышает высоты цели, называется поражаемым пространством (глубиной поражаемого пространства).

Глубина         поражаемого         пространства зависит от высоты цели (она будет тем больше, чем выше цель), от настильности траектории   (она будет тем больше, чем настильнее траектория)  и от угла наклона местности (на переднем скате она уменьшается, на обратном скате — увеличивается).

Глубину поражаемого  пространства   (Ппр)  можно определить по таблицам превышения траекторий  над  линией  прицеливания  путем сравнения превышения нисходящей ветви траектории     на     соответствующую     дальность стрельбы с высотой цели.

Пространство за укрытием, не пробиваемым пулей, от его гребня до точки встречи называется прикрытым пространством. Прикрытое пространство будет тем больше, чем больше высота укрытия и чем настильнее траектория.

Часть прикрытого пространства, на котором цель не может быть поражена при данной траектории, называется мертвым (непоражаемым) пространством. Мертвое пространство будет тем больше, чем больше высота укрытия, меньше высота цели и настильнее траектория. Другую часть прикрытого пространства, на которой цель может быть поражена, составляет поражаемое пространство.

Глубину прикрытого пространства (Пп) можно определить по таблицам превышения траекторий над линией прицеливания. Путем подбора отыскивается превышение, соответствующее высоте укрытия и дальности до него. После нахождения превышения определяется соответствующая ему установка прицела и дальность стрельбы. Разность между определенной дальностью стрельбы и дальностью до укрытия представляет собой величину глубины прикрытого пространства.

Глубина мертвого пространства (Мпр) равна разности прикрытого и поражаемого пространства.

2.Формула "тысячной" и ее практическое применение.

За единицу измерения углов (меру углов) в стрелковой практике принимают центральный угол, длина дуги которого равна 1/6000 части длины окружности. Эту угловую единицу называют делением угломера.

Как известно из геометрии, длина окружности равна 2πR, или 6,28R (R — радиус окружности). Если окружность разделить на 6000 равных частей, то каждая такая часть будет равна

Длина дуги, соответствующая этому углу, равна 1/955 (округленно 1/1000) длины радиуса этой окружности. Поэтому деление угломера обычно называют тысячной.

Относительная ошибка, которая получается при этом округлении, равна 4,5%, или округленно 5%, т. е. тысячная на 5% меньше деления угломера. В практике этой ошибкой пренебрегают. Углы, выраженные в тысячных , записываются через черточку и читаются раздельно:
сначала сотни,  а затем  десятки  и  единицы;
при отсутствии  сотен  или десятков   записывается и читается ноль.

Например:

1705 тысячных записываются 17-05, читаются— семнадцать ноль пять;

130 тысячных записываются 1-30, читаются — один тридцать;

100 тысячных записываются 1-00, читаются — один ноль;

одна тысячная записывается 0-01, читается — ноль ноль один.

В практике иногда применяют термины «малое деление угломера», «большое деление угломера». «Малым делением угломера» называют одно деление угломера (одну «тысячную дальности»). «Большим делением угломера» называют 100 делений угломера (100 «тысячных»).

При решении   огневых задач бывает необходимо перейти   от градусного   измерения углов к тысячной и наоборот.

Так как окружность содержит 3600, или 360*60=21600’, то одно деление угломера равно 21600/6000= 3’6, а 100 делений (одно «большое деление угломера») равны3,6*100=360’=60. 10 =6000/360=17 делений угломера (точнее 16,7).

Деление угломера (тысячная) позволяет легко переходить от угловых единиц к линейным и обратно, так как длина дуги, соответствующая делению угломера, на всех расстояниях равна одной тысячной длины радиуса, равного дальности стрельбы.

Углу в одну тысячную соответствует дуга, равная на расстоянии 1000 м — 1 м (1000 м:1000), на расстоянии 500 м —0,5 м (500: 1000) и т. д.

Углу в несколько тысячных соответствует длина дуги В, равная одной тысячной дальности (Д/1000), умноженной на угол, содержащий   У тысячных,   т. е.       В = ДУ/1000,     откуда Д=В*1000/У и У= В*1000/Д

Полученные формулы называются формулами тысячной и имеют широкое применение в стрелковой практике.

В данных формулах Д — дальность до предмета в метрах; У— угол, под которым виден предмет в тысячных; В — высота (ширина) предмета в метрах, т. е. длина хорды, а не дуги, однако при малых углах (до 15°) разница между длиной дуги и хорды не превышает одной тысячной, поэтому при практической работе они считаются равными.

Пример 3. Определить дальность до танка противника, если его ширина 3,5 м видна под углом в 5 тысячных (0-05).

Решение. Д=Ш*1000/У=3,5*1000/5=700 м.

Пример 4. измерить угловую величину дерева с помощью линейки, если при ее удалении на 50 см от глаза (Д=500 мм) высота (В)

соответствует25 мм.

Решение. У=В*1000/Д=25*1000/500=50 т.д.

Измерение углов в делениях угломера (тысячных) может производиться угломерным кругом буссоли, сеткой бинокля и перископа, артиллерийским кругом (на карте), целиком прицела, механизмом боковых поправок снайперского, прицела и подручными предметами.

Точность углового измерения с помощью того или иного прибора зависит от точности шкалы на нем.

При использовании для измерения углов подручных предметов необходимо заранее определить их угловую величину. Для этого нужно вытянуть руку с подручным предметом на уровне глаза и заметить на местности у краев предмета какие-либо точки, затем с помощью угломерного прибора (бинокля, буссоли и т. п.) точно измерить угловую величину между этими точками.

Угловую величину подручного предмета можно также определить с помощью миллиметровой линейки. Для этого ширину (толщи

ну) предмета в миллиметрах необходимо умножить на 2 тысячных, так как одному миллиметру линейки при ее удалении на 50 см от глаза соответствует по формуле тысячной угловая величина в 2 тысячных.

Измерение углов по линейке

3.Вероятность попадания и поражения цели.

При определении действительности стрельбы опытным путем, как правило, учитывается количество (процент) попаданий в одиночную цель, количество (процент) пораженных фигур в групповой цели, степень пробивного или убойного действия пули, расход боеприпасов и времени на стрельбу или на поражение одной цели (фигуры).
Вероятность попадания и ее зависимость от различных причин

Вследствие рассеивания пуль и ошибок в подготовке стрельбы при выстреле можно попасть в цель или сделать промах. Возможность попасть в цель характеризуется вероятностью попадания.
Вероятностью попадания называется число, характеризующее степень возможности попадания в цель при данных конкретных условиях стрельбы.
Вероятность попадания изменяется от нуля до единицы, так как попадания могут появиться при всех выстрелах, или только при части их, или совсем не появиться. Вероятность попадания выражается обычно десятичной дробью или в процентах.
Для определения вероятности попадания необходимо в каждом отдельном случае найти ту часть площади рассеивания, которой будет накрыта цель, и на основании закона рассеивания подсчитать процент попаданий, приходящийся на площадь цели.
Вероятность попадания может быть определена на основании результатов опытных стрельб.
Отношение числа попаданий к числу всех произведенных выстрелов называется частотой попадания.
         Величина вероятности попадания зависит от положения средней точки попадания относительно центра цели (чем ближе средняя точка попадания к центру цели, тем более кучной частью площади рассеивания будет накрываться цель, тем больше будет вероятность попадания); от размеров цели (при совпадении средней точки попадания с центром цели и при одних и тех же размерах площади рассеивания вероятность попадания будет тем больше, чем больше размеры цели); от размеров площади рассеивания (при одних и тех же размерах цели вероятность попадания будет тем больше, чем меньше будет площадь рассеивания; если рассеивание не выходит из пределов цели, то вероятность попадания будет равна 100%); от направления стрельбы (если цель имеет большое протяжение по фронту и малое в глубину, то наибольшая вероятность попадания будет при стрельбе во фланг цели; если цель глубокая, то наибольшая вероятность попадания будет при фронтальном обстреле цели).
Для увеличения вероятности попадания необходимо тщательно производить выверку прицельных приспособлений и приводить оружие к нормальному бою; умело выбирать прицел и точку прицеливания, обеспечивающие совмещение средней точки попадания с серединой цели; использовать для стрельбы моменты, когда цель наиболее уязвима (поднялась во весь рост, подставила свой фланг или борт и т. д.); принимать меры к уменьшению действия причин, приводящих к рассеиванию пуль, и возможно точнее наводить оружие в цель.

Вероятность поражения цели

При стрельбе из стрелкового оружия по одиночным живым целям и из гранатометов по одиночным бронированным целям одно попадание обычно дает поражение цели. Поэтому под вероятностью поражения одиночной цели понимается вероятность получения хотя бы одного попадания при заданном числе выстрелов.
Вероятность поражения цели при одном выстреле (P1) численно равняется вероятности попадания в цель (р). Расчет вероятности поражения цели при этом условии сводится к определению вероятности попадания в цель.
Вероятность поражения цели (Р1) несколькими одиночными выстрелами, одной очередью или несколькими очередями, когда вероятность попадания для всех выстрелов одинакова, равна единице минус вероятность промаха в степени, равной количеству выстрелов (n), т. е.    P1 = 1- (1 p)xn, где (1 р) – вероятность промаха.
Найденная таким образом вероятность поражения цели характеризует надежность стрельбы, т. е. показывает, в скольких случаях из ста в среднем цель в данных условиях будет поражена не менее чем при одном попадании.
Стрельба считается достаточно надежной, если вероятность поражения цели не менее 80%.
Вероятность поражения цели несколькими выстрелами одной очередью или несколькими очередями, когда вероятность попадания первых и последующих пуль (очередей) изменяется от выстрела (очереди) к выстрелу (очереди), равна единице минус вероятность промахов первых и последующих пуль очереди (очередей).
Если вероятность попадания от выстрела к выстрелу не изменяется, вероятность поражения цели может быть определена по таблице вероятностей поражения цели, рассчитанной для различной величины вероятности попадания и числа выстрелов.
При определении вероятности поражения целей автоматическим огнем по формуле, указанной выше, получаются завышенные результаты (на 3–7%). Поэтому при более точных подсчетах вероятностей поражения цели необходимо использовать специальные формулы, которые учитывают коэффициент зависимости выстрелов.

Математическое ожидание числа пораженных фигур групповой цели

Математическим ожиданием числа (процента) пораженных фигур в групповой цели называется среднее число (процент) пораженных фигур, которое можно получить, если повторить стрельбу большое число раз в одинаковых условиях.
Среднее число пораженных фигур в групповой цели численно равно сумме вероятностей поражения всех одиночных фигур. Если групповая цель состоит из одинаковых по размерам фигур, то среднее число пораженных фигур в групповой цели (An) численно равно вероятности поражения одной фигуры (Р1), умноженной на число фигур в ней (N), т. е. An = P1 x N.
Если неизвестно количество фигур, составляющих групповую цель, то математическое ожидание числа пораженных фигур характеризуется средним ожидаемым процентом пораженных фигур в ней.
Средний ожидаемый процент пораженных фигур в групповой цели, состоящей из одинаковых по размерам фигур, при стрельбе с искусственным рассеиванием или последовательным переносом огня численно равен вероятности поражения любой одиночной фигуры групповой цели при том же числе выстрелов, т. е. An = Р1 (в процентах).

Средний ожидаемый расход боеприпасов и времени

Математическим ожиданием числа попаданий называется среднее число попаданий, которое можно получить, если повторить стрельбу большое число раз в возможно одинаковых условиях.
Математическое ожидание числа попаданий при одном выстреле численно равно вероятности попадания. Математическое ожидание числа попаданий при нескольких выстрелах (An), если вероятность попадания (р) для всех выстрелов одинакова, равно произведению количества выстрелов (n) на вероятность попадания при одном выстреле, т. е. An = n x р.
Для случая, когда вероятность попадания от выстрела к выстрелу меняется, An = p1 + p2 + p3 + … + Pn, где p1, р2, …Pn – вероятность попадания при соответствующем выстреле.
Средний ожидаемый расход боеприпасов, необходимых для поражения цели, равен частному от деления требуемого числа попаданий на вероятность попадания при одном выстреле, т. е. n = An/p.
Для стрельбы по живым целям требуемое число попаданий принимается равным: при стрельбе одиночными выстрелами, когда возможно наблюдение за результатами каждого выстрела и стрельба прекращается сразу же после поражения цели, – одному попаданию; при стрельбе автоматическим огнем – математическому ожиданию числа попаданий, рассчитанному исходя из заданной вероятности поражения цели (надежности стрельбы).
Средний ожидаемый расход патронов (гранат) для поражения цели характеризует экономичность стрельбы, т. е. показывает, каким количеством боеприпасов можно в среднем решить данную огневую задачу.
Средний ожидаемый расход патронов (n) для поражения цели при стрельбе очередями равен числу выстрелов в очереди (s), поделенному на вероятность поражения цели при данной длине очередями (Р1), т. е. n = s/P1.
Среднее ожидаемое время на выполнение огневой задачи складывается из времени на подготовку стрельбы и времени на стрельбу. Время на саму стрельбу определяется делением среднего ожидаемого расхода боеприпасов на боевую скорострельность оружия с учетом режима огня.
Среднее ожидаемое время, так же как и средний ожидаемый расход боеприпасов, характеризует экономичность стрельбы.

Зависимость действительности стрельбы от различных причин

Действительность стрельбы зависит от способа ведения огня, дальности стрельбы, характера цели, условий наблюдения, степени обученности стрелков и целого ряда других причин.
Огонь из стрелкового оружия наиболее действителен с места из устойчивых положений (лежа с упора, стоя из окопа и др.), но это не значит, что эти положения должны быть для стрелка основными. При выборе способа стрельбы каждому стрелку необходимо руководствоваться сложившейся обстановкой.
С увеличением дальности стрельбы уменьшается действительность огня. Объясняется это тем, что с увеличением дальности увеличивается рассеивание, возрастают ошибки в подготовке стрельбы, уменьшается вероятность попадания.
Чем больше размеры цели и лучше условия наблюдения, тем действительнее стрельба. Если противник ведет ответный огонь, то сокращается время на стрельбу, увеличиваются ошибки в наведении оружия на цель и в подготовке стрельбы и снижается действительность стрельбы.
При стрельбе подразделением по рубежам, по маскам, в условиях ограниченной видимости действительность огня повышается с увеличением плотности огня.
Плотностью огня называется количество пуль, приходящихся на один метр фронта, выпускаемых подразделением в единицу времени (в минуту) из всех видов оружия. Плотность огня зависит от количества оружия, его видов и боевой скорострельности и от ширины участка, по которому ведется огонь.
Боевой скорострельностью оружия называется число выстрелов, которое можно произвести в единицу времени (в минуту) при точном выполнении приемов и правил стрельбы, с учетом времени, необходимого для перезаряжания оружия, корректирования и переноса огня с одной цели на другую.
Технической скорострельностью (темпом стрельбы) автоматического оружия называется количество выстрелов непрерывного огня, которое данный образец оружия может дать в единицу времени.
Признаками действительности огня являются: видимое поражение цели и изменение в поведении противника (прекращение передвижения, перемещение цели в укрытое место, замешательство в боевом порядке противника, ослабление или прекращение огня противника).
По степени наносимого противнику поражения из стрелкового оружия могут применяться огонь на уничтожение и огонь на подавление цели.
Огонь на уничтожение цели заключается в нанесении ей такого поражения, при котором она полностью теряет свою боеспособность. Уничтожение цели достигается при вероятности поражения цели (математическом ожидании числа пораженных фигур), равной не менее 80%.
Огонь на подавление цели противника заключается в нанесении ей такого поражения, которое временно лишает ее боеспособности, ограничивает или воспрещает маневр и нарушает управление. Подавление цели достигается при вероятности поражения цели (математическом ожидании числа пораженных фигур), равной не менее 50%.
В зависимости от направления стрельбы различаются следующие виды огня из стрелкового оружия:

фронтальный – направлен к фронту цели; он более действителен при стрельбе по глубоким целям и менее действителен по широким целям;                          фланговый – направлен во фланг цели; этот вид огня наиболее действителен;

перекрестный – ведется по одной цели не менее чем с двух направлений; перекрестный огонь наиболее действителен, если открывается внезапно.
По тактическому назначению огонь бывает:
– кинжальный – из пулеметов, открываемый внезапно с близких расстояний в одном определенном направлении; он подготавливается на расстояниях, не превышающих дальность прямого выстрела для грудных фигур, и ведется с тщательно замаскированной позиции с предельным напряжением огня до полного уничтожения противника или до воспрещения его попыток продвижения в данном направлении;
– сосредоточенный – из нескольких пулеметов, гранатометов, автоматов и другого оружия, а также огонь одного или нескольких подразделений, направленный по одной цели или по части боевого порядка противника; сосредоточенным огнем достигается наиболее быстрое уничтожение или подавление противника.
По напряженности стрельбы из стрелкового оружия различаются следующие виды огня:

из винтовок и карабинов – одиночными выстрелами; из автоматов – короткими и длинными очередями и одиночными выстрелами; из пулеметов – короткими и длинными очередями и непрерывный.
На основании исследования явлений, сопровождающих стрельбу, и оценки ее действительности вырабатываются правила стрельбы, обеспечивающие при систематическом их применении получение наилучших результатов поражения цели с наименьшим расходом боеприпасов и времени, и требования к образцам вооружения. Заблаговременно разработанные на основании теории стрельбы правила и требования уточняются опытными стрельбами.