Огневая подготовка

Тема 1. Стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы

Занятие 1.

1. Назначение и боевые свойства АК-74,РПК-74, общее устройство, принцип работы. Назначение частей и механизмов.

5.45 –мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием, а 5.45 –мм ручной пулемет Калашникова является оружием стрелкового отделения. Они предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык- нож.

Для стрельбы из автомата(пулемета) применяются патроны с обыкновенным (стальным сердечником) и трассирующими пулями.

Из автомата (пулемета) ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (из автомата –до 10 выстрелов, из пулемета –до 15 выстрелов) очередями и непрерывно.

ТТХ АК-74 и РПК-74

Наименование данных                                       АК-74           РПК-74

#### Калибр ствола, мм                                                    5,45                5,45

Прицельная дальность, м                                        1000               1000

Начальная скорость пули, м/сек                              900                 960

Дальность прямого выстрела:

по грудной фигуре, м                                            440                 460

по бегущей фигуре, м                                            625                 640

Темп стрельбы, в/мин                                               600                 600

Боевая скорострельность, в/мин:

при стрельбе одиночными выстрелами                40                   50

при стрельбе очередями                                        100                  150

Дальность, до которой сохранятся убойное

действие пули, м                                                        1350               1350

#### Предельная дальность полета пули, м                     3150               3150

Вес автомата (пулемета), кг:

с неснаряженным пластмассовым магазином        3,3                  5,0

со снаряженным пластмассовым магазином          3,6                  5,46

Емкость магазина, патронов                                      30                   45

Вес пластмассового магазина, кг                              0,23                0,30

Вес штык- ножа, кг

с ножнами                                                                   0,49                —

без ножен                                                                    0,32                —

Длина автомата (пулемета), мм

с примкнутым штык –ножом                                   1089                —

без штык –ножа                                                  940                —

##### Пробивное действие пули

###### Наименование преграды          Дальность             Процент пробитий или

###### стрельбы,             глубина проникновения

###### м.                                  пули.

###### Стальные листы (при угле

###### встречи 90 градусов):

###### 2 мм                                           950                                  50 %

###### 3 мм                                           670                                  50 %

5 мм                                           350                                  50 %

Стальной шлем (каска)                    800                                80 – 90%

Бронежилет                                       550                                75 – 100%

Бруствер из плотно утрамбован-

ного снега                                          400                                50 – 60 см

Земляная преграда из ут-

рамбованного суглинистого

грунта                                                400                                 20 – 25 см

Стенка из сухих сосновых

брусьев толщиной 20 см                  650                                   50 %

Кирпичная кладка                            100                                 10 – 12 см

Общее устройство, принцип работы автоматики и комплектность автомата (пулемета).

Автомат (пулемет) состоит из следующих основных частей и механизмов:

- ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой;

- крышка ствольной коробки;

- затворная рама с газовым поршнем;

- затвор;

- возвратный механизм;

- газовая трубка со ствольной накладкой;

- ударно – спусковой механизм;

- цевье;

- магазин;

Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз –компенсатор и штык –нож, а у пулемета — пламегаситель и сошка.

В комплект автомата (пулемета) входят: принадлежность, ремень и сумка (у пулемета две сумки) для магазинов

Принцип работы автоматики основан на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору.

При выстреле часть пороховых газов устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее наружу; затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска).

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки.

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел.

Назначение основных частей и механизмов.

Ствол –служит для направления полета пули и придания ей вращательного движения.

Дульный тормоз –компенсатор автомата –служит для повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи.

Пламегаситель пулемета –служит для уменьшения величины пламени при выстреле.

Газовая камора –служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной рамы.

Ствольная коробка –служит для соединения частей и механизмов автомата (пулемета), для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора. В ствольной коробке помещается ударно –спусковой механизм. Сверху коробка закрывается крышкой.

Прицельное приспособление –служит для наводки автомата (пулемета) при стрельбе на различные дальности.

Крышка ствольной коробки –предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в ствольной коробке.

Приклад и пистолетная рукоятка –служат для удобства действия автоматом (пулеметом) при стрельбе. Кроме того, в прикладе расположено гнездо для пенала принадлежности.

Сошка пулемета –служит упором при стрельбе. Сошка от пулемета не отделяется.

Затворная рама с газовым поршнем –служит для приведения в действие затвора и ударно –спускового механизма.

Затвор –служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона).

Возвратный механизм –служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.

Газовая трубка со ствольной накладкой –служит для направления движения газового поршня и предохранения рук автоматчика (пулеметчика) от ожогов при стрельбе.

Ударно –спусковой механизм –служит для спуска курка с боевого взвода или со взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, прекращения стрельбы, для предотвращения выстрелов при незапертом затворе и для постановки автомата (пулемета) на предохранитель. Ударно –спусковой механизм помещен в ствольной коробке.

Цевье –служит для удобства действия и для предохранения рук автоматчика (пулеметчика) от ожогов. Оно у автомата может быть деревянное или пластмассовое (у пулемета деревянное).

Магазин –служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку.

Принадлежность –служит для разборки, сборки, чистки, смазки автомата (пулемета) и ускоренного снаряжения магазина патронами. К принадлежности относятся: шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, пенал, масленка, обоймы и переходник.

Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе.

Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы.

Для подготовки автомата (пулемета) к стрельбе необходимо:

- произвести чистку, осмотреть автомат (пулемет) в разобранном виде и смазать его;

- осмотреть автомат (пулемет) в собранном виде;

- осмотреть магазины.

Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазины.

Если автомат (пулемет) продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму.

2. Неполная разборка и сборка.

Разборка автомата (пулемета) может быть неполная и полная: неполная –для смазки, чистки и осмотра автомата (пулемета); полная –для чистки при сильном загрязнении автомата (пулемета), после нахождения его под дождем или в снегу и при ремонте. Излишне частая разборка автомата (пулемета) вредна, так как ускоряет изнашивание частей механизмов.

Неполная разборка автомата (пулемета) производится в следующей последовательности:

- Отделить магазин и проверить, нет ли патрона в патроннике,

- Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада,

- Отделить шомпол,

- Отделить у автомата дульный тормоз компенсатор, у пулемета –пламегаситель,

- Отделить крышку ствольной коробки,

- Отделить возвратный механизм,

- Отделить затворную раму,

- Отделить затвор от затворной рамы,

- Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Примечание: перед разборкой пулемета установить его на сошку.

Сборка автомата (пулемета) производится в обратной последовательности. По окончании сборки автомата (пулемета), перед присоединением магазина, спустить курок и поставить на предохранитель.

Время выполнения нормативов:

Норм. №13 (неполная разборка) –отлично –15 с., хорошо –17 с., удовлетворительно –21с.

Норм. №14 (сборка после неполной разборки) –отлично –27 с., хорошо –30 с., удовлетворительно –36с.

3. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе и способы их устранения.

Части и механизмы автомата (пулемета) при правильном обращении и надлежащем уходе длительное время работают надежно и безотказно. Однако, в результате загрязнения механизмов, износа частей и небрежного обращения с автоматом (пулеметом), а также при неисправности патронов могут возникнуть задержки при стрельбе.

Возникшую при стрельбе задержку следует попытаться устранить перезаряжанием, для чего быстро отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа, отпустить ее и продолжать стрельбу. Если задержка не устранилась, то необходимо выяснить причину ее возникновения и устранить задержку, как указано ниже.

Задержки и их                  Причины                                Способ

характеристика                задержек                            устранения

Неподача патрона            1. Загрязнение или         Перезарядить автомат

#### Затвор в переднем поло-        неисправность мага-    (пулемет) и продолжать

жении, но выстрела не           зина                                       стрельбу. При повторе-

произошло –в патрон-                                                    нии задержки заменить

ке нет патрона.                                                                магазин.

2. Неисправность за-     При неисправности

щелки магазина.         защелки магазина

автомат (пулемет) в

ремонтную мастерскую

Утыкание патрона               Неисправность            Удерживая рукоятку -

Патрон пулей уткнулся            магазина.                     затворной рамы,

в казенный срез ствола,                                                 удалить уткнувшийся

подвижные части остано-                                              патрон и продолжать

вились в среднем положе-                                             стрельбу. При повторе-

нии.                                                                                  нии задержки заменить

магазин.

Осечка                                1. Неисправность            Перезарядить автомат   Затвор в переднем                    патрона.                        и продолжать стрельбу

положении, патрон в            2. Несправность удар-     При повторении заде-

патроннике, курок                   ника или ударно–          ржки осмотреть и

спущен –выстрела                   спускового механиз-     прочистить ударник

не произошло                           ма; загрязнение             и ударно –спусковой

или застывание             механизм; при поломке

смазки (отсутствует          или износе ударно –

или малый накол               спускового механизма

бойка на капсюле).            автомат (пулемет) отпра-

вить в ремонтную

мастерскую.

3. Заклинивание удар-        Отделить ударник от

ника в затворе.                 затвора и прочистить

отверстие в затворе под

ударником.

Неизвлечение               1. Грязный патрон или         Отвести рукоятку зат-

гильзы                           загрязнение патрон-          ворной рамы назад и,

ника.                                    удерживая ее в заднем

положении, отделить

магазин и извлечь ут-

кнувшийся патрон.

.                                                                                         Извлечь затвором

или шомполом гильзу

из патронника. Про-

должать стрельбу.

При повторении за-

держки прочистить

.                                                                                         патронник и патроны

2. Загрязнение или               Осмотреть и очистить

неисправность выб-          от грязи выбрасыватель

расывателя или его           и продолжать стрельбу.

пружины.                           При неисправности

автомата (пулемета)

отправить в ремонтную

мастерскую.

Прихват или                1. Загрязнение трущих-       Отвести рукоятку

неотражение                   ся частей, газовых             затворной рамы назад,

гильзы                         путей или патронника       выбросить гильзу и

Гильза не выброшена                                                     продолжать стрельбу.

из ствольной коробки      2. Загрязнение или неис-     При повторении

а осталась в ней впере-       правность выбрасыва-      задержки прочистить

ди затвора или дослана      теля.                                     газовые пути, трущиеся

затвором обратно в                                                          части смазать. При

патронник.                                                                        неисправности выбра-

сывателя автомат

(пулемет) отправить

в ремонтную мастер-

скую.

Недоход затворной         Поломка возвратной           Заменить пружину (в

рамы в переднее                    пружины.                       боевой обстановке

положение.                                                                  переднюю часть

пружины повернуть

заправленным концом

назад и продолжать

стрельбу).

4. Осмотр и подготовка автомата(пулемета) к стрельбе. Уход за автоматом(пулеметом), его хранение и сбережение. Боеприпасы к автомату(пулемету), снаряжение магазина патронами. Требования безопасности при обращении с оружием..

Хранение и сбережение автоматов (пулеметов) и патронов.

Ответственность за хранение автоматов (пулеметов) и патронов в подразделении несет командир подразделения.

Автомат (пулемет) хранится всегда разряженным, при этом магазин отделен, штык –нож снят, курок спущен, переводчик на предохранителе, хомутик прицела установлен у автомата на деление «П » , у пулемета –на делении «1» , ноги сошки пулемета сложены и закреплены пружинной застежкой. Автомат (пулемет) снимается с предохранителя только перед заряжанием и перед стрельбой.

Автоматчик (пулеметчик) обязан всегда содержать автомат (пулемет) чистым и в полной исправности, обращаться с ним бережно и осматривать его:

1. Ежедневно;

2. Перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия, в боевой обстановке –периодически в течении дня и перед выполнением боевой задачи;

3. Во время чистки.

При проверке работы ударно-спускового механизма не производить излишних спусков курка.

При казарменном и лагерном расположении автомат (пулемет) хранится в пирамиде; в особом отделении той же пирамиды хранятся магазины, сумки для магазинов, штык–нож в ножнах, масленка. Сумка для магазинов и ремень должны храниться сухими и чистыми.

При временном расположении в каком –либо здании автомат (пулемет) хранится в сухом месте в удалении от дверей, печей и нагревательных приборов. В боевой обстановке автомат (пулемет) держать при себе (в руках).

При движении на занятия и на походе автомат (пулемет) переносится на ремне в положении «на ремень» или «за спину», автомат и в положении «на грудь». Ремень должен быть подогнан так, чтобы автомат (пулемет) не ударялся о твердые предметы снаряжения. Автомат (пулемет) переносится с присоединенным магазином. Остальные магазины находятся в сумках.

Во время перерыва между занятиями, а так же на привалах автомат (пулемет) находится у автоматчика (пулеметчика) на ремне или в руках (пулемет может быть поставлен на сошку).

При передвижении на автомобилях и бронетранспортерах автомат (пулемет) держать между коленями отвесно, а на боевых машинах пехоты, кроме того, автомат может находиться в укладке. При передвижении на танках автомат держать в руках, оберегая его от ударов о броню.

При перевозке по железным дорогам или водным путям автоматы (пулеметы) устанавливаются в специальной пирамиде. Если вагон или пароход не оборудован пирамидами, автомат (пулемет) можно держать в руках или положить на полку так, чтобы он не мог упасть или получить повреждение.

Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем либо затыкать канал ствола. Автомат (пулемет) следует оберегать от попадания в канал ствола воды. В случае попадания в канал ствола следует перед началом стрельбы оттянуть подвижные части назад при положении автомата (пулемета) дульной частью вниз и несколько раз встряхнуть автомат (пулемет); при этом вода вытечет из канала ствола.

Патроны должны храниться в сухом месте и по возможности закрытыми от солнечных лучей.

Обращаться с патронами нужно бережно, оберегать их от повреждений, влаги и грязи. Смазывать патроны запрещается. Утеря патронов не допускается.

Осмотр боевых патронов.

Патроны осматриваются перед стрельбой, при заступлении в наряд и по распоряжению командиров.

При осмотре патронов проверить:

- Нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы;

2.   Нет ли на капсюле зеленого налета и не выступает капсюль выше поверхности дна гильзы;

3.  Нет ли среди боевых патронов учебных.

Все неисправные патроны сдаются на склад.

Если патроны запылились, загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо протереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промасленной ветошью и снаряжать патронами магазины, обильно смазанные внутри, запрещается.

Для стрельбы из автомата (пулемета) применяются патроны с  обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями.

Боеприпасами к СО являются унитарные патроны, т.е. патроны, в которых пуля, пороховой заряд и капсюль соединены в единое целое с помощью гильзы.

Пуля является основным элементом патрона, обеспечивающим требуемое действие по цели.

Пороховой заряд патронов стрелкового оружия служит для сообщения пуле поступательного движения.

Капсюль служит для воспламенения порохового заряда.

Гильза служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда от внешних влияний и для устранения прорыва пороховых газов в сторону затвора.

Трассирующая пуля также предназначена для поражения живой силы противника. Кроме того, при полете пули в воздухе ее горящий трассирующий состав на дальностях стрельбы до 800 м оставляет светящийся след, что позволяет производить корректирование огня и целеуказание.

Требования  безопасности при проведении стрельб.

1.    Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией стрельб, точным соблюдением Курса стрельб, установленных правил и требований безопасности, высокой дисциплинированностью всех военнослужащих. Личный состав не усвоивший требования безопасности, к стрельбе и обслуживанию стрельбы не допускается.

2.    Каждый военнослужащий должен точно выполнять требования безопасности при стрельбе.

3.    Перед стрельбой мишенное поле должно быть осмотрено и с его территории должны быть удалены люди, животные и транспорт.

4.    Запрещается заходить на участки, где имеются неразорвавшиеся мины, снаряды и другие взрывоопасные предметы.

5.    Запрещается трогать руками неразорвавшиеся мины, снаряды и другие взрывоопасные предметы.

6.    Запрещается вести огонь при отсутствии (потере) радиосвязи экипажей стреляющих машин с руководителем стрельбы. Огонь также немедленно прекращается при возникновении пожара на мишенном поле, при потере ориентировки экипажами стреляющих боевых машин и при отставании от соседних боевых машин более  100 м.

По сигналам прекращения огня и по команде «Стой, прекратить огонь» боевые машины (стреляющие) прекращают огонь, останавливаются , оружие разряжается и ставится на предохранитель (включаются электроспуски).

7.    При стрельбе из боевых машин с преодолением рвов , воронок и других глубоких препятствий оружию придается максимальный угол возвышения.

8.    Запрещается открывать люки и выходить из боевых машин до возвращение их в исходное положение (до подачи команды «К машинам»).

9.   При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только перед их метанием по команде руководителя стрельбы. Переносить боевые ручные гранаты вне гранатных сумок запрещается. Выходить из укрытия по истечению не менее 10 с после взрыва оборонительной или противотанковой гранаты.

Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная чека не вынимается), разряжение ее производить только по команде и под непосредственным наблюдением руководителя стрельбы.

Занятие 2.

1. Назначение, боевые свойства и общее устройство пулеметов. Принадлежности. Работа частей и механизмов пулеметов при заряжании и стрельбе – 35 мин.

7,62-мм пулемет Калашникова ПК (ПКМ – модернизированный, ПКТ - танковый) является мощным автоматическим оружием и предназначен для уничтожения живой силы и огневых средств противника. ПКМ предназначен также для поражения воздушных целей.

Пулемет ПКМ имеет сошку; пулемет ПКТ установлен - внутри башни танка и других видов бронетанковой техники.

Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными (со стальными сердечниками, легкими обр. 1908 г. и тяжелыми обр. 1930 г.), трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями. Для отличия патронов головные части пуль имеют различную окраску.

Обыкновенные пули предназначены для поражения живой силы противника, расположенной открыто и за масками, пробиваемыми пулей. Пуля со стальным сердечником состоит из стальной плакированной томпаком оболочки, свинцовой рубашки и стального сердечника. Головная часть пули окрашена в серебристый цвет.

Легкая пуля обр. 1905 г. состоит из стальной плакированной томпаком оболочки и сердечника (сплав свинца с сурьмой), впрессованного в оболочку. Отличительной окраски эта пуля не имеет.

Тяжелая пуля обр. 1930 г. устроена, так же как и легкая пуля, но отличается от нее формой и большой массой. Головная часть пули окрашена в желтый цвет.

Трассирующая пуля предназначена для целеуказания и корректирования огня на расстояниях до 1000 м, а также для поражения живой силы противника. Она состоит из оболочки, свинцового сердечника и стаканчика с запрессованным трассирующим составом. При выстреле горение от порохового заряда передается трассирующему составу, который, сгорая при полете пули, дает яркий светящийся след, хорошо видимый днем и ночью. Головная часть пули окрашена в зеленый цвет.

Бронебойно-зажигательная пуля предназначена для зажигания горючих жидкостей и для поражения живой силы противника находящейся за легкими броневыми прикрытиями, на дальностях до 500 м. Она состоит из оболочки стального сердечника свинцовой рубашки и зажигательного состава. При ударе пули о броню зажигательный состав воспламеняется и пламя через отверстие в броне, пробитое стальным сердечником пули, воспламеняет горючую жидкость. Головная часть пули окрашена в черный цвет с красным пояском.

Гильза служит для помещения порохового заряда и соединения всех частей патрона. Она имеет корпус для помещения порохового заряда, дульце для закрепления пули и дно с закраиной для захвата гильзы зацепом выбрасывателя и зацепами извлекателя. В дне гильзы имеются гнездо для капсюля, наковальня, на которой капсюль разбивается бойком ударника, и два затравочных отверстия, через которые проникает пламя от капсюля к пороховому заряд.

Капсюль служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из латунного колпачка, ударного состава и фольгового кружка, прикрывающего ударный состав.

Пороховой заряд наполняет корпус гильзы и служит для приведения пули в движение энергией газов, образующихся при его сгорании. Патроны укупориваются в деревянные ящики. В ящике укладываются две герметически закрытые металлические коробки по 440 патронов в каждой; патроны в коробках упакованы в пачки по 20 патронов. Всего в ящике помещается 880 патронов.

На боковых стенках ящиков, в которые укупорены патроны с пулей со стальным сердечником, с тяжелой, трассирующей и бронебойно-зажигательной пулями нанесены цветные полосы, соответствующие окраске головных частей пуль. Если в ящике находятся патроны с легкой пулей, на боковые стенки ящика цветные полосы не наносятся.

Приспособления для холостой стрельбы.

Для стрельбы холостыми патронами необходимо на дульную часть ствола вместо пламегасителя навинтить втулку, а в продольные пазы основания приемника вставить рамку для стрельбы холостыми патронами. После окончания стрельбы холостыми патронами необходимо отделить рамку от пулемета, произвести чистку пулемета и навинтить пламегаситель.

Стрельба из пулемета ведется короткими (до 10 выстрелов) , длинными (до 30 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из металлической ленты, уложенной в коробку. Емкость ленты – 100, 200 или 250 патронов.

# Основные ТТД ПКМ/ПКТ

| Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: Калибр | 7,62 мм |
| --- | --- |
| Число нарезов | 4 |
| Дальность прямого выстрела: |  |
| по грудной фигуре (высотой 50 см) | 400 м |
| по бегущей фигуре | 650 м |
| Темп стрельбы | около 650/ 700-800 в/м |
| Боевая скорострельность | до 250 в/м |
| Начальная скорость пули | 825 м/с |
| Предельная дальность полета пули | 3800 м |
| Масса пулемета | 9/10,5 кг |

- ствола;

- ствольной коробки с крышкой, основанием приемника и прикладом (только у пулемета ПКМ);

- затворной рамы с извлекателем и газовым поршнем;

- затвора;

- возвратно-боевой пружины с направляющим стержнем;

- трубки газового поршня с сошкой (только у пулемета ПКМ);

- спускового механизма;

- электроспуска (только у пулемета ПКТ)

В комплект пулемета входят: коробки с лентами, принадлежность, ремень, чехол и запасной ствол, запасные части и приспособления для стрельбы холостыми патронами.

Ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет четыре нареза.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов пулемета, для направления движения затворной рамы с затвором и для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвором; сверху она закрывается крышкой.

Замыкатель ствола служит для крепления ствола в ствольной коробке и для регулирования зазора между затвором и задним срезом ствола. Он состоит из основания, винта; штифта основания и шпильки вита.

Рукоятка перезаряжания служит для отведения затворной рамы назад. Она состоит из тяги и ручки с пружиной и осью.

Толкатель щитка крепится скобой за петлю и загибом к левой стенке ствольной коробки и служит для открывания щитка при отходе затворной рамы в заднее положение. Он имеет ребра со скосами для взаимодействия  с затворной рамой и загиб на переднем конце для открывания щитка.

Спусковой механизм служит для удержания затворной рамы на боевом взводе, спуска ее с боевого взвода и постановки пулемета на предохранитель. Он собран в спусковой коробке и состоит из спускового рычага с пружиной, спускового крючка с осью, предохранителя и фиксатора предохранителя с пружиной.

Спусковой механизм пулемета ПКТ собран в спусковой коробке и в корпусе электроспуска.

Приклад служит для удобства действия пулеметом. Он имеет сквозной вырез для облегчения, масленку с крышкой и ершиком, гнездо и пружину для пенала с принадлежностью, металлический затыльник с крышкой для закрывания гнезда приклада.

Трубка газового поршня служит для направления движения затворной рамы с газовым поршнем и для крепления сошки.

Сошка служит упором при стрельбе.

Затворная рама с газовым поршнем служит для приведения в действие затвора и подавателя и для извлечения патрона из ленты.

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбития капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона). Он состоит из остова, ударника, выбрасыватель с пружиной и осью и шпильки.

Возвратно-боевая пружина с направляющим стержнем служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение и для сообщения ударнику энергии, необходимой для разбивания капсюля патрона.

Приемник служит для передвижения ленты с патронами и подачи патронов в процессе стрельбы из ленты в приемное окно основания приемника. Приемник состоит из основания, крышки ствольной коробки и подавателя.

Прицельное приспособление служит для наводки пулемета при стрельбе по целям на различные расстояния. Оно состоит из прицела и мушки.

Автоматическое действие пулемета основано на использованииэнергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы. При выстреле часть пороховых газов, действующих на пулю, устремляются через отверстие в стенке ствола  в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень с затворной рамой в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, извлечение гильзы из патронника и выбрасывание ее из ствольной коробки наружу, извлечение очередного патрона из ленты и подача его в продольное окно приемника, перемещение ленты в приемнике влево на одно звено и сжатие возвратно-боевой пружины.

Отпирание затвора осуществляется поворотом его под действием затворной рамы вокруг продольной оси. Затворная рама в крайнем заднем положении ударяется об ограничитель и под действием возвратно-боевой пружины начинает движение вперед. При подходе затворной рамы в крайнее переднее положение происходит запирание затвора и разбитие капсюля патрона бойком. Ударник продвигается вперед и бойком наносит удар по капсюлю патрона. Происходит выстрел, и работа автоматики повторяется.

2. Разборка и сборка ПКМ и ПКТ.

Разборка пулемета может быть неполная и полная: неполная—для чистки, смазки и осмотра пулемета; полная—для чистки при сильном загрязнении пулемета; после нахождения его под дождем или снегом; после дегазации и дезактивации пулемета; при постановке пулемета на длительное хранение; при получении со склада; при замене частей.

Излишне частая разборка пулемета вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов. Разборку и сборку пулемета производить на столе или на чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке пулемета сличить номера на его частях; у каждого пулемета номеру на крышке ствольной коробки должны соответствовать номера всех частей пулемета.

Обучение разборке и сборке на боевых пулеметах допускается лишь в исключительных случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.

Пулемет ПКТ для разборки необходимо снять с кронштейна, предварительно разрядив его, если он был заряжен. Снятие пулемета с кронштейна начинается с отсоединения штепсельного разъема электроспуска.

Порядок неполной разборки пулемета:

- Установить пулемет на сошку. Удерживая правой рукой пулемет за рукоятку в вертикальном положении, большим пальцем левой руки
освободить ноги сошки от пружин- ной застежки, отвести сошку от ствола так, чтобы ее ноги заняли фиксированное положение; установить пулемет на сошку дульной частью влево или вперед. Пулемет ПКТ положить на стол (подстилку) дульной частью вперед.

- Отделить коробку с лентой от пулемета и проверить, нет ли патрона в патроннике. Левой рукой приподнять приклад пулемета, большим пальцем правой руки отвести защелку коробки вправо и отделить коробку с лентой от пулемета. Удерживая пулемет правой рукой за шейку приклада (пулемет ПКТ—снизу за электроспуск), большим пальцем утопить защелку и открыть крышку ствольной коробки; поднять основание приемника и повернуть предо хранитель в положение «Огонь». За рукоятку перезаряжания отвести затворную раму в заднее положение и проверить, нет ли патрона в патроннике. После этого затворную раму, удерживая за рукоятку, плавно спустить с боевого взвода.

- Вынуть пенал с принадлежностью. Указательным пальцем правой руки утопить, крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под» действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку.

У пулемета ПКТ вынуть принадлежность и шомпол из сумки.

- Отделить звенья шомпола от ноги сошки. Отвести передвижной хомутик вверх и отделить звенья шомпола от ноги сошки.

- Отделить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Удерживая пулемет левой рукой за пистолетную рукоятку (пулемет ПКТ – за электроспуск), правой рукой подать вперед направляющий стержень до выхода его выступа из отверстия колодки приклада; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь его с возвратно-боевой пружиной из ствольной коробки; снять возвратно-боевую пружину с направляющего стержня.

6)	Отделить затворную раму с затвором.

Удерживая пулемет левой рукой за пистолетную рукоятку (пулемет ПКТ—за электроспуск), правой рукой за извлекателя отвести затворную раму назад до отказа; приподнимая затворную раму, вынуть ее вместе с затвором из ствольной коробки.

7)	Отделить затвор от затворной рамы.

Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад и повернуть его вправо так, чтобы его ведущий выступ вышел из фигурного выреза затворной рамы; после этого продвинуть затвор вперед и, поворачивая вправо, отделить от затворной рамы.

- Отделить ударник от затвора. Взять затвор в левую руку каналом книзу, сдвинуть ударник назад до отказа и, пальцами правой руки перемещая его за выступ вперед, извлечь ударник из канала затвора.

- У пулемета ПКТ отделить электроспуск. Утопить фиксатор выколоткой, сдвинуть электроспуск вверх до выхода направляющих выступов из вертикальных пазов ствольной коробки.

10)	Отделить ствол. Сдвинуть замыкатель ствола влево до отказа; левой рукой, поворачивая рукоятку пулемета вперед, отделить ствол. Если замыкатель ствола усилием руки не сдвигается или пулемет сильно нагрет, то в ствольную коробку вставляется затворная рама, палец подачи прижимается большим пальцем левой руки к торцу замыкатель, после чего затворная рама отводится в заднее положение, а палец подачи сдвигает при этом замыкатель ствола; затем вынимается затворная рама.

Порядок сборки пулемета после неполной разборки:

- Присоединить ствол. Открыть крышку ствольной коробки, если она была закрыта, поднять основание приемника и сдвинуть замыкатель ствола влево до отказа; вставить ствол казенной частью в ствольную коробку и, совмещая патрубок газовой каморы с трубкой газового поршня, дослать ствол назад до отказа; закрепить ствол, сдвинув замыкатель вправо, а рукоятку пулемета повернуть влево.

- У пулемета ПКТ присоединить электроспуск. Совместить направляющие выступы на корпусе электроспуска с вертикальными пазами ствольной коробки и, утопив фиксатор, продвинуть электроспуск вниз до отказа; фиксатор при этом должен войти в отверстие ствольной коробки.

- Присоединить ударник к затвору. Взять затвор в левую руку, ввести передний конец ударника в канал затвора и, продвигая его вперед, присоединить к затвору.

- Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую; вставить затвор цилиндрической частью в канал затворной рамы, направляя выступ ударника в паз для отражательного выступа, продвинуть затвор назад и повернуть влево до отказа (ведущий выступ затвора при этом войдет в фигурный вырез затворной рамы); продвинуть затвор вперед.

- Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму за извлекателя правой рукой так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой взять пулемет за пистолетную рукоятку (за электроспуск), указательным пальцем нажать на спусковой крючок, правой рукой ввести в ствольную коробку затворную раму с газовым поршнем; продвинуть затворную раму вперед до отказа.

- Присоединить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Взять направляющий стержень в правую руку и надеть на него возвратно-боевую пружину так, чтобы первый виток пружины вошел в кольцевую проточку стержня. Удерживая пулемет левой рукой за пистолетную рукоятку (за электроспуск), правой рукой ввести направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной в канал затворной рамы; сжимая возвратно-боевую пружину, подать направляющий стержень вперед и опустить вниз до отказа; ввести выступ направляющего стержня в отверстие колодки приклада.

- Опустить основание приемника и закрыть крышку ствольной коробки. Отвести затворную раму назад до отказа и, нажимая на спусковой крючок (рычаг), проверить правильность сборки.

- Присоединить звенья шомпола к ноге сошки. Отвести передвижной хомутик вверх и вставить звенья шомпола в полость правой ноги сошки, опустить передвижной хомутик вниз. Звенья шомпола и принадлежность пулемета ПКТ уложить в сумку.

- Вложить пенал с принадлежностью в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой.

- Присоединить коробку с лентой к пулемету. Приподнимая правой рукой приклад кверху и поворачивая пулемет влево, левой рукой присоединить коробку с лентой к кронштейну ствольной коробки.

- Сложить ноги сошки. Правой рукой поставить пулемет в вертикальное положение; левой рукой, несколько сведя ноги сетки, прижать их к стволу и скрепить пружинной застежкой.

3.Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе,  и способы устранения.

Пулемет при надлежащем уходе, правильном сбережении и осторожном обращении с ним является надежным и безотказным оружием. Однако в результате неосторожного обращения с пулеметом, загрязнения и износа частей, а также при неисправности патронов могут быть задержки при стрельбе.

Для предупреждения задержек при стрельбе необходимо:

- постоянно содержать пулемет в полной исправности;

- своевременно и  с соблюдением всех правил осматривать, чистить и смазывать пулемет; особенно тщательно следить за чистотой и исправностью подвижных частей, канала ствола, газовых путей и коробки с лентой;

- перед стрельбой протирать канал ствола, прочищать и смазывать тонким слоем   смазки  трущиеся   при   стрельбе  поверхности  частей,   осматривать пулемет  и   патроны;   неисправные  и   грязные   патроны  для   стрельбы  не применять;

—	при стрельбе и при передвижении оберегать пулемет от засорения и ударов;

—	в бою после продолжительной стрельбы при первой же возможности прочистить газовые пути и слегка смазать затвор и затворную раму; при сильном загрязнении (песком, грязью, снегом) пулемет разобрать и вычистить;

—	не доводить ствол до перегревания, для чего сменять его при напряженной стрельбе - после каждых 400—500 выстрелов;

В случае возникновения задержки при стрельбе сначала следует перезарядить пулемет. Если перезаряжанием задержка не устраняется или после устранения снова повторяется, то разрядить пулемет, определить причину задержки и поступить так, как указано в таблице

| Задержки при стрельбе | # Причины задержек | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Недоход затворной рамы в переднее положение | - Загрязнение ствольной коробки или патронника - Помятость или загрязнение патрона или ленты | Смазать патронник, трущиеся части, патрубок газовой каморы. Заменить патроны или ленту. |
| Осечка | - Неисправность патрона - Неисправность ударника - Загрязнение пулемета или застывание смазки | Осмотреть патрон и при отсутствии глубокой вмятины на капсюле, прочистить затвор, патронник и трущиеся части. |
| Неизвлечение гильзы | - Неисправность выбрасывателя или его пружины - Загрязнение патронника или патрона, срыв закраины гильзы | Выбить гильзу шомполом или заменить ствол. Прочистить патронник и переставить регулятор на меньшее отделение. При неисправности выбрасывателя или его пружины пулемет отправить в ремонтную мастерскую. |
| Поперечный разрыв гильзы | - Большой зазор между казенным срезом ствола и затвора - Неисправность патрона | Если передняя часть гильзы осталась в патроннике, извлечь ее с помощью извлекателя гильзы или заменить ствол. |
| Непроизвольная стрельба | - Неисправность спускового механизма - Скругление боевого взвода затворной рамы - Загрязнение пулемета, застывание смазки | Остановить стрельбу, прижав рукой ленту к приемнику. Разрядить пулемет, осмотреть шептало и боевой взвод. Если они исправны, переставить регулятор на большее деление и смазать трущиеся части. |

4. Требования безопасности при обращении с оружием.

Пулемет хранится всегда разряженным курок спущен, переводчик на предохранителе, хомутик прицела установлен у пулемета –на делении «1» , ноги сошки пулемета сложены и закреплены пружинной застежкой. Пулемет снимается с предохранителя только перед заряжанием и перед стрельбой.

Пулеметчик обязан всегда содержать пулемет чистым и в полной исправности, обращаться с ним бережно и осматривать его:

1. Ежедневно;

2. Перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия, в боевой обстановке –периодически в течении дня и перед выполнением боевой задачи;

3. Во время чистки.

При проверке работы ударно-спускового механизма не производить излишних спусков курка.

При казарменном и лагерном расположении пулемет хранится в пирамиде; в особом отделении той же пирамиды хранятся магазины, масленка. Сумка  и ремень должны храниться сухими и чистыми.

При временном расположении в каком –либо здании пулемет хранится в сухом месте в удалении от дверей, печей и нагревательных приборов. В боевой обстановке пулемет держать при себе (в руках).

При движении на занятия и на походе пулемет переносится на ремне в положении «на ремень» или «за спину. Ремень должен быть подогнан так, чтобы пулемет не ударялся о твердые предметы снаряжения. Пулемет переносится с присоединенным магазином.

Во время перерыва между занятиями, а так же на привалах пулемет находится у пулеметчика на ремне или в руках (пулемет может быть поставлен на сошку).

При передвижении на автомобилях и бронетранспортерах пулемет держать между коленями отвесно. При передвижении на танках автомат держать в руках, оберегая его от ударов о броню.

При перевозке по железным дорогам или водным путям пулеметы устанавливаются в специальной пирамиде. Если вагон или пароход не оборудован пирамидами, пулемет можно держать в руках или положить на полку так, чтобы он не мог упасть или получить повреждение.

Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем либо затыкать канал ствола. Пулемет следует оберегать от попадания в канал ствола воды. В случае попадания в канал ствола следует перед началом стрельбы оттянуть подвижные части назад при положении пулемета дульной частью вниз и несколько раз встряхнуть пулемет; при этом вода вытечет из канала ствола.

Патроны должны храниться в сухом месте и по возможности закрытыми от солнечных лучей.

Обращаться с патронами нужно бережно, оберегать их от повреждений, влаги и грязи. Смазывать патроны запрещается. Утеря патронов не допускается.

Осмотр боевых патронов.

Патроны осматриваются перед стрельбой, при заступлении в наряд и по распоряжению командиров.

При осмотре патронов проверить:

- Нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы;

2.   Нет ли на капсюле зеленого налета и не выступает капсюль выше поверхности дна гильзы;

3.  Нет ли среди боевых патронов учебных.

Все неисправные патроны сдаются на склад.

Если патроны запылились, загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо протереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промасленной ветошью и снаряжать патронами магазины, обильно смазанные внутри, запрещается.

Требования  безопасности при проведении стрельб.

1.    Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией стрельб, точным соблюдением Курса стрельб, установленных правил и требований безопасности, высокой дисциплинированностью всех военнослужащих. Личный состав не усвоивший требования безопасности, к стрельбе и обслуживанию стрельбы не допускается.

2.    Каждый военнослужащий должен точно выполнять требования безопасности при стрельбе.

3.    Перед стрельбой мишенное поле должно быть осмотрено и с его территории должны быть удалены люди, животные и транспорт.

4.    Запрещается заходить на участки, где имеются неразорвавшиеся мины, снаряды и другие взрывоопасные предметы.

5.    Запрещается трогать руками неразорвавшиеся мины, снаряды и другие взрывоопасные предметы.

6.    Запрещается вести огонь при отсутствии (потере) радиосвязи экипажей стреляющих машин с руководителем стрельбы. Огонь также немедленно прекращается при возникновении пожара на мишенном поле, при потере ориентировки экипажами стреляющих боевых машин и при отставании от соседних боевых машин более  100 м.

По сигналам прекращения огня и по команде «Стой, прекратить огонь» боевые машины (стреляющие) прекращают огонь, останавливаются , оружие разряжается и ставится на предохранитель (включаются электроспуски).

7.    При стрельбе из боевых машин с преодолением рвов , воронок и других глубоких препятствий оружию придается максимальный угол возвышения.

8.    Запрещается открывать люки и выходить из боевых машин до возвращение их в исходное положение (до подачи команды «К машинам»).

9.   При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только перед их метанием по команде руководителя стрельбы. Переносить боевые ручные гранаты вне гранатных сумок запрещается. Выходить из укрытия по истечению не менее 10 с после взрыва оборонительной или противотанковой гранаты.

Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная чека не вынимается), разряжение ее производить только по команде и под непосредственным наблюдением руководителя стрельбы.

Занятие 3.

###### 1.Назначение, боевые свойства, общее устройство СВД. Назначение и устройство частей  и механизмов и принадлежностей.

Снайперская винтовка является оружием снайпера и предназначена для уничтожения командного состава и снайперов противника, расчетов огневых средств, выведения из строя техники, ведения огня по малоразмерным и удаленным целям. Состоит на вооружении в МСВ. использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.

Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 10 патронов. СВД является самозарядным оружием. Перезаряжание винтовки основано на

Огонь из снайперской винтовки ведется одиночными выстрелами.

Основные боевые характеристики СВД

Калибр                                                                         7,62 мм

Начальная скорость пули                                           830 м/с

Эффективная дальность стрельбы                            800 м

Боевая скорострельность                                           30 в/мин

Прицельная дальность                                               1200/1300 м

Дальность пр. выстрела головной фигуре               350 м

Дальность пр. выстрела грудной фигуре                 430 м

Дальность пр. выстрела бегущей фигуре                640 м

Масса с ПСО-1 и снаряженным магазином            4,3 кг

Дальность  убойного действия пули                        3800 м

Пробивное действие пули:

- шлем стальной (каска)                                            1700 м

- бронежилет                                                              1200 м

- кирпичная кладка  10-12см.                                    200 м

Масса магазина                                                          210 г

Масса патрона (от вида)                                           22-24 г

Количество нарезов в стволе                                   4

СВД состоит из:

- ствола со ствольной коробкой, открытым прицелом и прикладом;

- крышки ствольной коробки;

- возвратного механизма;

- затворной рамы;

- затвора;

- газовой трубки с регулятором, газового поршня и толкателя с пружиной;

- ствольных накладок;

- ударно-спускового механизма;

- предохранителя;

- магазина;

- щеки приклада;

- оптического прицела ПСО-1;

- штык-ножа.

В комплект СВД входят: принадлежность, ремень, сумка для оптического прицела и магазинов, чехол для оптического прицела, сумочка для переноски зимнего устройства освещения сетки, запасных батареек и масленки.

Ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами.

Снаружи ствол имеет: основание мушки, газовую камору, антабку для ремня, верхнее и нижнее упорные кольца ствольных накладок, колодку прицела и на казенном срезе вырез для зацепа выбрасывателя.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов

винтовки, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвором; в ствольной коробке помещается затворная рама с затвором и ударно-спусковой механизм; сверху она закрывается крышкой.

Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещаемые в ствольной коробке.

Возвратный механизм служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.

Затворная рама служит для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма.

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона). Он состоит из остова, ударника, выбрасывателя с пружиной и осью, шпильки ударника.

Ударно-спусковой механизм служит для спуска курка с боевого взвода, обеспечения ведения одиночного огня, прекращения стрельбы, предотвращения выстрела при незапертом затворе  и для постановки винтовки на предохранитель.

Предохранитель служит для запирания шептала, спускового крючка и одновременного ограничения движения затворной рамы назад, чем исключается возможность случайного выстрела, а также для закрепления ударно-спускового механизма в ствольной коробке.

Приклад со щекой служит для удобства действия винтовкой.

Прицельные приспособления служат для наводки винтовки при стрельбе по целям на различные дальности. Прицельные приспособления состоят из оптического прицела ПСО-1 и механического (открытого) прицела.

Оптический прицел  к СВД ПСО-1 является основным прицелом и позволяет вести огонь на Д=1300 м.

Увеличение – 4х

Поле зрения - 6°

Состоит из механической и оптической частей.

Механическая часть включает:

- корпус;

- верхний и боковой маховички;

- устройство освещения сетки прицела;

- выдвижная бленда;

- резиновый наглазник;

- колпачок.

Оптическая часть прицела включает:

- объектив;

- оборачивающая система;

- сетка;

- люминесцентный экран;

- окуляр.

Корпус служит для соединения всех частей прицела на винтовке.

Верхний маховичок служит для установки прицела, боковой маховичок для введения боковых поправок.

Устройство освещения сетки служит для освещения сетки при стрельбе в сумерки и ночью.

Наглазник предназначен для правильной установки глаза и удобства прицеливания.

Выдвижная бленда служит для предохранения линз объектива при ненастной погоде от попадания на нее дождя, снега, а также от попадания прямых солнечных лучей при стрельбе против солнца и исключения тем самым демаскирующих снайпера отблесков.

Резиновый колпачок предохраняет линзы объектива от загрязнения и повреждения.

Объектив служит для получения уменьшенного изображения наблюдаемого объекта. Он состоит из трех линз, две из которых склеенные.

Оборачивающая система служит для придания изображению нормального (прямого) положения; она состоит из четырех линз, склеенных попарно.

Сетка прицела служит для прицеливания; она сделана на стекле, укрепленном в подвижной рамке.

Окуляр предназначен для рассмотрения наблюдаемого объекта в увеличенном и прямом изображении; он состоит из трех линз, две из которых склеенные.

Люминесцентный экран служит для обнаружения инфракрасных источников света.

Принадлежность служит для разборки, сборки, чистки и смазки снайперской винтовки. К принадлежности относятся: шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, пенал и масленка. Принадлежность (кроме масленки) переносится в сумке для оптического прицела.

2. Разборка и сборка СВД.

Разборка может быть полной и неполной. Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра винтовки. Полная разборка производится для чистки при сильном загрязнении винтовки, после нахождения её под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте.

Последовательность неполной разборки:

- отделить магазин и проверить, нет ли патрона в патроннике;

- отделить оптический прицел;

- отделить щеку приклада;

- отделить крышку ствольной коробки с возвратным механизмом;

- отделить затворную раму с затвором;

- отделить затвор от затворной рамы;

- отделить ударно-спусковой механизм;

- отделить ствольные накладки;

- отделить газовый поршень и толкатель с пружиной.

Сборка  после неполной разборки производится в обратной последовательности.

3.Неисправности и задержки, возникающие при стрельбе, их причины и способы устранения.

Неподача патрона.

Характеристика: затвор в переднем положении, но выстрела не произошло — в патроннике нет патрона.

Причина:

1. Загрязнение или неисправность  магазина.

2. Неисправность     защелки магазина

Способы устранения: перезарядить винтовку и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин. При неисправности защелки магазина отправить винтовку в ремонтную мастерскую.

Утыкание патрона.

Характеристика: патрон пулей уткнулся в казенный срез ствола, подвижные части остановились в среднем положении.

Причина: погнутость загибов боковых стенок магазина.

Способы устранения: удерживая рукоятку перезаряжания, удалить уткнувшийся патрон и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин.

Осечка.

Характеристика: затвор в переднем положении, патрон в патроннике, курок спущен — выстрела не произошло.

Причина:

1. Неисправность патрона.

2. Неисправность ударника или ударно-спускового   механизма;   загрязнение     или    застывание смазки.

Способы устранения: перезарядить винтовку и продолжать  стрельбу. При повторении задержки осмотреть и прочистить ударник и ударно-спусковой механизм; при их поломке или износе винтовку отправить в ремонтную мастерскую.

Неизвлечение гильзы.

Характеристика: гильза в патроннике, очередной патрон уткнулся в нее пулей, подвижные части остановились в среднем положении.

Причина:

1. Грязный патрон или загрязнение патронника.

2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя или его пружины.

Способы устранения: отвести рукоятку перезаряжания назад и, удерживая ее в заднем положении, отделить магазин и извлечь уткнувшийся патрон. Извлечь затвором или шомполом гильзу из патронника. Продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить патронник. Осмотреть и очистить от грязи выбрасыватель и продолжать стрельбу. При неисправности выбрасывателя винтовку отправить в. ремонтную мастерскую.

Прихват или неотражение гильзы.

Характеристика: гильза не выброшена из ствольной коробки, а осталась в ней впереди затвора или дослана затвором обратно в патронник.

Причина:

1. Загрязнение        трущихся    частей,   газовых путей или патронника.

2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя.

Способы устранения: отвести рукоятку перезаряжания назад, выбросить гильзу и продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить    газовые пути, трущиеся части и патронник; трущиеся части смазать. При неисправности выбрасывателя винтовку отправить в ремонтную мастерскую.

4. Требования безопасности при обращении с оружием.

СВД хранится всегда разряженным курок спущен, переводчик на предохранителе, хомутик прицела установлен на делении «1».Винтовка снимается с предохранителя только перед заряжанием и перед стрельбой.

Снайпер обязан всегда содержать винтовку чистым и в полной исправности, обращаться с ним бережно и осматривать его:

1. Ежедневно;

2. Перед выходом на занятия, в боевой обстановке –периодически в течении дня и перед выполнением боевой задачи;

3. Во время чистки.

При проверке работы ударно-спускового механизма не производить излишних спусков курка.

При казарменном и лагерном расположении винтовка хранится в пирамиде; в особом отделении той же пирамиды хранятся прицел ПСО-1,магазины, масленка. Сумка  и ремень должны храниться сухими и чистыми.

При временном расположении в каком –либо здании СВД хранится в сухом месте в удалении от дверей, печей и нагревательных приборов. В боевой обстановке пулемет держать при себе (в руках).

При движении на занятия и на походе винтовка переносится на ремне в положении «на ремень» или «за спину. Ремень должен быть подогнан так, чтобы оружие не ударялось о твердые предметы снаряжения. Винтовка переносится с присоединенным магазином.

Во время перерыва между занятиями, а так же на привалах СВД находится у снайпера на ремне или в руках. При передвижении на автомобилях и бронетранспортерах оружие держать между коленями отвесно. При передвижении на танках винтовку держать в руках, оберегая его от ударов о броню.

При перевозке по железным дорогам или водным путям винтовки устанавливаются в специальной пирамиде. Если вагон или пароход не оборудован пирамидами, СВД можно держать в руках или положить на полку так, чтобы он не мог упасть или получить повреждение.

Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем либо затыкать канал ствола. Винтовку следует оберегать от попадания в канал ствола воды. В случае попадания в канал ствола следует перед началом стрельбы оттянуть подвижные части назад при положении винтовки дульной частью вниз и несколько раз встряхнуть СВД; при этом вода вытечет из канала ствола.

Патроны должны храниться в сухом месте и по возможности закрытыми от солнечных лучей.

Обращаться с патронами нужно бережно, оберегать их от повреждений, влаги и грязи. Смазывать патроны запрещается. Утеря патронов не допускается.

Осмотр боевых патронов.

Патроны осматриваются перед стрельбой, при заступлении в наряд и по распоряжению командиров.

При осмотре патронов проверить:

- Нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы;

2.   Нет ли на капсюле зеленого налета и не выступает капсюль выше поверхности дна гильзы;

3.  Нет ли среди боевых патронов учебных.

Все неисправные патроны сдаются на склад.

Если патроны запылились, загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо протереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промасленной ветошью и снаряжать патронами магазины, обильно смазанные внутри, запрещается.

Для стрельбы из снайперской винтовки применяются винтовочные патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями или винтовочные снайперские патроны.

Боевой патрон состоит из пули, гильзы, порохового заряда и капсюля.

Для отличия патронов головные части пуль имею различную окраску: обыкновенной со стальным сердечником – серебристый цвет; тяжелой обр. 1930 г.- желтый; трассирующей – зеленый; бронебойно-зажигательной – черный цвет с красным пояском; легкая пуля обр. 1908 г. и пуля винтовочного снайперского патрона отличительной окраски не имеют.

Занятие 4.

1. Назначение, боевые свойства, принцип работы пистолета.

Назначение и устройство частей и механизмов -30 мин.

9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях. Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами.

Для стрельбы из пистолета применяются 9-мм пистолетные патроны. Подача патронов в патронник при стрельбе производится из магазина емкостью 8 патронов.

Тактико-технические данные ПМ:

Масса пистолета

-с магазином без патронов                                              730 г

-с магазином, снаряженным восемью патронами         810 г

Длина пистолета                                                                   161 мм

Высота пистолета                                                                 126,75 мм

Длина ствола                                                                         93 мм

Калибр ствола                                                                       9м

Число нарезов                                                                       4

Емкость магазина                                                                 8 патр.

Эффективная дальность стрельбы                                      до 50 м

Убойная сила пули                                                               до 350 м

Боевая скорострельность                                                     30 в/мин

Начальная скорость полета пули                                        315 м/с

Принцип работы пистолета. Пистолет прост по устройству и в обращении, мал по своим размерам, удобен для ношения и всегда готов к действию. Пистолет – оружие самозарядное, так как его перезаряжание во время стрельбы производится автоматически. Работа автоматики пистолета основана на принципе использования отдачи свободного затвора. Затвор со стволом зацепления не имеет. Надежность запирания канала ствола при выстреле достигается большой массой затвора и силой возвратной пружины. Благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового механизма куркового типа можно быстро открывать огонь непосредственным нажатием на хвост спускового крючка без предварительного взведения курка.

Безопасность обращения с пистолетом обеспечивается надежно действующими предохранителями. Пистолет имеет предохранитель, расположенный на левой стороне затвора. Кроме того, курок автоматически становится на предохранительный взвод под действием боевой пружины после спуска курка и при опущенном спусковом крючке.

Курок под действием изогнутого конца широкого пера боевой пружины повернут на некоторый угол от затвора так, что носик шептала находится впереди предохранительного взвода курка.

После того как спусковой крючок будет отпущен, спусковая тяга под действием узкого пера боевой пружины продвинется в заднее крайнее положение. Рычаг взвода и шептало опустятся вниз, шептало под действием своей пружины прижмется к курку и автоматически курок встанет на предохранительный взвод.

2. Назначение и устройство частей и механизмов.

Пистолет состоит из рамки со стволом и спусковой скобой; затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем; возвратной пружины; ударно-спускового механизма; рукоятки с винтом; затворной задержки; магазина.

Рамка со стволом и спусковой скобой включает:

-ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами. Нарезы служат для сообщения пуле вращательного движения. Промежутки между нарезами называются полями. Расстоянием между двумя противоположными полями определяется калибр канала ствола;

-рамка служит для соединения всех частей пистолета;

-основание рукоятки служит для крепления рукоятки, боевой пружины и для помещения магазина;

-затвор служит для подачи патрона из магазина в патронник, запирания канала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки курка на боевой взвод;

-ударник служит для разбития капсюля;

-выбрасыватель служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с отражателем;

-предохранитель служит для обеспечения безопасности обращения с пистолетом;

-целик вместе с мушкой служит для прицеливания.

Возвратная пружина служит для возвращения затвора в переднее положение после выстрела.

Ударно-спусковой механизм включает:

-курок служит для нанесения удара по ударнику;

-шептало служит для удержания курка на боевом и предохранительном взводе;

-спусковая тяга с рычагом взвода служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка;

-спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при стрельбе самовзводом;

-боевая пружина служит для приведения в действие курка, рычага взвода и пусковой тяги.

Рукоятка с винтом прикрывает боковые окна и заднюю стенку основания рукоятки и служит для удобства удержания пистолета в руке.

Затворная задержка удерживает затвор в заднем положении по израсходовании всех патронов из магазина.

Магазин служит для помещения восьми патронов. Он состоит из корпуса, подавателя, пружины подавателя и крышки.

В комплект пистолета входит принадлежность:

- запасной магазин;

- протирка;

- кобура;

- пистолетный ремешок.

2.Разборка и сборка – 30 мин.

Разборка пистолета может быть неполной и полной. Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета. Полная разборка производится для чистки при сильном загрязнении пистолета, после нахождения его под дождем или в в снегу, при переходе на новую смазку, а также при ремонте.

Частая полная разборка пистолета не допускается, так как она ускоряет изнашивание частей и механизмов.

При разборке и сборке необходимо соблюдать следующие правила:

- разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле – на чистой подстилке;

- части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;

- при сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не перепутать их с частями других пистолетов.

Порядок неполной разборки  ПМ:

1. Удерживать ПМ в безопасном направлении.

2. Извлечь магазин из основания рукоятки.

3. Выключить предохранитель и проверить, нет ли патрона в патроннике.

4. Отвести спусковую скобу вниз, перекосить её влево и отделить затвор от рамки.

5. Снять со ствола возвратную пружину.

6. Поставить на место спусковую скобу.

7. Удерживая головку курка, поставить его на предохранительный взвод.

Сборку пистолета после неполной разборки производить в обратном порядке.

3. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения.

| Задержки | Причины задержек | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Осечка | 1. Капсюль патрона неисправен 2. Сгущение смазки или загрязнение канала под ударник 3. Не полностью ввинчен винт рукоятки 4. Мал выход ударника или забоины на бойке | 1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу 2. Осмотреть и прочистить пистолет. 3. Ввинтить винт рукоятки до отказа 4. Отправить пистолет в мастерскую |
| 2. Недокрытие патрона затвором | 1. Загрязнение патронника, пазов, рамки, чашечки затвора 2. Затруднительное движение выбрасывателя из-за загрязнения пружины выбрасывателя или гнетка | Дослать затвор вперед толчком руки и продолжить стрельбу. Осмотреть и прочистить пистолет |
| 3. Неподача или непродвижение патрона из магазина в паронник | 1. Загрязнение магазина и подвижных частей пистолета 2. Погнутость верхних краев корпуса магазина | 1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу. Прочистить пистолет и магазин 2. Заменить неисправный магазин |
| 4. Прихват (ущемление) гильзы затвором | 1. Загрязнение подвижных частей пистолета 2. Неисправность выбрасывателя, его пружины или отражателя | 1. Выбросить прихваченную гильзу и продолжить стрельбу 2. При неисправности выбрасывателя с пружиной или отражателя отправить пистолет в мастерскую |
| 5. Автоматическая стрельба | 1. Сгущение смазки или загрязнение частей ударно-спускового механизма 2. Износ боевого взвода курка или носика шептала 3.Ослабление или излом пружины шептала 4. Касание полочки уступа предохранителя зуба шептала | 1. Осмотреть и прочистить пистолет 2. Отправить пистолет в мастерскую 3. Отправить пистолет в мастерскую 4. Отправить пистолет в мастерскую |

4. Требования безопасности при обращении с оружием – 5 мин.

Пистолет хранится всегда разряженным курок спущен. Пистолет снимается с предохранителя только перед заряжанием и перед стрельбой.Оружие всегда должно содержаться чистым и в полной исправности и проверяется:

1. Ежедневно;

2. Перед выходом на занятия, в боевой обстановке –периодически в течении дня и перед выполнением боевой задачи;

3. Во время чистки и смазки.

При проверке работы ударно-спускового механизма не производить излишних спусков курка.

Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем либо затыкать канал ствола. Пистолет следует оберегать от попадания в канал ствола воды. В случае попадания в канал ствола следует перед началом стрельбы оттянуть подвижные части назад при положении пистолета дульной частью вниз и несколько раз встряхнуть ПМ; при этом вода вытечет из канала ствола.

Патроны должны храниться в сухом месте и по возможности закрытыми от солнечных лучей.

Обращаться с патронами нужно бережно, оберегать их от повреждений, влаги и грязи. Смазывать патроны запрещается. Утеря патронов не допускается.

Осмотр боевых патронов.

Патроны осматриваются перед стрельбой, при заступлении в наряд и по распоряжению командиров.

При осмотре патронов проверить:

- Нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы;

2.   Нет ли на капсюле зеленого налета и не выступает капсюль выше поверхности дна гильзы;

3.  Нет ли среди боевых патронов учебных.

Все неисправные патроны сдаются на склад.

Если патроны запылились, загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо протереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промасленной ветошью и снаряжать патронами магазины, обильно смазанные внутри, запрещается.

Не направлять оружие на людей, даже если оно разряжено.

Занятие 5.

###### 1.  Назначение, боевые свойства, общее устройств, комплектность гранатомета РПГ-7.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

РПГ-7 является оружием мотострелкового отделения.

Стрельба из гранатомета производится надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия.

Граната обладает бронепробиваемостью, которая дает возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков и самоходно-артиллерийских установок противника.

Тактико-технические данные   РПГ-7:

Калибр - 40 мм;

Калибр гранаты(по головной части) – 85мм;

Начальная скорость гранаты - 120 м/сек;

Максимальная скорость гранаты – 300 м/сек;

Боевая скорострельность – 4 – 6 выстрелов в минуту;

Прицельная дальность  - 500 м;

Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м – 330 м

Вес гранатомета с оптическим прицелом - 6,3 кг;

Вес гранаты с пороховым зарядом (выстрела) – 2,2 кг

Гранатомет состоит из ствола с механическим (открытым) прицелом, ударно-спускового механизма с предохранителем, бойкового механизма, оптического прицела.

В комплект гранатомета входят:

1. Запасные части: бойки, опорные втулки, пружины бойка и ниппель.

2. Инструмент: ключ–отвертка, выколотка и приспособление для сборки и разборки ударно – спускового механизма. Приспособление имеет канал для помещения стержня с боевой пружиной, продольный паз для выколотки и паз для ключа – отвертки.

3. Принадлежность:

- шомпол для чистки и смазки гранатомета;

- стебель с шайбой для удаления из каналов ствола остатков гильзы порохового заряда, если он препятствует заряжанию;

- ремень с чехлами для предохранения от загрязнения канала ствола гранатомета;

- плечевой ремень для переноски гранатомета;

- сумка для хранения и переноски трех гранат с пороховыми зарядами и сумка для хранения и переноски двух гранат с пороховыми зарядами и ЗИП.

Назначение и устройство частей и механизмов гранатомета.

Ствол гранатомета служит для направления полета гранаты и отвода пороховых газов при выстреле.

Ствол гранатомета состоит из трубы и патрубка.

Труба в казенной части имеет уширение, образующее зарядную камору.

Патрубок имеет в передней части сопло, в задней части раструб, оканчивающийся турелью, которая предохраняет казенную часть ствола от засорения землей, песком и другими предметами при случайном утыкании гранатомета в грунт.

На стволе имеются: на дульной части вырез для фиксатора гранаты; сверху - основания (выступы) для крепления мушки и прицельной планки; снизу – ушки для крепления ударно – спускового механизма, основание бойкового механизма с гнездом для бойкового механизма и выступом для крепления ударно - спускового механизма, тонкостенный выступ для крепления рукоятки ствола, выступы с планкой для кронштейна оптического прицела; справа – антабки для крепления ремня с чехлами и плечевого ремня.

Ударно–спусковой механизм служит для спуска курка с боевого взвода, нанесения удара по бойку и для постановки гранатомета на предохранитель. Он состоит из корпуса, курка, предохранителя, спускового крючка, шептала, и стержня с боевой пружиной.

Курок служит для нанесения удара по бойку.

Предохранитель служит для запирания спускового крючка, чем исключает возможность случайного выстрела.

Спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода.

Бойковый механизм служит для разбивания капсюля – воспламенителя гранаты.

Прицельные приспособления служат для наводки гранатомета при стрельбе по целям

на различные расстояния.

Прицельные приспособления гранатомета состоят из оптического прицела ПГО – 7 и механического (открытого) прицела.

Общее устройство выстрела ПГ-7В.

Выстрел гранатомета ПГ – 7В состоит из противотанковой гранаты и порохового заряда.

Противотанковая граната состоит из головной части, взрывателя, реактивного двигателя и стабилизатора (размещенного в пороховом заряде).

Головная часть гранаты состоит из корпуса, обтекателя, токопроводящего конуса, изоляционной втулки, изоляционного кольца, втулки заряда, воронки, проводника и разрывного заряда.

Во втулку обтекателя ввинчивается головная часть взрывателя, в донное очко вставляется донная часть взрывателя.

Взрыватель ВП – 7 (пьезоэлектрический) служит для обеспечения разрыва гранаты  при встрече ее с целью (преградой). Он состоит из головной и донной частей.

Головная часть взрывателя имеет пьезоэлемент, который при ударе гранаты о преграду вырабатывает электрический ток.

Донная часть взрывателя имеет детонатор электродетонатор, который при подаче на него электрического тока от пьезоэлемента взрывается и вызывает разрыв головной части гранаты.

Электрическая часть обоих частей взрывателя осуществляется через внешнюю и внутреннюю цепи, которые образовываются металлическими частями гранаты. Внешняя цепь: обтекатель – корпус; внутренняя цепь: токопроводящий конус - воронка – проводник.

Реактивный двигатель гранаты служит для увеличения скорости полета гранаты. Он состоит из трубы, соплового блока, фиксатора с шайбой, упора, диафрагмы и дна.

Пороховой заряд предназначается для сообщения гранате начальной скорости. Он конструктивно объединен со стабилизатором и состоит из ленточного нитроглицеринового пороха и размещен в гильзе из патронной бумаги. Сзади стабилизатора установлен пыж из пенопласта.

Стабилизатор обеспечивает полет гранаты. Он размещен внутри порохового заряда и состоит из крестовины, четырех перьев (свободно вращающихся на осях), цоколя и турбинки.

2. Разборка и сборка.

Разборка может быть неполная - для чистки, смазки и осмотра; полная - для чистки при сильном загрязнении ,после нахождения                         рпг-7 под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте.

Порядок неполной разборки  РПГ-7 :

1.Снять чехол.

2.Отделить  ударно-спусковой механизм.

3.Отделить  бойковый механизм.

4.Отделить  крышку ударно-спускового механизма.

Порядок сборки РПГ-7 после неполной разборки:

1.Присоединить крышку ударно-спускового механизма.

2.Присоединить бойковый механизм.

3.Присоединить ударно-спусковой механизм.

4.Проверить правильность сборки гранатомета.

5.Надеть чехлы.

Части гранатомета при разборке укладываются в порядке их отделения, при сборке гранатомета это облегчит определение очередности сборки.

Нормативы по огневой подготовке:

№ 13 «Неполная разборка РПГ-7» отл.-40с., хор.- 45с.,удов.- 55с.

№14 «Сборка после неполной разборки» отл.-55с., хор.-1мин.,удов.-1мин.10с.

3. Работа частей и механизмов РПГ-7 при заряжании и стрельбе.

Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения.

При выстреле из гранатомета от удара бойка по капсюлю – воспламенителю гранаты воспламеняется пороховой заряд. Газы, образующиеся от сгорания порохового заряда, придают гранате вращательное движение (с помощью турбинки) и выбрасывают ее из канала ствола со скоростью 120 м/сек.

После вылета гранаты из канала ствола открываются перья стабилизатора, происходит взведение взрывателя и на расстоянии обеспечивающим безопасность стреляющего, воспламеняется пороховой заряд реактивного двигателя.

При горении порохового заряда реактивного двигателя вследствие истечения пороховых газов через сопловые отверстия образуется реактивная сила и скорость полета гранаты увеличивается, достигая в конце полного сгорания 300 м/сек. В дальнейшем граната летит по инерции.

При встрече гранаты с преградой (целью) пьезоэлемент взрывателя сжимается, в результате чего вырабатывается электрический ток, под действием которого взрывается электродетонатор взрывателя, а затем разрывной заряд гранаты. При разрыве гранаты образуется кумулятивная (сосредоточенная, направленная) струя, которая пробивает броню (преграду), поражает живую силу, разрушает вооружение и оборудование, а также воспламеняет горючее.

При выстреле гранатомет  отдачи не имеет. Это обеспечивается истечение пороховых газов назад через сопло и раструб патрубка стволаго заряда.

Противотанковая граната состоит из головной части, взрывателя, реактивного двигателя и стабилизатора (размещенного в пороховом заряде).

После заряжания гранатомета включить систему освещения сетки оптического прицела (в сумерки или в ночное время), снять ударно-спусковой механизм с предохранителя, нажав на него указательным пальцем с правой стороны, и взвести курок. Для взведения курка отвести его вниз так, чтобы боевой взвод курка зашел в зацепление с шепталом; при этом должен быть слышен щелчок.

В случае если курок уже взведен, поставить ударно-спусковой механизм с предохранителя запрещается.

Для производства выстрела необходимо указательным пальцем правой руки плавно нажать на спусковой крючок.

Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения:

а) Осечка:-не полностью дослан выстрел в канал ствола гранатомета (дослать выстрел до упора фиксатора в дно выреза на дульной части ствола гранатомета);

- неисправность капсюля-воспламенителя гранаты (заменить гранату);

- износ или поломка бойка (заменить боек запасным);

- неэнергичный удар бойка по капсюлю-воспламенителю вследствие загрязнения или застывания смазки УСМ или бойкового механизма (прочистить УСМ или бойковый механизм.Сменить смазку).

б) Выстрел не входит в канал ствола:- загрязнен ствол (прочистить ствол).

в) Гранатомет РПГ-7Д не снимается с предохранителя: -не полностью довернут патрубок относительно трубы и защелка (выступ рычага) не зашла за торец секторного выступа патрубка (довернуть патрубок до захода защелки; если патрубок туго довертывается, очистить от нагара и грязи места соединения трубы и патрубка).

4. Подствольный гранатомет ГП-25.

40-мм подствольный гранатомет ГП-25 является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения открытой живой силы, а также живой силы, находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности.

Гранатомет применяется в комплексе с 7,62-мм и 5,45-мм автоматами Калашникова (АКМ, АК-74). При присоединенном подствольном гранатомете автоматчик может вести огонь, как из гранатомета, так и из автомата.

Для стрельбы из подствольного гранатомета применяются выстрелы ВОГ-25 с осколочной гранатой, снабженной головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором.

Боевые характеристики ГП-25.

Стрельба из гранатомета может вестись прямой и непрямой (навесной траекторией) наводкой.

Макс. прицельная дальность стрельбы 400 м,

Мин. прицельная дальность стрельбы непрямой наводкой 200 м.

Боевая скорострельность 4-5 выстрелов в минуту.

Масса гранатомета без затыльника 1,5кг.

Носимый б/к – 10 выстрелов.

Гранатомет состоит из ствола с прицельными приспособлениями и кронштейном для крепления гранатомета на автомате, казенника,  корпуса ударно-спускового механизма с рукояткой.

В комплект гранатомета так же входят затыльник с ремнем, направляющий стержень возвратной пружины с защелкой, сумка для гранатомета, сумка для выстрелов, банник.

Ствол гранатомета служит для направления полета гранаты. Внутри канал ствола имеет нарезную и гладкоствольную (с казенной стороны) части. Нарезная часть имеет двенадцать правых нарезов и служит для придания гранате вращательного движения при полете, чем обеспечивается ее устойчивость на траектории. Гладкоствольная казенная часть ствола предназначена для размещения казенника, она заканчивается тремя сухарными выступами для соединения с казенником. Сверху на казенной части ствола имеется паз, в который западает замыкатель.

В стволе имеются два отверстия, в одном из которых размещен фиксатор, удерживающий гранату в канале ствола, а другое отверстие служит для прохода в канал ствола рычага фиксатора, взаимодействующего с блокировочным механизмом, исключающим возможность ведения огня из гранатомета, не установленного или не полностью установленного на автомате.

На стволе сверху имеются два прилива с пазами типа "ласточкин хвост" для прессового соединения с кронштейном.

Кронштейн предназначен для присоединения гранатомета к автомату и размещения прицельных приспособлений. Передняя и задняя опоры кронштейна имеют посадочные места для крепления гранатомета на автомате. Внутри кронштейна в передней части размещены защелка кронштейна, которая удерживает гранатомет от продольного смещения относительно автомата, и пружинный компенсатор, выбирающий зазор между газовой камерой и кронштейном.

Снизу кронштейн имеет два прилива для соединения со стволом. С левой стороны на кронштейн приклепана ось прицела,  на которой установлены корпус прицела и отвес, и нанесена  дистанционная  шкала.

Деления шкалы обозначены цифрами 1,2,3,4,3,2, которые указывают дальность стрельбы в сотнях метров; каждое деление разделено пополам, промежуточные между  цифрами деления соответствуют дальностям стрельбы 150,250 и 350 м. Первые четыре цифры используются при стрельбе прямой наводкой настильной траекторией, последние три цифры (4,3 и 2)- при стрельбе непрямой наводкой и прямой наводкой навесной траекторией.

На правой стороне кронштейна  указывается индекс гранатомета 6Г15. На оси прицела имеется кулачок, воздействующий на корпус мушки для ввода поправки  на деривацию. Слева в задней части кронштейна в специальном пазу расположен рычаг предохранителя, который при присоединении гранатомета к автомату смещает подпружиненный предохранитель вправо, при этом происходит разблокирование ударно-спускового механизма.

Прицел служит для наведения оружия в цель при стрельбе из гранатомета. Прицел состоит из корпуса прицела и размещенных на нем мушки, ввинченной в корпус мушки, полозка, откидного целика, пружины корпуса мушки, отвеса, устанавливаемого на оси прицела, и стопора прицела. Корпусу прицела приклепаны шайба корпуса, фиксирующая корпус на кронштейне в требуемом положении, и фиксатор отвеса с указателем положений прицела.

К полозку приклепан фиксатор целика, удерживающий также винт целика от поворота. Целик устанавливается в походное и боевое положения.

Винт целика обеспечивает регулирование целика при приведении гранатомета к нормальному бою.

Отвес служит для придания гранатомету необходимых углов возвышения при стрельбе непрямой наводкой (навесной траекторией) по ненаблюдаемым целям, находящимся на обратных скатах местности или в открытых траншеях, окопах. Он устанавливается на оси прицела с помощью втулки отвеса и втулки стопора. Пружина прицела прижимает втулку отвеса к замыкающим выступам оси прицела и таким образом фиксирует прицел в собранном виде. Стопор прицела обеспечивает не сбиваем ость прицела в момент выстрела.

Пружина стопора удерживает его в верхнем положении. При установке прицела кулачок,  имеющийся на оси прицела, отодвигает корпус	мушки на величину необходимой поправки на деривацию.

Казенник представляет  собой камеру высокого давления, в которой происходит сгорание метательного заряда гранаты.

Устройство выстрела ВОГ-25.

Выстрел ВОГ-25 по своему устройству унитарный. Он состоит из гранаты в головную часть корпуса которой ввинчен взрыватель, а в дно – метательный заряд; на корпусе гранаты установлен обтекатель;

Граната состоит из корпуса, дна, разрывного заряда, сетки и прокладок.

Взрыватель ВМГ-К предназначен для подрыва разрывного заряда гранаты. Взрыватель головной ударно-мгновенного  и  инерционного действия, полупредохранительного типа, с пиротехническим дальним взведением и самоликвидацией.

При выстреле из гранатомета от удара ударника по капсюлю-воспламенителю гранаты воспламеняется пороховой  метательный заряд. В начальный период горение метательного заряда происходит в замкнутом объеме гильзы. В дальнейшем под давлением пороховых газов прорывается фольга, приклеенная к дну гильзы, и пороховые газы поступают в камеру казенника гранатомета. Одновременно под действием пороховых газов начинается поступательное и вращательное движение гранаты. С началом движения гранаты начинается взведение взрывателя. Заканчивается взведение взрывателя на расстояние от 10 до 40 м от дульного среза канала ствола. При встрече с преградой срабатывает взрыватель, детонирующий узел которого подрывает разрывной заряд ВВ, размещенный в корпусе гранаты.

В случае отказа действия взрывателя от реакционно-инерционного механизма при встрече с преградой происходит подрыв гранаты от механизма самоликвидации взрывателя. Время самоликвидации  не менее 14 сек.

Порядок неполной разборки ГП-25:

-отсоединить корпус ударно-спускового механизма с казенником и рукояткой от ствола;

- отделить чеку;

- отделить ось корпуса и переводчик;

- отделить казенник от корпуса ударно-спускового механизма.

Сборка производится в обратной последовательности и заканчивается постановкой переводчика в положение ПР.

5. Требования безопасности при обращении с оружием.

При обращении с гранатометами должны соблюдаться следующие требования безопасности:

- во всех случаях, когда из гранатомета не ведется стрельба, гранатомет должен стоять на предохранителе;

- нельзя пользоваться неисправным гранатометом;

- при подготовке гранатомета к стрельбе необходимо оберегать ствол от попадания в него воды, песка, грязи и других посторонних предметов;

- нельзя заряжать гранатомет при наличии в стволе посторонних предметов;

- нельзя производить с заряженным гранатометом никаких работ, не связанных с производством выстрела;

- перед устранением возникших при стрельбе задержек -предварительно разрядить;

- разряжание  производить только постановки на предохранитель;

- при разряжании ствол гранатомета в сторону целей (мишеней).

Категорически запрещается:

- стрельба из гранатомета, если на автомат не поставлены находящиеся в комплекте гранатомета направляющий стержень возвратной пружины с защелкой и затыльник с ремнем;

- стрельбы из гранатомета приуглах возвышения более 80 градусов;

- стрельба из гранатомета при сложенном прикладе автоматов АКМС и АКС-74;

- стрельба из гранатомета с присоединенным к автомату штыком   (для АК-74 и АКС-74).

При стрельбе из гранатомета необходимо помнить, что взрыватель гранаты взводится на расстоянии от 10 до 40 метров от дульного среза ствола гранатомета, поэтому на этом расстоянии не должно быть препятствий, при встрече с которыми может сработать взрыватель.

При обращении с выстрелами ВОГ-25 запрещается:

- подвергать выстрелы механическим воздействиям;

- производить какую-либо разборку или исправление выстрелов и их элементов;

- иметь на рабочих местах или вблизи них открытые источники огня и легковоспламеняющиеся вещества, электрические оголенные провода, открытые розетки, контакты и т.п.;

- использовать для стрельбы выстрелы, имеющие зеленый налет или вмятины на взрывателе, корпусе, дне и обтекателе гранаты, а также имеющие проколы кольца фольги, установленного внутри втулки метательного заряда;

- использовать для стрельбы выстрелы, упавшие с высоты более 3 метров; эти выстрелы должны уничтожаться подрывом.

Категорически запрещается трогать неразорвавшиеся после стрельбы гранаты.

В случае осечки повторно нажать на спуск; при повторной осечке, выждав 1 мин., извлечь выстрел из ствола и осмотреть его: при обнаружении каких-либо повреждений капсюля выстрел для стрельбы не использовать, а сдать на склад. Такой выстрел подлежит уничтожению.

Занятие 6.

###### 1. Назначение, основные технические данные, принцип работы оптических прицелов к стрелковому оружию и гранатометам (ПСО-1; ПГО-7; НСПУ) -30 мин.

Оптический прицел  к СВД ПСО-1 является основным прицелом и позволяет вести огонь на Д=1300 м.

Увеличение – 4х

Поле зрения - 6°

Состоит из механической и оптической частей.

Механическая часть включает:

- корпус;

- верхний и боковой маховички;

- устройство освещения сетки прицела;

- выдвижная бленда;

- резиновый наглазник;

- колпачок.

Оптическая часть прицела включает:

- объектив;

- оборачивающая система;

- сетка;

- люминесцентный экран;

- окуляр.

Корпус служит для соединения всех частей прицела на винтовке.

Верхний маховичок служит для установки прицела, боковой маховичок для введения боковых поправок.

Устройство освещения сетки служит для освещения сетки при стрельбе в сумерки и ночью.

Наглазник предназначен для правильной установки глаза и удобства прицеливания.

Выдвижная бленда служит для предохранения линз объектива при ненастной погоде от попадания на нее дождя, снега, а также от попадания прямых солнечных лучей при стрельбе против солнца и исключения тем самым демаскирующих снайпера отблесков.

Резиновый колпачок предохраняет линзы объектива от загрязнения и повреждения.

Объектив служит для получения уменьшенного изображения наблюдаемого объекта. Он состоит из трех линз, две из которых склеенные.

Оборачивающая система служит для придания изображению нормального (прямого) положения; она состоит из четырех линз, склеенных попарно.

Сетка прицела служит для прицеливания; она сделана на стекле, укрепленном в подвижной рамке.

Сетка прицела ПСО-1 сделана на стекле, укрепленном в подвижной рамке (каретке). На сетке прицела нанесены: основной (верхний) угольник для прицеливания при стрельбе до 1000 м; шкала боковых поправок; дополнительные угольники для стрельбы на дальности 1100, 1200 и 1300 м; дальномерная шкала.

Для прицеливания при стрельбе с помощью дополнительных угольников необходимо установить на верхнем маховичке прицел 10.

Шкала боковых поправок обозначена снизу (влево и вправо от  угольника) цифрой 10, что соответствует десяти тысячным (0-10). Расстояние между двумя вертикальными черточками шкалы соответствует одной тысячной (0-01).

Дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 1,7 м (средний рост человека).

Окуляр предназначен для рассмотрения наблюдаемого объекта в увеличенном и прямом изображении; он состоит из трех линз, две из которых склеенные.

Люминесцентный экран служит для обнаружения инфракрасных источников света.

Оптический прицел ПГО-7 является основным прицелом гранатомета РПГ-7 и позволяет вести прицельный огонь на Д=500 м.

Увеличение прицела 2.7 х

Поле зрения 13°

Состоит:

- корпус с кронштейном;

- оптическая система;

- механизм выверки прицела;

- устройство освещения сетки при стрельбе в ночных условиях;

- наглазник;

- налобник.

Корпус служит для соединения всех частей прицела. Он имеет кронштейн для крепления прицела на гранатомете.

Оптическая система состоит из объектива для получения изображения наблюдаемого объекта, призмы для полного оборачивания изображения, сетки для прицеливания, окуляра для рассматривания изображения наблюдаемого объекта, защитных стекол объектива и сетки для предохранения прицела от попадания влаги и пыли.

Для предохранения от загрязнения и повреждения защитного стекла объектива на выступ объектива надевается колпачок.

На оправе окуляра закреплен резиновый наглазник.

На сетке прицела ПГО-7В нанесены шкалы прицела (горизонтальные линии), шкала боковых поправок  (вертикальные линии) и дальномерная шкала (сплошная горизонтальная и кривая пунктирная линии).

Деления шкалы прицела обозначены слева цифрами 2,3,4,5, соответствующих дальностям стрельбы в сотнях метров (200, 300, 400, 500, м).

Деления (линии) шкалы боковых поправок  обозначены снизу (влево и вправо от центральной линии) цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Расстояние  между двумя вертикальными линиями соответствует десяти тысячным (0-10). По шкале боковых поправок можно вводить боковые поправки вправо и влево до 0-50.

Линия шкалы прицела, соответствующая дальности 300 м, и центральная линия шкалы боковых поправок сделаны двойными для облегчения выбора необходимых делений при прицеливании. Кроме того, центральная линия продолжена ниже шкалы для обнаружения бокового наклона гранатомета.

Дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 2,7 м.

Над шкалой прицела нанесен знак «+», служащий для проверки прицела.

Механизм выверки прицела служит для обеспечения параллельности нулевой линии прицеливания и оси канала ствола гранатомета и введения поправки на температуру. Он состоит из каретки, в которую ввинчен объектив в оправе, выверочного винта по боковому направлению, выверочного винта по высоте и маховичка ввода температурной поправки.

Устройство освещения сетки служит для освещения сетки прицела при стрельбе ночью. Оно состоит из корпуса с контактом и винтом, батарейки, колпачка с упором и пружиной для поджатия батарейки к винту, проводов и тумблера для включения и выключения электролампочки.

Налобник служит для удобства при стрельбе. Он крепится на оптическом прицеле.

Чехол служит для переноски оптического прицела ЗИП к нему. а также для защиты прицела от дождя при расположении его на гранатомете.

НСПУ (ночной стрелковый прицел универсальный) предназначен для обнаружения целей и ведения по ним прицельного огня на дальностях прямого выстрела в ночных условиях из АК-74Н, РПК-74Н, ПКМН, РПГ-7Н, СВДН. При повышенной освещенности (в лунную ночь, при наличии внешних подсветок) дальность видимости возрастает; при пониженной освещенности дальность видимости уменьшается.

Увеличение – 3,5х

Поле зрения:

- горизонтальное - 5°40

- вертикальное - 4°

Масса: в боевом положении – 2,2 кг

в походном – 3,5 кг

НСПУ состоит:

- корпус;

- объектив;

- окуляр;

- механизм углов прицеливания;

- ЭОП;

- преобразователь напряжения;

- блок регулировки;

- высоковольтный блок;

- АКБ;

- диафрагма;

- светофильтр в оправе.

Корпус прицела  предназначен для размещения и сборки всех частей и механизмов прицела и присоединения его к оружию.

Объектив ввинчивается в переднюю часть корпуса прицела.

Механизм углов прицеливания размещен в корпусе предназначен для выверки прицела по направлению и по высоте.

Сетка прицела служит для прицеливания и может использоваться при определении дальности до местных предметов.

На сетке прицела НСПУ нанесены прицельные знаки. Верхний ряд прицельных знаков предназначен для прицеливания при стрельбе из гранатомета РПГ-7Н до 300 м и при стрельбе из остальных образцов оружия на все дальности согласно шкалам углов прицеливания. Штрихи, обозначенные цифрой 4, служат для прицеливания при стрельбе из гранатомета на дальность 400 м, а нижний штрих – на 500 м.

ЭОП с делителем напряжения размещен в кожухе, который совместно с защитным стеклом обеспечивает электрическую изоляцию ЭОП от металлических деталей прицела.

Напряжение на высоковольтных вводах ЭОП от фотокатода к экрану третьей камеры распределяется по схеме 0-10-20-30 кВ.

Преобразователь напряжения предназначен для преобразования постоянного напряжения 2,5 В АКБ в переменное напряжение 6 кВ. Преобразователь крепиться в нижнем отсеке корпуса прицела.

Высоковольтный блок предназначен для выпрямления и умножения переменного напряжения 6 кВ преобразователя напряжения в постоянное напряжении 30  кВ.

Блок регулировки предназначен для включения и выключения прицела, установления необходимой первоначальной яркости электролампочки подсветки сетки и для автоматического регулирования яркости экрана и сетки при изменении естественной ночной освещенности.

Окуляр ввинчивается заднюю часть корпуса прицела служит для увеличения изображения, получаемого на выходном экране ЭОП.

АКБ 2НКБН-1,5 является источником питания прицела.

Диафрагма предохраняет прицел от засветки при выверке его днем, а также при стрельбе во время высокой ночной освещенности.

Светофильтр в оправе служит для повышения контраста изображения цели при ее наблюдении на зеленом фоне. Светофильтр крепиться на выступы корпуса прицела аналогично креплению диафрагмы.

В принадлежность к прицелу входят укладочный ящик, сумка для переноски прицела и ЗИП (АКБ, диафрагма,  светофильтр в оправе, наглазник, салфетка, ключ, патрон осушки в стакане, ремень, шкалы, кассета с лампочками).

.

2. Подготовка прицелов к боевому применению – 20мин.

ПСО-1 крепится на СВД при помощи кронштейна и ручки зажимного винта. При принятии положения для стрельбы необходимо снять чехол с прицела и уложить его в сумку для оптического прицела и магазинов, а также снять резиновый колпачок с объектива и надеть его на корпус для батарейки; в ненастную погоду и когда солнечные лучи падают спереди, выдвинуть вперед бленду.

Для освещения сетки при температурах от +2 С и ниже необходимо пользоваться зимним устройством освещения сетки, состоящим из корпуса, колпачка и экранированного провода. Для подготовки зимнего устройства освещения сетки к стрельбе необходимо батарейку вложить в корпус зимнего устройства, надеть на него колпачок снятый с корпуса на прицеле, а колпачок зимнего устройства надеть на корпус устройства на прицеле. Корпус зимнего устройства с батарейкой переносится в кармане куртки, а экранированный провод может пропускаться через рукав верхней одежды.

Для установки прицела и введения боковых поправок оптического прицела приблизить к себе винтовку, чтобы лучше видеть деления шкал маховичков; вращая верхний маховичок, поставить против указателя нужное деление прицела; вращая боковой маховичок, поставить против указателя требуемое деление шкалы боковых поправок.

При введении боковых поправок пользоваться: для перемещения средней точки попадания вправо - шкалой с черными цифрами, для перемещения ее влево – шкалой с красными цифрами.

Крепление и подготовка  прицела ПГО-7 к гранатомету и подготовка его к стрельбе аналогичны прицелу ПСО-1.

При стрельбе навести сетку прицела на цель горизонтальной линией, соответствующей дальности стрельбы, и вертикальной линией соответствующей боковой поправке, При прицеливании следить, чтобы гранатомет не был свален в сторону.

Для подготовки НСПУ к стрельбе необходимо:

-проверить надежность крепления прицела на оружии;

-надеть диафрагму и включить прицел;

-проверить его работу - качество изображения и яркость свечения сетки;

-при отсутствии изображения необходимо произвести осмотр прицела, установить неисправность и заменить вышедшие из строя части.

3.Назначение, боевые свойства и порядок использования вспомогательных оптических приборов наблюдения и разведки -20 мин.

Бинокль является основным наблюдательным оптическим прибором и предназначен для наблюдения за полем боя, отыскания и изучения целей, измерения горизонтальных и вертикальных углов и корректирования стрельбы.

В эксплуатации находятся следующие призматические бинокли отечественного производства: Б-6, Б-8, Б-12 и Б-15.

ТТХ БИНОКЛЕЙ

|  | Б-6 | Б-8 | Б-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение | 6х | 8х | 12х |
| Поле зрения | 8°30/ | 8°30/ | 6° |
| Масса, г | 700 | 610 | 1200 |

Каждый бинокль состоит из двух зрительных труб (монокуляров), соединенных между собой шарниром.

Правый монокуляр состоит:

- из окулярной части;

- из правого корпуса с верхней и нижней крышками, верхним и нижним приливами для сборки шарнира и антабкой для крепления ремня;

-из объективной части.

Левый монокуляр состоит из тех же частей и деталей, что и правый, но в нем нет сетки.

В оптическую часть монокуляра бинокля входят объектив, призменная оборачивающая система и окуляр. Кроме того, в фокальной плоскости объектива правого монокуляра помещена плоскопараллельная пластинка с вытравленной на ней угломерной сеткой.

Объектив бинокля сложный, склеенный из двух линз, служит для получения изображения рассматриваемых предметов.

Призменная оборачивающая система служит для получения прямого изображения. Она состоит из двух прямоугольных призм.

Угломерная сетка нанесена на плоскопараллельной стеклянной пластинке, которая помещена в правом монокуляре.

Цена большого деления сетки равна 0-10; цена малого деления сетки равна 0-05.

Окуляр служит для увеличения изображения предмета полученного в фокальной плоскости объектива.

Ночной бинокль БН-1 предназначен для наблюдения за местностью в условиях естественной ночной освещенности.

Дальность видения с помощью бинокля зависит от ночной освещенности, прозрачности атмосферы, характера наблюдаемых объектов и контраста между объектом и фоном.

Прибор работает при температуре от -40 до +40 С.

БН-1 представляет собой прибор ночного видения, принцип работы которого основан на усилении яркости изображения объектов с помощью ЭОП.

Бинокль состоит из двух монокуляров, соединенных между собой узлом шарнира. Каждый монокуляр состоит из объектива, корпуса с размещенными внутри него ЭОП, высоковольтной кассетой и закрытого крышкой окуляра с кольцом и наглазником.

В полостях узла шарнира с одной стороны помещена АКБ, с другой стороны – генератор.

Включается бинокль в работу тумблером. закрытым колпачком.

Для удобства в работе и для переноски бинокля при смене позиции предусмотрен шейный ремень.

Основные ТТД оптических прицелов

| Характеристики | ПСО-1 | ПГО-7 | ПАГ-17 | НСПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес прицела, кг Увеличение Поле зрения Диаметр выходного зрачка, мм Удаление выходного зрачка, мм Разрешающая способность Дальность видимости, м | 0,58 4х 6° 6 68 12˝ - | 0,5 2,7х 13° 4,5 27 28˝ - | 1 2,5х 12° 4,5 27 28˝ - | 2,2 3,5х 5°40´ 5,0 50 - 400 |

Основные характеристики прицела НСПУ

| Наименование характеристик | НСПУ |
| --- | --- |
| Вес комплекта прицела, кг Вес прицела в боевом положение, кг Дальность видимости, м Увеличение, кратность Поле зрения, градусов Диаметр зрачка выхода, мм Удаление зрачка выхода, мм Источник питания ЭОП Емкость АКБ, А*ч | 7,5 2,2 500 3,5 5°40´ 5 50 2КНБН-1,5 1,5 |

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЦЕЛА ПАГ-17

Вес прицела, кг                                   1

Увеличение                                          2,5х

Поле зрения                                         12°

Диаметр выходного зрачка, мм       4,5

Удаление выходного зрачка, мм     27

Разрешающая способность               28˝

Занятие 7.

- Проверка боя стрелкового оружия. Приведение стрелкового оружия к нормальному бою. Выверка прицелов ПГО-7, ПСО-1. – 40 мин.

Все оружие, находящееся в подразделениях, должно быть всегда приведено к нормальному бою и иметь выверенные прицелы. Стрельба из оружия, не приведенного к нормальному бою, и с невыверенными прицелами запрещается.

Проверка боя оружия (выверка прицелов) производится:

- при поступлении его в подразделение;

-  после ремонта и замены частей, которые могли бы изменить его бой;

-при обнаружении во время стрельбы значительных отклонений пуль (гранат);

- при постановке оружия на хранение;

- в условиях боевой обстановки - периодически при каждой возможности.

Кроме того, выверку прицелов рекомендуется производить перед каждой стрельбой.

Перед проверкой боя оружия и выверкой прицелов следует тщательно осмотреть оружие, прицелы и, если необходимо, отремонтировать их.

Проверка боя производится с целью выявления соответствия рассеивания точек попадания и положения средней точки попадания установленным нормам. Эти нормы указываются для каждого вида оружия в соответствующих наставлениях, руководствах, технических описаниях.

Проверка боя и  приведения оружия к нормальному бою организуется командиром роты (батареи, взвода) на стрельбище (директрисе, огневом городке) в ясную, безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении (прицельные приспособления должны быть укрыты от прямых солнечных лучей и не должны блестеть).

Прямые  начальники до командира части включительно обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя оружия (выверки прицелов) и приведения его к нормальному бою.

Стрельба при проверке боя и приведении оружия к нормальному бою должна производиться, как правило, самими военнослужащими из закрепленного оружия или лучшими стрелками, отобранными командиром подразделения, при этом должны присутствовать командиры отделений и оружейный мастер (техник) с необходимым инструментом.

Проверка боя и приведение оружия к нормальному бою производятся стрельбой патронами с обыкновенной пулей одной партии на расстоянии 100м до пристрелочной мишени. Стрельба ведется по проверочной мишени или по черному прямоугольнику 35 см по высоте и 25 см по ширине.

Точкой прицеливания является середина нижнего края   проверочной   мишени, отрезанной по белой линии, соответствующей данному виду оружия (середина нижнего прямоугольника). За КТ (нормальное положение) принимается центр кругов на пристрелочной  мишени;  на черном  прямоугольнике положение КТ отмечается по отвесной линии выше точек  прице ливания  на  расстоянии,  предусмотренном правилами проверки боя оружия.              Стрельба из автоматов, винтовок и карабинов производится из положения лежа с упора. В качестве упора может быть использован мешок, не туго набитый деревянными опилками или песком. Стрельба из пулеметов производится из положения    лежа    на    грунте    средней    плотности (дернистом грунте), стрельба из пистолетов - из положения стоя или лежа как с упора, так и без него.

Проверка боя и приведение к нормальному бою автоматов, винтовок , карабинов и пистолетов производятся стрельбой одиночными выстрелами, а пулеметов - сначала стрельбой одиночными выстрелами, затем автоматическим огнем.

Выверка прицелов может производиться по удаленной точке и по выверочной мишени, а механического прицела гранатометов - по выверочной мишени. Нормативы по проверке боя и приведению оружия к нормальному бою приведены в таблице.

Нормативы по проверке боя и приведению оружия к нормальному бою

| Нормативы | 7,62-мм АКМ | 7,62-мм РПК | 5,45-мм, АК-74 | 5,45-мм, РПК-74 | 7,62-мм, СВД | 7,62-мм, ПКМ | 9-мм, ПМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение для стрельбы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лежа с упора, без штыка-ножа | лежа с сошки | лежа с упора, без штыка-ножа | лежа с сошки | лежа с упора, без штыка-ножа | лежа с сошки | стоя с руки или с упора |  |  |
| Дальность до мишени, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |  |  |
| Установка прицела (механического)/ целика | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 |  |  |  |
| Превышение КТ над точкой прицеливания, см | 25 | 25 | 13 | 11 | 16/14 | 15 | 12,5 |  |  |
| Количество выстрелов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| Отклонение СТП от КТ, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Габарит кучности - круг с R, см | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 |  |  |
| Количество выстрелов/очередей |  | 8/2-3 |  | 8/2-3 |  | 10/3-4 |  |  |  |
| Отклонение СТП от КТ, см |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| Габарит кучности - круг R, см |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| Изменение СТП при перемещениях мушки, см на 1 мм, влево (вправо) на 1 оборот по высоте | 26 20 | 18 14 | 26 20 | 18 14 | 16 16 | 15 12 | 19 19 |  |  |

1 - В числителе - для открытого механического прицела, в знаменателе - для оптического.

2 - Должно вмещаться не менее 6 пробоин.

3 - Должно вмещаться для ПКМ - не менее 7 пробоин.

4 - При изменении высоты целика на 1 мм.

Проверка боя стрелкового оружия.

Для проверки боя оружия стреляющий производит четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь в середину нижнего края пристрелочной мишени (черного прямоугольника). По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и по расположению пробоин определяет кучность стрельбы и положение СТП.

Кучность стрельбы признается нормальной, если все четыре пробоины (для СВД - четыре обязательно) или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг (габарит), указанный в таблице. Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате оружие следует отправить в ремонтный орган для устранения причин разброса пуль.

. Определение средней точки попадания:

- по четырем пробоинам; - по трем пробоинам;

- определение оторвавшейся пробоины; - при стрельбе автоматическим огнем.

Если кучность расположения пробоин будет признана нормальной, командир определяет СТП и ее положение относительно КТ.

Приведение к нормальному бою стрелкового оружия.

Если при стрельбе одиночными выстрелами СТП отклонилась от КТ в какую-либо сторону более, чем на допущенную величину, то соответственно этому производится изменение положения мушки: если СТП ниже КТ, мушку следует ввинтить, если выше - вывинтить; если СТП левее КТ, полозок мушки необходимо передвинуть влево, если правее - вправо. Величины смещения СТП при перемещении мушки в сторону (влево, вправо) на 1 мм или вывинчивании (ввинчивании) ее на один полный оборот указаны в таблице. Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.

Если при автоматической стрельбе СТП отклонилась от КТ более, чем на допущенную величину, после осмотра пулемета и проверки его установки на огневой позиции стрельбу следует повторить. Если в результате повторной стрельбы СТП все же отклонилась более, чем на допустимую величину, то необходимо изменить положение мушки так, как указывалось выше. После изменения положения мушки стрельба повторяется.

Если пулемет не удается привести к нормальному бою автоматическим огнем, то он отправляется в ремонтный орган для осмотра и ремонта.

После приведения оружия к нормальному бою старая риска на полозке мушки забивается, а вместо нее набивается новая.

Последний результат стрельбы при приведении оружия к нормальному бою заносится в карточку качественного состояния автомата, карабина, пистолета или в формуляр пулемета, снайперской винтовки. Например:

| ##### Дата ##### проверки боя | ##### Результат проверки боя | Подпись лица, проверяющего бой оружия |
| --- | --- | --- |
| 7.5 2002 г. | ###### П2-3 15 | ###### Лейтенант Петров |

Числитель дроби означает отклонение средней точки попадания от контрольной, знаменатель - габарит расположения пробоин; буква П обозначает «вправо», буква Л - «влево», знак «+» – отклонение вверх, знак «-» - отклонение вниз.

Пример оформления результатов проверки боя пулемёта приведен в таблице:

| Число, месяц, год | Количество выстрелов | ###### Положение СТП |
| --- | --- | --- |
| 18.3.2002 г. | 4 10 | При одиночных выстрелах: Вверх - 2 см; Вправо - 3 см; Габарит - 12 см При автоматическом огне: Вправо - 5 см Габарит - 15 см При проверке боя стрельба производилась при установке регулятора на деление 2, положение целика - 0 |

Выверка прицельных приспособлений гранатомета РПГ-7В.

Проверка прицельных приспособлений гранатомета РПГ-7В производится с помощью предназначенных для этой цели прибора и выверочной мишени. При проверке ПГО-7В маховичок температурной поправки устанавливается на знак "+", а хомутик механического прицела – на деление 3.

Для проверки прицельных приспособлений необходимо:

-установить гранатомет на прицельном станке;

-установить щит с мишенью вертикально по отвесу впереди гранатомета на удалении 20 м от прицельной планки;

- крестообразно натянуть нити в прорезях, имеющихся на торце прибора для проверки прицельных приспособлений, и вставить прибор в дульную часть канала ствола гранатомета так, чтобы выступ прибора вошел полностью в вырез на дульной части ствола;

-навести гранатомет через канал ствола и отверстие прибора  в верхний круг мишени и прочно закрепить гранатомет в станке;

-произвести визирование через прицельные приспособления.

При проверке оптического прицела знак "+", расположенный в верхней части сетки должен совместиться с маленьким перекрестием на верхнем круге мишени. При невыполнении этого требования изменить установку прицела. Вращая регулировочные винты, совместить знак "+" на сетке с маленьким перекрестием на верхнем круге мишени.

После проверки оптического прицела навинтить крышку и ввинтить боковые винты до отказа, а затем проверить правильность наводки гранатомета и выверки прицела.

При проверке механического прицела линия прицеливания основной мушки не должна выходить за пределы нижнего белого прямоугольника, а линия прицеливания дополнительной мушки – за пределы верхнего белого прямоугольника.

Если при визировании окажется, что более чем  в 50% случаев наблюдений линия прицеливания выходит за пределы соответствующего прямоугольника, прицельное приспособление гранатомета считается неисправным и подлежит ремонту.

Для проверки прицела ПГО-7В по удаленной точке необходимо:

-выбрать хорошо видимую точку на удалении около 300 м от гранатомета и навести гранатомет через канал ствола перекрестием прибора в эту точку;

-произвести визирование через прицел, при этом знак "+", расположенный в верхней части сетки должен совместиться с удаленной точкой;

-при невыполнении этого требования исправить установку прицела, как при проверке прицела по выверочной мишени на щите.

2. Назначение и устройство командирского ящика. Порядок подготовки приборов к работе и правила пользования ими. Уход за приборами и их сбережение– 30 мин.

Командирский ящик КЯ-83 предназначен для обучения стрельбе из стрелкового оружия, ручных противотанковых и станковых гранатометов, вооружения БМП и БТР.

В комплект КЯ входят: один ортоскоп к оптическим прицелам, две линейки стрелковые с мушкой, набором сеток оптических прицелов и магнитным держателем, линейка гранатометная с набором сеток оптических прицелов, четыре боковых стекла, один фиксатор прицеливания, указка магнитная с экраном и имитатором стрельбы, отвес мушки, фонарь карманный светосигнальный со светофильтрами,секундомер,отвертка,вкладыши, два чехла, салфетка,ЗИП(зеркало-1шт.,стержень-1шт.,рулонбумажный-2шт., лампы-2 шт.).

Состав командирского ящика КЯ-83.

Ортоскоп к оптическим и ночным прицелам (см. рис.1) предназначен для про верки правильности прицеливания при обучении стрельбе из оружия с оптическими и электронно-оптическими прицелами.

Рис.1. Ортоскоп к оптическим прицелам:

1 - переходный наглазник; 2 - выступ оправы поворотного зеркала; 3 -переходный кронштейн; 4 - держатель; 5 - винт; 6 - линза окуляра; 7 - окуляр; 8 - основание подвижной линзы; 9 ~ отражающее зеркало; 10 - корпус

Прибор имеет корпус и расположенную внутри оптическую систему, состоящую из прозрачного зеркала, подвижной объективной линзы, зеркала с внешней отражающей поверхностью и линзы окуляра. На корпусе имеются: слева спереди - обойма с тремя зажимными винтами для крепления прибора к окулярной части прицелов; за обоймой сзади - окно для обучаемого и переходный наглазник; с правой стороны - окуляр для руководителя; сверху (в середине) - подвижная планка с линзой для регулировки резкости изображения для руководителя; снизу - пенек кронштейна поворотного зеркала для регулировки резкости изображения для руководителя; снизу - пенек кронштейна поворотного зеркала для регулировки положения сетки в поле зрения прибора.

Линейка стрелковая с мушкой и сетками оптических прицелов стрелкового оружия (см. рис.2) предназначена для изучения правил стрельбы и обучения прицеливанию из стрелкового оружия. Она имеет основание, мушку набор сеток оптических прицелов, держатель магнитный и контрольную линейку.

Основание линейки выполнено из металла. На одной его стороне изложены правила выбора прицела и точки прицеливания при стрельбе из стрелкового оружия по различным целям; полевые правила определения поправок на ветер и движение цели; правила стрельбы по воздушным целям. На другой стороне основания нанесены контуры целей в определенном соотношении с прицельными приспособлениями на дальностях от 100 до 600 м.

1 - линейка контрольная; 2 - показная мушка; 3 - сетки оптических прицелов; 4 - основание (линейка стрелковая); 5 - держатель магнитный

Мушка служит для показа и объяснения: правильного положения мушки в прорези прицельной планки, прицеливания по различным целям, видимого соотношения размеров прицельного приспособления и цели на различных расстояниях, ошибок, допускаемых при прицеливании, выноса точки прицеливания на ветер и на движение цели, правил корректирования огня. Мушка состоит из основания с прорезью прицельной планки и вилкой для соединения с держателем, подвижной мушки и зажимной гайки.

Набор сеток оптических прицелов предназначен для обучения прицеливанию с помощью ночных прицелов, оптического прицела снайперской винтовки СВД и оптического прицела для крупнокалиберного пулемета Владимирова и пулемета Калашникова (КПВТ и ПКТ), установленных на БТР. Каждая сетка имеет прозрачный круг со шкалой прицела и вилку для соединения с держателем магнитным.

Держатель магнитный предназначен для удержания прицельного приспособления (мушки, сетки прицела) на металлическом основании. Он имеет корпус, зажимной винт и постоянный магнит.

Контрольная линейка служит для определения правильности выноса точки прицеливания с учетом поправок на ветер и на движение цели. Она состоит из прозрачной линейки с делениями (каждое деление равно одной фигуре цели) и двух зажимных винтов для закрепления.

Линейка гранатометная предназначена для изучения правил стрельбы и обучения прицеливанию из гранатометов, а также из орудия боевой машины пехоты (БМП). Ее устройство и применение сходны с устройством и применением линейки стрелковой с мушкой и сетками оптических прицелов стрелкового оружия. Различие состоит лишь в том, что на одной из сторон основания линейки изложены правила определения исходных данных для стрельбы (прицела, прицельной марки и точки прицеливания), правила определения поправок на температуру воздуха, боковой ветер и движение цели. Кроме того, изображена сетка прицела ПГО-7. На другой стороне основания линейки нанесены контуры целей в определенном соотношении с сетками оптических прицелов на дальностях от 200 до 1 000 м.

Указка магнитная с экраном.

Указка магнитная с экраном (дневная и ночная) (см. рис.3) предназначена для проверки правильности и однообразия прицеливания на сокращенные расстояния днем и ночью. Прибор состоит из экрана, указки с постоянным магнитом и съемного имитатора вспышек выстрелов.

Металлический экран имеет четыре пластины, под которые вставляется чистый лист бумаги.

Рис.3. Указка магнитная в рабочем положении:

1 - указка магнитная; 2 - экран; 3 - имитатор стрельбы; 4 – ящик

Отметки карандашом контрольных точек прицеливания можно делать без бумаги - непосредственно на белую краску экрана. В этом случае после окончания работы все точки стираются. Для установки экрана в рабочее положение имеются две стойки, а на крышке командирского ящика - два отверстия с зажимными винтами. Указка имеет ручку и прикрепленную к ней цель (мишень) размером 2,5х2,5 см с отверстием для отметок карандашом. На ручке размещен постоянный магнит, который обеспечивает свободное перемещение указки по экрану и надежное ее удерживание в нужном положении. На конце ручки имеются три отверстия диаметром 3,5 и 10 мм - для оценки однообразия прицеливания днем и три отверстия диаметром 6, 10 и 20 мм - для оценки однообразия прицеливания ночью.

При обучении стрельбе ночью с использованием указки и экрана применяется имитатор стрельбы (см. рис.4). Он состоит из держателя, электролампы, закрытой кожухом с отверстием, батарейки от карманного фонаря, вилки, выключателя и розетки (на боковой стенке крышки ящика). Батарейка закрепляется внутри крышки ящика.

Рис.4. Имитатор стрельбы:

1 - держатель; 2 - вилка; 3 - выключатель; 4 - кожух; электролампа (3,5В)

Боковые стекла предназначены для проверки правильности прицеливания, а также положения ровной мушки по отношению к точке прицеливания в момент спуска курка (затворной рамы) с боевого взвода.

Боковое стекло (см. рис.5) служит для проверки правильности прицеливания на действительные расстояния из автоматов и ручных пулеметов.

Рис.5. Боковое стекло

Прибор состоит из корпуса, внутри которого размещено цветное стекло (под углом 450 к линии прицеливания), и держателя.

Фиксатор прицеливания (см. рис.6,7) предназначен для проверки правильности и однообразия прицеливания на действительные дальности. Он состоит из корпуса, механизма перемещения линзы, расположенного внутри корпуса, и иглы-отмечателя. Корпус имеет крышку, отверстие для линзы, стержень и прижимные винты для крепления прибора к дульной части ствола оружия, экран и дверку для крепления бумажной ленты. На оси дверки имеется укалыватель, которым руководитель наносит контрольную точку. На крышке находится рычаг перемещения линзы и фиксатор для установки ее в исходное положение. Внутри корпуса помещен механизм перемещения линзы и игла-отмечатель для фиксирования на бумаге результатов прицеливания обучаемого.

Рис.6. Фиксатор прицеливания:

1 - игла-отметчик; 2 - рамка с дверкой; 3 - поворотная наколка; 4 - держатель; 5 - механизм перемещения линзы; 6 - корпус; 7 - фиксатор; 8 – рычаг

Рис.7. Фиксатор прицеливания в рабочем положении

Отвес мушки (см. рис.8) предназначен для контроля горизонтального положения прицельной планки при прицеливании. Он состоит из цанги и самоустанавливающейся мушки.

Рис.8. Отвес мушки

Отвес мушки посредством цанги устанавливается на предохранитель мушки стрелкового оружия. Регулировка установки отвеса мушки относительно мушки оружия производится: в вертикальном положении - с помощью боковых винтов, в горизонтальном положении - подгибанием лепестков цанги.

Порядок подготовки приборов к работе и правила пользования ими.

Уход за приборами и их сбережение.

Для подготовки ортоскопа к  работе необходимо:

-снять с окулярной части прицела резиновый наглазник и надеть его на окуляр ортоскопа;

-держателем вставить ортоскоп в окулярную часть ночного прицела и закрепить его винтом;

-включить ночной прицел и, наблюдая в окуляр ортоскопа, перемещением основания подвижной линзы отрегулировать резкость изображения.

Если изображение сетки сместилось, то, перемещая выступ оправы поворотного зеркала, добиться расположения ее в центре поля зрения; для поворота зеркала необходимо предварительно ослабить винт, расположенный рядом с выступом оправы зеркала.

При обучении правильности прицеливания из снайперской винтовки СВД необходимо переходный кронштейн с переходным наглазником переставить перпендикулярно к корпусу. При установке при бора на ночной прицел, а также на оптические прицелы гранатометов применяются вкладыши с соответствующими надписями на них.

Для подготовки фиксатора прuцелuванuя к работе необходимо: -открыть дверку рамки, вставить под нее бумажную ленту длиной 3040 мм и закрыть дверку;

-приоткрыть крышку, ввести задний конец рычага перемещения линзы в отверстие на пластинке этого механизма и закрыть крышку;

-вставить стержень фиксатора прицеливания в ствол оружия и закрепить его прижимными винтами;

-оружие с установленным фиксатором прицеливания установить на прицельный станок и закрепить;

-установить линзу с иглой-отметчиком в исходное (среднее) положение, нажав на рычаг вниз до упора;

-навести оружие, закрепленное в станке, в цель на удалении не ближе 150 м от прицельного станка и зафиксировать наводку;

-нажав на укалыватель, а затем на иглу-отметчик, нанести наколы на экране; если наколы укалывателя и иглы-отметчика не совпадают, необходимо ослабить два винта планки с отверстием для иглы-отметчика и, перемещая планку, совместить эти наколы;

-фиксатор перемещения линзы оттянуть на себя и повернуть на 900. Фиксатор прицеливания готов к работе.

Для подготовки указки и экрана к работе необходимо:

установить экран па крышке командирского ящика и закрепить его зажимными винтами;

расположить экран в 10 м от прицельного станка;

закрепить на прицельном станке оружие, наведенное примерно в середину экрана.

Для подготовки имитатора стрельбы к работе необходимо:

присоединить кожух с лампочкой к указке вблизи мишени так, чтобы отверстие в кожухе было направлено на стреляющего, и вставить вилку в розетку на ящике.

Уход за приборами командирского ящика и их сбережение.

Все приборы командирского ящика по окончании занятия необходимо протереть мягкой сухой ветошью (фланелью), уложить их и закрепить в ящике на своих местах.

Не разрешается закрывать крышку ящика с неправильно уложенными приборами и переносить ящик, с незакрепленными приборами, касаться пальцами поверхности линз и зеркал, протирать оптические части приборов жесткой ветошью или применять для их чистки какие-либо реактивы.

Хранить командирские ящики в сухих отапливаемых помещениях и вдали от отопительных приборов.

Необходимо запомнить следующее: на занятии использовать только исправные приборы и наглядные пособия и выбирать те из них, которые в наибольшей степени соответствуют отрабатываемым учебным вопросам. Помимо существующих табельных учебных стрелковых приборов, поступающих на снабжение войск, в подразделениях могут изготавливаться своими силами и другие приборы и приспособления, которые способствуют лучшему восприятию излагаемого материала обучаемыми

3. Назначение и устройство прицельного станка, стрелковых тренировочных приборов, приспособлений для учебной стрельбы из гранатометов, учебно-имитационных ручных гранат и других приборов. Порядок подготовки приборов к работе и правила пользования ими - 20 мин.

Назначение и общее устройство ПС-51

Прицельный станок ПС-51 предназначен для обучения стрельбе из стрелкового оружия по неподвижным и появляющимся целям на сокращенные и действительные дальности. 
   Он состоит из основания станка, верхней части станка с обоймами, винта с шайбой, нарезной втулки, заводной пружины, заводной рукоятки (маховичка), прижима с шайбой, колец сепаратора с шариками, гайки и спускового приспособления 
  Оружие, закрепленное в обоймах станка, может поворачиваться в горизонтальной плоскости на 360°, в вертикальной – на угол около ±6° от среднего положения и сваливаться вправо и влево на угол около 12°.

Рис. 1. Прицельный станок ПС-51:
а – общий вид; б – в разрезе; 1 – основание станка; 2 – верхняя часть станка; 3 – обоймы; 4 – винт с шайбой; 5 – нарезная втулка; 6 – заводная пружина; 7 – заводная рукоятка; 8 – прижим с шайбой; 9 – кольца сепаратора; 10 - гайка; 11 – спуск заводной рукоятки; 12 – муфта; 13 – струбцинка с крючком; 14 – опорная втулка; 15 – чашка, 16 – винт заводной пружины; 17 - поводок заводной пружины

Для подготовки станка к работе необходимо: 
– прочно установить станок на грунт или деревянную подставку, прикрепив станок к ней гвоздями; 
– вложить оружие в обоймы так, чтобы они не мешали работе подвижных частей, закрепить его зажимными винтами обойм, 
– закрепить на спусковой скобе оружия струбцинку спускового приспособления так, чтобы рычаг струбцинки находился сзади спускового крючка оружия;

Рис. Прицельный станок ПС-51, подготовленный к работе с автоматом

– повернув заводную рукоятку на себя, поставить ее на стопор (взвести заводную пружину), надеть одно из звеньев цепочки на выступ крючка струбцинки и отрегулировать с помощью муфты длину цепочки (тросика) так, чтобы при нажатии на спусковой крючок оружия стопор освобождал заводную рукоятку; застопорить муфту с помощью гайки-барашка, 
– проверить надежность работы станка, для чего зарядить оружие учебными патрона-ми, поставить заводную рукоятку на стопор, навести оружие в цель и нажать на спусковой крючок, при этом верхняя часть станка должна автоматически закрепиться на основании станка и наводка не должна сбиваться, в таком положении станок готов к работе. 
     В случае слабого соединения верхней части станка с основанием необходимо произвести регулировку станка в такой последовательности: отделить заводную рукоятку; снять крышку чашки; завернуть поводок заводной пружины; вывинтить пробку и отверткой повернуть винт с шайбой против хода часовой стрелки до совпадения с ушком пружины следующего отверстия шайбы; завинтить поводок; собрать все части станка; прочно установить его и закрепить на нем оружие. 
   С помощью прицельного станка ПС-51 можно обучать личный состав подразделений взятию ровной мушки и правильности прицеливания, однообразию прицеливания, выносу точки прицеливания и решению огневых задач. 
При обучении взятию ровной мушки и правильности прицеливания руководитель изготавливается к стрельбе из оружия, закрепленного в станке; левой рукой ставит заводную рукоятку на стопор; наводит оружие в выбранную точку прицеливания и плавно нажимает на спусковой крючок (происходит спуск заводной рукоятки со стопора и фиксация положения наведенного оружия в цель); проверяет точность взятия ровной мушки и совмещения ее с точкой прицеливания (если нужно, уточняет наводку)

Обучение однообразию прицеливания с использованием прицельного станка проводится в сочетании с использованием фиксатора прицеливания или указки магнитной с экраном, имеющихся в командирском ящике. 
   При обучении выносу точки прицеливания на боковой ветер и на фланговое (косое) движение цели руководитель, изготовившись к стрельбе из оружия на станке, наводит оружие в цель с необходимыми установкой прицела (например, прицел 3) и положением точки прицеливания (например, одна фигура вправо), нажимает на спусковой крючок, уточняет правильность наводки.

## Приспособление ПУС-7 для учебной стрельбы из гранатомета РПГ-7 и РПГ-7Д

Приспособление ПУС-7 предназначено для обучения гранатометчиков стрельбе из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и РПГ-7Д без учета поправок на боковой ветер. Для стрельбы из гранатомета с использованием приспособления применяются7,62-мм патроны обр. 1943 г. с трассирующей пулей. Стрельба ведется с использованием оптического или механического прицела гранатомета на расстояния до400 м.

Приспособление ПУС-7 необходимо хранить и сберегать так же, как и гранатомет. Приспособление должно быть всегда исправно и готово к использованию.

Осмотр, чистка и смазка приспособления производятся одновременно с осмотром и чисткой гранатомета.

Рис. Приспособление ПУС-7 для учебной стрельбы из гранатомета:

а – общий вид приспособления; б – приспособление в разобранном виде;

1 – головная часть; 2 – ко-жух; 3 – ствольная коробка; 4 – затвор; 5- макет порохового заряда; 6 – выступ с нарезами; 7 – пластинчатая пружина;

8 – выступ для фиксации приспособления; 9 – корпус; 10 – регулировочный винт; 12 – обтекатель; 12 – ствол

На занятиях приспособления переносятся в сумках для гранат.

Приспособление ПУС-7 состоит из следующих основных частей: головной части, кожуха, ствольной коробки, ствола, затвора и макета порохового заряда.

Подробное описание устройства приспособления, правила ухода, хранения и сбережения его, а также правила приведения приспособления к нормальному бою излагаются в заводском описании, укладываемом в ящик для приспособлений.

Приспособление ПУС-7 по форме и массе практически соответствует боевой гранате, поэтому при стрельбе из гранатомета с применением приспособления правила подготовки гранатомета к стрельбе, изготовку к стрельбе, производство выстрела и прекращение стрельбы, а также меры предосторожности при стрельбе из гранатомета выполнять так же, как и при стрельбе боевыми гранатами.

Перед стрельбой канал ствола приспособления протереть ветошью.

Для стрельбы из гранатомета с использованием приспособления необходимо присоединить к нему макет порохового заряда и зарядить приспособление патроном обр. 1943 г. с трассирующей пулей.

Для заряжания приспособления надо открыть затвор, вставить патрон в патронник, закрыть затвор и сложить рукоятку затвора вперед. При заряжании приспособления патроном и при заряжании гранатомета держать приспособление головной частью в сторону цели.

Для стрельбы с использованием ПУС-7 применять специально выделенный боек из состава комплекта ЗИП. Кроме того, во избежание поломки бойка не допускать неполного досылания ПУС-7 в канал ствола гранатомета.

Все остальные действия при стрельбе с использованием приспособления выполнять, как и с боевой гранатой.

После выстрела приспособление извлечь из канала ствола гранатомета и открыть затвор; при этом должна извлечься гильза.

При проведении стрельб с использованием приспособления пользоваться теми же правилами стрельбы, что и при стрельбе боевой гранатой, за исключением внесения поправок на боковой ветер. При боковом ветре точку прицеливания выносить в ту сторону, откуда дует ветер, или выбирать деление в той части сетки, куда дует ветер.

Возможные задержки при стрельбе из гранатомета с применением приспособления и способы их устранения указаны в таблице.

| Задержка | Причины задержки | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Осечка | 1. Отсырел капсюль патрона. 2. Загрязнение затвора или застывание смазки | Разрядить гранатомет и приспособление. Зарядить приспособление новым патроном, зарядить гранатомет и продолжать стрельбу. При повторении задержки осмотреть патрон и боек, вычистить затвор; при поломке или износе бойка отправить приспособление в ремонтную мастерскую |
| Неизвлечение гильзы | I. Поломка или износ выбрасывателя. 2. Загрязнение патронника | Отправить приспособление в ремонтную мастерскую Вытолкнуть гильзу шомполом через дульную часть ствола, после чего вычистить и смазать патронник |

### Данные для стрельбы из РПГ-7 и РПГ-7Д с использованием приспособления ПУС-7

#### 1. Поправки на боковой ветер

| Примечание: 1. Поправки при сильном ветре (8 м/с) брать вдвое больше, а при слабом (2 м/с) вдвое меньше, чем указано в таблице. Дальность стрельбы, м | Боковой умеренный ветер (4 м/с) под углом 90° к плоскости гранаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поправки (округленно) |  |  |  |
|  | в делениях шкалы боковых поправок | в метрах | в фигурах танка |  |
|  |  |  | при фланговомдвижении (длина танка 6,9 м) | при фронтальном движении (ширина танка 3,6 м) |
| 100 | – | – | – | – |
| 200 | – | 0,1 | – | – |
| 300 | – | 0,4 | – | – |
| 400 | – | 0,7 | – | – |
| 500 | – | 1,1 | – | 1/2 |

2. При ветре, дующем под острым углом к плоскости стрельбы, поправку брать вдвое меньше, чем при ветре, дующем под углом 90°.

#### 2. Упреждения при стрельбе по движущимся целям

| Дальность стрельбы, м | Время полета пули, с | Упреждение (округленно) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фланговое движение цели (под углом 90° к плоскости стрельбы) |  |  |  |  |  |
|  |  | в делениях шкалы боковых поправок |  |  | в фигурах тапка (длина танка 6,9 м) |  |  |
|  |  | 10 км/час | 15 км/час | 20 км/час | 10 км/час | 15 км/час | 20 км/час |
| 100 | 0,35 | 1 | 1,5 | 2 |  | – | 1/2 |
| 200 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 300 | 1,1 | 1 | 1,5 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| 400 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1/2 | 1 | 11/2 |
| 500 | 1,9 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 11/2 |

. При облическом движении цели (под острым углом к плоскости стрельбы) упреждение брать в два раза меньше, чем при фланговом движении.

#### 3. Характеристика рассеивания пуль и количество патронов, необходимое для попадания в цель

| Дальность м | Размеры срединных отклонений, м |  |  |  | Количество патронов, необходимое для попадания в мишень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bв |  |  | Вб | № 12 | № 12a | № 12б |
| 100 | 0,05 |  |  | 0,05 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | 0,10 |  |  | 0,10 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | 0,20 |  |  | 0,15 | 1 | 2 | 3 |
| 400 | 0,35 |  |  | 0,20 | 2 | 2 | 5 |
| 500 |  | 0,45 |  | (),25 | 3 | 3 | 8 |

Примечание. При определении расхода патронов принята средняя скорость движения танка 20 км/ч.

#### 4. Превышение средних траекторий пуль над линией прицеливания

| Прицелы | Дальность, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|  | Превышения, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | -0,1 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0 | – | – | – | – |
| 4 | 1,3 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | 0,7 | – | – |
| 5 | 1,8 | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 4,6 | 3,5 | 1,9 |

Назначение и устройство учебно-имитационных ручных гранат.

Учебно-имитационные ручные гранаты применяются, как правило, для выполнения упражнений, предусмотренных Курсом стрельб, а также для гранатометания в ходе боевых стрельб в составе подразделений.

В боевой подготовке личного состава войск применяются следующие учебно-имитационные ручные гранаты:

-УРГ-Н (учебная ручная граната наступательная);

-УРГ (учебная ручная граната оборонительная);

-УПГ-8 (учебная противотанковая граната).

Учебно-имитационные ручные гранаты по форме, весу и правилам обращения не отличаются от боевых гранат. При падении они имитируют разрыв звуковым и дымовым эффектом.

Учебно-имитационные гранаты могут быть использованы многократно.

Учебно-имитационная граната УРГ-Н (УРГ) состоит из корпуса и имитационного запала.

Корпусом гранаты УРГ-Н служит корпус ручной осколочной гранаты РГД-5, а гранаты УРГ - корпус ручной осколочной гранаты Ф-1. В донной части корпуса сделано отверстие для усиления звукового эффекта при взрыве имитационного запала и для выхода пороховых газов.

С целью отличия от боевых ручных гранат корпус учебно-имитационных ручных гранат окрашен в черный цвет и на него нанесена маркировка, а на корпус УРГ, кроме того, поперечная и продольная белые полосы.

Имитационный запал состоит из ударного механизма, переходной втулки и имитационной части.

Ударный механизм устроен так же, как и ударный механизм запала УЗРГМ; отличается он лишь более длинным ударником.

Переходная втулка соединяет ударный механизм с имитационной частью и предохраняет его от загрязнения и повреждения пороховыми газами.

Имитационная часть запала служит для получения звукового и дымового эффекта разрыва боевой гранаты. Она состоит из тех же частей, что и собственно запал УЗРГМ, только вместо капсюля-детонатора на втулку замедлителя наглухо надета более удлиненная гильза с зарядом дымного пороха.

Для перезаряжания имитационного запала применяется оправка, которая дается на каждые четыре гранаты.

Работа частей и механизмов имитационного запала аналогична работе запала УЗРГМ.

При обращении с учебно-имитационными гранатами и их метании необходимо соблюдать правила, предусмотренные для боевых гранат.

Перед укладкой гранаты в гранатную сумку следует осмотреть корпус и части запала, а затем собрать запал, для чего имитационная часть присоединяется (ввертывается) к ударному механизму.

Для повторного метания гранаты надо: вывинтить из корпуса гранаты сработанный запал; взять запал в левую руку и вывинтить имитационную часть; вывинтить переходную втулку, следя за тем, чтобы не утерять боевую пружину и шайбу; взять новый ударник, вставить его жалом в отверстие оправки, сверху на ударник надеть шайбу и боевую пружину; вставить собранные части вместе с оправкой в канал ударного механизма до прохода головки ударника через отверстие направляющей шайбы; не отпуская оправки, вставить спусковой рычаг вилкой в проточку головки ударника и прижать его к трубке ударного механизма; вставить в отверстия рычага и трубки предохранительную чеку и развести ее концы; вынуть оправку, ввинтить переходную втулку и новую имитационную часть запала.

После 5-7 бросков учебно-имитационной гранаты необходимо очищать от нагара отверстие для прохода ударника в -переходной втулке запала.

Учебно-имитационная противотанковая граната УПГ-8 состоит из корпуса, рукоятки и имитационного запала. В дне и крышке корпуса закреплен стволик. Выступающий из корпуса конец стволика имеет внутри патронник для помещения запала, снаружи - резьбу для навинчивания рукоятки. В средней части стволика имеется два отверстия для выхода пороховых газов в случае падения гранаты дном на мягкий грунт.

При обращении с учебной противотанковой гранатой и ее метании необходимо соблюдать правила, предусмотренные для боевой гранаты РКГ-3Е.

Для повторного метания гранаты следует собрать механизмы рукоятки, извлечь из стволика гильзу и вставить новый запал.

Сборку рукоятки производить, не отвинчивая ее от корпуса гранаты, в такой последовательности: сложить все четыре проволочных пера вместе; свисающим концом стабилизатора, начиная от рукоятки, туго обернуть сложенные проволочные перья; вложить свернутый стабилизатор в лодочки и вставить их в корпус рукоятки; утопить лодочки в рукоятке до отказа, взять вилку из принадлежности и поместить ее на торце рукоятки так, чтобы вырез вилки был против скоса рукоятки, а короткие концы зашли за буртик; ввести отогнутый конец откидной планки в отверстие торца рукоятки и, прижав откидную планку к рукоятке, ввести в отверстие предохранительную чеку; отвинтить рукоятку от корпуса и проверить состояние и выход жала (оно не должно быть затупленным и выступать за переднюю плоскость опорной втулки).

Для замены жала необходимо снять опорную втулку, ослабить отверткой стопорные винты, вынуть жало, вставить на его место новое, закрепить винты и надеть опорную втулку.

Если жало выступает за опорную втулку, необходимо ее снять с рукоятки, надеть противоположным концом на жало и утопить ударник до щелчка. Поставить опорную втулку на место. Бели и после этого жало выступает, снять опорную втулку, вывернуть на 3-4 оборота ударный механизм, вновь довинтить его до отказа и утопить ударник до щелчка. Если щелчка не последует, проверить сборку ударного механизма.

Перед навинчиванием рукоятки на корпус надо с помощью принадлежности извлечь из стволика корпуса гильзу и на ее место вставить имитационный запал.

В случае несрабатывания запала после метания следует, не поднимая гранаты с земли, отвернуть рукоятку, осмотреть капсюль-воспламенитель. Если неисправен, заменить его.

При отсутствии накола на капсюле-воспламенителе надо проверить правильность сборки ударного механизма и произвести чистку гранаты.

Для чистки гранаты, разборки и сборки механизмов и выталкивания гильзы имитационного запала применяется принадлежность, которая состоит из ключа-отвертки, вилки и оправки.

Тема 2. Основы стрельбы

1. Явление выстрела. Начальная скорость пули и ее практическое значение - 10 минут.

Выстрелом называется выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.

При выстреле из стрелкового оружия происходят следующие явления. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, посланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и образуется пламя, которое через затворочные отверстия  в дне гильзы проникает к пороховому заряду и  воспламеняет его. При сгорании порохового заряда образуется большое количество сильно нагретых газов, создающих в канале ствола высокое давление на дно пули, дно и стенки гильзы, а также на стенки ствола и затвор.

В результате давления газов на дно пули она сдвигается с места и врезается в нарезы; вращаясь по ним, продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью и выбрасывается наружу по направлению оси канала ствола. Давление газов на дно гильзы вызывает движение оружия назад. От давления газов на стенки гильзы и ствола происходит их растяжение (упругая деформация), и гильза, плотно прижимаясь к патроннику, препятствует прорыву пороховых газов в сторону затвора. Одновременно при выстреле возникает колебательное движение ствола и происходит его нагревание. Раскаленные газы и частицы несгоревшего пороха, истекающие из канала ствола вслед за пулей, при встрече с воздухом порождают пламя и ударную волну; последняя является источником звука при выстреле.

При сгорании порохового заряда примерно 25-35% выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения; 15-25 % энергии – на совершение второстепенных работ; около 40% не используется и теряется после вылета пули из канала ствола.

Выстрел происходит в очень короткий  промежуток времени (0,001 – 0,06 с). При выстреле различают четыре последовательных периода: предварительный; первый, или основной; второй; третий, или период последействия газов.

Рм

υк             υд             υм

Рк

Р0

Путь пули (снаряда)

### Предва-                             Первый период                              Второй    Период

ритель-                                                                                    период     последей-

ный                                                                                                             ствия

период                                                                                                          газов

#### Рис. 1 Периоды выстрела

Р0 – давление форсирования;

Рм – наибольшее (максимальное) давление;

Рк и  υк - давление газов и скорость пули в момент конца горения пороха;

Рд и υд - давление газов и скорость пули в момент вылета ее из канала ствола;

υм  - наибольшая максимальная скорость пули;

РАТМ  - давление, равное атмосферному.

Предварительный период  длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки пули в нарезы ствола. В течение этого периода в канале ствола создается давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ствола. Это давление называется давлением форсирования; оно достигает 250-500 кг/см2 в зависимости от устройства нарезов, массы пули и твердости ее оболочки.

Принимают что горение порохового заряда в этом периоде происходит в постоянном объеме, оболочка врезается в нарезы мгновенно, а движение пули начинается сразу же при достижении в канале ствола давления форсирования.

Первый  или основной период длится от начала движения пули до момента полного сгорания порохового заряда. В этот период горение порохового заряда происходит в быстро изменяющемся объеме, давление газов быстро повышается и достигает наибольшей величины (например у стрелкового оружия под патрон обр. 1943 г.- 2800 кг/см2, а под винтовочный патрон 2900 кг/см2). Это давление называется максимальным давлением.

Второй период длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола. С начала этого периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно сжатые и нагретые газы расширяются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость ее движения. Спад давления происходит довольно быстро и у дульного среза – дульное давление – составляет у обычных образцов оружия 300-900 кг/см2.

Третий период, или период последействия газов, длится от момента вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. Наибольшей (максимальной) скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола.

Начальной скоростью  называется скорость движения пули у дульного среза ствола.

За начальную скорость принимается условная скорость, которая несколько больше дульной и меньше максимальной. Она определяется опытным путем с последующими расчетами. Величина начальной скорости пули указывается в таблицах стрельбы и в боевых характеристиках оружия.

Начальная скорость является одной из важнейших характеристик боевых свойств оружия. При увеличении начальной скорости увеличивается дальность полета пули, дальность прямого выстрела, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается влияние внешних условий на ее полет.

Величина начальной скорости пули зависти от длины ствола, веса пули; веса, температуры и влажности порохового заряда, формы и размеров зерен пороха и плотности заряжания.

Траектория полета пули. Виды траекторий и их практическое применение. Прямой выстрел

2.  Траектория полета пули. Виды траекторий и их практическое применение. Прямой выстрел.– 10 минут

Траекторией называется кривая линия, описываемая центром тяжести пули (снаряда) в полете.

Пуля (снаряд) при вылете подвергается действию двух сил: силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Сила     тяжести    заставляет пулю (снаряд)    постепенно    понижаться, а сила сопротивления воздуха непрерывно   замедляет    движение    пули     (снаряда) и  стремится опрокинуть ее. В результате действия этих сил скорость полета пули (снаряда) постепенно уменьшается, а ее траектория представляет собой по форме неравномерно изогнутую кривую линию.

Сопротивление воздуха полета пули (снаряда) вызывается тем, что воздух представляет собой упругую среду и поэтому на движение в этой среде затрачивается часть энергии пули (снаряда).

Сила сопротивления воздуха вызывается тремя основными причинами: трением воздуха, образованием завихрений и образованием баллистической волны.

С увеличением угла возвышения увеличивается и дальность падения снаряда, однако увеличение дальности имеет предел. В безвоздушном пространстве траектория снаряда симметрична, относительно вершины траектории, а в действительных условиях траектория не симметрична, нисходящая ветвь траектории короче и круче восходящей; угол падения больше угла возвышения; вершина траектории находится ближе к точке падения.

Мерой крутизны траектории является величина угла возвышения.

Траекторию с углом возвышения не более 20 градусов принято называть отлогой, а траекторию с углом возвышения более 20 градусов – крутой.

Стрельбу, при которой траектория получается отлогой, называют настильной.

Стрельбу, при которой траектория получается крутой, называют навесной.

Навесную стрельбу при углах возвышения более 45 градусов называют мартирной.

Выстрел, при котором траектория не  поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении, называется прямым выстрелом

В пределах дальности прямого выстрела в напряженные моменты боя стрельба может вестись без перестановки прицела, при этом точка прицеливания по высоте, как правило, выбирается на нижнем краю цели.

Дальность прямого выстрела зависит от высоты цели и настильности траектории. Чем выше цель и чем настильнее траектория, тем больше дальность прямого выстрела и тем на большем протяжении местности цель может быть поражена с одной установкой прицела.

Дальность прямого выстрела можно определить по таблицам путем сравнения высоты цели с величинами наибольшего превышения траектории над линией   прицеливания или с высотой траектории.

3. Нормальные (табличные) условия стрельбы. Влияние внешних условий на полет пули.– 10 минут.

За нормальные (табличные) условия приняты следующие.

а) Метеорологические условия:

- атмосферное (барометрическое) давление на горизонте оружия 750 мм рт. ст.;

- температура воздуха на горизонте оружия +15°С;

- относительная влажность воздуха 50 % (относительной влажностью называется отношение количества водяных паров, содержащихся в воздухе, к наибольшему количеству водяных паров, которое может содержаться в воздухе при данной температуре;

- ветер отсутствует (атмосфера неподвижна).

б) Баллистические условия:

- вес пули (гранаты), начальная скорость и угол вылета равны значениям, указанным в таблицах стрельбы;

- температура заряда +15°С;

- форма пули (гранаты) соответствует установленному чертежу;

- высота мушки установлена по данным приведения оружия к нормальному бою; высоты (деления) прицела соответствуют табличным углам прицеливания.

в) Топографические условия:

- цель находится на горизонте оружия;

- боковой наклон оружия отсутствует.

При отклонении условий стрельбы от нормальных может возникнуть необходимость определения и учета поправок дальности и направления стрельбы.

С увеличением атмосферного давления плотность воздуха увеличивается, а вследствие этого увеличивается сила сопротивления воздуха и уменьшается дальность полета пули (гранаты). Наоборот, с уменьшением атмосферного давления плотность и сила сопротивления воздуха уменьшаются, а дальность полета пули увеличивается. При  повышении местности на каждые 100 м атмосферное давление понижается в среднем на 9 мм.

При стрельбе из стрелкового оружия на равнинной местности поправки дальности на изменение атмосферного давления незначительные и не учитываются. В горных условиях при высоте местности над уровнем моря 2000 м и более эти поправки необходимо учитывать при стрельбе, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу.

При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, а вследствие этого уменьшается сила сопротивления воздуха и увеличивается дальность полета пули (гранаты). Наоборот, с понижением температуры плотность и сила сопротивления воздуха увеличиваются и дальность полета пули (гранаты) уменьшается.

При повышении температуры порохового заряда увеличиваются скорость горения пороха, начальная скорость и дальность полета пули (гранаты).

При стрельбе в летних условиях поправки на изменение температуры воздуха и порохового заряда незначительные и практически не учитываются; при стрельбе зимой (в условиях низких температур) эти поправки необходимо учитывать, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу.

При попутном ветре уменьшается скорость полета пули (гранаты) относительно воздуха. Например, если скорость пули относительно земли равна 800 м/с, а скорость попутного ветра 10 м/с, то скорость пули относительно воздуха будет равна 790 м/с (800-10).

С уменьшением скорости полета пули относительно воздуха

сила сопротивления воздуха уменьшается. Поэтому при попутном ветре пуля полетит дальше, чем при безветрии.

При встречном ветре скорость пули относительно воздуха будет больше, чем при безветрии, следовательно, сила сопротивления воздуха увеличится и дальность полета пули уменьшится.

Продольный (попутный, встречный) ветер на полет пули оказывает незначительное влияние, и в практике стрельбы из стрелкового оружия поправки на такой ветер не вводятся. При стрельбе из гранатометов поправки на сильный продольный ветер следует учитывать.

Боковой ветер оказывает давление на боковую поверхность пули и отклоняет ее в сторону от плоскости стрельбы в зависимости от его направления: ветер справа отклоняет пулю в левую сторону, ветер слева – в правую сторону.

Граната на активном участке полета (при работе реактивного двигателя) отклоняется в сторону, откуда дует ветер: при ветре справа – вправо, при ветре слева – влево. Такое явление объясняется тем, что боковой ветер поворачивает хвостовую часть гранаты в направлении ветра, а головную часть против ветра и под действием реактивной силы, направленной вдоль оси, граната отклоняется от плоскости стрельбы в ту сторону, откуда дует ветер.

Боковой ветер оказывает значительное влияние, особенно на полет гранаты, и его необходимо учитывать при стрельбе из гранатометов и стрелкового оружия.

Ветер, дующий под острым углом к плоскости стрельбы, оказывает одновременно влияние и на изменение дальности полета пули и на боковое ее отклонение.

Изменение влажности воздуха оказывает незначительное влияние на плотность воздуха и, следовательно, на дальность полета пули (гранаты), поэтому оно не учитывается при стрельбе.

При стрельбе с одной установкой прицела (с одним углом прицеливания), но под различными углами места цели в результате ряда причин, в том числе изменения плотности воздуха на разных высотах, а следовательно, и силы сопротивления воздуха, изменяется величина наклонной (прицельной) дальности полета пули (гранаты).

При стрельбе под небольшими углами места цели (до + 15°) эта дальность полета пули (гранаты) изменяется весьма незначительно, поэтому допускается равенство наклонной и полной горизонтальной дальностей полета пули, т.е. неизменность формы (жесткость) траектории.

При стрельбе под большими углами места цели наклонная дальность полета пули изменяется значительно (увеличивается), поэтому при стрельбе в горах и по воздушным целям необходимо учитывать поправку на угол места цели, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу.

4. Пробивное (убойное) действие пули. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения -10 мин.

При оценке действительности стрельбы учитывается степень убойного и пробивного действия пули.
Убойность пули характеризуется ее энергией в момент встречи с целью. Для нанесения поражения человеку достаточна энергия, равная 10 кгс/м. Пуля стрелкового оружия сохраняет убойность практически на всей дальности стрельбы.
Пробивное действие пули характеризуется ее способностью пробить преграду (укрытие) определенной плотности и толщины. Пробивное действие пули указывается в наставлениях по стрелковому делу для каждого вида стрелкового оружия. Кумулятивная граната к гранатометам пробивает броню любого современного танка, самоходной артиллерийской установки, бронетранспортера или боевой машины пехоты.

Причины, вызывающие рассеивание пуль (уменьшение кучности стрельбы), могут быть сведены в три группы:

- причины, вызывающие разнообразие начальных скоростей;

- причины, вызывающие разнообразие углов бросания и направления стрельбы;

- причины, вызывающие разнообразие условий полета пули.

Причинами, вызывающими разнообразие начальных скоростей, являются:

- разнообразие в весе пороховых зарядов и пуль, в форме и размерах пуль и гильз, в качестве пороха, в плотности заряжания и т. д. как результат неточностей (допусков) при их изготовлении;

- разнообразие температур зарядов, зависящее от температуры воздуха и неодинакового времени нахождения патрона в нагретом при стрельбе стволе;

- разнообразие в степени нагрева и в качественном состоянии ствола.

Эти причины ведут к колебанию в начальных скоростях, а, следовательно, и в дальностях полета пуль, т. е. приводят к рассеиванию пуль по дальности (высоте) и зависят в основном от боеприпасов и оружия.

Причинами, вызывающими разнообразие углов бросания и направления стрельбы, являются:

- разнообразие в горизонтальной и вертикальной наводке оружия (ошибки в прицеливании);

- разнообразие углов вылета и боковых смещений оружия, получаемое в результате неоднообразной изготовки к стрельбе, неустойчивого и неоднообразного удержания автоматического оружия, особенно во время стрельбы очередями, неправильного использования упоров и неплавного спуска курка;

- угловые колебания ствола при стрельбе автоматическим огнем, возникающие вследствие движения и ударов подвижных частей и отдачи оружия.

Эти причины приводят к рассеиванию пуль по боковому направлению и дальности (высоте). Они оказывают наибольшее влияние на величину площади рассеивания и в основном зависят от выучки стреляющего.

Причинами, вызывающими разнообразие условий полета пули, являются:

- разнообразие в атмосферных условиях, особенно в направлении и скорости ветра между выстрелами (очередями);

- разнообразие в весе, форме и размерах пуль, приводящее к изменению величины силы сопротивления воздуха.

Эти причины приводят к увеличению рассеивания по боковому направлению и по дальности (высоте) и в основном зависят от внешних условий стрельбы и от боеприпасов.
При каждом выстреле в разном сочетании действуют все три группы причин. Это приводит к тому, что полет каждой пули происходит по траектории, отличной от траектории других пуль.
Устранить полностью причины, вызывающие рассеивание, а, следовательно, устранить и само рассеивание невозможно. Однако, зная причины, от которых зависит рассеивание, можно уменьшить влияние каждой из них и тем самым уменьшить рассеивание или, как принято говорить, повысить кучность стрельбы.
Уменьшение рассеивания пуль достигается отличной выучкой стреляющего, тщательной подготовкой оружия и боеприпасов к стрельбе, умелым применением правил стрельбы, правильной изготовкой к стрельбе, однообразной прикладкой, точной наводкой (прицеливанием), плавным спуском курка, устойчивым и однообразным удержанием оружия при стрельбе, а также надлежащим уходом за оружием и боеприпасами.

Меткость стрельбы и способы ее повышения

Меткость стрельбы определяется точностью совмещения средней точки попадания с намеченной точкой на цели и величиной рассеивания. При этом, чем ближе средняя точка попадания к намеченной точке и чем меньше рассеивание пуль, тем лучше меткость стрельбы.
Стрельба признается меткой, если средняя точка попадания отклоняется от намеченной точки на цели не более чем на половину тысячной дальности стрельбы, что соответствует допустимому отклонению средней точки попадания от контрольной точки при приведении оружия к нормальному бою, а рассеивание не превышает табличных норм.
Меткость стрельбы обеспечивается точным приведением оружия к нормальному бою, тщательным сбережением оружия и боеприпасов и отличной выучкой стреляющего.
Для улучшения меткости стрельбы стреляющий должен уметь определять расстояние до цели, учитывать влияние метеорологических условий на полет пули и соответственно им выбирать установки прицела, целика и точку прицеливания, правильно выполнять приемы стрельбы, тщательно сберегать оружие и боеприпасы.
Основными причинами, снижающими меткость стрельбы, являются ошибки стреляющего в выборе точки прицеливания, установки прицела и целика, в изготовке, в наводке оружия и в производстве стрельбы.
При неправильной установке прицела и целика, а также неправильном выборе точки прицеливания пули будут перелетать цель (не долетать до цели) или отклоняться в сторону от нее.
При сваливании оружия средняя точка попадания отклоняется в сторону сваливания оружия и вниз.
При расположении упора впереди центра тяжести оружия (ближе к дульному срезу) средняя точка попадания отклоняется вверх, а при расположении упора сзади центра тяжести оружия (ближе к прикладу) отклоняется вниз; изменение положения упора во время стрельбы приводит к увеличению рассеивания.
Если приклад упирается в плечо нижним углом, то средняя точка попадания отклоняется вверх, а если верхним углом, то она отклоняется вниз.
При крупной мушке (мушка выше краев прорези прицела) средняя точка попадания отклоняется вверх, а при мелкой мушке – вниз. Мушка, придержанная к правой стенке прорези прицела, приводит к отклонению средней точки попадания вправо, а мушка, придержанная к левой стенке прорези прицела, приводит к отклонению ее влево. Неоднообразное прицеливание приводит к увеличению рассеивания пуль.
Неплавный спуск курка (дерганье) влечет за собой, как правило, отклонение средней точки попадания вправо и вниз.
Меткость стрельбы снижается из-за различных неисправностей оружия и боеприпасов. Так, например, при погнутости прицельной планки и ствола средняя точка попадания отклоняется в сторону погнутости; при погнутости мушки и забоинах па дульном срезе средняя точка попадания отклоняется в сторону, противоположную погнутости (забоине). При боковой качке прицела, поражении и растертости канала ствола вследствие неправильной чистки оружия, качке ствола, штыка, станка, сошки и т. д. увеличивается рассеивание пуль и изменяется положение средней точки попадания. Различие весовых характеристик боеприпасов влияет на меткость стрельбы, изменяя положение средней точки попадания и увеличивая рассеивание пуль.
На меткость стрельбы оказывают влияние освещение и метеорологические условия. Например, если солнце светит с правой стороны, то на правой стороне мушки получается отблеск, который стреляющий при прицеливании принимает за сторону мушки; при этом мушка будет отклонена влево, отчего и пули отклонятся влево. Боковой ветер, дующий справа, отклоняет пулю влево, а ветер слева – в правую сторону.

Тема 3.  Правила стрельбы

1.Назначение исходных установок (выбор прицела и точки прицеливания)  для стрельбы при ведении огня из автомата,  пулемета, пистолета, гранатомета и вооружения боевых машин по появляющимся и движущимся целям в оборонительном (наступательном) бою днем и ночью.

Исходные установки прицела, целика и точка прицеливания назначаются  согласно измеренной дальности до цели с учетом условий стрельбы.

При точном определении расстояния до цели и при табличных условиях стрельбы прицел назначается соответственно дальности до цели, а точка прицеливания выбирается в центре цели. При этом средняя траектория пройдет через середину цели и вероятность попадания будет наибольшей. Однако практически таких условий почти никогда не бывает. Поэтому при назначении исходной установки прицела приходится учитывать возможные ошибки определения расстояния до цели и отклонения условий стрельбы от табличных. Основным способом подготовки исходных данных для стрельбы будет являться глазомерная подготовка, точность которой характеризуется величиной срединной ошибки Е=10 процентов дальности. В среднем, считая характерными дальности огня стрелкового оружия в пределах от 200 до 800 м, можно принять срединную ошибку подготовки данных в 50 м.

Так, на Д1 = 200, Е1 = 20 м; на Д2=250 м Е2=25 м; на Дз=300 м Е3=30 м и т. д. Следовательно:

Eср =20+25+30+35+40+45+50+55+60+65+70+75+8013=65013=50 м

(дальности взяты через 50 м, так как с большей точностью глазомерно определять расстояния практически невозможно).

При такой точности подготовки данных поправки на изменение условий стрельбы, не превышающие величины срединной ошибки Еср, вводить не имеет смысла.

Назначение исходной установки прицела при стрельбе из стрелкового оружия неразрывно связано с выбором точки прицеливания. При установке прицела, соответствующей расстоянию до цели (например, на 600 м прицел 6), наивыгоднейшей точкой прицеливания по высоте является середина цели, так как при этом средняя траектория пройдет через центр цели и вероятность попадания будет наибольшей.

Из стрелкового оружия с механическими прицелами по низким целям (залегшая или окопавшаяся пехота и огневые средства) прицелиться в середину цели часто бывает трудно — сложно определить середину фигуры, так как мушка закрывает большую часть цели. Поэтому, когда цель видна плохо, точку прицеливания необходимо выбирать на нижнем крае цели.

Стрельба ночью по освещенным целям производится так же, как и днем. Во время освещения местности автоматчик (пулеметчик), обнаружив цель, быстро устанавливает прицел, прицеливается и производит очередь.

При кратковременном освещении цели (например, местность освещается осветительными патронами) огонь надо вести с прицелом 4 или «П», прицеливаясь под цель, если дальность до цели не более 400 м, и в верхнюю часть цели, если цель находится на дальности более 400 м.

Во избежание временного ослепления нельзя смотреть на источник освещения.

Стрельба ночью по цели, обнаруживающей себя вспышками выстрелов, ведется с установкой прицела 4 или П длинными очередями. Огонь открывается в тот момент, когда вспышки выстрелов видны в центре предохранителя мушки и на гривке прицельной планки.

Для стрельбы по цели, силуэт которой виден на фоне неба, зарева пожара, снега, надо автомат (пулемет) направить рядом с целью на светлый фон и взять ровную мушку. Затем, перемещая автомат, подвести линию прицеливания в середину силуэта и открыть огонь. Стрельба ведется длинными очередями. При стрельбе по целям, видимым на темном фоне (лес, кустарник), наводка автомата (пулемета) производится по стволу.

При заблаговременной подготовке к стрельбе ночью из автомата (пулемета) в бруствере вырезается желоб с таким расчетом, чтобы уложенный в него автомат был направлен в сторону рубежа вероятного появления противника. Полозки ног сошки пулемета ограничиваются колышками так, чтобы они могли совершать необходимые продольные перемещения. Перемещение автомата (пулемета) по боковому направлению в заданном секторе ограничивается колышками, по высоте фиксируется слоем дерна (плотного снега, доской и т. д.), подложенного под пистолетную рукоятку.

Для лучшего корректирования огня при стрельбе ночью целесообразно применять патроны с трассирующими пулями.

Стрельба по целям, находящимся в непосредственной близости от автоматчика (пулеметчика) и обнаружившим себя звуком, ведется длинными очередями с направлением автомата (пулемета) по стволу в сторону звука.

Стрельба по целям, находящимся за дымовой завесой или маской, ведется длинными очередями с рассеиванием пуль по фронту.

Стрельба в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения ведется в средствах индивидуальной защиты. Стрельба в противогазе ведется длинными очередями. Если при стрельбе прорезь прицельной планки и мушка не видны, наводка производится по стволу.

При ведении огня на местности, зараженной радиоактивными, отравляющими или биологическими средствами, следует предохранять от них в первую очередь те части автомата (пулемета), с которыми приходится соприкасаться при стрельбе.

Правила стрельбы те же, что и для стрельбы в обычных условиях.

После выхода из зараженного участка местности при первой возможности необходимо провести дезактивацию (дегазацию) автомата (пулемета).

Стрельба из стрелкового оружия через бойницы и поверх борта БМП (БТР) ведется на дальностях до 400 м.

Точка прицеливания по высоте выбирается на уровне нижнего края цели, а по боковому направлению в зависимости от скорости и направления движения машины и от характера цели (появляющаяся или движущаяся). При ведении огня поверх переднего (заднего) борта или под углом не более 30е к направлению движения автомобиля точку прицеливания по появляющимся целям в безветренную погоду, как правило, за пределы цели не выносят.

Если огонь ведется в сторону правого (левого) борте при движении машины со скоростью 10 км/ч, точку прицеливания необходимо выносить на 4 тысячных (округленно) в сторону, противоположную движению машины. При стрельбе по живой силе можно запомнить следующее правило: точку прицеливания выносить вправо (влево) при ведении огня с правого (левого) борта на число фигур (округленно), равное числу сотен метров до цели. При косом движении машины поправки уменьшать в два раза.

Вынос точки прицеливания на боковой ветер, упреждение на движение цели учитывать так же, как и при стрельбе с места.

При движении машины по неровной местности стрельба ведется длинными очередями с наводкой автомата (пулемета) по стволу без использования прицела.

Исходные установки для стрельбы определяются по правилам, изложенным выше.

Дополнительно учитываются поправки направления стрельбы на движение цели и движение своей машины.

Количество фигур необходимо отсчитывать от центра цели.

Точка прицеливания выносится в сторону движения цели.

При стрельбе из пулемета ПК упреждение необходимо принимать равным двум делениям целика. Целик необходимо устанавливать в ту сторону, куда движется цель.

При косом движении цели величину упреждения необходимо уменьшать в два раза.

При движении цели со скоростью меньше (больше) 3 м/с величину упреждения необходимо уменьшать (увеличивать) пропорционально.

Поправки на фланговое движение своей машины относительно плоскости стрельбы необходимо учитывать, руководствуясь табл. 4

Поправки на фланговое движение своей машины относительно плоскости стрельбы необходимо учитывать, руководствуясь табл. 4 настоящих Правил.

Из табл. 4 видно, что поправку на фланговое движение машины со скоростью 10 км/ч относительно плоскости стрельбы при стрельбе из автомата Калашникова необходимо определять количеством фигур, численно равным установке прицела.

Количество фигур необходимо отсчитывать от центра цели.

Точка прицеливания выносится в сторону, противоположную движению машины.

При стрельбе из пулемета ПК поправку принимать равной двум делениям целика. Целик необходимо устанавливать в сторону, противоположную движению машины.

При косом движении машины поправку необходимо уменьшать в два раза.

При движении машины со скоростью меньше (больше) 10 км/ч поправку необходимо уменьшать (увеличивать) пропорционально.

Стрельба с ходу ведется, как правило, короткими очередями. Эффективность огня при этом можно повышать за счет увеличения числа коротких очередей в единицу времени.

2. Корректирование огня (стрельбы).Определение поправок на отклонение топографических и метеорологических условий от нормальных и их учет при назначении исходных установок для  стрельбы – 30 мин.

Поправки дальности на изменение температуры воздуха и заряда берутся со знаком « + » или со знаком «—» в зависимости от состояния погоды: если температура воздуха выше табличной, поправки дальности надо брать со знаком «—», если температура ниже табличной, поправки надо брать со знаком « + ».

Для практики стрельбы можно принять следующее правило.

В летних условиях на любые дальности стрельбы поправки в прицел не вносятся, зимой при температуре воздуха до —25°С при стрельбе на расстояния свыше 400 м следует увеличивать прицел на полделения (400 м и более- ВКЦ ), а при температурах ниже —25°С — на одно деление(400м и более – Пр +1).

Это относится к условиям стрельбы на равнинной местности. В горных же условиях, при значительном превышении местности над уровнем моря, возникает необходимость учета еще двух факторов — падения давления воздуха и влияния на величину установки прицела угла места цели.

При ведении огня в горах следует придерживаться следующих правил::

- на дальностях более 700 м и при углах места цели менее 30° поправки в прицел можно не вносить, точка прицеливания - НКЦ;

- на дальностях более 700 м и при углах места цели более 30° прицел следует уменьшать на одно деление – Пр .- 1.

На атмосферное давление:

-на дальностях более 700 м (на высоте менее 2000м) точка прицеливания – НКЦ;

на дальностях более 700 м (на высоте более 2000м ) уменьшаем прицел Пр. – 1.

При стрельбе по неподвижной цели в табличных условиях исходная установка целика ноль и точка прицеливания в середине цели соответствуют положению средней траектории и центре цели по боковому направлению. Отклонение средней траектории может быть вызвано боковым ветром и деривацией.

Поправки направления, приводимые в таблицах стрельбы, показывают, что основное влияние на отклонение пуль оказывает боковой ветер. Так, например, боковой ветер скоростью 4 м/с при стрельбе на дальность 500 м отклоняет автоматную пулю калибра 5,45 м на 0,87 м, а пулю обр. 1943 г. — на 1,4 м от плоскости стрельбы. Деривация же на эту дальность не учитывается. Поэтому в практике для стрелкового оружия поправки учитывают только на влияние бокового ветра, который различают на слабый (2—3 м/с), умеренный (4—6 м/с), сильный (8—12 м/с).

В наставлениях по стрелковому делу приведены таблицы поправок на боковой умеренный ветер (4 м/с), дующий перпендикулярно к плоскости стрельбы. Для практики величины поправок удобнее запоминать в фигурах человека. Так, для пули калибра 5,45 мм поправки на боковой умеренный ветер в фигурах человека показаны в табл. 1.

Ветер имеет относительно постоянные скорость и направление, поэтому, поставив целик с учетом поправки на боковой умеренный ветер (4 м/с) при стрельбе из РПК, приведенной в табл. 2, можно на одном рубеже стрелять по разным целям с одной установкой целика.

Поправки в делениях целика при стрельбе из 5,45-мм ручного пулемета можно округлить и запомнить так: на дальности до 400 м поправка равна половине деления, свыше 400 м — одному делению целика. Так, в табл. 3 приведенные поправки в фигурах и делениях целика рассчитаны на умеренный ветер, дующий под углом 90° к плоскости стрельбы.

Табличные поправки при сильном ветре (скорость 8—12 м/с) необходимо увеличить в два раза, а при слабом ветре (скорость 2—3 м/с) уменьшить в два раза. При ветре, дующем под острым углом к плоскости стрельбы, поправка берется в два раза меньше, чем при ветре, дующем под углом 90 град, к плоскости стрельбы.

При стрельбе по групповым широким целям поправки на боковой ветер не учитываются.

Поправка направления зависит от полетного времени пули. Поэтому в тех случаях, когда в прицел внесена поправка дальности, поправку на ветер надо брать на расстояние, соответствующее исчисленному прицелу.

При стрельбе по движущимся целям исходные установки прицела, целика и точку прицеливания приходится назначать с учетом еще одной поправки— на перемещение цели, т. е. необходимостью определения той точки (упреждения), в которой по расчетам пуля должна встретиться с движущейся целью.

При косом движении цели упреждение берется вдвое меньше.

Правила стрельбы из ручных гранатометов.

При стрельбе из РПГ-7 деления шкалы прицела, как правило, выбираются соответственно определенному расстоянию. Точка прицеливания выбирается в середине цели, а при стрельбе с использованием механического прицела гранатомета прицеливание производить в верхнюю часть цели.

Отклонение температуры воздуха от табличной (+15С) вызывает изменение дальности полета гранаты, увеличивая ее при стрельбе в летних условиях и уменьшая при стрельбе зимой; поэтому необходимо при температуре воздуха выше 0С маховичок температурных поправок устанавливать на знак «+», а при температуре воздуха ниже 0С устанавливать на знак «-».

Стрельбу с использованием механического прицела производить при температуре воздуха выше ноля – по дополнительной мушке, а при температуре воздуха ниже нуля – по основной мушке.

Встречный ветер уменьшает, а попутный увеличивает дальность полета гранаты. При этом слабый и умеренный ветер существенного влияния на полет гранаты не оказывает и поправки на такой ветер на вводятся. При сильном встречном ветре прицеливаться в верхний край цели, а при сильном попутном - в нижний.

Боковой ветер оказывает значительное влияние на полет гранаты, отклоняя ее в сторону, откуда дует ветер.

.             Поправки на боковой ветер удобнее брать не в фигурах цели, а с помощью шкалы боковых поправок оптического прицела: «Ветер гранату отклоняет на полтора деления (для гранаты ПГ-7ВМ- -на одно деление) сетки шкалы прицела».

Вынос точки прицеливания делается с учетом того, что реактивный снаряд при стрельбе отклоняется навстречу ветру.

При стрельбе по движущейся цели «На каждые 10 км/ч скорости при фланговом движении цели упреждение брать одно деление шкалы боковых поправок сетки прицела».

Скорость движения танков на поле боя обычно составляет 12-15 км/ч. По таким целям упреждение при фланговом движении брать полтора деления шкалы боковых поправок.

Правила стрельбы из подствольного гранатомета.

Стрельба из подствольного гранатомета ГП-25 ведется прямой наводкой (настильной и навесной траекториями) и полупрямой наводкой (навесной траекторией). При прямой наводке прицеливание осуществляется непосредственно по цели или по точке в районе цели, при стрельбе полупрямой наводкой наведение гранатомета в цель по направлению производится по цели, а требуемый угол возвышения стволу гранатомета придается по отвесу.

При стрельбе в условиях, значительно отличающихся от нормальных (значительные отклонения температуры воздуха, сильный ветер, дождь, снегопад и т.п.), точка прицеливания может не указываться, в этом случае автоматчик выбирает ее самостоятельно.

По наблюдаемым целям более целесообразно вести стрельбу прямой наводкой (настильной и навесной траекториями). Когда цель не видна (находится в окопе, траншее, за обратным скатом), но известны дальность до нее и направление, стрельбу вести полупрямой наводкой (навесной траекторией).

Для выбора прицела и точки прицеливания при стрельбе прямой  наводкой  необходимо определить дальность до цели и учесть внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление полета гранаты. Прицел и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы средняя траектория проходила посредине цели. Прицел, как правило, устанавливают согласно дальности до цели: точку прицеливания в нормальных (близких к табличным) условиях обычно выбирают в середине основания видимой части цели, а при значительном отклонении условий стрельбы от нормальных (табличных) точку прицеливания выбирают в районе цели, отстоящую от середины се нижнего края на величину боковой поправки, если поправка известна стреляющему.

При стрельбе полупрямой наводкой прицел устанавливают, как и при стрельбе прямой наводкой, согласно дальности до цели, но пользуются при этом второй половиной дистанционной шкалы прицела, а точку прицеливания не назначают. Горизонтальную наводку гранатомета производят в любую точку местности, находящуюся в створе с целью, а вертикальную — по отвесу прицела.

Отклонения температуры воздуха от табличной (+15°С) вызывают изменения дальности полета гранаты, увеличивая ее при стрельбе в летних условиях и уменьшая зимой, но эти изменения таковы, что их обычно не учитывают при подготовке исходных установок.

Встречный ветер уменьшает, а попутный увеличивает дальность полета гранаты.

Боковой ветер отклоняет гранату в ту сторону, куда дует ветер.

Величина отклонения гранаты, вызываемого ветром, как по дальности, так и по направлению зависит от скорости ветра, его направления, дальности стрельбы и крутизны траектории.

Косой ветер отклоняет гранату и по дальности, и по направлению, при этом величины отклонений можно считать в два раза меньше, чем при встречном (попутном) и боковом ветре.

Поправку на отклонение условий стрельбы от нормальных при подготовке исходных данных для стрельбы из гранатомета обычно учитывают выносом точки прицеливания по результатам предыдущих стрельб в аналогичных условиях.

При ведении огня из гранатомета автоматчик должен внимательно наблюдать за результатами огня и корректировать его. Наблюдение за результатами своего огня ведется по разрывам гранат.

Корректирование огня производится: по направлению — выносом точки прицеливания по высоте; по дальности, если отклонение разрыва гранаты от цели более 50 м, — изменением установки прицела.

Точка прицеливания выносится на величину отклонения разрыва гранаты от цели в сторону, противоположную отклонению.

Если разрыв гранаты отклонился от цели по дальности менее 50 м, то корректирование можно осуществлять изменением высоты мушки относительно целика, например, при стрельбе на 200 м изменение мушки, на всю ее высоту изменяет дальность полета гранаты примерно на 14—16 м.

Ночью стрельба из гранатомета ведется только прямой наводкой (настильной и навесной траекториями) по освещенным целям. Стрельба ведется так же, как и днем. Во время освещения местности автоматчик, обнаружив цель, быстро устанавливает прицел согласно дальности до цели, прицеливается и производит выстрел.

Во избежание временного ослепления нельзя смотреть на источник освещения.

3. Мнемонические правила стрельбы. Решение огневых задач–20 мин.

Мнемонические правила определения поправок.

На боковой умеренный ветер.

1.Для стрелкового оружия под патрон обор. 1943 г. «Ветер пулю так относит, как от прицела два отбросить» или ППв=Пр-2, где ППв – поправка на ветер в фигурах человека; Пр – прицел, соответствующий дальности до цели.

2. Для стрелкового оружия под винтовочный патрон и патрон калибра 5,45 мм. «Ветер пулю так относит, как от прицела два отбрость и разделить на два», или ППв=Пр-2/2.

3Приведенные правила и примеры показывают порядок определения поправок на боковой умеренный ветер.

При сильном (8-12 м/с) или слабом (2-3м/с) ветре поправки соответственно увеличиваются или уменьшаются вдвое, при косом ветре – уменьшаются вдвое по сравнению с боковым ветром. Все расчеты легко и быстро выполняются в уме без записей на бумаге.

На движение цели.

1. Для стрелкового оружия по бегущим фигурам (скорость 3м/с) при фланговом движении цели на все дальности «Упреждение равно прицелу», то есть Упр=Пр, где Упр – упреждение в фигурах человека; Пр – прицел, соответствующий дальности до цели.

При косом движении цели упреждение брать в два раза меньше, чем при фланговом.

Решение огневых задач.

Поражение цели огнем из стрелкового оружия является решением огневой задачи. Содержание и последовательность решения огневой задачи во многом зависят от условий обстановки и включают: обнаружение, целеуказание и выбор цели; определение дальности до цели; выбор места и способа поражения цели; заряжание оружия; определение исходных установок для стрельбы; стрельбу по цели.

Решение огневой задачи включает: изучение местности, выбор ориентиров, определение дальностей до различных рубежей и местных предметов; разведку целей; выбор и занятие позиций для стрельбы и наблюдательных пунктов; подготовку оружия, боеприпасов, приборов прицеливания и наблюдения; определение баллистических, метеорологических и топографических условий стрельбы.

Пример 1. Стрельба ведется из АКМ по грудной фигуре на дальности 400 м. Ветер умеренный боковой слева. Определить поправку на ветер.

Р е ш е н и е. ППв = Пр – 2 = 4 – 2 = 2 фигуры влево.

Пример 2. Стрельба ведется из АК-74 по грудной фигуре на дальности 400 м. Ветер умеренный боковой справа. Определить поправку.

Р е ш е н и е. ППв = Пр-2/2 = 4-2/2 = 1 фигура вправо.

Пример 3. Стрельба ведется из ПКТ расчету ПТУР на дальности 600 м. Ветер умеренный боковой справа. Определить поправку.

Р е ш е н и е. ППв = Пр-2/2 = 6-2/2 = 2 фигуры вправо.

Пример 4. Стрельба ведется из РПК по бегущей фигуре на дальности 500 м. Движение цели фланговое справа налево. Определить величину упреждения.

Р е ш е н и е.  Упр = Пр = 5 фигур влево.

Пример 5. Стрельба ведется из ПКТ по перебегающей пехоте на дальности 600 м. Движение цели косое слева направо. Определить величину упреждения.

Р е ш е н и е. Так как движение цели косое, упреждение следует брать в два раза меньше, чем при фланговом: Упр = Пр/2 = 6/2 = 3 фигуры вправо.

Тема 4. Боеприпасы и ручные гранаты

Занятие 1.

1. Назначение, боевые свойства, общее устройство, поражающее действие ручных осколочных гранат – 30 мин.

Ручные осколочные гранаты предназначаются для поражения осколками живой силы противника в ближнем бою (при атаке, в окопах, убежищах, населённых пунктах, в лесу, в горах и т. п.). В зависимости от дальности разлёта осколков гранаты делятся на наступательные(РГД-5, РГН) и оборонительные(Ф-1, РГО).

Боевые свойства гранат:

РГД-5:

вес в гр.                                                                       310

время горения замедлителя запала                        3.2-4.2с

радиус разлёта убойных осколков                            25м

рад. зоны эфект. пораж. живой силы                        5м

средняя дальность броска                                       30-45м

тип запала                                                                УЗРГМ

Ф-1:

вес в гр.                                                                       600

время горения замедлителя запала                        3.2-4.2с

радиус разлёта убойных осколков                           200м

рад. зоны эфект. пораж. живой силы                       7м

средняя дальность броска                                       20-40м

тип запала                                                                УЗРГМ

РГН:

вес в гр.                                                                       210

время горения замедлителя запала                        3.3-4.3с

радиус разлёта убойных осколков                            24м

рад. зоны эфект. пораж. живой силы                        8м

средняя дальность броска                                       30-45м

тип запала                                                                  УДЗ

РГО:

вес в гр.                                                                       530

время горения замедлителя запала                        3.3-4.3с

радиус разлёта убойных осколков                           150м

рад. зоны эфект. пораж. живой силы                       12м

средняя дальность броска                                       20-40м

тип запала                                                                  УДЗ

Устройство ручных осколочных гранат.

Ручная осколочная граната РГД-5 состоит из корпуса с трубкой для запала, разрывного заряда и запала.

Ручная осколочная граната Ф-1 состоит из корпуса, разрывного заряда и запала.

Корпус гранаты служит для помещения разрывного заряда, трубки для запала, а также для образования осколков при взрыве гранаты. Он состоит из двух частей—верхней в нижней. Верхняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой .колпаком, и вкладыша колпака. К верхней части при помощи манжеты присоединяется трубка для запала.

Трубка служит для присоединения запала к гранате и для герметизации разрывного заряда в корпусе. Для предохранения трубки от загрязнения в нее ввинчивается пластмассовая пробка. При подготовке гранаты к метанию вместо пробки в трубку ввинчивается запал. Нижняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой поддоном, и вкладыша поддона.

Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки.

Запал гранаты УЗРГМ - унифицированный запал ручной гранаты РГД-5 и Ф-1 модернизированный, предназначается для взрыва разрывного заряда. Он состоит из ударного механизма и собственно запала.

Ударный механизм служит для воспламенения капсюля-воспламенителя запала. Он состоит из трубки ударного механизма, соединительной втулки, направляющей шайбы, боевой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага и предохранительной чеки с кольцом. Трубка ударного механизма является основанием для сборки всех частей запала. Соединительная втулка служит для соединения запала с корпусом гранаты. Она надета на нижнюю часть трубки ударного механизма. Направляющая шайба является упором для верхнего конца боевой пружины и направляет движение ударника. Она закреплена в верхней части трубки ударного механизма. Боевая пружина служит для сообщения ударнику энергии, необходимой для накола капсюля-воспламенителя. Она надета на ударник и своим верхним концом упирается в направляющую шайбу, а нижним—в шайбу ударника. Шайба ударника надета на нижний конец ударника и является упором для нижнего конца боевой пружины. Спусковой рычаг служит для удержания ударника во взведенном положении (боевая пружина сжата). На трубке ударного механизма спусковой рычаг удерживается предохранительной чекой. Предохранительная чека  проходит через отверстия проушины спускового рычага и стенок трубки ударного механизма. Она имеет кольцо для ее выдергивания.

Собственно запал служит для взрыва разрывного заряда гранаты. Он состоит из втулки замедлителя, капсюля воспламенителя, замедлителя и капсюля-детонатора.

Капсюль-воспламенитель предназначен для воспламенения замедлителя.

Замедлитель передает луч огня от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору. Он состоит из запрессованного малогазового состава.

Капсюль-детонатор служит для взрыва разрывного заряда гранаты. Он помещен в гильзе, закрепленной на нижней части втулки замедлителя. Запалы всегда находятся в боевом положении. Разбирать запалы и проверять работу ударного механизма категорически запрещается.

После выдергивания чеки положение частей запала не меняется, ударник во взведенном положении удерживается спусковым рычагом, который освобождается от соединения с трубкой ударного механизма, но прижимается к ней пальцами руки. В момент броска гранаты спусковой рычаг отделяется от гранаты и освобождает ударник. Ударник под действием боевой пружины наносит удар (накол) по капсюлю-воспламенителю и воспламеняет его. Луч огня от капсюля-воспламенителя воспламеняет замедлитель (дистанционную часть запала) и, пройдя его, передается капсюлю-детонатору. Капсюль-детонатор взрывается и взрывает разрывной заряд гранаты. Корпус гранаты разрывается, и осколки корпуса и запала разлетаются в разные стороны,

Ручные гранаты РГН и РГО состоят из гранат без запала и запала. Ручные, гранаты РГН и РГО без запала состоят из корпуса, взрывчатой смеси и детонаторной шашки.

Корпус ручных гранат РГН и РГО предназначен для размещения в нем взрывчатой смеси, детонаторной шашки, а также для образования осколков при взрыве.

Корпус ручной гранаты РГН состоит из двух полусфер, изготовленных из алюминиевого сплава.

Корпус ручной гранаты РГО для увеличения количества убойных осколков кроме двух наружных полусфер имеет две внутренние полусферы. Все четыре полусферы изготовлены из стали. В верхней части корпусов при помощи манжеты завальцован стакан с резьбой для ввинчивания в него запала и обеспечения герметизация взрывчатой смеси. На время транспортирования и хранения в стакан на смазке ввинчивается пробка. Запал предназначен для подрыва взрывчатой смеси при ударе гранаты о преграду. В случае отказа в ударном действии запал срабатывает от дистанционного устройства через 3,2-4,2 с.

Запала УДЗ состоит из следующих частей:

-накольно-предохранительного механизма;

-датчика цели;

-дистанционного устройства;

-механизма дальнего взведения;

- детонирующего узла.

Накольно-предохранительный механизм, обеспечивающий безопасность запала в служебном обращении и накол капсюля-воспламенителя после броска гранаты, состоит из жала, ударника, шплинта с кольцом, пружины, рычага, заглушки, планки и капсюля. Датчик цели, обеспечивающий срабатывание запала при ударе гранаты о преграду, состоит из груза, гильзы, жала, пружины втулки. Дистанционное устройство, обеспечивающее срабатывание детонатора через 3,2-4,2 с с момента броска гранаты, состоит из втулки с составами и капсюля детонатора.

Механизм дальнего взведения, обеспечивающий безопасность в служебном обращении и взведение запала через 1-1,8 с с момента броска, состоит из втулок с составами, стопоров, движка, капсюля и пружины.

Детонирующий узел состоит из капсюля-детонатора и втулки, закрепленных в стакане. Все перечисленные узлы и механизмы собраны в корпусе.

В служебном обращении ударник удерживается от перемещения рычагом, закрепленным на корпусе с помощью шплинта, концы которого разведены. Движок смещен относительно жала и удерживается от перемещения стопорами. Груз поджат к корпусу гильзой, перемещение которой ограничено движком.

Перед метанием гранаты выпрямляется (сводятся концы) и выдергивается шплинт, при этом рычаг рукой удерживается в исходном положении (прижатым к корпусу гранаты).

При полете рычаг под действием пружины отбрасывается и освобождает ударник с жалом, который под действием пружины накалывает капсюль. Луч огня от капсюля зажигает составы.

После выгорания составов (через 1—1,8 с) стопоры перемещаются и освобождают движок, который под действием пружины взводится.                От перегрузки, возникающей при встрече с преградой, перемещается груз и вызывает движение гильзы, в результате которого жало накалывает капсюль. Луч огня от капсюля обеспечивает срабатывание капсюля-детонатора. В случае несрабатывания датчика цели при встрече с преградой капсюль-детонатор действует от импульса капсюля-детонатора, сра-

батывающего после выгорания составов (через 3,2—4,2 с).

2. Назначение, боевые свойства, общее устройство, поражающее действие ручных кумулятивных гранат -20мин.

Ручная кумулятивная граната РКГ-3 противотанковая граната направленного действия, предназначенная для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками, бронетранспортерами и бронеавтомобилями противника, а также для разрушения долго-

временных и полевых оборонительных сооружений.

Вес – 1070 гр., средняя дальность броска - 15-20м.

Ручная противотанковая кумулятивная граната РКГ-3 состоит из корпуса, рукоятки, разрывного заряда и запала.

Корпус гранаты цилиндрический, служит для помещения разрывного заряда и запала. Корпус имеет: снизу- дно; внутри - кумулятивную воронку;   сверху - навинтную крышку с трубкой для запала. Верхняя часть крышки оканчивается резьбой для навинчивания рукоятки.

Рукоятка служит для удобства метания гранаты и приведения в действие ударного механизма. Она состоит из корпуса, подвижной муфты с пружиной, откидной планки, откидного колпака с планкой и предохранительной чеки с кольцом.

В рукоятке помещаются ударный механизм, стабилизатор и предохранительное устройство.

Ударный механизм предназначен для воспламенения капсюля-детонатора запала. Он состоит из корпуса, трубки с фланцем, корпуса ударника, ударника, боевой и контрпредохранительной пружины, предохранительных шариков и инерционного грузика.

Стабилизатор служит для придания гранате направленного полета дном корпуса вперед. Он состоит из матерчатого корпуса, четырех проволочных перьев, втулки, кольца и пружины.

Предохранительное устройство включает четыре предохранителя, обеспечивающих безопасность при обращении с гранатой и её полёте.

Первый предохранитель - предохранительная чека соединяет подвижную муфту с откидной планкой и обеспечивает безопасность при обращении с гранатой. Он выключается перед метанием гранаты.

Второй предохранитель обеспечивает безопасность гранаты при случайном падении, если предохранительная чека выдернута. Он состоит из планки откидного колпака с шариком, подвижной муфты и ее пружины. Предохранитель выключается в момент броска гранаты.

Третий предохранитель обеспечивает безопасность гранаты после броска (второй предохранитель сработал) при случайном ударе о препятствие, расположенное ближе 1 м от метающего. Он состоит из стержня с колпачком и пружиной, подвижной и центральной трубок, ниппеля и двух шариков. Предохранитель выключается стабилизатором после его раскрытия при полете гранаты.

Четвертый предохранитель - контрпредохранительная пружина обеспечивает безопасность гранаты в полёте, удерживая инерционный грузик от перемещения вперёд.

Разрывной заряд предназначен для пробития брони (бетона) и разрушения прочных преград. Для образования при взрыве узкой струи газов высокой плотности и направления ее на броню заряд в передней части имеет воронкообразную кумулятивную воронку.

Запал РКГ-3 - мгновенного действия предназначен для разрыва разрывного заряда гранаты. Он состоит из гильзы и втулки. Во втулке помещен капсюль-детонатор, а в гильзе - дополнительный детонатор.

При выдергивании чеки подвижная муфта и откидная планка расцепляются. При взмахе для броска корпус гранаты вместе с подвижной муфтой отходит от корпуса рукоятки, сжимая пружину подвижной муфты и освобождая шарик и пружинный конец откидной планки. В момент отделения гранаты от руки корпус рукоятки под действием пружины подвижной муфты продвигается к корпусу гранаты и занимает прежнее (до метания) положение. Откидной колпак под действием своей пружины отходит назад от рукоятки, поворачивает откидную планку и, освободившись от зацепления с ней, отделяется от рукоятки. Пружина стабилизатора выталкивает из рукоятки стабилизатор, который под действием проволочных перьев и силы сопротивления воздуха раскрывается и вытягивает подвижную трубку, при этом освобождаются шарики третьего предохранителя, удерживающие стержень. Стержень под действием своей пружины выходит из ударника (сработал третий предохранитель) и освобождает большие шарики, а значит, и корпус ударника. Продвижению вперед инерционного грузика и корпуса ударника препятствуют контрпредохранительная пружина и трение. Малые шарики, находясь в стенках корпуса ударника и ударника, не позволяют продвинуться ударнику вперед.

В момент удара гранаты дном корпуса или боковой частью о цель (преграду) контрпредохранительная пружина под действием инерционного грузика сжимается, а корпус ударника продвигается вперед до тех пор, пока малые шарики не войдут в канавку трубки с фланцем и не освободят ударник. Ударник под действием боевой пружины резко продвигается вперед, накалывает капсюль-детонатор запала, он воспламеняется и вызывает мгновенный взрыв гранаты.

3.Осмотр и подготовка к боевому применению ручных осколочных и кумулятивных гранат – 20 мин..

Перед укладкой в гранатную сумку и перед заряжанием гранаты и запалы осматриваются. При осмотре обращать внимание на то, чтобы корпус гранаты не имел глубоких вмятин и проржавления; трубка для запала не была засоренной и не имела сквозных повреждений; запал был чистым и не имел проржавления и помятостей; концы предохранительной чеки были разведены и не имели трещин на изгибах.

Метание граты складывается из выполнения следующих приёмов изготовки для метания (заряжания гранаты и принятие положения) и метание гранаты.

Заряжание гранаты производится по команде "Подготовить гранаты",а в бою, кроме того, и самостоятельно. Для заряжания необходимо вынуть пробку из трубки, на ее место ввернуть до отказа запал. Граната готова к броску.

Для метания гранаты необходимо:

-взять гранату в руку и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты;

- продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать концы предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдернуть ее из запала;

-размахнуться и бросить гранату в цель, после метания оборонительной гранаты укрыться.

Оружие при этом должно находиться в положении, обеспечивающем немедленную изготовку к действию (в левой руке, в положении "На грудь", на бруствере окопа и т.д.).

4.Требования безопасности при обращении с гранатами.

Все запасы гранат и запалов, кроме носимых, хранить в заводской укупорке.. Оберегать гранаты и запалы от сильных толчков, ударов, огня, грязи и сырости. Если они были загрязнены или подмочены, при первой возможности гранаты тщательно обтереть и просушить на солнце или в теплом помещении, но не около огня. Просушивать гранаты обязательно под наблюдением. Боевые гранаты выдавать только обученным обращению с ними. Разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности, переносить гранаты вне сумок (подвешенными за кольцо предохранительной чеки), трогать неразорвавшиеся гранаты, до броска гранат РГН и РГО освобождать рычаг и ронять их с выдернутым шплинтом запрещается.

При обучении метанию боевых гранат соблюдать следующие меры предосторожности:

1) обучаемые должны быть в стальных шлемах;

2) перед заряжанием осмотреть гранаты и запалы; в случае обнаружения неисправностей доложить командиру;

3) метание осколочной оборонительной и противотанковой гранат производить из окопа или из-за укрытия, не пробиваемого осколками, под руководством офицера;

4) при метании одним обучаемым нескольких гранат каждую последующую гранату бросать по истечении не менее 5 с после взрыва предыдущей;

5) если граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжании ее производить только по команде и под

непосредственным наблюдением командира;

6) вести учет неразорвавшихся гранат и отмечать места их падения красными флажками; по окончании метания неразорвавшиеся

гранаты уничтожить подрывом на месте падения согласно правилам, изложенным в Руководстве по хранению и сбережению артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках;

подрыв гранят (запалов) организует командир части;                         7) район метания ручных гранат оцеплять в радиусе не менее 300 м;

8) личный состав, не занятый метанием гранат, отводить в укрытие или на безопасное удаление от огневого рубежа (не ближе

350м);

9) исходное положение для метания гранат обозначать белыми флажками, огневой рубеж - красными;

10) пункт выдачи гранат и запалов оборудовать в укрытии не ближе 25 м от исходного положения.

Занятие 2.

- Назначение, общее устройство и классификация боеприпасов. Маркировка и отличительная окраска боеприпасов – 30 мин.

Снаряд как средство поражения противника прошел длительный путь развития от простого камня до сложного устройства, обладающего огромной разрушительной силой. Совершенствование боеприпасов происходит непрерывно.

Современные боеприпасы должны отвечать определенным требованиям. Эти требования можно свести в две группы:

первая – тактико- технические, к которым относятся могущество действия снаряда у цели, дальнобойность, кучность, безопасность в обращении и при стрельбе, стойкость при длительном хранении.

вторая группа требований - производственно- экономического характера – простота конструкции и дешевизна производства, унификация снарядов различного назначения, низкая стоимость и недефицитность исходных материалов и возможность их замены.

С учетом этих требований разрабатывались и разрабатываются образцы боеприпасов.

Разнообразие задач, возлагаемых на автоматическое оружие в современном бою, различный характер встречающихся целей и их разная уязвимость обуславливают большое разнообразие применяемых патронов (снарядов), отличающихся между собой как по виду оружия, так и по калибру пули, характеру ее действия и особенностям устройства.

Боеприпасы делятся по калибру на:

- боеприпасы стрелкового оружия;

- снаряды (мины).

К боеприпасам стрелкового оружия (СО) относятся патроны калибром до 20 мм, метательные элементы которых не имеют ведущих поясков. В соответствии с назначением патрона СО подразделяются на боевые и вспомогательные.

Боевые патроны предназначаются для поражения живой силы и материальной части противника, а также для решения других специальных задач в боевых условиях.

В зависимости от вида оружия, в котором они используются, боевые патроны делятся на:

-пистолетные (5,45 мм (ПСМ),  9мм (АПС, ПМ),  7,62мм (ТТ),

7,62мм револьверные применяемые для стрельбы из револьвера Нагана;

-автоматные (5,45, 7,62мм), применяемые для стрельбы из АК, РПК, АКМ (и их модификаций), РПД, СКС.

-винтовочные применяемые для стрельбы из  ПКМ, ПКТ, СВД.

- патроны к крупнокалиберным пулеметам (14,5 мм – КПВТ, ЗУ,

12,7 - ДШК)

По тактическому назначению боевые патроны делятся на патроны с обыкновенными пулями и патроны со специальными пулями. Патроны с обыкновенными пулями предназначаются для поражения открытой находящийся за легкими укрытиями живой силы противника и небронированной техники; патроны со специальными пулями- для вывода из строя боевой техники и живой силы противника, для зажигания открыто расположенных и находящихся за легкой броневой защитой горючих материалов, для целеуказания, корректировки огня и сигнализации.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ ПАТРОНОВ

| Вид патрона | Калибр (мм) | Длина патрона | Масса г. |  |  | V0 | Энергия Дж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Патрона | Пули | Порохового заряда |  |  |
| ###### Пистолетный Автоматный Автоматный Винтовочной (пуля со ст. с) Крупнокалиберный (Б-32) Крупнокалиберный | 9 5,45 7,62 7,62 12,7 14,5 | 25 56,5 56 77,2 149 156 | 10 10,2 16,4 21,8 135 200 | 6,1 3,4 7,9 9,6 48,3 64 | 0,25 1,39 1,6 3,1 18 30 | 315 900 715 825 820 945 | 310 1410 2070 3290 16600 29130 |

Вспомогательные:

Вспомогательные патроны предназначаются для обучения стрельбе и проверки исправности действия механизмов оружия. К ним относятся следующие виды патронов:

- холостые, они не имеют пули или имеют плстмассовую, используются для обучения производства выстрела и как средство имитации в ходе занятий по тактической подготовке;

- учебные, используемые для обучения приемам заряжания и производства выстрела. Они не имеют порохового заряда и капсюльного состава (капсюли воспламенены) и снабжаются специальными канавками на корпусе гильзы;

- спортивно-тренировочные, предназначаемые для обучения стрельбе. Они выполняются обычно в виде малокалиберных патронов или патронов нормального калибра, но с уменьшенным зарядом пороха;

- образцовые патроны служащие для проверки баллистического оружия и аппаратуры и отличающиеся весьма небольшими отклонениями величин начальной скорости и максимального давления;

Устройство патронов:

Боевой унитарный патрон состоит из: пули, порохового заряда, капсюля и гильзы.

1)      Пули по наружному очертанию имеют головную или оживальную часть, среднюю часть- ведущую и хвостовую часть, имеющую вид усеченного конуса.

Ряд пуль (пистолетные, револьверные и др.) не имеют хвостовой части и состоят только из головной и ведущей частей.

Форму головной части пули и высоту ее подбирают с таким расчетом, чтобы получить наименьшее значение силы сопротивления воздуха и обеспечить достаточную устойчивость пули на полете. Обычно головная часть пули имеет оживальную форму.

Назначение ведущей части - обеспечить вращательное движение пули и обтюрацию пороховых газов при движении пули по каналу ствола.

Обыкновенные и специальные пули, кроме трассирующих и пистолетных, на ведущей части имеют кольцевой желобок (накатку). В накатку завальцовывают (обжимают) дульце гильзы, чем обеспечивается надежное соединение пули с гильзой.

Обыкновенные пули состоят из биметаллической оболочки, стального или свинцового сердечника и свинцовой рубашки в пулях со стальным сердечником.

Оболочка служит для придания пуле необходимой формы, монтажа рубашки сердечника и обеспечения надежного ведения пули по нарезам ствола оружия. Она изготавливается из холоднокатанной малоуглеродистой стали, плакированной с обеих сторон тонким слоем томпака.

Рубашка изготовляется из свинца или сплавов свинца с сурьмой и обеспечивает плотность монтажа сердечника в оболочке и правильность расположения центра массы пули, а также способствует уменьшению износа канала ствола оружия.

Сердечник может быть свинцово-сурьмянистый или стальной. Стальной сердечник заменяет часть дефицитного свинца, повышая при этом пробивную способность пули.

Обыкновенные пули, имеющие сокращенное обозначение Л, Д, ЛПС, применяются в 7,62-мм винтовочных патронах; ПС- в 7,62-мм патронах обр. 1943г.; Р- в револьверных; П и ПСТ- в 7,62-мм и 9-мм пистолетных патронах.

В отличие от других вершина пули Д (дальнобойная) окрашивается в желтый цвет, а пули ЛПС (со стальным сердечником) – в серебристый цвет.

Специальные пули. К специальным пулям относятся бронебойные, трассирующие, зажигательные, пристрелочно-зажигательные, бронебойно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие.

Бронебойные пули предназначаются для поражения легкобронированных целей противника (бронеавтомобилей, бронетранспортеров и др.)  и его живой силы, укрытой за броней сравнительно не большой толщины.

Пуля состоит из биметаллической оболочки, свинцовой рубашки и бронебойного сердечника. Сердечник изготовлен из высокоуглеродистой инструментальной стали или металлокерамического твердого сплава. При попадании в броню сердечник пули пробивает ее, наносится поражение осколками, образующимися от пули и пробитой брони.

Вершина пули окрашивается в черный цвет. Пуля имеет сокращенное обозначение Б-30 и применяется в 7,62-мм винтовочных патронах.

Трассирующие пули предназначаются для корректировки огня, целеуказания и сигнализации.

Пуля состоит из биметаллической оболочки, свинцового сердечника, запрессованного в головную часть пули, стаканчика с воспламенительным и трассирующим составом и колечка с концетрическим отверстием, расположенного в донной части пули. Воспламенительный и трассирующий составы представляют собой смесь горючего, окислителя и цементатора. В качестве горючего используется порошок магния и алюминиево-магниевого сплава, в качестве окислителя- окислы и нитраты бария, стронция и других металлов; в качестве цементатора- специальные смолы.

При выстреле пороховые газы воспламеняют воспламенительный состав. После вылета пули из канала ствола от воспламенительного состава загорается трассирующий состав. Принятые на вооружение составы образуют трассу красного цвета.

Вершина пуль окрашивается в зеленый цвет. Они имеют сокращенное обозначение ПТ, Т-45 и Т-46 и применяются соответственно в 7,62-мм, пистолетных патронах, 7,62-мм патронах обр.1943 г., в 7,62-мм винтовочных патронах и 5.45мм патронах.

Зажигательные пули предназначаются для воспламенения горючего и других легкозагорающихся материалов.

Пуля состоит из томпакового наконечника, биметаллической оболочки, стального сердечника, зажигательного состава, расположенного в головной части пули над сердечником, и свинцовой рубашки.

В донной части пули помещается стаканчик трассера с трассирующим составом. При встрече с преградой в результате резкого динамического сжатия и нагрева воспламеняется зажигательный состав.

Оболочка пули развертывается и пламя воздействует на цель.

Вершина пули окрашивается в красный цвет. Они имеют сокращенное обозначение З и ЗП и применяются соответственно в 7.62-мм патронах обр.1943 г. и в 14,5-мм патронах.

Пристрелочно-зажигательные пули предназначаются для пристрелки целей, а также зажигания легковоспламеняющихся материалов.

Пуля состоит из томпакового наконечника (мембраны), биметаллической или стальной латунированной оболочки, свинцовой рубашки, зажигательного состава из пиротехнической смеси, втулки с капсюлем воспламенителем и ударного механизма собранного в стакане. Ударный механизм инерционного действия состоит из ударника с жалом  и предохранительного колпачка. В некоторых пулях вместо предохранительного колпачка применяется разрезное предохранительное кольцо.

При выстреле предохранительный колпачок (разрезное кольцо) под действием сил инерции оседает на ударник, жало которого прокалывает дно колпачка. При встрече с преградой  ударник накалывает капсюль-воспламенитель, который воспламеняет зажигательный состав. Оболочка пули разрывается, и тепловой импульс воспламеняет цель. Такая пуля может иметь в донной части стаканчик с трассирующим составом.

Пуля имеет сокращенное обозначение ПЗ и применяется в 7,62-мм винтовочных патронах. Вершина ее окрашивается в красный цвет.

Бронебойно- зажигательные пули предназначаются для воспламенения горючих веществ за легкой броневой защитой.

Пуля состоит из биметаллической или стальной латунированной (оцинкованной) оболочки, свинцовой рубашки, бронебойного сердечника и зажигательного состава из пиротехнической смеси, размещающегося в головной части.

При ударе пули в броню от резкого динамического сжатия воспламеняется зажигательный состав, и пламя, проникая за броню через пробоину, проделанную бронебойным сердечником, зажигает горючее.

Вершина пуль окрашивается в черный цвет с красным пояском. Они имеют сокращенное обозначение БЗ и Б-32. Пули БЗ применяются в 7,62-мм патронах обр.1943 г., а пули Б-32- в 7,62-мм винтовочных, 12,7-мм и 14,5-мм патронах.

У 14,5-мм пули БС-41 (с металлокерамическим сердечником) вершина черная, а вся остальная поверхность до дульца гильзы окрашивается в красный цвет.

Бронебойно-зажигательно-трассирующие пули предназначаются для выполнения  тех же задач, что и бронебойно-зажигательные пули, но дополнительно используются для корректировки огня.

По устройству эти пули отличаются от бронебойно-зажигательных тем, что их сердечник имеет меньшие размеры и вес, а в донной части имеется стаканчик с трассирующим составом.

Вершина пуль окрашивается в фиолетовый цвет с красным пояском. Они имеют сокращенное обозначение БЗТ и применяются в 12,7-мм и 14,5-мм патронах.

У 14,5-мм пули БСТ (с металлокерамическим сердечником) вершину окрашивают в фиолетовый цвет, а всю остальную поверхность до дульца гильзы- в красный цвет.

2)Гильзы. Гильза служит для соединения в одно целое всех элементов патрона, обтюрации пороховых газов при выстреле в сторону затвора и предохранения порохового заряда и капсюльного состава то влияния внешних условий.

По наружному очертанию у гильзы различают следующие элементы: дульце, скат, корпус и фланец. На фланце гильза имеет закраину или кольцевую проточку, которые служат для экстрагирования гильзы. Кроме того, закраина (где она есть) обеспечивает определенное положение патрона в патроннике.

Корпус гильзы, как правило, имеет коническую форму.

В дне гильзы имеется гнездо для помещения капсюля-воспламенителя и перегородка, отделяющая капсюльное гнездо от внутреннего объема гильзы, в котором помещается заряд. На перегородке имеются наковаленка и два затравочных отверстия, через которые огонь от капсюля передается заряду.

По способу упора в патроннике гильзы различают с упором:

-в закраину (7,62-мм винтовочные и револьверные патроны);

-в скат (7,62-мм обр. 1943 г., 12,7-мм и 14,5-мм патроны);

-в срез дульца (9-мм пистолетные патроны).

Гильзы бывают латунные (ГЛ), биметаллические (ГЖ) и стальные (ГЖ). Для защиты от коррозии поверхность стальных гильз покрывается лаком.

Крепление пули в гильзе осуществляется путем плотной посадки и дополнительного обжатия (завальцовки) дульца или путем плотной посадки и кернения в двух точках (7,62-мм револьверные патроны) и в трех точках (7,62-мм пистолетные патроны).

На дне гильзы всех образцов имеются клейма, указывающие номер завода и год изготовления патронов.

3)Пороховой заряд сообщает пуле определенную начальную скорость. В настоящее время в патронах применяются заряды из пироксилиновых порохов марок ВУФЛ, ВТ, П-45, П-125, 4/7 и 5/7.

4)Капсюли-воспламенители предназначаются для воспламенения порохового заряда. Устройство капсюлей-воспламенителей для различных калибров патронов аналогично. Они отличаются друг от друга лишь размерами и весом. Капсюль состоит из латунного колпачка, фольгового кружка, прикрывающего ударный состав, и ударного состава.

Снаряды (мины).

По калибру: - малого калибра (от 20 до 76 мм), среднего калибра (от 76 до 152 мм), крупного калибра (более 152 мм)

По способу стабилизации (устойчивости) в полете:вращающиеся(турбореактивные), оперенные (со стабилизатором)

По отношению к калибру: - калиберные, надкалиберные, подкалиберные

По назначению:- основного назначения, специального назначения, вспомогательного назначения.

Основного назначения:- фугасные, осколочные, осколочно-фугасные,бронебойные,

Бетонобойные, зажигательные

Специального назначения: осветительные, дымовые, агитационные

Вспомогательного назначения: практические, учебные

По способу заряжания: патронного заряжания (унитарные патроны),раздельного гильзового заряжания, раздельного картузного заряжания

По степени готовности к боевому использованию: - готовые (в окончательно снаряженном виде и в неокончательно      снаряженном виде)

- полные (все комплектные, но несобранные выстрелы, элементы которых хранятся раздельно на одном складе)

Патроны укупориваются в геометрические коробки, изготовленные из оцинкованного железа и окрашенные защитной эмалью.

Две коробки с патронами помещают в деревянный ящик.

На стенках ящика и крышке металлической коробки наносится маркировка, отличительные знаки и полосы, соответствующие цвету окраску вершин пуль.

Маркировка на стенках ящика указывает калибр патрона, условное обозначение пули, сокращенное наименование материала гильзы, производственные данные изготовления патронов (партия, год, завод), производственные данные изготовления пороха заряда (марка пороха, номер партии, год и шифр завода), а также количество патронов в ящике. На крышке металлической коробки наносится такая же маркировка, но без указания количества патронов в коробке.

Сортировка артвыстрелов производится в такой последовательности: по назначению снарядов; по партиям боевых зарядов (пороха); по партиям и весовым знакам снарядов.

Сортировка боевых зарядов по партиям имеет более важное значение, чем сортировка снарядов по весовым знакам. Заряды, маркировка которых различается лишь номером партии сборки выстрелов, можно считать принадлежащим одной партии. При сортировке артвыстрелов пользуются маркировкой, наносимой на элементы выстрела и укупорочные ящики.

Для определения вида патронов принята система маркировки, которая состоит из условного обозначения патронов, их отличительной окраски и клеймения.

Условное обозначение является сокращенным названием патронов и наносится в виде надписи на крышках ящиков и патронных коробок.

Надпись содержит наименование :

- калибра (5,45; 7,62; 9; 12,7; 14,5;);

- обозначение пули буквами и цифрами (например, П - пистолетная, ПС - пуля со стальным сердечником, Б-32 - бронебойно-зажигательная обр.1932 г. и т.д.);

- условное обозначение гильзы (например, ГЛ - гильза латунная, ГЖ -гильза железная, ГС - гильза стальная).

Полное условное обозначение патрона будет таким, например:

9ПГЖ - 9 мм пистолетный патрон, гильза железная;

7,62Т -45ГЖ обр.1943 г.- 7,62 мм патрон обр.1943 г. с трассирующей пулей Т-45, гильза железная и т.д

Маркировка боевых патронов,наносимая в виде трафарета на боковую стенку деревянной укупорки

14,5  Б-32ГЛ               Б09-54-3

5         3

--- СВ --- Т

84 ШТ.                    7        54

Где: 14,5 - калибр патрона; Б-32 - наименование пули; ГЛ   - гильза латунная; Б09-54-3 - данные о партии патронов; 84 шт.- количество патронов в ящике;5/7 СВ,3/54 Т - данные о порохе.

На крышке ящика указываются разряд груза (цифровой), знак группы опасности (двойной треугольник) и масса ящика с патронами.

С 1990 года взамен разряда груза (цифры 2) в указанном треугольнике наносится условный номер опасного груза (для боевых и вспомогательных патронов - 450,  для патронов с пулей МДЗ -  263,для  холостых патронов - 471). Знак опасности - только для 12,7 мм и 14,5 мм патронов с пулей МДЗ (на оранжевом фоне:в верхней его части  -  изображение символа опасности /черная взрывающаяся бомба/,  а в нижней части номер подкласса (1.2),группа совместимости (F) и номер класса (1).

На крышке коробки имеется трафарет, содержащий те же данные,что и трафарет на боковой стенке ящика (за исключением количества патронов, которое на крышки коробки не указывается).  На боковой стенке ящика и крышке коробки с патронами нанесен отличительный знак, обозначающий номенклатуру патронов. Например, для 14,5-мм патронов с бронебойнозажигательной пулей Б-32 отличительный знак нанесен в виде полосы красного и черного цвета.

2. Назначение и устройство выстрелов к автоматической пушке (пулемету). Снаряжение и расснаряжение ленты- 25 мин.

Выстрелы 30мм автоматической пушки 2А-42

Для стрельбы из 30 мм пушки применяется три типа выстрелов: 1) с осколочно-фугасно-зажигателным снарядом - ОФЗ; 2) с осколочно-трассирующим снарядом ОТ в 3) с бронебойно-трассирующим снарядом БТ. Все патроны унитарного снаряжения. Все основные элементы выстрела: снаряд  с взрывателем , боевой (метательный) заряд, гильза,  и средство воспламенения - капсюльная втулка КВ-30 ударного действия, объединены в единое целое.
       Боекомплект в пушке размещается в двух одинаковых по устройству лентах, но различных по емкости. Одна лента емкостью 340 выстрелов со снарядами ОФЗ и ОТ снаряжаются в пропорции соответственно 4:1. Другая лента емкостью 160 выстрелов Со снарядом КГ.

Снаряжение и расснаряжение лент производится с помощью машинки 6Ю16. К снаряжению допускаются звенья патронной ленты, прошедшие не более 12 стрельб. Лента сочлененная (рис. 5). Она состоит из отдельных, звеньев 2, соединяемых между собой с помощью петли "а" и крючка "б".
     Выстрелы уложены в деревянные ящики (масса ящика с выстрелами 62 кг). В каждый ящик укладывается 3 герметичные коробки по 18 выстрелов. Всего в ящике 54 выстрела.
Снаряд ОФЗ (рис.4а) предназначен для поражения живой силы, наземной и воздушной техники противника. Снаряд состоит из корпуса 1 с впрессованным в него медным ведущим пояском 2. Внутри корпуса - разрывной заряд 3.        Взрыватель марки А-670 механического типа с самоликвидатором. Масса ОФЗ снаряда - 0,391-0,393 кг. Время срабатывания самоликвидатора Д-14 с., что соответствует дальности стрельбы 3900 - 5300 м. Дальность взведения взрывателя 20-100 и от дульного среза ствола.
   Снаряд ОТ (рис. 4б) имеет меньший разрывной заряд, но снабжен трассером 5. Время горения трассера 10 с ., что соответствует дальности полета 4300 м, т.е. на 300 м больше предельной прицельной дальности стрельбы. Время и дальность самоликвидации - те же, что и у ОФЗ. Масса ОТ снаряда - 0,385-0.387.
    Выстрел (патрон) унитарного заряжания 30-мм пушки:

-снаряд;

-гильза;

-боевой (метательный) заряд;

-капсюльная втулка КВ-30;

-размеднитель;

-взрыватель.

Рис. 4. Снаряды 30-мм пушки

а)осколочно-фугасно-зажигательный (ОФЗ); 5)осколочно-трассирующий (ОТ);
б)бронебойно-трассируощий (БР); 1-корпус; 2-ведущий поясок; 3-разрывной заряд; 4-взрыватель; 5-трассер; 6-баллистический наконечник.

Рис. 5. Лента 30-мм пушки

1- патрон; 2- звено ("Краб") ленты; А- направление перемещения патрона при снаряжении ленты, Б- при соединении участков ленты, В- при расчленении ленты на участки; а- петля, б- крючок.
Снаряд БТ (рис. 4в) с притупленной головной частью, на которой закреплен баллистический наконечник 6 для улучшения его аэродинамической формы. Разрывного заряда снаряд не имеет. Снаряд предназначен для борьбы с техникой противника. В донной части корпуса укреплен трассер 5. Время горения трассера 3,5 с., что соответствует дальности полета 2300 м, т.е. на 300 м больше предельной прицельной дальности стрельбы этим снарядом. Масса БТ снаряда равна 0,396-0,398.

Снаряжение лент пушки

Вынуть из магазина звенья и протереть их, вынуть из ящиков патроны с ОФЗ, ОТ и БТ снарядами, осмотреть их и уложить на брезент (доски, фанеру, ящики и т. п.).

Извлечь набивочную машинку 6Ю16 из укладки, расположенной на правом борту десантного отделения. Приоткрыть крышку  ящика  из-под патронов и ввести усики  передней скобы опоры машинки под крышку, опустить крышку, накинуть петлю  замка  ящика на крючок  задней скобы опоры машинки, закрыть замок и зафиксировать его пальцем.

Вставить пазы корпуса машинки в отогнутые концы опоры и дослать машинку вперед до упора. Отверткой повернуть флажок фиксатора по ходу часовой стрелки до западания отогнутого конца в отверстие на корпусе. Положить отрезок ленты, состоящей из 15—20 звеньев, на ящик слева от машинки петлей звена к машинке. Потянуть за первое звено, продвинуть отрезок ленты до упора со звездочкой. Удерживая первое звено в постоянном контакте со звездочкой, повернуть рукоятку машинки по ходу часовой стрелки на четверть оборота, при этом добиться, чтобы следующая пара перьев звездочки вошла в зазор между звеньями. Уложить патроны в лоток. Плавно вращая рукоятку, произвести набивку ленты, начиная со второго звена, добавляя патроны и отрезки ленты по мере снаряжения ленты. Первое звено следует отцепить и поместить в конец снаряжаемого отрезка ленты. Для устранения возможного расцепления ленты придерживать последнее звено рукой. Снаряженные ленты укладывать на брезент (доски, фанеру, на использованные ящики из-под патронов) по схеме. При этом в ленте с БТ патронами должно быть не более 160 патронов, в ленте с ОФЗ и ОТ патронами — не более 340 патронов.

Наличие свободного звена (без патрона) в снаряженных патронных лентах не допускается. Запасные звенья уложить в звеньесборник магазина ПКТ.

3. Правила обращения с боеприпасами. Осмотр и подготовка их к применению. Порядок подготовки к использованию – 25 мин.

Правила обращения с боеприпасами.

Боеприпасы требуют особо осторожного обращения. Правила безопасности при обращении с боеприпасами должны неуклонно выполняться независимо от условий и срочности работ.

Категорически запрещается:

-перевозить артвыстрелы без укупорки даже на короткие расстояния;

-производить разборку артвыстрелов и их элементов в войсках;

-использовать артвыстрелы или их элементы для обучения личного состава, а также при регулировках стабилизаторов, автоматов и механизмов заряжания и других видах работ;

-производить сварочные работы и устранение неисправностей в электрооборудовании при наличии боеприпасов в машине; прислонять боеприпасы к клеммам аккумуляторов и другим деталям, находящимся под напряжением;

-снимать (свинчивать) предохранительные колпачки с взрывателей при стрельбе во время дождя, снегопада и града;

-стрелять бронебойными подкалиберными снарядами с отделяющимся поддоном через головы своих войск;

-во всех случаях трогать случайно обнаруженные боеприпасы.

В целях безопасности при подготовке и укладке боеприпасов в БМП запрещается:

-ударять по капсульным втулкам и взрывателям;

-ронять боеприпасы; выстрелы и их элементы, упавшие на твердое основание с высоты выше 1м, в машину не укладываются;

-переносить одному человеку одновременно более одного выстрела (снаряда или заряда –выстрелов раздельного гильзового заряжания) или двух выстрелов к 73-мм орудию;

-кантовать, волочить, ронять и бросать ящики с боеприпасами; переносить боеприпасы в ящиках книжкой вниз, а также в неисправной укупорке;

-производить работы с боеприпасами вблизи открытого огня;

-ставить боевые заряды дном поддона или гильзы с капсюльной втулкой на броню;

-укладывать в танк (БМП) боеприпасы, не прошедшие осмотр.

Боеприпасы при всех видах работ надлежит укрывать от дождя и снега, а также от воздействия солнечных лучей.

Осмотр и подготовка боеприпасов к применению.

Осмотр боеприпасов перед стрельбой производиться в целях выявления и изъятия выстрелов, непригодных к стрельбе. К ним относятся артвыстрелы у которых:

-не ввинчены взрыватели (не приведенные в окончательно снаряженный вид) или взрыватели вывинтились из корпусов;

-повреждена (сорвана, продавлена, проколота) мембрана взрывателя;

-взрыватели имеют следы ударов;

-погнуты баллистические наконечники или ослаблено их крепление;

-течь ВВ из корпуса снаряда;

-корпус снаряда имеет трещины;

-снаряд выдергивается рукой из гильзы;

-имеются забоины и помятости гильзы, мешающие заряжанию;

-гильза на дне или около дна имеет трещины.

Неисправные артвыстрелы сдаются в органы артвооружения.

Если взрыватель не довинчен или за донный срез гильзы (поддона) выступает капсюльная втулка, следует произвести их довинчивание под руководством артиллерийского техника на расстоянии не ближе 40 м от личного состава и материальной часть.

Тема 5. Вооружение боевых машин

Занятие 1.

1. Назначение и размещение в боевом и десантном отделениях боевой машины  вооружения, приборов и механизмов-20мин.

На боевой машине пехоты БМП-2 имеется комплекс вооружения. Состав комплекса вооружения БМП и БТР аналогичны составу комплекса вооружения современного танка и включает в себя: оружие, боекомплект к нему, систему автоматического
заряжания, систему управления огнем , комплекс управляемого вооружения.

Как и у танков, комплекс вооружения БМП и БТР имеет основное, дополнительное и вспомогательное оружия. Объём огневых задач, решаемых КВБМ, предопределил необходимость оснащения боевой машины различными видами оружия.

Под основным оружием БМП-2 понимается универсальное оружие, которое предназначено для поражения наиболее массовых типовых целей, влияющих на ход и исход боя и представляющих опасность прежде всего для мотострелковых подразделений, выполняющих боевую задачу.

К дополнительному оружию относится спаренный с пушкой пулемет. Это оружие предназначено для решения частных огневых задач, возникающих на поле боя, для которых огневая мощь основного оружия является избыточной. Такими задачами являются уничтожение и подавление противотанковых средств ближнего боя /ТГГС/, легкобронированных машин, живой силы и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей.

Вспомогательное оружие предназначено для решения специфических огневых задач, которые не могут быть успешно выполнены основным и дополнительным оружием. Включает в себя оружие, предназначенное для защиты боевых машин от огня противника и стрелковое оружие экипажа и десанта

К оружию защиты относятся дымовые гранатомёты, а к стрелковому оружию экипажа н десанта - автоматы, пулеметы, пистолеты, гранаты.

Боекомплект БМП-2 состоит из боеприпасов для всех видов оружия. Виды боеприпасов определяются типами целей, поражаемых огнем БМП/БТР/. Для основного оружия применяются следующие боеприпасы: - патроны с бронебойно-трассирующими снарядами, предназначенными для поражения легкобронированных мелей типа БМП /БТР/, - патроны с осколочно-фугасными, зажигательными и осколочно-трассирующнмн снарядами - для поражения небронированных наземных и воздушных целей, различных полевых сооружений и живой силы противника.

Система автоматического заряжания - устройство, обеспечивающее автоматическое заряжание орудия выбранным типом выстрела, САЗ служит для увеличения практической скорострельности орудий, а также улучшает условия работы экипажа боевой машины.

Система управления огнем - .это совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения, опознавания и выбора цели наводчиком-оператором или командиром боевой машины, вычисления и выработки углов прицеливания и бокового упреждения и наведения оружия в цель. СУО включает : приборы прицеливания и наблюдения, стабилизатор вооружения, устройства для выработки исходных установок для стрельбы

Приборы прицеливания и наблюдения - дневные и ночные прицелы и приборы наблюдения, азимутальный указатель, приборы командира и другие приборы, предназначенные для поиска целей, целеуказания и прицеливания в любое время суток.

Стабилизатор вооружения состоит из приводов вертикального и горизонтального наведения, которые служат для наведения оружия в точку встречи снаряда /пули/ с целью, а также датчики, усилительные и преобразующие устройства, обеспечивающие стабилизацию автоматической пушки и спаренного пулемета /блока оружня/.

Комплекс управляемого ракетного вооружения предназначен для поражения неподвижных и движущихся сильно бронированных и малоразмерных целей на дальностях до 4000 м с вероятностью попадания 0,8. Комплекс состоит из артиллерийского выстрела с управляемой ракетой /УР/ и аппаратуры наведення. Системы наведения ракет полуавтоматические - по проводам или лазерному лучу управляемое ракетное вооружение ПВО, ПРО и др.

30-мм автоматическая пушка 2А-42 предназначена для поражения наземных (легкобронированные средства, живая сила противника и т.д.) и воздушных целей.

Питание пушки - двухленточное.

Пушка состоит из следующих основных частей: ствольной коробки, агрегата ствола, затворной рамы, возвратной пружины, затыльника, спускового механизма с электроспуском, контактора и

оси затыльника.

Ствольная коробка предназначена для направления движения затворной рамы и агрегата ствола, подвода двух патронных лент (одна лента- с БТ патронами, другая- с ОФЗ и ОТ патронами), а также для размещения и соединения узлов и деталей пушки.

Кассета ствольной коробки предназначена для размещения пиропатронов механизма перезарядки. Для запирания патронников кассеты и подвода тока к электрокапсюльным втулкам пиропатронов служит контактор.

Агрегат ствола предназначен для производства выстрела и обеспечения работы автоматики пушки.

Затворная рама предназначена для приведения в действие механизмов пушки и производства выстрела.

Возвратная пружина предназначена для возвращения затворной рамы в переднее положение, сообщения затворной раме энергии, необходимой для запирания канала ствола и разбития капсюля-воспламенителя.

Затыльник является задней стенкой ствольной коробки и предназначен для размещения механизма подачи, электроспуска, деталей спускового механизма, механизма ручной перезарядки и предохранителя.

Переключение подачи (выбор типа патронных лент) осуществляется переключателем.

Спусковой механизм пушки позволяет вести одиночную и автоматическую стрельбу большим и малым темпом.

Электроспуск предназначен для дистанционного управления работой спускового механизма.

Кроме электроспуска в конструкции пушки предусмотрен ручной спуск, позволяющий вести стрельбу большим темпом при отсутствии напряжения в бортовой сети машины.

Механизм ручной перезарядки предназначен для постановки подвижных частей пушки на шептало прокачкой рукоятки.

Характеристики пушки автоматической  2А42:

Калибр, мм                                                                30

Темп стрельбы, выстрелов / мин :

Малый                                                         200-300

Большой                                                          550

Питание пушки                            Двухленточное, раздельное

Высота линии огня расчетная, мм                     1914

Перезаряжание пушки                Ручное, пиротехническое

Прицельная дальность стрельбы по наземным целям, м :

БТ снарядами                                               2000

ОФЗ и ОТ снарядами                                  4000

Стрельба по воздушным целям,            от 2000 (до 2500)

летящим с дозвуковыми скоростями

на высотах (дальностях), м

Дальность прямого выстрела, м                        1000

Боекомплект                                                  500 выстрелов из них 160 бронебойных

и 340 осколочных

Углы обстрела:  по горизонту                              360

по вертикали                      от 5 до 75

2. Боекомплект и его размещение – 20 мин.

Боекомплект, укладываемый в БМП-2, состоит из боекомплекта к штатному вооружению машины и боекомплекта к личному оружию десанта.
       Боекомплект к вооружению машины включает в себя: 500 выстрелов к пушке 2А42, из них:

- 340 выстрелов с осколочно-фугасно-зажигательными (ОФЗ) и осколочно- трассирующими (ОТ)снарядами;

- 160 выстрелов с бронебойно-трассирующими (БТ) снарядами;

- 2000 7,62 од винт-патронов к пулемету ПКТ;

- 4 противотанковых управляемых ракет(ПТУР) 9M113 или 9M111;

- 12 патронов к сигнальному пистолету;

- 12 ручных гранат Ф-1.

Боекомплект к личному оружию десанта состоит из:

-2040 7.62 мм винт-патронов к пулеметам ПК, укладываемых в четыре коробки с лентами на 100 патронов, в шесть коробок с лентами на 200 патронов и в штатную укупорку на 440 винт.патронов:
- 700 5,45мм патронов в штатной укупорке к автоматам АК.
- 5 гранат ПГ-7В для гранатомета РПГ-7В, уложенных в две сумки.
      ( Места укладки боекомплекта показаны на рис.)
       Патроны к пушке снаряжены в две ленты, размещенные в магазине и механизме подвода питания 9 (рис. 9).
       Лента на 160 патронов с БТ снарядами укладывается в правый отсек, лента на 340 патронов с ОФЗ и ОТ снарядами - в левый отсек магазина. Две тысячи патронов спаренного пулемета снаряжены в одну ленту и уложены в магазин ПКТ и в устройство подвода ленты к пулемету.
       Коробки с лентами на 100 патронов размещены; одна коробка поз. 20- на борту в отделении управления около сиденья десантника, две коробки поз. 17,18 - на левом борту в боевом отделении, одна коробка поз. 14- на днище в боевом отделении.
       Коробки с лентами на 200 патронов размещены; четыре коробки поз. 5- в нише правого борта боевого отделения, одна коробка поз. 8 слева на топливном баке-сиденье, одна коробка поз. 21 - справа на топливном баке-сиденье. Коробка поз. 19 на 440 патронов для пулемета ПК и ПКТ расположена на левом борту отделения управления около сиденья десантника.

Рис.9. Размещение боекомплекта в машине

1-магазин ПКТ; 2-3-сумки с патронами к сигнальному пистолету; 4-кобура с сигнальным пистолетом; 5-8,21-коробки с лентами по 200 патронов для пулемётов ПК; 6,7- укладки ПТУРС; 9- магазин и механизм подвода питания; 10- коробка с 700 патронами для автоматов АКМ; 11- укладка с гранатами Ф-1; 12 13- сумка с гранатами ПГ- 7В; 14,17,18,20- коробки с лентами по 100 патронов для пулеметов ПК; 15,16- укладка зенитного ракетного комплекса 9 К32; 19- коробка с 440 патронами для пулемета ПКТ.

Коробка на 700 патронов поз. 10 для АК расположена на контейнере аккумуляторных батарей.
       ПТУР размещены; в боевом отделении справа от оператора - один, на правом борту корпуса в боевом отделении - три.
       Ручные гранаты Ф-I укладываются в брезентовые сумки (по три штуки в сумку). Сумки укладываются в ячейки-укладки поз. 11 на днище боевого отделения. Укладки 15,16 зенитных реактивных комплектов 9К34 (или гранатометов РПГ-7) размещены на левом борту корпуса машины.
       Гранаты ПГ-7В укладываются в двух сушах поз. 12,13 крепящихся на левом борту корпуса в десантном отделении.

- Заряжание и разряжание оружия (только для ВУС-100915) – 20 мин.

При подготовке боеприпасов необходимо:

- вскрыть деревянные ящики и извлечь из них металлические укупорки с выстрелами к пушке и пулемету;

- вскрыть металлические укупорки с помощью специальных ключей;

- уложить вскрытые укупорки с патронами на брезенте в порядке,

удобном для снаряжения лент.

Снаряжение лент пушки

1.  Вынуть из магазина звенья и протереть их, вынуть из ящиков патроны с ОФЗ, ОТ и БТ снарядами, осмотреть их и уложить на брезент (доски, фанеру, ящики и т. п.).

2. Извлечь набивочную машинку 6Ю16 из укладки, расположенной на правом борту десантного отделения. Приоткрыть крышку  ящика  из-под патронов и ввести усики  передней скобы опоры машинки под крышку, опустить крышку, накинуть петлю  замка  ящика на крючок  задней скобы опоры машинки, закрыть замок и зафиксировать его пальцем.

3. Вставить пазы корпуса машинки в отогнутые концы опоры и дослать машинку вперед до упора. Отверткой повернуть флажок фиксатора по ходу часовой стрелки до западания отогнутого конца в отверстие на корпусе. Положить отрезок ленты, состоящей из 15—20 звеньев, на ящик слева от машинки петлей звена к машинке. Потянуть за первое звено, продвинуть отрезок ленты до упора со звездочкой. Удерживая первое звено в постоянном контакте со звездочкой, повернуть рукоятку машинки по ходу часовой стрелки на четверть оборота, при этом добиться, чтобы следующая пара перьев звездочки вошла в зазор между звеньями. Уложить патроны в лоток. Плавно вращая рукоятку, произвести набивку ленты, начиная со второго звена, добавляя патроны и отрезки ленты по мере снаряжения ленты. Первое звено следует отцепить и поместить в конец снаряжаемого отрезка ленты. Для устранения возможного расцепления ленты придерживать последнее звено рукой. Снаряженные ленты укладывать на брезент (доски, фанеру, на использованные ящики из-под патронов) по схеме. При этом в ленте с БТ патронами должно быть не более 160 патронов, в ленте с ОФЗ и ОТ патронами — не более 340 патронов.

Наличие свободного звена (без патрона) в снаряженных патронных лентах не допускается. Запасные звенья уложить в звеньесборник магазина ПКТ.

Укладка лент в систему питания

Инструмент и принадлежности: отвертка 1 — 1x300, ручка 675-64-сб313 (в кармане на спинке сиденья оператора), лоток (в групповом комплекте ЗИП).

1. Перед укладкой лент убедиться, что затворная рама пушки 2А42 находится в крайнем переднем положении. Включить выключатель батарей, переключатель СПУСКИ — ВЫКЛ. — СНАРЯЖ. на панели блока БУ-25-2С установить в положение СНАРЯЖ.

2.Снять сиденье оператора, крышку  левого отсека магазина и полик.

3.Снять сиденье командира, крышку  правого отсека магазина и полик.

4.Расстегнуть ремни уплотнения винтового рукава и снять уплотнение.

5.Снять крышку с горловины .

6.Все снятые узлы и детали уложить в десантном отделении.

Подготовку боевого отделения к укладке, т. е. снятие всех узлов и деталей, а также их установку, производят командир и оператор.

Перед заправкой патронных лент проверить, нет ли звеньев и посторонних предметов в системе питания, в пушке и звеньеотводах.

При загрузке лент в машину не допускать ударов головной части патронов о кромки люков.

При заправке лент в систему питания смятие окон рукавов и горловин, повреждение наконечников патронов не допускаются.

Установить лоток  на машину около люка  оператора в следующем порядке:

- развернуть башню по ходу машины;

- зафиксировать стойку  лотка с помощью рычага;

- установить стойку на стержень, расположенный на башне машины;

- притянуть лоток к корпусу машины ремнями;

- повернуть ручку фиксатора по стрелке ЗАГР. до упора;

- рычаг  немного оттянуть вверх и развернуть вокруг оси в сторону носа машины так, чтобы направляющая встала между планками;

- установить вал на лоток так, чтобы звездочка, расположенная ближе к середине вала, находилась над направляющей.

При установке вала в редуктор необходимо слегка поворачивать вал вокруг оси до входа лысок вала в зацепление с редуктором (для снятия вала нажать на фиксатор, стопорящей вал, и, сдвигая вал по оси, вытащить его из редуктора);

- выдернуть чеку  из хвостовика редуктора;

- ручку 675-64-сб313 надеть на хвостовик редуктора  и зафиксировать чекой.

При снаряжении и укладке патронных лент в систему питания в целях сокращения времени загрузки отдельные операции распределяются между членами экипажа.

- Ленту с ОФЗ и ОТ патронами крючком звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со звездочками вала лотка. Вращая ручку по стрелке ЗАГР., подавать ленту через люк оператора в левый отсек магазина и произвести укладку ленты согласно схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола). Второй конец ленты петлей вперед завести через вертикальный канал магазина в горизонтальный рукав  и протянуть до звездочек механизма подтяга, обеспечив зацепление первого патрона со звездочками без перекоса.

Перемещать ленту отверткой через окна горизонтального рукава, вставляя ее в петлю первого звена или между звеньями.

Кратковременным включением механизма подтяга (не более 5 с) нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА О на блоке БУ-25-2С продвинуть ленту до приемных окон пушки, при необходимости помогая отверткой.

Для загрузки лент с БТ патронами развернуть башню машины на 180° и установить лоток для загрузки лент около люка командира аналогично описанному выше.

Патронную ленту петлей звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со звездочками вала 2  лотка. Вращая ручку по стрелке ЗАГР., подавать ленту через люк командира в правый отсек магазина и произвести укладку согласно схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола). Второй конец ленты крючком вперед завести через вертикальный канал магазина в горизонтальный правый рукав.

Протянуть ленту с БТ патронами к звездочкам механизма под-тяга по винтовому рукаву, горловине, гибкому элементу, действуя так же, как и при протягивании ленты с ОФЗ и ОТ патронами, до приемных окон пушки. При этом кратковременное включение механизма подтяга производить нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА Б на блоке БУ-25-2С.

Перед включением механизма подтяга убедиться в отсутствии перекосов. При необходимости патроны поправить, устранив перекос.

При перекосе ленты в гибком элементе откинуть уплотнение, для чего расстегнуть ремни, ослабить тросы поворотом замка, снять тросы с роликов и откинуть уплотнение. После устранения перекоса уплотнение установить на место.

При необходимости ослабления ленты в гибком элементе отключить вал звездочек от механизма подтяга, для чего потянуть ручку  на себя и повернуть ее по ходу часовой стрелки, поднять рычаг вверх и поставить на упор.

При большом усилии на ручке и рычаге необходимо предварительно повернуть звездочку на небольшой угол в сторону движения патронной ленты в винтовой рукав с помощью ручки 675-64-сб313, находящейся в кармане на спинке сиденья оператора. Для этого необходимо надеть ручку на хвостовик вала звездочки с обратной стороны механизма подтяга.

В аварийных случаях, если заправка механизмов подтяга не представляется возможной, протягивание ленты в винтовой рукав, горловину и гибкий элемент производить с использованием ручки 675-64-сб313.

После укладки патронных лент нажатием кнопки НАСЧЕТ на блоке БУ-25-2С поочередно для типов О и Б установить на табло ОСТАТОК цифры, соответствующие количеству патронов в лентах.

Установить снятые узлы и детали, застегнуть ремни уплотнений винтового рукава и гибкого элемента, застегнуть замки поликов крышек магазинов.

После заправки все ленты вернуть в исходное положение, обратив особое внимание на правильность установки сидений командира и оператора (установка сиденья оператора на стойку для сиденья командира и наоборот не допускается).

4. Приведение боевого отделения в боевое и походное положение – 20 мин.

В боевое положение вооружение, боевое и десантное отделения боевой машины пехоты приводятся отделением по команде

(сигналу) «К бою».

В боевом положении:

- чехлы с оружия, приборов прицеливания и  наблюдения  сняты;     - выключатели     аккумуляторных     батарей (АКБ), освещения башни, десантного    и  отделения    управления включены;

- люки  и  входные  двери  закрыты;   крышка  защитного колпака прицела  1ПЗ-3 и заслонки защитных кожухов приборов ТНПТ-1  открыты;

- обогрев прицелов и   приборов   наблюдения   (в зимних  условиях)   включен;

- ночные    приборы     (при    действиях ночью)  к работе подготовлены, защитная крышка с прожектора ОУ-ЗГ снята;

- башня,  пушка  и  подвижный    погон  люка    командирской  башенки  отстопорены  и  повернуты  в  направлении     наблюдения  или ведения  огня;

- стабилизатор  вооружения  включен;

- система дублированного управления  огнем  вооружения  башни  и система  командирского  целеуказания  проверены  и  подготовлены к работе;

- пулеметы  ПК и  автоматы    установлены    в бойницах, снаряженные магазины и гильзосборники   (гильзоотражатели)   к ним  присоединены;

- патронные ленты    с  патронами    к  пушке  и пулеметам ПКТ и ПК к заряжанию подготовлены;

- электроспуски пушки  и  пулемета  включены;

- клапаны  вытяжных    вентиляторов открыты, работа вентиляторов проверена;

- нагнетатель ФВУ подготовлен к работе без фильтра-поглотителя  (окно фильтра-поглотителя закрыто), в работе проверен и выключен; радиостанция и ТПУ включены и подготовлены к работе;  - --   - двигатель подготовлен к запуску, а при включенном    стабилизаторе заведен;

- личный состав отделения находится в машине    на своих рабочих и ведет наблюдение.

Вооружение, боевое и десантное отделения боевой машины переводятся в боевое положение в следующем порядке.

Командир    машины     (отделения)   по команде   (сигналу) командира взвода «К бою» или самостоятельно:

- подает отделению команду «К бою» и, если необходимо, дополнительные команды: «Ночные приборы не включать», «Стабилизатор не включать»;

- снимает защитную крышку с прожектора ОУ-ЗГ и укладывает ее в укладку (при работе в ночных условиях);

- занимает свое место в боевом отделении и, если необходимо, регулирует сиденье по высоте, для чего правой рукой поворачивает нижнюю рукоятку, расположенную на стойке сиденья, на 180° и, удерживая основание сиденья от резкого перемещения вверх, устанавливает его в положение, удобное для посадки и наблюдения, после чего возвращает рукоятку в исходное положение;

- включает выключатель плафона освещения зоны своего рабочего места;

- принимает от пулеметчика правого борта антенну и устанавливает ее в антенный ввод на правом борту башни;

- закрывает и запирает крышку люка, для чего, взявшись левой рукой за рукоятку стопора крышки и отжав правой рукой крышку, отводит рукоятку стопора от себя, затем, перехватив левой рукой рукоятку замка, тянет крышку вниз до касания с уплотнением люка, после чего резко поворачивает рукоятку замка против хода часовой стрелки;

- открывает крышку защитного колпака головки прицела 1ПЗ-3 с помощью рукоятки привода и подготавливает прицел к работе;

- открывает заслонку кожуха прибора ТНПТ-1, для чего, взявшись правой рукой за рукоятку тросикового привода, поворачивает ее вниз и вперед;

- подготавливает прибор наблюдения ТКН-ЗБ для работы в дневное и ночное время согласно;

- отстопаривает и проверяет легкость вращения вращающегося подвижного погона люка, для этого, развернувшись влево и взявшись левой рукой за рукоятку стопора люка, отводит ее влево, а затем, взявшись за рукоятки прибора, вращает люк по ходу и против хода часовой стрелки;

- подключает шлемофон к аппарату ТПУ и подготавливает радиостанцию к работе;

- проверяет работу системы дублированного управления вооружением башни от командира, для чего правой рукой устанавливает выключатель на панели пульта с надписью ПРР1ВОД в положение ВКЛ. (при включенном выключателе ПРИВОД на пульте наводчика-оператора), при этом на панели пульта должна загореться лампочка АВТ. или ПАВ.;

- после этого, взявшись руками за рукоятки пульта и наблюдая через прицел 1ПЗ-3, отклоняет рукоятки от себя и на себя для придания пушке углов возвышения и склонения и вращает пульт вокруг вертикальной оси для поворота башни вправо и влево, после чего переводит выключатель ПРИВОД в положение ВЫКЛ.;

- проверяет работу системы командирского целеуказания (после включения наводчиком-оператором выключателя ПРИВОД в положение ВКЛ.), для чего наводит прибор ТКН-ЗБ перекрестием на какой-либо предмет и, убедившись, что башня расстопорена, предупреждает наводчика-оператора командой «Башня вправо (влево)», после чего нажимает на кнопку в левой рукоятке и отпускает ее после выхода оружия в направлении цели (что определяется по прекращению вращения башни); проверка работоспособности системы целеуказания, так же как системы дублированного управления вооружением башни, производится при закрытых люках отделения управления и десантного отделения;

- принимает от наводчика-оператора, механика-водителя и старшего стрелка-десантника доклады о готовности к бою;

- докладывает командиру взвода о готовности отделения к бою;

- ведет наблюдение в своем секторе и за сигналами командира взвода.

Наводчик-оператор     по  команде   (сигналу)     «К  бою»:

- занимает свое место в боевом отделении, включает левой рукой выключатель плафона освещения своего рабочего места, а правой — выключатель освещения азимутального указателя, расположенный на панели ОУ-25;

- убеждается в отсутствии препятствий повороту башни и приданию пушке углов возвышения и склонения; закрывает и запирает крышку люка, для этого, взявшись левой рукой за рукоятку замка крышки и отжав крышку правой рукой, отводит рукоятку стопора крышки на себя, затем тянет за рукоятку замка крышку вниз до ее касания с уплотнением люка, после  чего энергично  поворачивает  рукоятку  вправо  до  отказа;

- расстопаривает пушку поворотом рукоятки стопора вниз до фиксации;

- снимает башню со стопора, для чего поворачивает рукоятку стопора вверх до отказа;

- проверяет работу подьемного и поворотного механизмов пушки и башни в ручном режиме, для чего, взявшись правой рукой за рукоятку маховика подъемного, а левой — за рукоятку поворотного механизмов, вращает их по ходу и против хода часовой стрелки (проверка работы обоих механизмов производится при выключенном выключателе ПРИВОД);

- подготавливает прицел БПК-1-42 к работе в дневных и ночных условиях в соответствии со;

- открывает заслонку кожуха прибора ТНПТ-1, для этого, взявшись рукой за рукоятку тросикового привода, переводит ее в переднее крайнее положение;

- включает обогрев прицела ВПК-1-42 и приборов наблюдения, размещенных в башне (если необходимо), для чего устанавливает на коробке КР-60 выключатели с надписями ОБОГРЕВ СТЕКЛА и ОБОГРЕВ ТНПО в положение ВКЛ., а выключатель НИЗ-—ОБЩ. — ВЕРХ-—в одно из этих положений (в зависимости от погодных условий);

- подключает шлемофон к аппарату ТПУ;

- включает стабилизатор и проверяет его работу в автоматическом и полуавтоматическом режимах, для чего переводит выключатель ПРИВОД  в   положение  ВКЛ, а переключатель режима работы стабилизатора в положение АВТ. или ПАВ. и по истечении 15—20 с (что определяется по загоранию на пульте лампочек ВН, ГН и ПАВ) берется руками за рукоятки пульта и, предупредив командой «Наводка пультом», поворачивает корпус пульта вправо и влево (рукоятки вверх-вниз), при этом ствол пушки должен принимать соответственно угол склонения и возвышения, а башня поворачиваться;

- открывает клапан вытяжного вентилятора с помощью рукоятки тросикового привода, расположенного на крыше башни над пушкой, для чего, взявшись за рукоятку, тянет ее вниз;

-  устанавливает затворную раму пушки на шептало, для чего, придав пушке угол возвышения 30—40°, открывает крышку-груз,, выводит рукоятку перезаряжания из зацепления с затыльником и прокачиванием ее отводит затворную раму до отказа назад и устанавливает предохранитель в положение ПР;

- проверяет работу электроспусков пушки и вытяжного вентилятора, для чего, установив переключатель с надписью СПУСКИ — ВЬ1КЛ. — СНАРЯЖ. на панели блока управления БУ-25 в положение СПУСКИ, поочередно переводит переключатель режима стрельбы с надписью ТЕМП в положения О, М, Б и при каждом из этих положений нажимает вначале на кнопку электроспуска на правой рукоятке пульта, а затем на клавишу электроспуска на рукоятке подъемного механизма. В момент нажатия на кнопку (клавишу) электроспуска должен включаться вентилятор и срабатывать электромагнит шептала, что определяется на слух по шуму работающего вентилятора и щелчкам от срабатывания электромагнита;

проверяет работу переключателя типа боеприпасов к пушке, для чего, включив выключатель СПУСКИ — ВЫКЛ.— СНАРЯЖ. в положение СПУСКИ, устанавливает флажок механизма переключения подачи вначале в нижнее, а затем в верхнее положение, при этом на пульте должны загореться светодиоды с надписью Б (бронебойный) при нижнем положении переключателя и с надписью О (осколочный) при его верхнем положении (проверка работы переключателей проводится при взведенной затворной раме пушки);

- проверяет работу подвижных частей, предохранителя и ручного спуска пушки при установленной на шептало затворной раме, для этого, не снимая шептало с предохранителя, нажимает на рычаг ручного спуска, расположенный с правой стороны крышки-груза, при этом подвижные части должны остаться неподвижными;    затем  устанавливает    предохранитель  в положение ОГ и снова нажимает на рычаг спуска, при этом подвижные части должны энергично продвинуться вперед;

- проверяет работу электроспуска и подвижных частей пулемета, для чего, взявшись правой рукой за рукоятки перезаряжания, отводит затворную раму назад до отказа, затем возвращает ее в переднее положение; после этого нажимает большим пальцем правой руки на кнопку стрельбы в торце левой рукоятки пульта управления, при этом затворная рама с затвором должна энергично возвратиться в переднее положение; в таком же порядке проверяет работу электроспуска и подвижных частей пулемета нажатием на клавишу, расположенную на рукоятке поворотного механизма башни;

- докладывает командиру машины (отделения) о готовности: «Наводчик-оператор к бою готов»;

- ведет наблюдение за полем боя в своем секторе.

Механик-водитель    по команде  (сигналу)   «К бою»:

- занимает свое место, включает выключатели аккумуляторных батарей (АКБ) и освещения пульта, регулируя (если необходимо) высоту сиденья и наклон его спинки;

- закрывает крышку люка, для чего, взявшись правой рукой за рукоятку механизма закрывания и оттянув его подвижную часть вниз, переводит крышку в горизонтальное положение, затем вращает рукоятку до момента совмещения крышки с просветом люка, после чего перемещением подвижной части рукоятки вниз прижимает крышку к кромке люка и докладывает: «Люк закрыт»;

- очищает входное окно центрального прибора ТНПО-17А (ТВНЕ-1Б или ТВНЕ-1ПА), для этого, открыв вентиль баллона, кратковременно открывает и закрывает кран системы воздушно-жидкостной очистки прибора поворотом рукоятки крана вверх и вниз;

- включает обогрев своих приборов наблюдения, для чего, включив на коробке КР-55 выключатель ВЫКЛ. — ВКЛ. в положение ВКЛ., устанавливает выключатель НИЗ — ОБЩ.— ВЕРХ в одно из этих трех положений;

- подготавливает двигатель к запуску и по команде командира машины «Заводи» производит его запуск;

- проверяет закрытие дверей десантного отделения по свечению синей лампочки на щитке;

- закрывает окно фильтра-поглотителя для работы нагнетателя без фильтра-поглотителя, для чего, взявшись за рукоятку тросикового привода, расположенного на стенке отсека ФВУ слева от сиденья стрелка-десантника, энергично тянет ее на себя;

- проверяет работу нагнетателя включением выключателя НАГНЕТАТЕЛЬ, после чего выключает его;

- подготавливает ночной прибор наблюдения ТВНЕ-1Б (ТВНЕ-ША) к работе в соответствии со ст. 54;

- докладывает командиру машины: «Механик-водитель к бою готов».

Пулеметчики и автоматчики по команде (сигналу) «К бою»:

- занимают свои места в десантном отделении и в отделении управления в последовательности, предусмотренной для боевого расчета; при этом солдаты, занимающие места в зонах размещения  плафонов,  включают  освещение  десантного  отделения;

- старший стрелок-автоматчик, размещающийся в отделении управления, перед входом в люк снимает чехлы с пушки, пулемета и пусковой установки и укладывает их за спинку своего сиденья, после чего, заняв свое место, снимает крышку люка со стопора и закрывает ее, для чего, взявшись правой рукой за рукоятку стопора крышки, отводит ее от себя, затем, удерживая левой рукой рукоятку замка, тянет крышку до ее соприкосновения с кромкой люка и резко поворачивает рукоятку против хода часовой стрелки; после этого переводит автомат в боевое положение;

стрелки-автоматчики, занимающие места в десантном отделении последними, перед входом в машину снимают со стопоров нажатием на головку стопора задние двери, затем, взявшись рукой за внутреннюю рукоятку дверей, входят в машину, закрывают двери и рукоятку ставят на защелку; после этого вращением штурвала застопоривают двери;

- после закрытия дверей вынимают из сумок шлемофоны, подключают их к аппаратам ТПУ и открывают кожухи приборов ТНПО-170А в задних дверях поворотом рукояток вверх до отказа, после чего переводят автоматы в боевое положение;

стрелок-автоматчик левого борта, кроме того, включает обогрев приборов наблюдения и стекол амбразур (если это необходимо), для чего вначале переводит выключатели с надписями ОБОГРЕВ ТНПО и ОБОГРЕВ СТЕКОЛ на коробке КР-60 в положение ВКЛ., а затем переключатель НИЗ — ОБЩ. — ВЕРХ в одно из этих положений;

стрелки-пулеметчики после занятия своих мест проверяют работу вытяжных вентиляторов, для чего переводят верхние концы рычагов клапанов, расположенных в нишах правого и левого бортов, вниз до их фиксации, при этом должны включаться вентиляторы; убедившись в   работоспособности   вентиляторов,   возвращают рычаги в верхнее положение, вентиляторы при этом должны выключиться; после этого приступают к переводу пулеметов в боевое положение;

пулеметчик левого борта, кроме того, по команде командира машины «Антенну передать» вынимает антенну из укладки и передает ее командиру в башню;

пулеметчики при переводе пулеметов в боевое положение открывают заслонки бойниц, подготавливают патронные коробки и ленты с патронами к заряжанию, присоединяют к пулеметам гиль-зосборники и освобождают пулеметы от крепления по-походному, для чего, взявшись левой (правой) рукой за приклады и приподняв их правой (левой) рукой, отводят подвесы на себя и прижимают их к крыше, после чего принимают положение, удобное для наблюдения за полем боя. Для открывания заслонки пулеметной бойницы необходимо взяться левой (правой) рукой за подвижную часть рукоятки и повернуть ее вверх вперед до упора, после этого повернуть рукоятку на себя до упора и поставить ее на стопор;

автоматчики при переводе автоматов в боевое положение открывают заслонки бойниц, вынимают из укладок автоматы, устанавливают их в бойницы, после чего, сняв с кронштейнов гильзо-отражатели с трубками для отвода пороховых газов, устанавливают их на автоматы. Для закрывания заслонок автоматных бойниц автоматчики берутся левой (правой) рукой за рукоятки и поворачивают их на себя на 180°, после чего резко поворачивают от себя до упора и ставят на стопоры. Для установки автомата в бойницу необходимо, взявшись двумя пальцами левой руки за планки замка, свести их, вынуть замок из шаровой опоры и раскрыть его; затем, удерживая автомат правой рукой, надеть на его дульную часть замок так, чтобы он оказался за газовой камерой; после этого сжать обе половинки замка на автомате и, удерживая его в сведенном положении, вставить вместе с автоматом в гнездо шаровой опоры и продвинуть автомат вместе с замком вперед до отказа.

Закончив перевод оружия в боевое положение, каждый стрелок-десантник докладывает старшему стрелку: «К бою готов»; после доклада последнего стрелка-десантника о готовности к бою старший стрелок докладывает командиру машины (отделения): «Пулеметчики и автоматчики к бою готовы»; после чего все пулеметчики и автоматчики ведут наблюдение за полем боя.

Занятие 2.

1. Назначение, боевые свойства, общее устройство и  работа частей и механизмов пушки 2А42. Одиночный комплект ЗИП, его размещение в машине и использование – 20 мин.

30-мм автоматическая пушка 2А-42 предназначена для поражения наземных (легкобронированные средства, живая сила противника и т.д.) и воздушных целей.

Боевые свойства:

Пушка автоматическая

Марка                                                                       2А42

Калибр, мм                                                                30

Темп стрельбы, выстрелов / мин :

Малый                                                         200-300

Большой                                                          550

Питание пушки                            Двухленточное, раздельное

Высота линии огня расчетная, мм                     1914

Перезаряжание пушки                Ручное, пиротехническое

Прицельная дальность стрельбы по наземным целям, м :

БТ снарядами                                               2000

ОФЗ и ОТ снарядами                                  4000

Стрельба по воздушным целям,            от 2000 (до 2500)

летящим с дозвуковыми скоростями

на высотах (дальностях), м

Дальность прямого выстрела, м                        1000

Боекомплект                                                  500 выстрелов из них 160 бронебойных

и 340 осколочных

Углы обстрела:  по горизонту                              360

по вертикали                      от 5 до 75

Пушка состоит из следующих основных частей: ствольной коробки, агрегата ствола, затворной рамы, возвратной пружины, затыльника, спускового механизма с электроспуском, контактора и

оси затыльника.

Ствольная коробка предназначена для направления движения затворной рамы и агрегата ствола, подвода двух патронных лент (одна лента- с БТ патронами, другая- с ОФЗ и ОТ патронами), а также для размещения и соединения узлов и деталей пушки.

Кассета ствольной коробки предназначена для размещения пиропатронов механизма перезарядки. Для запирания патронников кассеты и подвода тока к электрокапсюльным втулкам пиропатронов служит контактор.

Агрегат ствола предназначен для производства выстрела и обеспечения работы автоматики пушки.

Затворная рама предназначена для приведения в действие механизмов пушки и производства выстрела.

Возвратная пружина предназначена для возвращения затворной рамы в переднее положение, сообщения затворной раме энергии, необходимой для запирания канала ствола и разбития капсюля-воспламенителя.

Затыльник является задней стенкой ствольной коробки и предназначен для размещения механизма подачи, электроспуска, деталей спускового механизма, механизма ручной перезарядки и предохранителя.

Переключение подачи (выбор типа патронных лент) осуществляется переключателем.

Спусковой механизм пушки позволяет вести одиночную и автоматическую стрельбу большим и малым темпом.

Электроспуск предназначен для дистанционного управления работой спускового механизма.

Кроме электроспуска в конструкции пушки предусмотрен ручной спуск, позволяющий вести стрельбу большим темпом при отсутствии напряжения в бортовой сети машины.

Механизм ручной перезарядки предназначен для постановки подвижных частей пушки на шептало прокачкой рукоятки.

Демонтаж пушки.

Инструмент и принадлежности для демонтажа и монтажа: выколотки 5и7, молоток, отвертка ( в ЗИП пушки 2А42), ключ 14x17, шплинтовыдергиватель, плоскогубцы ( в ящике механика-водителя), ломик (устанавливается на стойке моторной перегородки за сиденьем десантника), ключи торцовые 10x12, 10x14, проволока КО-1 (в ящике для запчастей и инструмента).

При наличие в боевом отделении ПТУР извлечь его из укладки.

Разрядить пушку. Если она была заряжена.

Открыть крышку, вывернуть болт.

Придать пушке угол 35-50.

Открыть крышку- груз.

Расконтрить и отсоединить разъемы от контактора и электроспуска.

Снять переключатель, для чего выколоткой, вставленной в отверстие оси переключателя, нажать на фиксатор и потянуть переключатель вдоль оси.

Произвести неполную разборку пушки согласно инструкции по эксплуатации 2А42 (без разборки агрегата, ствола и пирокассеты) и сдвинуть противоотскок.

Отвернуть болты и снять крышку.

Отвернуть гайки крепления верхнего звеньеотвода и снять его.

Вытянув стопор, снять рукав.

Ослабить хомут и отсоединить гофрированный шланг вентилятора.

Расконтрить и вывернуть болты и снять нижний звеньеотвод.

Расшплинтовать гайки.

Отвернуть гайку и снять болт.

Сместить упор примерно на 5 мм с помощью выколотки ударами молотка по ней, с внутренней стороны ствольной коробки до выхода упора из коробки.

Отвернуть гайки, снять винты и вынуть ствольную коробку внутрь машины.

Неполную и полную разборку, чистку и смазку, а также сборку пушки производить согласно инструкции по эксплуатации 2А42.

Монтаж пушки.

Открыть крышку-груз.

Вставить в посадочное окно фланца ствольную коробку, совместив паз в ствольной коробке с лысками упора, предварительно проверив, что упор находится в смещенном положении, т.е. не мешает установке ствольной коробки. Легкими ударами молотка сместить упор внутрь ствольной коробки, зафиксировать его болтом с гайкой и зашплинтовать гайку.

Установить винты в отверстия ствольной коробки и фланца, затянуть и зашплинтовать гайки.

Установить нижний звеньеотвод, завернуть и законтрить болты.

Подсоединить гофрированный шланг вентилятора и закрепить хомутом.

Надеть рукав на нижний звеньеотвод и зафиксировать стопором.

Поставить верхний звеньеотвод и затянуть гайки его крепления, при этом необходимо следить, чтобы выступы нижнего звеньеотвода попали в лыски верхнего звеньеотвода.

Верхний звеньеотвод во всех случаях сборки устанавливать только после нижнего звеньеотвода.

Правильность стыковки и отсутствие повреждений выступов нижнего звеньеотвода проверять визуально через окна в направляющей верхнего звеньеотвода и путем пропускания звеньев через звеньеотвод со стороны приемника пушки. Звенья должны свободно проходить через звеньеотвод. После контроля все звенья обязательно извлечь из звеньеотвода.

Установить и закрепить болтами крышку.

Произвести сборку пушки.

Установить переключатель, вставив выколотку в отверстие оси и нажав ею на фиксатор.

Закрыть крышку.

Завернуть болт.

Подсоединить разъем к электроспуску и контактору и зашплинтовать.

Расфиксировать и закрыть крышку- груз.

Установить ПТУР в укладку боевого отделения.

ПЕРЕЗАРЯДКА

Выжать защелку и снять контактор пирокассеты.

Зарядить пирокассету тремя пиропатронами, взяв их из укладки.

Поставить контактор на пирокассету и зафиксировать.

2. Неполная разборка и сборка после неполной разборки пушки 2А-42 – 20 мин.

Неполная разборка изделия.

Неполная разборка производится при проведении ТО для осмотра, чистки и смазки деталей автоматики, а также в других случаях, когда необходим доступ в ствольную коробку.

Исходное положение изделия перед разборкой:

1.   затворная рама находится в переднем положении;

2. рукоятка ручной перезарядки зафиксирована в переднем положении.

ВНИМАНИЕ! Перед началом разборки убедитесь, что штепсельные разъемы отсоединены от изделия.

Порядок разборки.

Отожмите защелку контактора и сдвиньте контактор назад, при необходимости используя приспособление для снятия контактора, имеющееся в одиночном комплекте ЗИП, и отделите контактор.

Поверните на 90 гр. рычаг фиксатора электроспуска и извлеките электроспуск из затыльника, удерживая при этом флажок переключения подачи в среднем положении.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подвергать электроспуск механическим воздействиям (ударам, падениям и т.п.)

Отделите затыльник, для чего:

1.    разверните вверх на 90 гр. рычаг фиксатора оси затыльника;

2.    выбейте ось затыльника, используя выколотку    7 и молоток;

3. сдвиньте затыльник назад (для облегчения отделения допускается использовать отвертку, вставляя ее между съемником с правой (левой) стороны и затыльником);

4.    отделите затыльник от изделия.

Отделите от изделия возвратную пружину.

Отделите затворную раму, для чего:

1. сдвиньте тягу противоотскока за отогнутый конец  назад до упора (допускается наносить по тяге легкие удары мягким бойком молотка или использовать отвертку в качестве рычага).

- извлеките из коробки затворную раму назад.

Отделите агрегат ствола, потянув за ствол.

Разберите агрегат ствола, для чего:

1.   отделите дульный тормоз, предварительно сняв с него стопор и развернув тормоз на 45;

2. отделите пластину, вставив между обоймой и отогнутой частью пластины отвертку;

3.   отделите обойму вместе с газовым цилиндром и пластиной от ствола, нанося по обойме легкие удары мягким бойком молотка.

ВНИМАНИЕ! Запрещается наносить удары по направляющим обоймам;

4. отделите защелку и пружину ствола;

5. отделите обойму от газового цилиндра.

Отделите от ствольной коробки кассету, для чего:

1.  сдвиньте вкладыш до выхода из кронштейна с помощью выколотки   5 или крючка;

2.    извлеките из коробки кассету, подтолкнув ее снизу.

Если изделие перезаряжалось пироперезарядкой, то произведите разборку кассеты, для чего:

1.   выбейте пробку кассеты выколоткой    5 через отверстие в газопроводе;

2.  выбейте клапаны и газопровод из кассеты с помощью мягкого стержня со стороны пробки.

Сборка после неполной разборки.

Соберите кассету, для чего:

1. запрессуйте в кассету со стороны паза под фиксатор контактора газопровод, ударяя по нему мягким бойком молотка;

2.   вставьте в кассету два клапана;

3.   запрессуйте в кассету с помощью молотка пробку.

Вставьте кассету в ствольную коробку, для чего:

1.    сдвиньте к краю газопровода вкладыш;

2.  вложите кассету в коробку так, чтобы газопровод лег в выемку кронштейна, а кассета вошла в окно коробки;

3. зафиксируйте кассету вкладышем, продвинув его по газопроводу в сторону кассеты до упора с помощью выколотки 5 или крючка.

Соберите агрегат ствола, для чего:

1.  вставьте в пружину ствола защелку так, чтобы выступ на защелке ствола попал в паз на кожухе пружины;

2.    вставьте в защелку газовый цилиндр;

3.  вставьте пружину ствола в сборе с газовым цилиндром, и пластинкой, которая должна быть обращена выемкой к стволу, и защелкой в отверстие казенника, при этом пластина газового цилиндра должна упереться в выступ на стволе;

4.   наденьте на ствол обойму и, совместив отверстие обоймы с посадочным местом газового цилиндра, набейте ее на посадочное место ствола и газового цилиндра, ударяя мягким  бойком молотка;

5.  зафиксируйте обойму пластиной, заведя ее в проточку на стволе с помощью молотка таким образом, чтобы фиксатор охватил обойму;

6.    наденьте на ствол дульный тормоз и, повернув его на 45  так,

чтобы плоскости тормоза были параллельны плоскостям казенника, совместите отверстие в дульном тормозе с лункой на стволе;

7.    зафиксируйте тормоз стопором.

Присоедините агрегат ствола к ствольной коробке для чего:

1. разверните пружину ствола по часовой стрелке до упора;

2. совместите направляющие пазы казенника и обоймы с направляющими ствольной коробки и продвиньте агрегат ствола в ствольную коробку до упора.

Присоедините к изделию затворную раму, направив поршень затворной рамы в отверстие казенника, а направляющие пазы ползуна по направляющим коробки, и продвиньте в крайнее переднее положение, предварительно убедившись, что тяга противоотскока находится в крайнем заднем положении, а тяга механизма ручной перезарядки - в крайнем переднем положении.

Сдвиньте тягу противоотскока в крайнее переднее положение до освобождения отверстия под ось затыльника.

Присоедините к затыльнику электроспуск, для чего:

1. удерживая флажок переключения подачи в среднем положении, вставьте электроспуск в затыльник так, чтобы рычаги датчиков вошли в окна затыльника;

2. зафиксируйте электроспуск поворотом рычага и проверьте надежность фиксации электроспуска, потянув его вверх.

Вставьте в затворную раму возвратную пружину.

Присоедините затыльник к изделию, для чего:

1. переведите рычаг подачи в переднее положение, при этом он должен зафиксироваться защелкой;

2. надвиньте затыльник на коробку до совмещения отверстий под ось затыльника;

3. вставьте ось затыльника с левой стороны, поджимая затыльник, и зафиксируйте ее, повернув рычаг на 90.

Подсоедините контактор, для чего:

1.      отожмите защелку контактора;

2.   надвиньте контактор на направляющие пазы кассеты до западания защелки в выемку на кассете.

Проверьте крепление ствола на ствольной коробке, при этом ствол не должен перемещаться от усилия рук.

Для проверки правильности сборки изделия взведите затворную раму ручной перезарядки и сделайте контрольный спуск.

3. Характерные неисправности и задержки, возникающие в ходе эксплуатации, причины их возникновения и способы устранения – 20 мин.

Характерные неисправности пушки.

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Осечка: подвижные части находятся в крайнем переднем положении, выстрела не произошло | Неисправность капсюля воспламенителя Поломка бойка | Сделать перезарядку Разрядить пушку, разобрать затвор и заменить боек |
| Пропуск подачи: подвижные части находятся в крайнем переднем положении, патронник пуст | Заклинивание ленты в тракте питания Заклинивание звена в звеньеотводе Поломка или растяжение звена | Проверить наличие выступающих частей или посторонних предметов в трактах питания. Подогнуть выступающие части. Удалить посторонние предметы Осмотреть звеньеотвод, удалить посторонние предметы и дефектные звенья Осмотреть патронную ленту и удалить дефектные звенья |
| Части не снимаются с шептала | Большое загрязнение пушки Мало напряжение, подаваемое на электроспуск | Произвести чистку пушки Продолжать стрельбу, пользуясь рычагом ручного спуска |
| Недоход подвижных частей в переднее положение. Патрон в патронник не дослан | Попадание в патронник посторонних предметов или использование патронов с деформированными гильзами или снарядами | Разрядить пушку и удалить патрон, произвести чистку патронника |

При устранении неисправностей: запрещается разбирать пушку для удаления патрона из пушки, а подвижные части обязательно должны удерживаться механизмом ручной перезарядки или приспособлением для удержания подвижных частей.

При задержках:

- Вывести рукоятку ручной перезарядки из зацепления с затыльником, предварительно нажав влево;

- Прокачивая рукоятку перезарядки, подвести ползунку к затворной раме и отвести подвижные части назад до упора;

- Удерживая подвижные части рукояткой ручной перезарядки, включить шептало, для чего поставить ручку предохранителя в положение Пр.;

- Отпустить рукоятку ручной перезарядки и убедиться, что подвижные части «сели» на шептало;

- Извлечь патрон с линии досылания;

- Поставить рукоятку ручной перезарядки в исходное положение.

Категорически запрещается ставить рукоятку перезарядки в исходное положение - вводить в зацепление с затыльником до постановки подвижных частей на шептало.

Если при зависании подвижных частей на расстоянии, меньшем чем половина хода, и повторном отведении их назад за шептало последнее не западает за затворную раму, требуется принудительное включение шептала путем перевода ручки предохранителя в положение Пр.

В случаях, когда подвижные части не удается отвести за шептало, необходимо выяснить причину задержки и устранить ее. При этом с помощью ручной перезарядки использовать приспособление для удержания подвижных частей, для чего:

- оставить рукоятку ручной перезарядки в откинутом положении;

- взять из индивидуального комплекта ЗИП приспособления для удержания подвижных частей;

- ввернуть винт приспособления в резьбовое отверстие затворной рамы до упора приспособления в затыльник.

Категорически запрещается ввертывать винт приспособления в затворную раму, если подвижные части не удерживаются ползушкой ручной перезарядки;

После устранения задержки рукояткой ручной перезарядки отвести подвижные части назад до упора;

Удерживая подвижные части рукояткой ручной перезарядки, включить шептало, для чего поставить ручку предохранителя в положение Пр;

Отпустить рукоятку ручной перезарядки и убедиться, что подвижные части «сели» на шептало;

Вращая винт приспособления против хода часовой стрелки, отделить приспособление от затворной рамы;

Извлечь патрон с линии досылания;

Поставить рукоятку ручной перезарядки в исходное положение.     Необходимо помнить, что винт приспособления удерживает подвижные части только до половины хода затворной рамы вперед.

Занятие 3.

1. Назначение, техническая характеристика, общее устройство, органы управления. Размещение узлов, механизмов и органов управления системы питания в машине – 15 мин.

Система питания пушки предназначена для размещения и подвода патронных лент к приемным окнам пушки.

Магазин крепится к полу боевого отделения; он представляет собой жесткую сварную конструкцию и состоит из левого и правого отсеков и крышек.

В правом отсеке размещаются патронные ленты с БТ снарядами, а в левом – с ОФЗ и ОТ снарядами.

Левый отсек разделен на две части перегородкой. В каждом отсеке предусмотрены выводные вертикальные каналы.

Рукава предназначены для размещения и подвода ленты из отсеков магазина к механизму подтяга. Рукава закреплены по периметру пола. Для удобства укладки патронной ленты в рукавах выполнены окна.

Механизм подтяга служит для подтяга патронной ленты из магазина и рукавов в винтовой рукав во время стрельбы; он состоит из раздаточной коробки, на которой смонтированы два вала со звездочками, две опоры, редуктор, редуктор с электродвигателем и два стопорных механизма.

В а л ы со звездочками обеспечивают  перемещение патронных лент из магазина в винтовой рукав. Между звездочками установлены ролики, которые служат для предохранения от выдавливания патронов из лент.

О п о р а прифланцована к коробке и предназначена для отключения вала от редуктора; она состоит из шестерни, втулки, поджимаемой к шестерне пружиной.

Р е д у к т о р состоит из червячной передачи, сдающей муфты и цилиндрических шестерен.

С т о п о р н ы й  м е х а н и з м,  состоящий из храповика, расположенного на валу, и собачки, исключает обратное вращение вала и натяжение патронной ленты.

Винтовой рукав и горловина служат для размещения, поворота и подвода патронных лент от механизма подтяга к гибкому элементу. Винтовой рукав крепится к фланцам раздаточной коробки и горловины. Горловина крепится к пластине, закрепленной на крыше башни. Винтовой рука и горловина представляют собой жесткие сварные конструкции, разделенные на два канала для прохода двух патронных лент.

Гибкий элемент обеспечивает подачу патронных лент от неподвижной горловины к приемным окнам пушки на всех углах прокачки.

Для исключения проникновения пороховых газов из кожуха пушки в боевое отделение служат уплотнения.

2. Порядок подготовки системы питания к работе.

Инструмент и принадлежности: отвертка 1 — 1x300, ручка 675-64-сб313 (в кармане на спинке сиденья оператора), лоток (в групповом комплекте ЗИП).

Перед укладкой лент убедиться, что затворная рама пушки 2А42 находится в крайнем переднем положении. Включить выключатель батарей, переключатель СПУСКИ — ВЫКЛ. — СНАРЯЖ. на панели блока БУ-25-2С установить в положение СНАРЯЖ.

Снять сиденье оператора, крышку левого отсека магазина и полик.

Снять сиденье командира, крышку правого отсека магазина и полик.

Расстегнуть ремни уплотнения винтового рукава и снять уплотнение.

Снять крышку с горловины.

Все снятые узлы и детали уложить в десантном отделении.

Подготовку боевого отделения к укладке, т. е. снятие всех узлов и деталей, а также их установку, производят командир и оператор.

Перед заправкой патронных лент проверить, нет ли звеньев и посторонних предметов в системе питания, в пушке и звеньеотводах.

При загрузке лент в машину не допускать ударов головной части патронов о кромки люков.

При заправке лент в систему питания смятие окон рукавов и горловин, повреждение наконечников патронов не допускаются.

Установить лоток на машину около люка оператора в следующем порядке:

-развернуть башню по ходу машины;

-зафиксировать стойку лотка с помощью рычага;

-установить стойку на стержень, расположенный на башне машины;

-притянуть лоток к корпусу машины ремнями;

-повернуть ручку фиксатора по стрелке ЗАГР. до упора;

-рычаг немного оттянуть вверх и развернуть вокруг оси в сторону носа машины так, чтобы направляющая встала между планками;

-установить вал на лоток так, чтобы звездочка, расположенная ближе к середине вала, находилась над направляющей.

При установке вала в редуктор необходимо слегка поворачивать вал вокруг оси до входа лысок вала в зацепление с редуктором (для снятия вала нажать на фиксатор, стопорящей вал, и, сдвигая вал по оси, вытащить его из редуктора);

-выдернуть чеку из хвостовика редуктора;

ручку 675-64-сб313 надеть на хвостовик редуктора и зафиксировать чекой.

При снаряжении и укладке патронных лент в систему питания в целях сокращения времени загрузки отдельные операции распределяются между членами экипажа.

Ленту с ОФЗ и ОТ патронами крючком звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со звездочками вала лотка. Вращая ручку по стрелке ЗАГР., подавать ленту через люк оператора в левый отсек магазина и произвести укладку ленты согласно схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола). Второй конец ленты петлей вперед завести через вертикальный канал магазина в горизонтальный рукав и протянуть до звездочек механизма подтяга, обеспечив зацепление первого патрона со звездочками без перекоса.

Перемещать ленту отверткой через окна горизонтального рукава, вставляя ее в петлю первого звена или между звеньями.

Кратковременным включением механизма подтяга (не более 5 с) нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА О на блоке БУ-25-2С продвинуть ленту до приемных окон пушки, при необходимости помогая отверткой.

Для загрузки лент с БТ патронами развернуть башню машины на 180° и установить лоток для загрузки лент около люка командира аналогично описанному выше.

Патронную ленту петлей звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со звездочками вала лотка. Вращая ручку по стрелке ЗАГР., подавать ленту через люк командира в правый отсек магазина и произвести укладку согласно схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола).

Второй конец ленты крючком вперед завести через вертикальный канал магазина в горизонтальный правый рукав.

Протянуть ленту с БТ патронами к звездочкам механизма подтяга по винтовому рукаву, горловине, гибкому элементу, действуя так же, как и при протягивании ленты с ОФЗ и ОТ патронами, до приемных окон пушки. При этом кратковременное включение механизма подтяга производить нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА Б на блоке БУ-25-2С.

Перед включением механизма подтяга убедиться в отсутствии перекосов. При необходимости патроны поправить, устранив перекос.

При перекосе ленты в гибком элементе откинуть уплотнение, для чего расстегнуть ремни, ослабить тросы поворотом замка, снять тросы с роликов и откинуть уплотнение. После устранения перекоса уплотнение установить на место.

При необходимости ослабления ленты в гибком элементе отключить вал звездочек от механизма подтяга, для чего потянуть ручку на себя и повернуть ее по ходу часовой стрелки, поднять рычаг вверх и поставить на упор.

При большом усилии на ручке и рычаге необходимо предварительно повернуть звездочку на небольшой угол в сторону движения патронной ленты в винтовой рукав с помощью ручки 675-64-сб313, находящейся в кармане на спинке сиденья оператора.     Для этого необходимо надеть ручку на хвостовик вала звездочки с обратной стороны механизма подтяга.

В аварийных случаях, если заправка механизмов подтяга не представляется возможной, протягивание ленты в винтовой рукав, горловину и гибкий элемент производить с использованием ручки 675-64-сб313.

После укладки патронных лент нажатием кнопки НАСЧЕТ на блоке БУ-25-2С поочередно для типов О и Б установить на табло ОСТАТОК цифры, соответствующие количеству патронов в лентах.

Установить снятые узлы и детали, застегнуть ремни уплотнений винтового рукава и гибкого элемента, застегнуть замки поликов крышек магазинов.

После заправки все ленты вернуть в исходное положение, обратив особое внимание на правильность установки сидений командира и оператора (установка сиденья оператора на стойку для сиденья командира и наоборот не допускается).

3. Система питания пулемета: назначение, устройство, порядок эксплуатации.

Магазин предназначен для размещения ленты с патронами для ПКТ на 2000 шт., звеньесборника со звеньями пушки 2А42, сбора стреляных гильз и лент пулемета ПКТ и крепится к полу боевого отделения.

Магазин ПКТ состоит из каркаса, представляющего собой сварную конструкцию, имеющего полость (гильзозвеньесборник) для размещения звеньесборника, сбора гильз и лент пулемета ПКТ и полость для размещения двух магазинов.

Магазины представляют собой открытые коробки, разделенные вертикальной перегородкой на два отсека. В полости каркаса магазины устанавливаются последовательно друг за другом и фиксируются замком.

Трасса питания пулемета обеспечивает подачу снаряженной патронной ленты при прокачке в вертикальной плоскости и состоит из кронштейна с направляющими роликами, нижнего кожуха, верхнего кожуха и лотка. Кронштейн с роликами установлен на каркасе шарнирно и фиксируется замком.

Для укладки лент из правого десантного отделения надо повернуть башню вправо на угол приблизительно 145°, снять ограждение сидений десанта и две верхние ПТУР (если они установлены).

Открыть замок и извлечь магазины.

Уложить ленты по 975 патронов в магазины согласно схеме укладки.

Свободных звеньев в конце ленты не должно быть.

Установить в каркас магазин с роликом заподлицо с передней стенкой каркаса и соединить ленты обоих магазинов.

Затем задвинуть магазины в каркас и закрыть замок.

Заправить сверху в трассу питания пулемета ленту на 50 патронов, верхний конец которой зафиксировать крышкой лотка, при этом спаренной установке придать угол, удобный для работы.

Открыть кронштейн, проверить правильность сцепления лент магазинов и при необходимости поправить.

Продернуть снизу между роликами кронштейна три-четыре звена выходного конца ленты.

Установить кронштейн на место и закрыть замок.

Соединить нижний конец ленты на патронов с выходным концом ленты магазинов.

Установить ограждение и ПТУР на свои места.

Вернуть башню в исходное положение.

4. Устройство лент, их снаряжение и укладка. Проверка работоспособности системы питания.

Вынуть из магазина звенья и протереть их, вынуть из ящиков патроны с ОФЗ, ОТ и БТ снарядами, осмотреть их и уложить на брезент (доски, фанеру, ящики и т. п.).

Извлечь набивочную машинку 6Ю16 из укладки, расположенной на правом борту десантного отделения. Приоткрыть крышку ящика из-под патронов и ввести усики передней скобы опоры машинки под крышку, опустить крышку, накинуть петлю замка ящика на крючок задней скобы опоры машинки, закрыть замок и зафиксировать его пальцем.

Вставить пазы корпуса машинки в отогнутые концы опоры и дослать машинку вперед до упора. Отверткой повернуть флажок фиксатора по ходу часовой стрелки до западания отогнутого конца в отверстие на корпусе. Положить отрезок ленты, состоящей из 15—20 звеньев, на ящик слева от машинки петлей звена к машинке. Потянуть за первое звено, продвинуть отрезок ленты до упора со звездочкой. Удерживая первое звено в постоянном контакте со звездочкой, повернуть рукоятку машинки по ходу часовой стрелки на четверть оборота, при этом добиться, чтобы следующая пара перьев звездочки вошла в зазор между звеньями. Уложить патроны в лоток. Плавно вращая рукоятку, произвести набивку ленты, начиная со второго звена, добавляя патроны и отрезки ленты по мере снаряжения ленты. Первое звено следует отцепить и поместить в конец снаряжаемого отрезка ленты.

Для устранения возможного расцепления ленты придерживать последнее звено рукой.

Снаряженные ленты укладывать на брезент (доски, фанеру, на использованные ящики из-под патронов).

5. Требования безопасности при работе.

Не допускать к стрельбе членов экипажа, не усвоивших обязанности и требования безопасности.

Не производить поворот башни, подъем и опускание пушки, стрельбу из пушки и спаренного с ней пулемета при открытых крышках люков корпуса.

При подготовке пушки и пулемета ПКТ к стрельбе и при стрельбе:

помнить, что после отстрела части патронной ленты патрон остается на линии досылания;

обслуживание и ремонтные работы производить только после разряжания пушки, пулемета и при снятом с ПУ машины ПТУР;

Запрещается:

- во время заряжания, разряжания, устранения задержек, а также после заряжания находиться впереди пушки и пулемета ПКТ, даже если они поставлены на предохранитель;

- заряжать пушку и пулемет при наличии в стволе посторонних предметов;

- повторно использовать для стрельбы патроны, давшие осечки;

- транспортировать снаряженные патронные ленты без ящиков непосредственно в кузове машины, на руках, через плечо или волоком;

- использовать звенья с трещинами, помятостями, отогнутыми лапками, отогнутыми крючками, разорванной или погнутой петлей, наличием ржавчины; для снаряжения допускаются звенья патронной ленты, прошедшие через автоматику пушки не более 11 раз;

- производить устранение задержек без удержания подвижных частей приспособлением или механизмом ручной перезарядки;

- спуск подвижных частей пушки с помощью приспособления;

- снимать пулеметы ПК с предохранителей до тех пор, пока не будут открыты крышки амбразур;

Заряжание, разряжание пушки, устранение задержек производить только с использованием принадлежностей, имеющихся в комплекте ЗИП.

Тема 6. Приборы наблюдения и прицеливания боевой машины

1. Назначение, основные характеристики и общее устройство прицелов командира,наводчика–оператора, комбинированного прибора наблюдения командира - 20 мин.

Перископический комбинированный прицел БПК-1-42 (с марта 1986 г. заменен прицелом БПК-2-42) предназначен для наблюдения и прицеливания при стрельбе по наземным целям из пушки и спаренного с ней пулемета и определения дальности до цели с помощью дальномерной шкалы.

ТТХ прицела БПК-1-42 (БПК-2-42)

| Тип | Бинокулярный |
| --- | --- |
| Марка | БПК-1-42 (БПК-2-42) |
| Дневная система |  |
| увеличение, кратн. | 5,6 (6) |
| угол поля зрения, град, не менее | 10 |
| перископичность, мм | 218 (221) |
| Ночная система |  |
| увеличение, кратн., не менее | 5 (5,5) |
| угол поля зрения, град, не менее | 8 (6°40¢) |
| перископичность, мм | 245 (248) |
| Дальность видения бортовой проекции среднего танка, м, не менее: |  |
| в пассивном режиме | 700 |
| в активном режиме | 800 |
| Источник ИК света | Осветитель ОУ-5 |

Прицел устанавливается в башне перед люком оператора.

Колпак с защитным стеклом и заслонкой служит для защиты головки прицела. Защитное стекло - электрообогревное. Обогрев включается на коробке КР-60 слева от оператора.

Заслонка предохраняет ночную ветвь прицела от засветок и одновременно служит защитой стекла.

При подготовке прицела к работе ночью заслонку необходимо открыть, для чего рукоятку тросикового привода перевести в правое фиксированное положение.

При работе днем заслонка должна быть закрыта (рукоятка находится в левом фиксированном положении).

Тяга прицела предназначена для передачи углов от пушки к прицелу до угла возвышения 30° и обеспечения дальнейшей прокачки пушки без отсоединения кинематической связи.

При угле возвышения пушки 30° тяга упирается в упор, закрепленный на крыше башни. При дальнейшем движении пушки вверх головное зеркало прицела остается неподвижным, а шток сжимает пружину.

Между рукояткой ввода углов прицеливания и пулеметом ПКТ установлено ограждение.

Осветитель ОУ-5 установлен в кронштейне, закрепленном на кронштейнах, приваренных к башне.

Кинематическая связь прожектора с пушкой осуществляется через кронштейн, закрепленный на фланце пушки, тягу, рычаг, валик и рычаг, закрепленный на прожекторе.

Прицел 1ПЗ-3 предназначен для поиска воздушных целей, слежения за воздушными целями и наведения пушки на них при стрельбе с места, поиска наземных целей и наведения пушки и пулемета ПКТ на них при стрельбе с места и с ходу.

ТТХ прицела 1ПЗ-3

| Тип | Монокулярный |
| --- | --- |
| Марка | 1ПЗ-3 |
| Увеличение, кратн. | 1,2 или 4 |
| Перископичность, мм | 310 |
| Угол поля зрения, град, не менее |  |
| при увеличении 1,2 кратн. | 49 |
| при увеличении 4 кратн. | 14 |

Прицел крепится к плите башни, расположенной впереди справа от люка командира.

Передача углов от пушки к прицелу осуществляется с помощью двух параллелограммных приводов и промежуточного мостика.

Параллелограммный привод от пушки к мостику состоит из тяги и рычага.

Параллелограммный привод от мостика к прицелу состоит из рычага и серег, соединенных стяжкой.

Промежуточный мостик представляет собой валик, установленный в подшипниках кронштейнов.

Колпак с защитной крышкой предназначен для защиты головной части прицела 1ПЗ-3.

При работе с прицелом необходимо открыть крышку, для чего поднять рукоятку привода, повернуть влево до упора и опустить рукоятку. Крышка под действием пружины зафиксируется в открытом положении. При закрывании крышки необходимо рукоятку поднять, повернуть вправо до упора и опустить.

Общее устройство и принцип работы днем и ночью

Прицел БПК-1-42 состоит из следующих основных узлов: корпуса, головки, коллиматора, механизмов выверки, окуляров, преобразователя напряжения, механизма передачи углов.

В корпусе головки размещено качающееся зеркало. Переднее окно головки закрыто защитным стеклом, В верхней части головки установлены   два патрона осушки.

Преобразователь напряжения предназначен для питания ЭОП; в нем размещены, регулятор температуры и реле, управляющие обогревом окуляров.

Коллиматор служит для получения изображения сетки в дневной и ночной ветвях прицела. На прицельной сетке  нанесены прицельный угольник, штрихи боковых поправок и шкалы ввода углов прицеливания:

БР - для стрельбы из пушки БТ снарядами;

ОФЗ - для стрельбы ОФЗ и ОТ снарядами;

ПКТ - для стрельбы из пулемета ПКТ.

Под шкалами ОФЗ и ПКТ нанесена дальномерная шкала, по которой определяется дальность до цели высотой 2,7 м. Справа и слева от центрального угольника нанесены штрихи боковых поправок с интервалом 4 т. д., длина вертикальных штрихов 2 т. д., высота центрального угольника 3 т. д.

Штрихи сетки видны только при включенной подсветке.

На неподвижной сетке нанесен индекс, по которому производится установка прицельной дальности с помощью рукоятки ввода углов прицеливания.

В ночную ветвь проецируется только центральная часть дневной сетки с прицельным угольником и со штрихами боковых поправок.

Механизм горизонтальной выверки предназначен для выверки нулевой линии визирования по горизонту одновременно дневной и ночной ветвей прицела вращением винта.

Механизм вертикальной выверки предназначен для выверки нулевой линии визирования по вертикали вращением винта.

Дневной окуляр предназначен для рассматривания изображения, построенного объективом дневной ветви.

Ночной окуляр предназначен для рассматривания изображения, построенного объективом и ЭОП в ночной ветви. В ЭОП происходит усиление яркости изображения до величины, достаточной для наблюдения. Электрической схемой прицела обеспечивается защита ЭОП от световых перегрузок.

Конструкция окуляров обеспечивает диоптрийную установку по глазу в пределах от - 3 до +5 диоптрий.

Для устранения запотевания наружной поверхности глазной линзы в окулярах имеется автоматический обогрев.

Для предохранения глаза от травмирования на окулярах установлены резиновые наглазники.

Механизм передачи углов обеспечивает кинематическую связь спаренной установки с головным зеркалом прицела и состоит из механизма качания головного зеркала, задающего рычага и тяги.

Корпус прицела служит для крепления всех составных частей. На корпусе расположены следующие органы управления и сигнализации: рукоятка привода шторки, рукоятка переключения режимов работы прицела (пассивно-активный), рукоятка привода диафрагмы; рукоятка реостата подсветки сетки, лампы, сигнализирующие о работе прицела в пассивном и активном режимах.

Кроме того, на корпусе размещены: патрон осушки, налобник, крышка, под которой расположены запасные лампы подсветки сетки и два аварийных выключателя: верхний — отключает обогрев окуляров, нижний — систему защиты от световых перегрузок.

Система защиты срабатывает, когда встречная засветка достигает некоторой наперед заданной величины, называемой порогом срабатывания схемы защиты.

Следует помнить, что система защиты срабатывает, как при собственном выстреле в автоматическом режиме, так и при стрельбе одиночными выстрелами.

Для восстановления работоспособности прицела при самопроизвольном срабатывании системы защиты выключить и включить нижний выключатель, находящийся под крышкой. Признаком самопроизвольного срабатывания является увод изображения из поля зрения ночной ветви при отсутствии внешней засветки.

В прицеле объединены в одной конструкции три системы: дневная, пассивная ночная и активная ночная.

Дневная ветвь представляет собой обычную телескопическую систему.

В ночной ветви для рассмотрения объектов при освещенности на местности применен ЭОП В-8 (пассивный режим).

Для работы при более низких освещенностях в ночную ветвь вводится другой преобразователь - В-8К и происходит замыкание цепи питания лампы осветителя ОУ-5 для освещения объектов инфракрасным светом. Питание на ОУ-5 от бортовой сети подается через стабилизатор тока, который установлен на магазине для патронных коробок ПКТ.

Включается ночная ветвь поворотом рукоятки привода шторки в положение ОТКР. Переключаются режимы рукояткой.

Прицел 1ПЗ-3 представляет собой оптический монокулярный перископический прибор с качающейся головной призмой и сменным увеличением и состоит из следующих основных частей: корпуса головки, корпуса прицела, механизма головной призмы (с приводом и задающим рычагом), объектива, механизма сетки (с механизмом выверки), механизма светофильтров, галилеевской трубки, окулярной телескопической системы (с механизмом каретки с подвижным штрихом и пультом прицела), налобника.

Корпус головки предназначен для защиты головной призмы от механических повреждений, герметизации головной части прибора и крепится винтами к верхнему фланцу корпуса прицела.

В корпусе головки закреплены два обогреваемых защитных стекла.

Механизм головной призмы предназначен для обеспечения возможности обзора пространства на всех углах возвышения спаренной установки.

Объектив установлен внутри верхней части корпуса и предназначен для проецирования изображения цели на плоскость сетки.

Механизм сетки состоит из оборачивающей системы с сеткой и механизма выверки.

Механизм сетки с механизмом выверки обеспечивает перемещение сетки в направлении, перпендикулярном линии визирования, чем осуществляется точная горизонтальная выверка прицела относительно оси канала ствола пушки. Перемещение сетки производится путем поворота вала механизма выверки с последующим стопорением его с помощью гайки цангового зажима механизма выверки.

Для обеспечения видимости сеток в условиях пониженной освещенности предусмотрена их подсветка.

Механизм светофильтров обеспечивает смену одного светофильтра другим или выключение обоих светофильтров поворотом маховика в направлении нанесенной на нем стрелки с фиксацией маховика в трех положениях.

Светофильтры предназначены: специальный (надпись СПЕЦ. на маховике) - для защиты глаз от ослепления, нейтральный (надпись НЕЙТР.) - для снижения яркости фона цели.

Галилеевская трубка (кронштейн с трубкой Галилея) предназначена для установки увеличения 1,2х и 4х, которая осуществляется поворотом рукоятки смены увеличений.

Окуляр имеет кольцо, при вращении которого происходит настройка окуляра по глазу. Величина установки окуляра в диоптриях считывается по кольцевой шкале относительно неподвижной риски,  нанесенной  на  фланце оправы окуляра.

На крышке прицела закреплена направляющая для смещения налобника вправо или влево при установке его в удобное положение относительно окуляра. Для смещения налобника необходимо ослабить гайку фиксации каретки налобника в направляющей. После установки налобника гайку затянуть.

Для регулировки налобника по глубине установки необходимо отвернуть винт, повернуть собачку против хода часовой стрелки и установить налобник в удобное для работы положение, после чего винт затянуть.

На панели пульта размещены: тумблер включения подсветки сеток, тумблер включения обогрева защитных стекол головной части и последней линзы окуляра и рукоятка регулировки яркости ламп подсветки.

Наблюдая в окуляр прицела, командир видит в поле зрения прицела: участок пространства, ограниченный телесным углом 49° при установленном увеличении прицела 1,2х или ограниченный телесным углом 14° при переключении увеличения прицела на 4х; неподвижную сетку с дистанционными шкалами, шкалой боковых поправок и ракурсными кольцами; подвижную, перемещающуюся в вертикальном направлении сетку с горизонтальным штрихом.

Дистанционные шкалы используются для ввода углов прицеливания при стрельбе по наземным целям- На сетке прицела нанесены шкалы ОФЗ, БР и ПКТ.

Дистанционная шкала ПКТ имеет деления 0, 2, 4, 6, 8 и далее через 200 м и оцифровку 4, 8, 12, 16, 20.

Нулевые деления дистанционных шкал расположены на одной горизонтальной линии, обозначены одним знаком «0».

Штрихи боковых поправок необходимы для ввода боковых поправок при стрельбе. При этом на цель наводится точка горизонтального штриха подвижной сетки, расположенная против выбранного штриха боковых поправок. Цена деления боковых поправок 5 т. д.

Ракурсные кольца служат для ввода углов упреждения в зависимости от скорости и ракурса цели при стрельбе по воздушным целям. На сетке нанесены три ракурсных кольца, использующиеся при скоростях цели 50, 150 и 250 м/с.

Геометрическим центром ракурсных колец является точка пересечения горизонтальной риски с вертикальным штрихом. Справа и слева от ракурсного кольца нанесены горизонтальные штрихи, являющиеся продолжением горизонтальной риски.

Центр ракурсных колец смещен относительно нулевого положения оптической линии визирования на величину, соответствующую углу прицеливания ЗГ при стрельбе из пушки на среднюю дальность   1500  м  при среднем  угле  места цели 45°.

2. Подготовка прицелов к работе днем и ночью. Правила обращения с прицелами и прибором наблюдения. Возможные их неисправности, причины и способы устранения- 20 мин.

При   работе   с   прицелом запрещается:

- открывать в дневное время шторку (о чем указывает свечение сигнальной лампы Н на прицеле);

- давать излишне сильный накал лампы подсветки сеток; помнить, что большая яркость ночной сетки ухудшает видимость цели и может вызвать прогорание фотокатода и экрана ЭОП;

- допускать длительное нахождение в поле зрения ночной системы прицела источников света (фар, прожекторов, фонарей, ракет и т. п.), так как это может вывести из строя ЭОП.

Перед подготовкой прицела убедиться в том, что:

- переключатель СПУСКИ - ВЫКЛ. - СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С находится в положении ВЫКЛ.;

- рукоятка ШТОРКА находится в положении ЗАКР.;

- рукоятки ДИАФРАГМА и реостата накала лампы подсветки сеток повернуты до упора против хода часовой стрелки;

- рукоятка переключения режимов работы ночной ветви прицела в положении П (пассивный режим);

- заслонка защитного колпака прицела закрыта.

При подготовке прицела к работе днем:

- включить выключатель батарей на центральном щитке механика-водителя;

- поставить переключатель СПУСКИ - ВЫКЛ. - СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С в положение СПУСКИ и вращением диоптрийного кольца правого окуляра прицела добиться резкого изображения предметов наблюдения;

- рукояткой реостата накала лампы подсветки установить нормальное свечение сетки;

- в случае запотевания защитного стекла включить обогрев на коробке КР-60.

При    подготовке   прицела    к   работе   ночью:

- включить выключатель батарей;

- снять защитную крышку с прожектора;

- поставить переключатель СПУСКИ - ВЫКЛ. - СНАРЯЖ-на блоке БУ-25-2С в положение СПУСКИ;

- открыть заслонку защитного колпака прицела;

- снять защитную крышку с окуляра ночной ветви;

- наблюдая в дневной окуляр, совместить нулевые отметки шкал подвижной сетки с неподвижным индексом;

- установить рукоятку ШТОРКА в положение ОТКР. (при этом автоматически включается блок питания прицела и загорается левая сигнальная лампа Н);

- наблюдая в левый окуляр, установить диафрагму в положение лучшей видимости местности;

- вращением диоптрийного кольца добиться наилучшего изображения предметов наблюдения;

- если видимость плохая, перевести рукоятку режимов в положение А (активный режим), при этом произойдет включение осветителя ОУ-5, о чем свидетельствует загорание лампы ПРОЖ. на панели БУ-25-2С и сигнальной лампы А на прицеле.

Перед переключением режимов обязательно нажать на рукоятку переключения вдоль оси от себя до упора. Невыполнение этого требования приводит к выходу из строя механизма переключения.

Перед включением режима работы прицела в положение А убедиться, что на осветителе ОУ-5 снята защитная крышка. Включение прожектора с установленной защитной крышкой может привести к выходу прожектора из строя.

После переключения режимов установить диафрагму в положение лучшей видимости местности и вращением диоптрийного кольца окуляра добиться наилучшего изображения предметов на местности.

Установить рукояткой реостата накала лампы подсветки нормальное свечение сетки. Свечение должно быть не ярким: излишняя яркость сетки ухудшает видимость цели и неблагоприятно сказывается на работе ЭОП.

Для получения хорошего качества изображения предметов ночью необходимо, чтобы направление светового пучка осветителя ОУ-5 было согласовано с направлением оси визирования прицела.

3. Назначение, основные характеристики и общее устройство комбинированного прибора наблюдения командира. Порядок действий у прибора при наблюдении днем и ночью, устранение неисправностей– 20 мин.

Комбинированный (дневной и ночной) прибор наблюдения командира ТКН-ЗБ обеспечивает наблюдение за местностью, поиск и обнаружение целей, определение дальности до целей, а также целеуказание и корректирование огня в дневных и ночных условиях.

В комплект прибора ТКН-ЗБ входят прибор наблюдения ТКН-ЗБ и осветитель ОУ-ЗГА2.

Прибор ТКН-3Б состоит из электронно-оптической системы, корпуса, головки, механизма шторки, диафрагмы, узла поворотного зеркала, высоковольтного блока питания, блока окуляров, рукояток и налобника.

Электронно-оптическая система прибора состоит из электронно-оптической системы ночного видения и дневной оптической системы.

Ночная электронно-оптическая система предназначена для наблюдения целей и местности ночью при облучении их инфракрасным осветителем ОУ-ЗГА2.

Дневная оптическая система предназначена для наблюдения целей и местности днем.

Сетка состоит из угломерной и дальномерной шкал.

Угломерная шкала состоит из центрального перекрестия, по сторонам которого нанесены большие и малые штрихи. Расстояние между малыми штрихами 4 т. д., а между большими - 8 т. д.

Дальномерная шкала состоит из сплошной горизонтальной и пунктирной линий. Значение дальности (в гектометрах) до цели высотой 2,7 м, изображение которой размещается в том или другом месте между линиями, указано над вертикальными штрихами шкалы.

Головка / состоит из корпуса, в котором закреплена головная призма, и крепится к корпусу прибора.

Корпус 3 прибора предназначен для размещения и крепления электронно-оптической системы, электрической части и всех других механизмов, узлов и деталей прибора.

В верхней части прибора имеется цилиндрическая поверхность, которая используется для уплотнения прибора в крышке люка.

На боковых поверхностях корпуса закреплены планки с отверстиями для цапф. На правой планке имеются паз для стопорения прибора, когда им не пользуются, и рычаг для соединения прибора с тягой осветителя.

На верхней части корпуса крепится крышка с механизмом шторки. Упор ограничивает угол прокачки прибора по вертикали.

На левой стенке корпуса установлены кнопка удержания и патрон осушки.

Механизм шторки предназначен для частичного или полного закрытия фотокатода ЭОП непрозрачным экраном (шторкой). Шторкой управляют с помощью рукоятки. Положение рукоятки шторки обозначено надписями ОТКР. и ЗАКР. на крышке.

Шторку закрывают полностью, когда прибором не пользуются. Частичное закрытие шторки применяют, когда в поле зрения попадают источники света, засвечивающие изображение. При частичном закрытии верхняя часть поля зрения будет затемнена.

Диафрагма предназначена для уменьшения освещенности на фотокатоде ЭОП. Управляется диафрагма рукояткой.

Узел поворотного зеркала предназначен для включения прибора в дневной или ночной режим работы поворотом рукоятки в положение Д (дневной) или Н (ночной).

Высоковольтный блок питания предназначен для преобразования низкого напряжения бортовой сети в высокое напряжение, необходимое для работы ЭОП.

Подключается блок питания к бортовой сети через разъем выключателем.

Блок окуляров собран на плато окуляров. Окуляры могут быть сведены или разведены, чем достигается их установка по базе глаз. Положения окуляров фиксируются поворотом рукоятки. С помощью диоптрийных колец осуществляется установка окуляров.

На окуляры устанавливаются съемные наглазники. При необходимости вместо них надеваются обогреватели окуляров (из ЗИП прибора) и подключаются к гнезду, расположенному на корпусе прибора за налобником.

Налобник предназначен для фиксации положения глаз командира у окуляров прибора.

Рукоятки и предназначены для наведения прибора по вертикали (за счет поворота в цапфах) и по горизонту (вместе с люком командира). В верхних частях рукояток установлены кнопка включения осветителя и кнопка включения режима целеуказания.

Прибор ТКН-ЗБ устанавливается в крышке люка командира с помощью цапф. Снаружи головка прибора закрыта защитным колпаком. Защитное стекло колпака имеет электрообогрев, который включается выключателем.

Осветитель ОУ-ЗГА2 является источником инфракрасных лучей, установлен шарнирно в кронштейне, закрепленном на защитном колпаке головки прибора, и соединен тягой с рычагом прибора, что обеспечивает поворот осветителя в вертикальной плоскости синхронно с прибором.

Перед подготовкой прибора к работе убедиться, что ночная ветвь выключена, шторка и диафрагма закрыты, рукоятка находится в положении Д, а выключатель выключен.

При подготовке прибора  ТКН-ЗБ  к работе необходимо:

- отрегулировать положение окуляров по базе глаз, для чего повернуть рукоятку стопора против хода часовой стрелки и, разводя или сводя   окуляры,   установить окуляры по базе глаз (при этом изображение должно быть видно в одном круге, а не в двух);

-  закрепить положение окуляров, повернув рукоятку стопора по ходу часовой стрелки;

- расстопорить люк командира и прибор ТКН-ЗБ;

- вращением колец диоптрийной настройки окуляров добиться резкого изображения предметов;

- отрегулировать положение налобника, для чего ослабить винты-барашки крепления налобника и установить его в положение, когда при касании лбом налобника (козырек шлемофона должен быть выше подушки) обоими глазами будет видно все поле зрения, после этого винты-барашки затянуть;

- в зимнее время снять с окуляров наглазники, надеть и подключить обогреватели окуляров.

Проверка  работы  ночной  ветви  прибора и работа с прибором в ночных условиях

Для проверки работы и подготовки прибора к работе необходимо:

- снять защитную крышку осветителя;

- установить рукоятку поворотного зеркала в положение Н;

- убедиться в отсутствии впереди ярких источников света;

- включить блок питания выключателем;

- рукоятками и открыть диафрагму и шторку;

- включить осветитель кнопкой на правой рукоятке прибора.

При нормальной работе комплекта прибора ТКН-ЗБ и правильной регулировке положения осветителя в поле зрения прибора должно быть видно изображение местности.

Если наблюдению мешают яркие источники света, устранить засветку изображения с помощью шторки, для чего:

- навести прибор по вертикали так, чтобы изображение помех разместилось в верхней части поля зрения;

- поворачивая рукоятку шторки в положение ЗАКР.;

- закрыть световую помеху.

Если световая помеха находится в непосредственной близости от машины и разместить ее в верхней части поля зрения не представляется возможным, а также при воздействии сильного источника света, отвести прибор в сторону или перейти на дневную ветвь прибора.

Проверка работы ночной ветви прибора в дневное время

- подготовить прибор к работе;

- установить рукоятку поворотного зеркала в положение Н;

- включить блок питания выключателем и плавно открыть шторку рукояткой;

- оценить видимость местности в прибор;

- если изображение недостаточно яркое (при работе в сумерки), постепенно поворачивать рукоятку диафрагмы до появления изображения местности, при этом не допускать большой яркости изображения;

- продолжительность проверки не должна превышать 30 с;

- закрыть диафрагму и шторку и перевести рукоятку поворотного зеркала в положение Д;

- включить осветитель;

- при исправном осветителе сквозь фильтр будет излучаться тепло.

Согласование направлений оси светового пучка осветителя ОУ-ЗГА2 с линией визирования прибора ТКН-ЗБ производится в темное время суток в следующем порядке:

- установить машину на ровном участке местности;

- включить прибор и осветитель, при этом рукоятка механизма зеркала должна стоять в положении Н;

- рукоятки шторки и диафрагмы - открыты;

- выбрать предмет, удаленный от машины на 400 - 450 м;

- ослабить гайки стяжной муфты, изменением длины тяги добиться совмещения центра светового пучка осветителя с точкой наводки прибора по вертикали и, не сбивая наводки, затянуть контргайки;

- ослабить болты крепления осветителя к кронштейну и, поворачивая корпус осветителя, добиться совмещения центра светового пучка с точкой наводки прибора; не сбивая наводки, затянуть болты.

Выверку в случае необходимости можно производить днем по дневной ветви по щиту с нанесенными на нем отметками.

Щит устанавливать на расстоянии (25±1) м от среза дульного тормоза пушки 2А42 перпендикулярно оси визирования. На время выверки светофильтр с осветителя снять.

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| При включении прибора и установке рукоятки поворотного зеркала в положение Н не слышно характерного звука работающего блока питания | Неисправен блок питания | Прибор снять и отправить в ремонт |
| Блок питания работает нормально (слышен характерный звук), но в окуляры прибора не видно зеленого фона | Не работает ЭОП | Прибор снять и отправить в ремонт |
| В окулярах виден зеленоватый фон, но нет изображения объектов и местности | Короткое замыкание или обрыв в проводе питания осветителя Перегорела лампа осветителя ОУ-ЗГА2 | Проверить и устранить повреждение Заменить лампу |
| Ближние предметы видны нечетко или совсем не видны | Рассогласование оптической оси осветителя и прибора наблюдения | Выверить направление оптических осей |
| В поле зрения прибора появились темные пятна | Повреждение ЭОП засветкой точечными источниками света В прибор попала влага ЭОП засвечен общей засветкой | Заменить ЭОП в мастерской Продуть прибор сухим воздухом. Заменить патрон осушки Не работать с прибором до исчезновения пространственных зарядов со стенок ЭОП. Если через 2-3 дня ЭОП не восстановится, его необходимо заменить |
| При включении осветителя ОУ-ЗГА2 через фильтр видны яркие светлые точки | Повреждена пленка инфракрасного фильтра | Заменить фильтр |
| Изображение в приборе тусклое, неясное | Загрязнилась наружная поверхность призм .Частичное рассогласование оптических осей - осветителя и прибора Высоковольтное напряжение ниже 13 кВ | Протереть чистой фланелевой салфеткой Выверить направления оптических осей согласно Проверить выходное напряжение на кило- вольтметре в мастерской При необходимости заме- нить блок питания |
| Покачивается головка верхней призмы | Ослабла затяжка винтов крепления | Затянуть винты |
| Призма имеет выколы и трещины | Механические повреждения | Заменить верхнюю головку |

Тема №7: Техническое обслуживание и подготовка оружия (вооружения) к стрельбе

1.Осмотр и подготовка оружия (вооружения) и боеприпасов к стрельбе. Выверка прицелов, проверка и приведение стрелкового оружия к нормальному бою – 30 мин.

Все оружие, находящееся в подразделениях, должно быть всегда приведено к нормальному бою и иметь выверенные прицелы. Стрельба из оружия, не приведенного к нормальному бою, и с невыверенными прицелами запрещается.

Проверка боя оружия (выверка прицелов) производится:

- при поступлении его в подразделение;

-  после ремонта и замены частей, которые могли бы изменить его бой;

- при обнаружении во время стрельбы значительных отклонений пуль (гранат);

- при постановке оружия на хранение;

- в условиях боевой обстановки - периодически при каждой возможности.

Кроме того, выверку прицелов рекомендуется производить перед каждой стрельбой. Перед выверкой боя оружия и выверкой прицелов следует тщательно осмотреть оружие, прицелы и, если необходимо, отремонтировать их.

Проверка боя производится с целью выявления соответствия рассеивания точек попадания и положения средней точки попадания установленным нормам. Эти нормы указываются для каждого вида оружия в соответствующих наставлениях, руководствах, технических описаниях.

Проверка боя и  приведения оружия к нормальному бою организуется командиром роты (батареи, взвода) на стрельбище (директрисе, огневом городке) в ясную, безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении (прицельные приспособления должны быть укрыты от прямых солнечных лучей и не должны блестеть).

Прямые  начальники до командира части включительно обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя оружия (выверки прицелов) и приведения его к нормальному бою.

Стрельба при проверке боя и приведении оружия к нормальному бою должна производиться, как правило, самими военнослужащими из закрепленного оружия или лучшими стрелками, отобранными командиром подразделения, при этом должны присутствовать командиры отделений и оружейный мастер (техник) с необходимым инструментом.

Проверка боя и приведение оружия к нормальному бою производятся стрельбой патронами с обыкновенной пулей одной партии (для 14,5 мм пулемета КПВТ - патроны с пулей Б-32), на расстоянии 100 м до пристрелочной мишени. Стрельба ведется по проверочной мишени или по черному прямоугольнику размером 35 см по высоте и 25 см по ширине.

Точкой прицеливания является середина нижнего края   проверочной   мишени, отрезанной по белой линии, соответствующей данному виду оружия (середина нижнего прямоугольника). За КТ (нормальное положение) принимается центр кругов на пристрелочной  мишени;  на черном  прямоугольнике положение КТ отмечается по отвесной линии выше точек  прицеливания  на  расстоянии,  предусмотренном правилами проверки боя оружия. Стрельба из автоматов, винтовок и карабинов производится из положения лежа с упора. В качестве упора может быть использован мешок, не туго набитый деревянными опилками или песком. Стрельба из пулеметов производится из положения    лежа    на    грунте    средней    плотности (дернистом грунте), стрельба из пистолетов - из положения стоя или лежа как с упора, так и без него. Выверка   прицелов   гранатометов  производятся расчетами. Проверка боя и приведение к нормальному бою автоматов, винтовок , карабинов и пистолетов производятся стрельбой одиночными выстрелами, а пулеметов - сначала стрельбой одиночными выстрелами, затем автоматическим огнем.

Выверка прицелов может производиться по удаленной точке и по выверочной мишени, а механического прицела гранатометов - по выверочной мишени. Нормативы по проверке боя и приведению оружия к нормальному бою приведены в таблице.

Нормативы по проверке боя и приведению оружия к нормальному бою

| Нормативы | 7,62-мм АКМ | 7,62-мм РПК | 5,45-мм, АК-74 | 5,45-мм, РПК-74 | 7,62-мм, СВД | 7,62-мм, ПКМ | 9-мм, ПМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение для стрельбы |  |  |  |  |  |  |
|  | лежа с упора, без штыка-ножа | лежа с сошки | лежа с упора, без штыка-ножа | лежа с сошки | лежа с упора, без штыка-ножа | лежа с сошки | стоя с руки или с упора |
| Дальность до мишени, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |
| Установка прицела (механического)/ целика | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 |  |
| Превышение КТ над точкой прицеливания, см | 25 | 25 | 13 | 11 | 16/14 | 15 | 12,5 |
| Количество выстрелов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отклонение СТП от КТ, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габарит кучности - круг радиусом, см | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 |
| Количество выстрелов/очередей |  | 8/2-3 |  | 8/2-3 |  | 10/3-4 |  |
| Отклонение СТП от КТ, см |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| Габарит кучности - круг радиусом, см |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| Изменение СТП при перемещениях мушки, см на 1 мм, влево (вправо) на 1 оборот по высоте | 26 20 | 18 14 | 26 20 | 18 14 | 16 16 | 15 12 | 19 19 |

1 - В числителе - для открытого механического прицела, в знаменателе - для оптического.

2 - Должно вмещаться не менее 6 пробоин.

3 - Должно вмещаться для ПКМ - не менее 7 пробоин.

4 - При изменении высоты целика на 1 мм.

Проверка боя стрелкового оружия.

Для проверки боя оружия стреляющий производит четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь в середину нижнего края пристрелочной мишени (черного прямоугольника). По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и по расположению пробоин определяет кучность стрельбы и положение СТП.

Кучность стрельбы признается нормальной, если все четыре пробоины (для СВД - четыре обязательно) или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг (габарит), указанный в таблице. Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате оружие следует отправить в ремонтный орган для устранения причин разброса пуль.

Определение средней точки попадания:

а, б - по четырем пробоинам; в - по трем пробоинам;

г - определение оторвавшейся пробоины; д - при стрельбе автоматическим огнем.

Если кучность расположения пробоин будет признана нормальной, командир определяет СТП и ее положение относительно КТ.

Для определения СТП по четырем пробоинам необходимо:

- соединить прямой линией две ближайший пробоины и расстояние между ними разделить пополам;

Приведение к нормальному бою стрелкового оружия.

Если при стрельбе одиночными выстрелами СТП отклонилась от КТ в какую-либо сторону более, чем на допущенную величину, то соответственно этому производится изменение положения мушки: если СТП ниже КТ, мушку следует ввинтить, если выше - вывинтить; если СТП левее КТ, полозок мушки необходимо передвинуть влево, если правее - вправо. Величины смещения СТП при перемещении мушки в сторону (влево, вправо) на 1 мм или вывинчивании (ввинчивании) ее на один полный оборот указаны в таблице. Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.

Если при автоматической стрельбе СТП отклонилась от КТ более, чем на допущенную величину, после осмотра пулемета и проверки его установки на огневой позиции стрельбу следует повторить. Если в результате повторной стрельбы СТП все же отклонилась более, чем на допустимую величину, то необходимо изменить положение мушки так, как указывалось выше. После изменения положения мушки стрельба повторяется.

Если пулемет не удается привести к нормальному бою автоматическим огнем, то он отправляется в ремонтный орган для осмотра и ремонта.

После приведения оружия к нормальному бою старая риска на полозке мушки забивается, а вместо нее набивается новая.

Последний результат стрельбы при приведении оружия к нормальному бою заносится в карточку качественного состояния автомата, карабина, пистолета или в формуляр пулемета, снайперской винтовки.

Например:

Дата

25.5.86

Результат

ЛЗ+4

12

Подпись

капитан Иванов

где ЛЗ - СТП влево 3 см;

+4 – СТП вверх 4 см;

12 – габарит рассеивания (кучности) 12 см.

Выверка прицельных приспособлений гранатомета РПГ-7В.

Проверка прицельных приспособлений гранатомета РПГ-7В производится с помощью предназначенных для этой цели прибора и выверочной мишени. При проверке ПГО-7В маховичок температурной поправки устанавливается на знак "+", а хомутик механического прицела – на деление 3.

Для проверки прицельных приспособлений необходимо:

-установить гранатомет на прицельном станке;

-установить щит с мишенью вертикально по отвесу впереди гранатомета на удалении 20 м от прицельной планки;

- крестообразно натянуть нити в прорезях, имеющихся на торце прибора для проверки прицельных приспособлений, и вставить прибор в дульную часть канала ствола гранатомета так, чтобы выступ прибора вошел полностью в вырез на дульной части ствола;

-навести гранатомет через канал ствола и отверстие прибора  в верхний круг мишени и прочно закрепить гранатомет в станке;

-произвести визирование через прицельные приспособления.

При проверке оптического прицела знак "+", расположенный в верхней части сетки должен совместиться с маленьким перекрестием на верхнем круге мишени. При невыполнении этого требования изменить установку прицела. Вращая регулировочные винты, совместить знак "+" на сетке с маленьким перекрестием на верхнем круге мишени.

После проверки оптического прицела навинтить крышку и ввинтить боковые винты до отказа, а затем проверить правильность наводки гранатомета и выверки прицела.

При проверке механического прицела линия прицеливания основной мушки не должна выходить за пределы нижнего белого прямоугольника, а линия прицеливания дополнительной мушки – за пределы верхнего белого прямоугольника.

Если при визировании окажется, что более чем  в 50% случаев наблюдений линия прицеливания выходит за пределы соответствующего прямоугольника, прицельное приспособление гранатомета считается неисправным и подлежит ремонту.

Для проверки прицела ПГО-7В по удаленной точке необходимо:

-выбрать хорошо видимую точку на удалении около 300 м от гранатомета и навести гранатомет через канал ствола перекрестием прибора в эту точку;

-произвести визирование через прицел, при этом знак "+", расположенный в верхней части сетки должен совместиться с удаленной точкой;

-при невыполнении этого требования исправить установку прицела, как при проверке прицела по выверочной мишени на щите.

2. Осмотр и подготовка вооружения и боеприпасов БМП к стрельбе. Выверка прицелов, проверка и приведение пушки и пулеметов БМП  к нормальному бою. Составление контрольно - выверочной мишени - 30 мин.

Выверка прицелов БМП-2 и приведение пушки и пулемета к нормальному бою.

Цель проверки боя оружия заключается в определении величины рассеивания и совмещения СТП габаритом местности.

Проверка боя оружия производится при получении БМП-2 в подразделение, после замены или ее частей (механизмов), после ремонта, в результате которого может измениться бой оружия, а также в случае обнаружения систематических отклонений трасс от цели при стрельбе.

Проверка   боя    и приведение к нормальному бою вооружения БТР и БМП производятся расчетами и экипажами машин. Машины должны устанавливаться на ровной горизонтальной площадке с твердыми опорами под гусеницы (колеса).   Давление в шинах БТР должно быть нормальным. Двигатели останавливаются, включается первая передача и ручной тормоз.

Для проверки боя оружия стрельба ведется по пристрелочным мишеням, устанавливаемым на расстоянии 100м от объекта, бронебойно-трассирующими боеприпасами одной партии, взятыми из герметической укупорки, с использованием прицела БПК-1-42 с окулярной диафрагмой. Объект устанавливается на ровной площадке без заметного бокового (не более 2 градуса) крена продольной осью перпендикулярно к мишени.

Для проведения работ по проверке боя оружия необходимо иметь индивидуальные комплекты ЗИП оружия, а также габариты рассеивания 140 на 160, 300 на 300 и 400 на 400 мм , мерные линейки, съемные точки наводки, окулярные диафрагмы, указки, трафареты и бумагу для построения контрольной мишени, которая изготовляется в подразделении.

Стрельба для проверки боя оружия не допускается при попадании на ствол атмосферных осадков, а также при сильном боковом приземном ветре.

Влияние бокового ветра на полет снаряда (пули) на дальности 100 м даже при сильном ветре (10м/с и более) практически равно нулю.

Работу по приведению оружия к нормальному бою производят штатные экипажи под руководством командиров, за которыми закреплены объекты.         За качество работ и правильное составление отчетной документации несет ответственность командир роты.

Перед проверкой боя боевой машины пехоты БМП-2 производится согласование оси канала ствола и линии прицеливания с контрольной мишенью с целью устранения грубых ошибок в их взаимном положении и гарантирования получения пробоин в щите при первых выстрелах. Эта работа может выполняться с помощью контрольной или пристрелочной мишени.

Во всех случаях, когда требуется проверка боя оружия, согласование оси канала ствола и линии прицеливания производится по контрольной мишени, составленной на заводе и вложенной в формуляр объекта, или по результатам ранее выполненного приведения оружия к нормальному  бою.

Для согласования оси канала ствола и линии прицеливания необходимо:

- установить контрольную мишень на расстоянии 20 м от дульного тормоза на одной высоте с изделием; подъемным и поворотным механизмами навести перекрестие трубки ТХП-30 в точку наводки изделия на мишени:

- установить угол прицеливания 0 в прицелах БПК-1-42 и 1ПЗ-3;

- вставить окулярную диафрагму в прицел БПК-1-42.

Центральный угольник прицела БПК-1-42 и нулевое перекрестие прицела 1ПЗ-3 должны совпадать с соответствующими точками наводки прицелов (ТНП) на мишени. Если это условие не выполнено, необходимо с помощью механизмов выверки прицелов переместить угольник и перекрестие прицелов в соответствующие ТНП.

Требования, изложенные в техническом описании БМП-2, применять только штатные, то есть записанные в формуляре ТХП, связаны с тем, что каждая из них имеет свою ошибку положения оптической и механической осей. Эта систематическая ошибка автоматически фиксируется при построении контрольной мишени. Следовательно, если проводить проверку боя (контроль) по контрольной мишени с другой трубкой холодной пристрелки, то при этом в бой оружия будет внесена разница между систематическими ошибками трубок, которая неизвестна.

При отсутствии контрольной мишени согласование оси канала ствола и линии прицеливания производится по пристрелочной мишени для пушки с помощью штатной трубки холодной пристрелки ТХП-30 и окулярной диафрагмы прицела БПК-1-42.

Для согласования оси канала ствола и линии прицеливания необходимо:

-  вставить ТХП в ствол и, визируя через нее, подъемным и поворотным механизмами навести перекрытие ТХП в точку наводки изделия на мишени;

- установить угол прицеливания "10" по шкале "бр" в прицеле БПК-1-42, при этом центральный угольник должен совместиться с точкой наводки прицела на мишени.

- для точности визирования использовать окулярную диафрагму;

-  если центральный угольник не совместился с ТНП, механизмами выверки прицела вывести центральный угольник в эту точку.

В процессе работы необходимо периодически контролировать положение оси канала ствола. По окончании работы необходимо извлечь ТХП из ствола.

Проверка боя и приведение к нормальному бою пушки БМП-2 с выключенным стабилизатором производится в следующем порядке:

- зарядить изделие лентой с 50-60 патронами и произвести неприцельно прогревочную очередь в 4-5 выстрелов в любом темпе;

- установить пристрелочную мишень на удалении 100 м от дульного тормоза изделия;

- установить угол прицеливания "10" по шкале "БР" прицела БПК-1-42 и навести центральный угольник в точку наводки прицела на пристрелочной мишени; стрельба из изделия с прицелом "10" (из пулемета- с прицелом "6") ведется с целью согласования траекторий   на наиболее эффективных дальностях из этого оружия. Кроме того, в процессе приведения изделия к нормальному бою практически исключается повреждение точки наводки прицела;

- произвести пять одиночных выстрелов с интервалом 0,5 с без исправления наводки;

- выключить электроспуски, извлечь очередной патрон с линии досылания, спустить затворную раму с шептала и придать стволу угол возвышения 20-30 градусов;

-  оценить величину рассеивания снарядов: четыре пробоины из пяти должны укладываться в габарит 300 на 300 мм при произвольном положении габаритной рамки. Если это условие не выполнено, необходимо выявить причины повышенного рассеивания и после их устранения повторить стрельбу;

-  при нормальном рассеивании графически определить положение СТП и замерить ее координаты относительно контрольной точки;

- если координаты Y и средней точки попадания по абсолютной величине не превышают 10 см, проверку боя одиночным огнем закончить;

-  если же хотя бы одна координата по абсолютной величине превышает 10 см, необходимо ввести корректуру в прицел (для чего от ТНП отложить координаты СТП со своими знаками и в этой точке нанести на мишень новую (временную) ТНП; навести центральный угольник в старую ТНП, то есть восстановить наводку после проведения очереди, выверочными механизмами прицела вывести центральный угольник в новую ТНП, следя за тем, чтобы положение ствола было неизменным;

- после выполнения работы снять новую (временную) ТНП с мишени;

-  зарядить изделие, навести центральный угольник с прицелом "10" на шкале "БР" в старую ТНП и произвести очередь в восемь выстрелов с малым темпом;

- выключить электроспуски, извлечь очередной патрон с линии досылания,

спустить затворную раму с шептала, придать стволу угол возвышения 20-30 градусов; - оценить величину рассеивания снарядов: шесть из восьми пробоин должны укладываться в габарит 400 на 400 мм при произвольном положении габаритной рамки;

-  определить графически положение СТП и замерить ее координаты относительно КТ. Если координата Y и средней точки попадания по абсолютной величине не превышают 10 см, проверку боя в ручном режиме закончить;

-  если же хотя бы одна координата по абсолютной величине превышает 10 см, то необходимо ввести корректуру в прицел по тем же правилам, что и при одиночном огне, и повторить очередь, пока не будет достигнуто заданное требование меткости.

Проверка боя пулемета ПКТ производится только после приведения к нормальному бою пушки. Установка газового регулятора должна быть в положении "2" у новых пулеметов и "1" у пулеметов, имеющих настрел более 3000 выстрелов.

Если не проводилось согласование оси ствола пулемета по контрольной мишени, оно производится перед стрельбой по пристрелочной мишени для пулемета, устанавливаемой на дальности 100 м. Для этого необходимо:

-  наложить (временно) черный круг с крестом на точку наводки пулемета ПКТ пристрелочной мишени;

- установить угол прицеливания "0" по шкале "ПКТ" в прицеле БПК-1-42;

- навести подъемным и поворотным механизмами центральный угольник шкалы в точку наводки прицела БПК-1-42;

- вставить в ствол пулемета трубку холодной пристрелки ТХП и визируя через нее, определить, куда наведено ее перекрестие. Если перекрестие трубки наведено в черный круг, можно приступить к стрельбе, если нет, ослабить болты выверочного механизма пулемета и выверочными винтами сместить ось ТХП в точку наводки и затянуть болты;

- извлечь ТХП из ствола, зарядить пулемет, проверить, не сбилась ли наводка, произвести очередь в четыре выстрела и разрядить пулемет;

-  найти положение СТП и определить ее координаты относительно КТ, если СТП находится вне прямоугольника 11 на 13 см;

-  найденные координаты  отложить с обратным знаком от точки наводки ПКТ на пристрелочной мишени и наложить черный круг с крестом в эту новую точку наводки;

- восстановить наводку прицела в ТНП с помощью ТХП и выверочного механизма пулемета и навести перекрестие в новую точку наводки ПКТ;

-  после корректировки, а также, когда СТП первой очереди окажется в прямоугольнике 11 на

13 см, произвести одну очередь в 10 выстрелов;

-  проверить величину рассеивания: восемь пробоин из десяти должны укладываться в габарит

14 на 16 см при произвольном положении рамки;

- если рассеивание выше нормы, осмотреть пулемет, проверить его крепление на постели, выявить и установить неисправности, после чего продолжить стрельбу;

-  если рассеивание нормальное, определить положение СТП очереди, которое должно находиться в габарите меткости - в круге с диаметром 6 см с КТ в центре;

- если после стрельбы СТП находится вне габарита меткости, то производится корректировка положения ствола и стрельба повторяется до получения требуемой меткости. После каждой корректировки положения пулемета все болты крепления пулемета должны быть затянуты и законтрены.

Проверочная (пристрелочная) мишень предназначена для проверки боя оружия и приведения его к нормальному бою.

Выверочная (контрольная) мишень предназначена для выверки прицельных приспособлений (оптических прицелов). Строится для фиксирования положения оптических осей прицелов и осей каналов стволов изделия и пулемета, приведенных к нормальному бою, и служит для контроля и восстановления нормального боя оружия перед боевыми стрельбами и в процессе хранения.

Построение контрольной мишени осуществляется в таком порядке:

- на расстоянии 20 м от изделия на высоте линии огня закрепить лист бумаги размером 150 на 60 см с нанесенной точкой наводки прицела БПК-1-42 и горизонтальной линией, установленной параллельно горизонтальным нулевым штрихам прицела БПК-1-42;

- придать стволу примерно горизонтальное положение;

- установить угол прицеливания «0» в прицелах БПК-1-42 и 1ПЗ-3;

- вставить ТХП в стволы изделия и пулемета;

- навести центральный угольник прицела БПК-1-42 и точку на водки на мишени.

- последовательно визируя через прицел 1ПЗ-3 и ТХП с помощью ручной указки, нанести на мишень положение осей прицела и стволов по трем замерам, приняв среднюю точку за положение оси;

- с помощью трафарета черной краской нанести круги с перекрестиями на мишени;

- Замерить координаты нанесенных точек относительно точки наводки прицела БПК-1-42 и горизонтальной линии и занести их в отчетно-проверочную карточку.

Необходимо помнить, что контрольная мишень строится после остывания стволов.

3.Назначение, виды и периодичность технического обслуживания стрелкового оружия, орудия (автоматической пушки, полуавтоматического орудия - пусковой установки), пулемета (пулеметов) приборов системы управления огнем и боеприпасов. Порядок и последовательность работ при техническом обслуживании № 1.Требования безопасности при проведении технического обслуживания– 20 мин.

Опыт эксплуатации показывает, что в оружии вследствие износа отказы составляют 50-60% от общего числа отказов. Только за счет профилактических мероприятий интенсивность отказов можно снизить в два раза.

В основу технического обслуживания оружия положена планово-предупредительная система, главной особенностью которой является выполнение определенного вида обслуживания в зависимости от времени и условий эксплуатации. Независимо от технического состояния оружие подвергается контрольному осмотру, текущему обслуживанию (ТеО), ), техническим обслуживаниям № 1 (ТО-1) и 2 (ТО-2), а в определенных условиях также и сезонному обслуживанию. За все время эксплуатации оружия каждый вид технического обслуживания проводится многократно и в полном объеме.

Техническое обслуживание заключается в выполнении работ, обеспечивающих:

—  постоянную исправность оружия;

—  безопасность его применения;

—  максимальное увеличение межремонтных сроков;

—  своевременное выявление и устранение причин износа и неисправностей деталей и сборочных единиц.

Из указанных видов обслуживания контрольный осмотр и текущее обслуживание не являются плановыми, а проводятся по мере необходимости в процессе эксплуатации.

Контрольный осмотр оружия проводится  должностными лицами в сроки, установленные Уставом внутренней службы, для осмотра оружия, а также перед выполнением боевой задачи, перед стрельбой, заступлением в караул.

Личный состав, за которым закреплено оружие, осматривает его ежедневно и, кроме того:

—  перед заступлением в караул;

—  перед выходом на занятия;

—  во время технического обслуживания;

—  в боевой обстановке — периодически в течение суток и перед выполнением боевой задачи.

Порядок контрольного осмотра каждого образца оружия определяется наставлением по стрелковому делу, в котором указывается объем проверок во время текущего обслуживания оружия, при ежедневном осмотре и перед выходом на занятия.

Если при текущем обслуживании оружия проверяется состояние канала ствола и всех основных деталей, то перед выходом на занятия оружие проверяется в собранном виде. При этом обращается внимание на комплектность оружия (наличие магазинов и сумок для них, штыка-ножа и т. д.), исправность и правильность действия механизмов под действием пружин, исправность прицельных приспособлений.

Выявленные при контрольном осмотре недостатки (неисправности) устраняются немедленно в подразделении, при невозможности их устранить оружие направляется в ремонтный орган.

Текущее обслуживание оружия (чистка и смазка) проводится после занятий в поле без стрельбы, учений, несения караульной службы, немедленно после стрельб боевыми и холостыми патронами, а также в боевой обстановке и на длительных учениях в период затишья боя и во время перерывов учений, при подготовке к  стрельбе. Если оружие не используется и находится в пирамиде, то чистка и смазка без разборки проводится не реже одного раза в семь дней, а в условиях жаркого и сухого климата — через два—четыре дня.

Текущее обслуживание оружия проводится личным составом под руководством командира отделения. При текущем обслуживании выполняются следующие работы:

—  неполная разборка оружия согласно Наставлению по стрелковому делу;

—  чистка, удаление ржавчины, а после стрельбы — удаление омеднения и порохового нагара;

—  проверка состояния деталей по наружному виду;

—  смазка всех неокрашенных металлических деталей;

—  сборка оружия;

—  проверка действия частей и механизмов;

—  удаление смазки с деревянных деталей;

—  чистка и просушка чехлов, укладочных ящиков и футляров;                            —  у оптических приборов протирают наружную поверхность оптических деталей чистой фланелью или ватой, зачищают контакты для подключения электрических батарей, проверяют работоспособность батарей включением и проверяют годность патрона осушки.

После чистки оружие смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл.

Чистка и смазка оружия производятся под непосредственным руководством командира отделения. Командир отделения обязан определить степень необходимой разборки, чистки и смазки; проверить исправность принадлежности доброкачественность материалов для чистки; проверить правильность и качество произведенной чистки и дать разрешение на смазку и сборку; проверить правильность произведенной смазки и сборки оружия.

Офицеры обязаны периодически присутствовать при чистке оружия и проверять правильность ее проведения.

При казарменном или лагерном расположении чистку автомата производить в специально отведенных местах на оборудованных для этой цели столах, а в боевой обстановке и на учениях – на чистых подстилках, досках, фанере и т.п.

При необходимости при текущем обслуживании осуществляются крепежно-регулировочные работы (подтяжка ослабевших гаек и болтов станков, замена негодных шплинтов и стопорной проволоки) и проверка прицельных приспособлений гранатометов.

Технические обслуживания № 1 и 2 проводятся по плану службы РАВ части. Время и порядок проведения номерного обслуживания определяется приказом по части. Организует и руководит техническим обслуживанием оружия подразделения командир роты (батареи).

Техническое обслуживание № 1 является профилактическим мероприятием, направленным на обеспечение надежности- работы оружия. Оно проводится не реже одного раза в год, а также после длительных учений и стрельб, после длительного пребывания оружия под дождем, в воде или при сильном запылении, при постановке оружия на кратковременное хранение. Работы по техническому обслуживанию выполняет личный состав, при этом привлекаются специалисты ремонтного органа для проверки основных параметров с использованием войсковых калибров (проверяется выход бойка ударника, положение выбрасывателя относительно чашечки затвора и т. п.). При необходимости выполняют такие работы, как зачистка забоин и вмятин, препятствующих движению деталей, травмирующих руки или обезображивающих внешний вид оружия, а также подкрашивание прицельных приспособлений (вершина мушки, гривка целика или прицельной планки).

Техническое обслуживание проводится в подразделении  под руководством командира подразделения, который контролирует качество выполненных работ и соблюдение требований безопасности.

При техническом обслуживании № 1 выполняются следующие основные работы:

—  работы, предусмотренные для текущего обслуживания;

—  проверка функционирования всех механизмов;

—  регулировка всех механизмов;

—  проверка и регулировка прицельных устройств;

—  удаление нагара и окислов с контактов, клемм, зажимом и выключателей;

—  чистка каналов стволов, газовых камер;

—  смазка согласно таблицам (картам) смазки;

—  подкраска и другие работы, предусмотренные эксплуатационной документацией;

—  устранение выявленных неисправностей и недостатков. При необходимости производится проверка  боя оружия.

Оружие с дефектами, которые не могут быть устранены в ходе технического обслуживания в подразделении, направляется в ремонтный орган для текущего ремонта.

Техническое обслуживание № 2 является профилактическим мероприятием, обеспечивающим высокую надежность оружия и максимальное продление срока его службы. Оно проводится после установленного эксплуатационной документацией числа выстрелов, а также в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий не реже одного раза в четыре года; при постановке на длительное хранение.

Все работы по полной разборке, чистке и сборке оружия выполняет личный состав, используя этот момент для более глубокого изучения устройства материальной части оружия.

Особенностью этого вида обслуживания является углубленная дефекация каждого образца оружия в объеме перечня основных проверок технического состояния, приведенного в руководстве по ремонту на образец оружия. Указанную работу выполняет специалист ремонтного органа.

При техническом обслуживании № 2 проводятся следующие основные работы:

—  работы, предусмотренные для технического обслуживания № 1;

—  проверка образца вооружения в собранном виде с разборкой наиболее ответственных узлов и механизмов;

—  замена негодной смазки и смазка образца оружия согласно таблицам  (картам)  смазки;

—  замена изношенных и негодных деталей и узлов (приборов) из ЗИП, содержащегося в части;

—  проверка наличия и исправности ЗИП;

—  регулировка всех механизмов;

—  подкраска или полная окраска образца оружия и другие работы, предусмотренные эксплуатационной документацией;

—  устранение выявленных неисправностей и недостатков.

Особым видом обслуживания является сезонное обслуживание. Если оружие эксплуатируется целый год в одних климатических условиях, то сезонное обслуживание не проводится.

Если в данном районе дислокации части определено проведение сезонного обслуживания, то оно проводится два раза в год в целях подготовки оружия к осенне-зимней и весенне-летней эксплуатации.

При сезонном обслуживании выполняются работы, предусмотренные для очередного планового технического обслуживания № 1 или 2, и, кроме того, дополнительно осуществляются работы, обеспечивающие безотказность действия оружия в весенне-летний или осенне-зимний период. К числу таких работ относятся полная разборка оружия, промывка металлических деталей и сборочных единиц в жидкой ружейной смазке, протирка их насухо, смазывание оружия смазкой, предусмотренной для данного района эксплуатации.

При техническом обслуживании и текущем ремонте некоторые детали могут быть заменены деталями из комплекта ЗИП.

Так, при текущем обслуживании и техническом обслуживании № 1 используют индивидуальный комплект ЗИП, а при техническом обслуживании № 2 и текущем ремонте — групповой комплект ЗИП.

В табл. приведены примерные составы индивидуального и группового комплектов ЗИП для гранатомета РПГ-7.

| Наименование | Индивидуальный ЗИП на один гранатомет | Групповой ЗИП на девять гранатометов |
| --- | --- | --- |
| Запасные части |  |  |
| Боек | 2 | 3 |
| Втулка | 2 | 2 |
| Пружина бойка | 2 | 2 |
| Ниппель | 1 | 1 |
| Накладка в сборе | — | 2 |
| Корпус мушки в сборе | — | 1 |
| Хомут задний | — | 2 |
| Пружины: |  |  |
| мушки | — | 1 |
| боевая | — | 1 |
| фиксатора | — | 1 |
| Инструмент |  |  |
| Ключ-отвертка | 1 | 1 |
| Выколотка | 1 | — |
| Принадлежность |  |  |
| Ремень плечевой | 1 | 1 |
| Ремень с чехлами | 1 | 1 |
| Сумка для носки гранат | 1 | 1 |
| Прибор для проверки прицела | — | 1 |
| Шомпол в сборе | 1 | 1 |
| Приспособление для сборки и раз- | 1 | 1 |
| борки ударно-спускового механизма |  |  |

Примерные нормы ежемесячного расхода материалов, применяемых при техническом обслуживании, приведены в таблице

| Образцы вооружения | Материалы, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | смазка ГОИ-54п | жидкая ружейная смазка | волокно короткое льняное | ветошь обтирочная |
| АК ПК РПГ-7 | - - 0,08 | 0,1 0,3 0,18 | 0,03 0,12 0,16 | 0,03 0,16 0,12 |

В формулярах пулеметов и ручных гранатометов, прошедших технические обслуживания № 1, 2 и сезонное обслуживание в подразделении, отметку о проведении работ производит командир роты (батареи).

Техническое обслуживание вооружения БМП-2 после стрельбы (занятий, учений):

- произвести неполную разборку пушки;

- произвести чистку и смазку пушки;

- произвести внешний осмотр деталей и узлов пушки. Удалить при необходимости приподнятости металла и заусенцы;

- проверить наличие звеньев в звенье-отводах пушки;

- произвести сборку пушки;

- проверить надежность крепления механизмов пушки (затыльника, механизма подачи, электроспуска, контактора, дульного тормоза);

- проверить работу механизмов пушки;

- вычистить и смазать пулемет ПКТ;

- осмотреть пусковую установку машины.

Ежедневное техническое обслуживание, техническое обслуживание №1 и 2:

Пусковая установка машины:

- пазы направляющей и пружину амортизатора смазать тонким слоем смазки (ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- проверить соединение кабельного узла пусковой установки 9П1351М с  кабелями;

- проверить работу поворотного и подъемного механизмов пусковой установки машины (ТО№1, ТО№2);

- проверить комплектность блоков 9Ш35М (ТО№1, ТО№2);

- проверить крепление пусковой установки 9П135М в укладке (ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- осмотреть контакты вилки Ш6, проверить наличие и крепление заглушки вилки Ш6 направляющей пусковой установки (ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- осмотреть наружные оптические элементы прибора 9Ш119М1 ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- проверить выверку линии визирования прибора 9Ш119М1 с направляющей ПУ машины;

- выверить линию визирования прибора 9Ш119М1 с направляющей ПУ машины;

- проверить сигнализацию и блокировку цепи пуска ПТУР (ТО№1, ТО№2);

- провести работу по обслуживанию пусковой установки 9П135М (ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- проверить работу пусковой установки машины (ТО№1, ТО№2);

- проверить укладку, крепление и состояние (внешний осмотр) ПТУР (ТО№1, ТО№2);

- произвести обслуживание пушки 2А42;

- очистить от посторонних предметов винтовой рукав, левый и правый горизонтальные рукава и внутренний объем  магазина;

- осмотреть приборы и кабели стабилизатора на отсутствие механических повреждений (ТО№1, ТО№2);

- проверить надежность крепления приборов и контровки разъемов кабелей стабилизатора, наличие пломб на крышках регулировочных резисторов блока управления стабилизатора (ТО№1, ТО№2);

- проверить укомплектованность предохранителями одиночного комплекта ЗИП стабилизатора (ТО№1, ТО№2);

- подкрасить на блоках стабилизатора места с нарушенной окраской и  просушить (ТО№2);

- проверить функционирование стабилизатора (ЕТО, ТО№1, ТО№2);

- проверить момент неуравновешенности, момент сопротивления и суммарный момент сопротивления повороту спаренной установки относительно оси цапф (ТО№2);

- проверить момент сопротивления повороту башни (ТО№2);

- проверить момент люфтовыбирающего устройства поворотного механизма (ТО№2);

- проверить жесткость стабилизатора в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

- определить количество перебегов спаренной установки при демпфировании стабилизатора (ТО№2);

- проверить максимальные скорости наведения спаренной установки в режимах АВТОМАТ, и ПОЛУАВТОМАТ (ТО№2);

- проверить минимальные скорости наведения спаренной установки в режимах АВТОМАТ, и ПОЛУАВТОМАТ (ТО№2);

- проверить скорости увода спаренной установки в режимах АВТОМАТ, и ПОЛУАВТОМАТ (ТО№2);

- определить смещение ручек резисторов БАЛАНС ВН и ГН (ТО№2);

- определить ошибку командирского целеуказания (ТО№2);

- произвести  обслуживание шаровых опор (ТО№1).

Если в ходе обслуживания оружие направлено на текущий ремонт в ремонтный орган, то отметку о выполнении обслуживания производит также командир роты (батареи), но после возвращения оружия из ремонтного органа.

Проведение работ по техническому обслуживанию на учениях усложняется как при низких, так и при повышенных температурах. Так, при нагреве металлических деталей до 40°С соприкосновение с ними вызывает неприятное ощущение, а при нагреве до температуры 65° С — ощущение ожога. И, несмотря на это обстоятельство, условия для обслуживания летом лучше, чем зимой.

Поэтому рекомендуется проводить максимальное количество плановых технических обслуживаний вооружения летом. Это позволяет улучшить качество обслуживания.

Обслуживание всех видов целесообразно совмещать с проведением парково-хозяйственного дня; это позволяет более полно осуществлять все намеченные планом работы.

Все виды технического обслуживания должны проводиться быстро, с учетом обеспечения постоянной готовности подразделения к выполнению боевых задач.

За своевременность и полноту проведения технического обслуживания вооружения отвечают все командиры и начальники. Они обязаны, исходя из условий обстановки, предусматривать необходимое время на проведение технического обслуживания вооружения и требовать точного выполнения всего объема работ в установленные сроки.

Организация всех видов технического обслуживания осуществляется с учетом быстрого выполнения работ с обеспечением постоянной готовности обслуживаемого оружия подразделения к выполнению боевых задач и соблюдения требований безопасности.

Тема 8: Огневые тренировки.

Занятие 1.

- Действия с автоматом по командам "К бою" и "Отбой".

Изготовка к стрельбе с места из различных положений (лежа, с колена, стоя) из окопов (из-за укрытий) – 20 мин.

Автоматчик изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно. На учебных занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например: «На рубеж открытия огня, шагом – марш» и затем «Заряжай». Если нужно, перед командой «Заряжай» указывается положение для стрельбы.

Изготовление к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжание автомата.

Для принятия положения для стрельбы лежа надо:

1) Если автомат в положении «на ремень», подавать правую руку по ремню несколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо; затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуться на живот раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьем на ладонь левой руки.

Для принятия положения для стрельбы с колена надо: взять автомат в правую руку за ствольную накладку и цевья дульной частью вперед и одновременно с этим, отставив правую ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук; голень левой ноги при этом должна остаться в вертикальном положении, а бедра должны составлять угол, близкий к прямому; переложить автомат цевьем в левую руку, направив его в сторону цели

Для принятия положения для стрельбы стоя надо:

1) Если автомат в положении «на ремень», повернуться вполоборота направо по отношению к направлению на цель и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику, распределив при этом тяжесть тела равномерно на обе ноги. Одновременно, подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой снизу за цевье и ствольную накладку, энергично подать дульной частью вперед, в сторону цели.

Для заряжания автомата надо:

- присоединить к автомату снаряженный магазин, если он не был к нему ранее присоединен;

- снять автомат с предохранителя;

- поставить переводчик на необходимый вид огня;

- энергично отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее;

- поставит автомат на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку.

Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» или «Прекратить огонь» подается команда «Разряжай». По этой команде автоматчик ставит автомат на предохранитель, оттягивает хомуток назад, устанавливая у автомата прицел на «П», разряжает автомат, а у автомата со складывающимся прикладом, кроме того, складывает приклад. При стрельбе из положения лежа опускает приклад (заднюю часть ствольной коробки) на землю, а дульную часть автомата кладет на предплечье левой руки и далее действует соответственно обстановке.

При стрельбе из окопа автомат после разряжания может быть положен на бруствер окопа рукояткой затворной рамы вниз.

Для разряжания автомата надо:

- отделить магазин;

- снять автомат с предохранителя;

- медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпустить затворную раму;

- нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода);

- поставить автомат на предохранитель, взять его «на ремень», если стрельба велась из положения стоя, или положить на землю, если стрельба велась из положения лежа;

- вынуть патроны из магазина и присоединить его к автомату;

- подобрать патрон, извлеченный из патронника.

Для вставания надо подтянуть обе руки на уровень груди, удерживая автомат правой рукой за цевье и ствольную накладку, одновременно с этим свести обе ноги вместе, резко выпрямляя руки, поднять грудь от земли и вынести (левую) ногу вперед, быстро встать и, если надо, начать движение.

После разряжания, если нужно, командир подает команду: «Оружие – к осмотру».

По этой команде надо:

- в положении лежа: отделить магазин и положить его возле автомата горловиной к себе, снять автомат с предохранителя, отвести за рукоятку затворную раму назад и повернуть автомат несколько влево; после осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предохранитель и присоединить магазин к автомату;

- в положении стоя: удерживая автомат левой рукой снизу за цевье, правой отделить магазин и переложить его на левую руку подавателем кверху (выпуклой частью от себя), пальцами левой руки прижать магазин к цевью автомата; снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму назад и повернуть автомат несколько влево.

После осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предохранитель, присоединить магазин и взять автомат в положение «на ремень» или взять пулемет к ноге.

Выполнение Н-О-1. Изготовка к стрельбе из различных положений (лежа, с колена, стоя, из-за укрытия) при действиях в пешем порядке.

Обучаемый (расчет) с оружием в исходном положении в 10 м от огневой позиции. АК-74 в положении «на ремень»;магазин в сумке; сумка застегнута.

Руководитель указывает огневую позицию, положение для стрельбы, сектор стрельбы и подает команду «К бою». Обучаемый изготавливается к стрельбе (переводит оружие из походного положения в боевое, заряжает оружие) и докладывает: «Такой-то к бою готов».

Оценка по времени.

«отлично»    «хорошо»   «удовлет.»

АК-74                                 7 с                 8 с               10 с

Выполнение Н-О-2. Разряжание оружия при действиях в пешем порядке.

Обучаемый выполнил команду «К бою» (оружие заряжено). Руководитель подает команду «Разряжай. Отбой». Обучаемый разряжает оружие (переводит оружие из боевого положения в походное), у АК извлекает из магазина патроны, кладет магазин в сумку и становится в исходное положение в 10 м от огневой позиции, имея оружие в положении, указанном в нормативе № 1.

Оценка по времени.

«отлично»    «хорошо»   «удовлет.»

АК-74                                 16 с                17с               20 с

2. Обучение (тренировка) в однообразии и правильности прицеливания днем. Производство выстрела (установка прицела, прицеливание, контроль дыхания, спуск курка, удержание оружия при стрельбе)   – 20 мин.

Прицеливание складывается из двух последовательно выполняемых действий: взятие ровной мушки и совмещение ее с точкой прицеливания. Для совмещения ровной мушки с точкой прицеливания необходимо применять прицельные станки ПС-51 и командирские ящики КЯ-83.

Прицельные станки необходимо установить на заблаговременно подготовленных местах и прочно закрепить. Для обучения прицеливанию на оружии, закрепленном в прицельном станке, используют универсальную откидную диафрагму, стекло боковое или ортоскоп диоптрийный.

Оружие с установленной на нем диафрагмой навести со станка в цель, и показать обучаемым, чтобы они  запомнили правильное положение мушки не только относительно прорези, но и относительно точки прицеливания. Сбивая наводку, тренировать обучаемых в прицеливании.

В дальнейшем наводку оружия в цель со станка применять для выработки навыков в однообразном прицеливании. Для проверки правильности и однообразия прицеливания на сокращенное расстояние днем и ночью используется указка магнитная, которая применяется совместно с экраном и имитатором стрельбы. На экран закрепляется лист бумаги.

Для подготовки указки магнитной к работе необходимо установить прицельный станок с закрепленным на нем оружием. В 10 м от прицельного станка установить экран на крышке командирского ящика в специальных гнездах.

Показчик (обучаемый, находящийся у экрана) располагает мишень указки в какой-либо части экрана, а руководитель занятия наводит оружие в цель ( в мишень на указке), закрепляет станок и подает команду «Отмечай».

Показчик, через отверстие мишени отмечает карандашом точку на экране. Эта отметка принимается за контрольную и обозначается буквой К. После этого указка смещается.

Обучаемый, уяснив точку прицеливания и не сбивая положения оружия, добивается совмещения ровной мушки с точкой прицеливания на мишени, подавая показчику команды на передвижение указки.

По команде «Отмечай» показчик делает отметку.

Наводка производится три раза, после чего руководитель производит оценку однообразия (кучности) прицеливания. Оценка «отлично» ставится, если все три отметки  разместились в пределах отверстия на указке диаметром 3 мм, «хорошо» - диаметром 5 мм, «удовлетворительно» - диаметром 10 мм.

Положительная оценка за правильность (меткость) прицеливания выводится в том случае, если средняя точка попадания, определенная по трем отметкам обучаемого, удалена от контрольной точки не более, чем на 5 мм.

Следует помнить, что экран дает обратные показания по сравнению с действительной стрельбой. Поэтому перед разбором результатов прицеливания обучаемого руководитель должен снять с экрана лист бумаги с отметками и перевернуть его на 1800 .

Для проверки правильности и однообразия прицеливания в ночных условиях используется съемный имитатор стрельбы (вспышек выстрелов), причем оценка «отлично» ставится, если все три отметки  разместились в пределах отверстия на указке диаметром 6 мм, «хорошо» - диаметром 10 мм, «удовлетворительно» - диаметром 20мм.

Положительная оценка за правильность (меткость) прицеливания выводится в том случае, если средняя точка попадания, определенная по трем отметкам обучаемого, удалена от контрольной точки не более, чем на 10 мм.

3.Производство выстрела (установка прицела, прицеливание, контроль дыхания, спуск курка, удержание оружия при стрельбе) – 20 мин.

Обучение спуску курка.

Спуск курка является одним из важных и ответственных моментов в производстве стрельбы. Главное при спуске курка – умение плавно нажимать на спусковой крючок. Нажим должен быть настолько плавным, чтобы положение, приданное оружию при прицеливании, не нарушалось. Ни в коем случае нельзя отождествлять понятия «плавный» и «медленный» спуск курка, Чрезмерно медленный спуск курка неизбежно приводит к «затягиванию» выстрела, к излишнему утомлению стрелка, а следовательно, и к неметкому выстрелу. Поэтому с самого начала обучения надо приучать к плавному, но смелому спуску курка.

Для того чтобы положение оружия не изменялось во время спуска курка, необходимо, взяв ровную мушку, затаить дыхание и подвести ее к точке прицеливания, одновременно с этим плавно и равномерно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно (как бы сам собой) не сорвется с боевого взвода, то есть пока не произойдет выстрел.

При обучении сначала нужно показать и объяснить, что указательный палец на спусковой крючок накладывается первым суставом и нажимать на крючок надо плавно и прямо назад.

Обучение производству прицельного выстрела.

При правильном удержании оружия усилие должно оставаться неизменным на протяжении всей стрельбы (очереди).

Для проверки правильности прикладки и прочности удержания оружия можно применить ряд методических приемов. Так, например, после доклада обучаемого о готовности к стрельбе руководитель указательным и средним пальцами берет оружие снизу за ствол и небольшим усилием поднимает его кверху, При правильной прикладке и правильном удержании оружия ствол должен оставаться в приданом положении. Наилучшим способом выработки навыков в удержании оружия является стрельба холостыми патронами. При отсутствии холостых патронов руководитель вначале отводит за рукоятку затворную раму в крайнее заднее положение, затем, затем, контролируя действия обучаемого с помощью бокового стекла, приказывает произвести выстрел. Если при спуске затворной рамы с боевого взвода наводка оружия не сбивается, значит оружие удерживается правильно. Для того чтобы у обучаемого создалось впечатление автоматической стрельбы, руководитель после наводки оружия в цель приказывает обучаемому нажать на спусковой крючок, а сам за рукоятку затворной рамы два-три раза энергично отводит подвижную систему назад. После этого руководитель спрашивает обучаемого, не сбилась ли наводка. Если наводка оружия сбивается, надо отыскать ошибку и устранить ее.

4. Разведка целей наблюдением и определение исходных установок для стрельбы, целеуказание различными способами. Решение огневых задач с учетом поправок на угол места цели, ветер и температуру воздуха. Корректирование стрельбы – 20 мин.

Обучение разведке и обнаружению целей проводится в следующей последовательности:

-выбор места для наблюдения и оборудование его для наблюдения в указанном секторе;

-изучение правил осмотра местности;

-изучение демаскирующих признаков целей;

-изучение способов целеуказания;

-изучение способов определения дальностей до целей.

Оценка за выполнение упражнения по разведке целей определяется в зависимости от условий упражнения по количеству обнаруженных и распознанных целей, а также по правильно переданному целеуказания.

Целеуказание считается правильно переданным, если точно указаны: тип, местонахождение, характер действия (положение, направление и скорость движения) цели и дальность до нее.

Характер действия цели считается определенным, если правильно указаны направление движении цели (фронтальное, фланговое, косое, от фронта, к фронту, справа на лево, слева на право) и ошибка  в измерении скорости движения цели не более 5 км/ч для техники и не более 2 м/с для живой силы.

При определении дальности до цели точность измерения дальности оценивается:

-«отлично» - если ошибка измерения составляет не более 25 м (ночью – 50 м)действительной дальности до живой силы и не более 50 м днем (ночью – 100 м) до боевой и другой техники.

-«хорошо» - если ошибка измерения составляет не более 50 м (ночью – 75 м)действительной дальности до живой силы и не более 100 м днем (ночью – 150 м) до боевой и другой техники.

--«удовлетворительно» - если ошибка измерения составляет не более 75 м (ночью – 100 м)действительной дальности до живой силы и не более 150 м днем (ночью – 2000 м) до боевой и другой техники.

С началом занятия командир подразделения:

-сообщает тему, цели и порядок проведения занятия;

-проверяет знание обучаемыми основных положений Курса стрельб, условий выполняемого упражнения и требований безопасности;

-ставит обучаемым боевую задачу в зависимости от условий выполняемого упражнения.

При постановке задачи руководитель вводит обучаемых в тактическую обстановку, указывает ориентиры, положение и характер действий противника, место разведки, устанавливает сектор наблюдения и порядок доклада о результатах разведки.

После постановки задач, занятия обучаемыми указанных мест и доклада о готовности руководитель подает команду: «К разведке целей приступить», по которой оператор начинает показ целей, а обучаемые приступают к выполнению упражнения. Показ целей разрешается осуществлять как последовательно так и одновременно.

Результаты разведки целей обучаемые записывают в оценочном листе разведки целей наблюдение(приложение 14 КС) или докладывают руководителю устно по мере обнаружения. После окончания выполнения упражнения руководитель проводить краткий разбор и объявляет оценку каждому обучаемому.

Подача команды на открытие огня:

- Кому открыть огонь (автоматчикам, гранатометчикам)

- Целеуказание (Ор-1, дальше 100 танк)

- Установка прицела (Постоянный, пять, и т.д.)

- Установка целика или величины выноса точки прицеливания («Целик влево два»; «влево две фигуры»; «вторая марка справа»)

- Точка прицеливания («под цель», «в пояс», «под башню»)

- Устанавливается длина очереди (короткими, длинными, непрерывным, одиночными), а  если необходимо то и расход боеприпасов

- Момент открытия огня словом «Огонь!»

Постановка огневых задач:

- Каждому подразделению (кому) становится огневая задачи

- Целеуказание

- Вид огня и способы стрельбы

- Расход боеприпасов (при необходимости)

- Задача на поражение цели («Уничтожить!» «Подавить!»)

Корректирование огня:

- При недолетах (перелетах) «Выше» («Ниже»)

- При боковом отклонении «Вправо» («Влево») или «Вправо» («Влево» - столько-то тысячных)

Занятие 2.

1. Занятие огневой позиции. Выполнение нормативов по тактической подготовке №1а, №7а и по РХБЗ  №1,№4.– 30 мин.

Автоматчик изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно. На учебных занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например: «На рубеж открытия огня, шагом – марш» и затем «Заряжай». Если нужно, перед командой «Заряжай» указывается положение для стрельбы.

Также может подаваться команда: «Рядовому Петрову! Огневая позиция в правой ячейке траншеи. К бою».

Изготовление к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжание автомата.

Норматив №1а по тактической подготовке «Занятие окопа, траншеи, позиции (огневой позиции) военнослужащим»:

Военнослужащий находится на удалении не менее 50м. от указанной огневой позиции. Задача на ее занятие поставлена. Руководитель занятия подает команду (сигнал) « К бою». Студент, получив команду (сигнал), скрытно выдвигается (двумя перебежками по 15м и переползанием по-пластунски 20м) к укрытию, занимает его, изготавливается к бою и докладывает: «К бою готов».

Время отсчитывается от команды (сигнала) «К бою» до докладастудента о готовности.

Оценка по времени: отлично-1мин20с; хорошо-1мин30с; удовлетворительно-2мин10с

Норматив №7а по тактической подготовке «Смена огневой позиции в обороне на новую (основную или запасную позицию)»:

Военнослужащий находится на огневой позиции. Оружие приведено в боеготовое состояние, боекомплект разложен в готовности к боевому применению. Новая (запасная) огневая позиция указана и находится в траншее или ходе сообщения на удалении 20м.

По команде (сигналу) «На указанную (запасную) огневую позицию-к бою» студент ставит оружие на предохранитель, переводит в походное положение , укладывает боекомплект и передвигается на указанную позицию.

Заняв огневую позицию, военнослужащий переводит оружие в боевое положение, раскладывает боекомплект и докладывает «К бою готов».

Время отсчитывается от команды на смену огневой позиции до доклада о готовности к бою.

Оценка по времени: отлично-19с.,хорошо-21с., удовлетворительно-24с.

Норматив №1 по РХБЗ «Надевание противогаза или респиратора».

Условия (порядок) выполнения норматива

Обучаемые в составе подразделения находятся на позиции, в боевой или специальной технике, ведут боевые действия, отдыхают на привале и т.п. Противогазы и респираторы в исходном положении. Неожиданно подается команда «Газы» или «Респиратор надеть». Обучаемые надевают противогазы или респираторы. Время отсчитывается от момента подачи команды до возобновления дыхания после надевания противогаза или респиратора.

Оценка снижается на 1 балл, если: при надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и не задержал дыхание или после надевания не сделал полный выдох; шлем-маска надета с перекосом или перекручена соединительная трубка; концы носового зажима респиратора не прижаты к носу. Оценка ставится «неудовлетворительно», если допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникать под шлем-маску.

Оценка по времени:

Военнослужащие: отлично 7/11, хорошо 8/12, удовлетворительно 10/14

Отделение: отлично 8/12, хорошо 9/13, удовлетворительно 11/15

Взвод: отлично 9/13, хорошо 10/14, удовлетворительно 12/17

Рота: отлично 10/14, хорошо 11/15, удовлетворительно 13/18

Примечание: В числителе указано время надевания противогаза, в знаменателе – респиратора.

Норматив №4 по РХБЗ «Надевание общевойскового защитного комплекта, костюма защитного пленочного и противогаза»

Обучаемые в составе подразделения находятся на незараженной местности (ведут боевые действия, находятся в районе расположения, в укрытиях или закрытых машинах). Средства защиты при обучаемых.

а) По команде «Плащ в рукава. Газы» обучаемые надевают чулки, противогазы, перчатки, плащи в рукава и при действиях на машинах выстраиваются около них: на открытой местности.

Оценка по времени:

Военнослужащие: отлично- 3 мин/1 мин 20 сек, хорошо- 3 мин 20 сек/1мин 40 сек, удовлетворительно- 4 мин/2мин.

в укрытиях или закрытых машинах:

Военнослужащие: отлично 4 мин 35 сек/2 мин 20 сек, хорошо 5 мин/ 2 мин 40 сек, удовлетворительно 6 мин/3мин.

Примечание: В числителе указано время надевания общевойскового защитного комплекта, в знаменателе – костюма защитного пленочного.

б) По команде «Защитный костюм надеть, Газы» обучаемые надевают чулки, плащи в виде комбинезона, противогазы, подшлемники, перчатки и при действиях на машинах выстраиваются около них: на открытой местности

Военнослужащие: отлично 4 мин 35 сек, хорошо 5 мин, удовлетворительно 6 мин

В укрытиях или закрытых машинах:

Военнослужащие: отлично 7 мин, хорошо 7 мин 40 сек, удовлетворительно 9 мин 10 сек

Время на выполнение норматива отсчитывается с момента подачи команды до полного надевания общевойскового защитного комплекта (костюма защитного пленочного).

Ошибки, снижающие оценку на один балл: не полностью выполнены отдельные операции при надевании средств защиты; допущены ошибки, снижающие оценку на один балл при надевании противогаза.

Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»: не застегнуто более двух шпеньков; допущены ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно», при надевании противогаза (норматив №1)

2. Перемещение короткими перебежками и переползанием. Прикрытие огнем друг друга -25мин.

По команде "к бою" взять оружие в правую руку, сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо, одновременно наклонить корпус вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя пальцами вправо, затем

опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро перевернуться на живот; ноги слегка раскинуть в стороны носками наружу и изготовиться для ведения огня.

Перебежка производится по команде "Рядовому Иванову, перебежать туда-то — вперед"

Длина перебежки между остановками для передышки зависит от местности и огня противника и в среднем должна составлять 20-40 шагов.

На месте остановки для передышки с разбегу лечь, отползти несколько в сторону, а достигнув указанного в команде места, кроме того, изготовиться для ведения огня.

При перебежке оружие держать как удобнее. Переползание производится по-пластунски, на получетвереньках и на боку по команде "такому-то переползти туда-то — вперед. Для переползания по-пластунски лечь плотно на землю, взять правой рукой оружие за ремень у верхней антабки и положить его на предплечье правой руки. Подтянуть правую (левую) ногу и одновременно вытянуть левую (правую) руку возможно дальше, подтянуть другую ногу, вытянуть другую руку. При переползании голову высоко не поднимать.

Для переползания на получетвереньках встать на колени и опереться на предплечье или кисти рук. Подтянуть согнутую правую (левую) ногу под грудь, одновременно левую (правую) руку вытянуть вперед. Передвинуть тело вперед до полного выпрямления правой (левой) ноги, одновременно подтягивая под себя другую, согнутую ногу, и, вытягивая другую руку, продолжать движение в том же порядке.

Оружие держать: при опоре на предплечье — так же как и при переползании по-пластунски; при опоре на кисти рук — в правой руке.

Для переползания на боку лечь на левый бок, подтянув вперед левую ногу, согнутую в колене, опереться на предплечье левой руки, правой ногой упереться каблуком в землю возможно ближе к себе; разгибая правую ногу, передвинуть тело вперед, не изменяя положение левой ноги, после чего продолжать движение в том же порядке. Оружие держать правой рукой, положив его на бедро левой ноги.

При нападении воздушного противника подается команда "Воздух". Личный состав занимает ближайшее укрытые места, изготавливаются для стрельбы и по команде ведет огонь по низколетающим целям.

При наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником при атаке в пешем порядке по команде (сигналу) командира взвода командир отделения подает команду "Отделение, приготовиться к атаке".

По этой команде личный состав дозаряжает оружие, присоединяет  штык-ножи, подготавливает к действию ручные гранаты и устанавливает, если необходимо, приспособления для быстрого выскакивания из траншеи.

По команде (сигналу) командира взвода о начале движения в атаку командир отделения подает команду "Отделение, в атаку", ао которой отделение быстро выскакивает из траншеи (окопа) и ускоренным шагом или бегом вслед за танком или самостоятельно при поддержке огнем БМП (БТР) атакует противника и продолжает наступление в глубину.

При подходе к минному полю командир отделения командует "Отделение, за мной, в колонну по одному (по два), в проход, бегом марш".

По этой команде пулеметчики первыми выдвигаются к проходу, огнем прикрывают движение отделения, а остальные солдаты перестраиваются в колонну и стремительным броском под прикрытием огня БМП (БТР) преодолевают минное поле.

Приблизившись к противнику, находящемуся в траншее, на 25-40 м, личный состав по команде командира отделения "Отделение; гранатами — огонь" забрасывает его гранатами, с криком "Ура" врывается на передний край обороны, уничтожая противника огнем в упор и штыками и, не задерживаясь вслед за танками продолжает атаку в указанном направлении.

При атаке на БМП (БТР) мотострелковое отделение по команде командира "К машине" "По местам" быстро производят посадку, изготавливаются для ведения огня с ходу и вслед за танком или самостоятельно атакуют противника.

При атаке в пешем порядке по команде "Отделение, приготовиться к спешиванию" солдат вынимает оружие из бойницы, ставит его на предохранитель и подготавливается к спешиванию.

С выходом боевой машины на рубеж спешиванию по команде командира отделения "К машине" солдат выскакивает из боевой машины и по команде командира отделения "Отделение, в направлении такого-то предмета, направляющий такой-то — к бою, вперед" или "Отделение, за мной — к бою" занимает свое место в цепи с интервалом между солдатами 6-8 м (8-12 шагов), открывает огонь на ходу, бегом или ускоренным шагом в составе отделения продолжает движение к переднему краю.

3. Метание ручных имитационных наступательных и оборонительных гранат на дальность и меткость с места из окопа. Выполнение 1,2,3,4,5 упражнений метания имитационных наступательных и оборонительных гранат – 25мин.

Упражнения в метании ручных гранат выполняются: боевыми гранатами - на учебном месте для метания боевых гранат войскового стрельбища (директрисы) под руководством офицера при строгом соблюдении требований безопасности; учебно-имитационными (учебными) гранатами - на оборудованном учебном месте огневого городка (тылового района стрельбища, директрисы) под руководством офицеров, прапорщиков и сержантов (приложение 19).

Перед выполнением упражнений с обучаемыми изучаются устройство гранат, правила обращения с ними, требования безопасности, приемы и правила метания, а также проводятся тренировки в метании ручных учебных гранат на точность и дальность.

Учебные гранаты, применяемые для метания, по весу и форме должны соответствовать боевым, иметь учебный запал с предохранительной чекой и быть исправными.

Обучаемые и руководитель при метании ручных гранат должны быть в средствах индивидуальной бронезащиты, а экипажи боевых машин при метании гранат из боевых машин - в шлемофонах.

Оружие стрелка при метании гранаты должно находиться в положении, обеспечивающем его немедленное применение.

При выполнении упражнений в метании учебно-имитационных и учебных гранат соблюдается такой же порядок, как и при метании боевых гранат.

При метании учебно-имитационных гранат очередная смена обучаемых, кроме метающего гранату, выстраивается на безопасном удалении, на месте указанном руководителем (не ближе 50 м) и наблюдают за местом падения гранат и спускового крючка.

Попадание гранаты в цель определяется по месту разрыва запала гранаты (для учебных гранат - в месте ее остановки).

После выполнения упражнения организуется сбор учебно-имитационных гранат и подготовка их к повторному метанию.

Учебное место для метания боевых гранат оборудуется в соответствии с требованиями настоящей статьи (приложение № 19) и выбирается с таким расчетом, чтобы при метании наступательных гранат в радиусе не менее 50 м, а оборонительных и противотанковых гранат - в радиусе не менее 300 м от места возможного разрыва гранат не было людей, животных или объектов, которые могут быть поражены осколками гранат. Оно должно быть обозначено по периметру красными флагами и указками с соответствующими предупредительными надписями. Кроме того, в необходимых случаях, могут выставляться дополнительные посты оцепления.

Учебное место для метания боевых гранат включает в себя следующие элементы:

- исходное положение, оборудованное укрытием (окопом) для очередной смены обучаемых;

- рубеж метания, с обозначенными рубежами начала и прекращения метания (при метании ручных наступательных гранат), окопом для метающего и руководителя (при метании оборонительных и противотанковых) гранат и укрытием для пункта выдачи гранат и запалов к ним (пункт боепитания);

- мишенное поле;

- тыловой район, оборудованный стендами по устройству гранат, условиям упражнений и требованиям безопасности при метании гранат.

Исходное положение с укрытием для очередной смены обучаемых назначается и оборудуется на удалении 50 м от рубежа метания боевых гранат и обозначается соответствующими указателями белого цвета.

Рубеж метания боевых гранат оборудуется:

окопом для метающего и руководителя при метании оборонительных и противотанковых гранат;

рубежами начала и прекращения метания при метании ручных наступательных гранат.

Рубеж метания боевых гранат обозначается соответствующими указателями красного цвета.

Между рубежом метания и исходным положением должна быть установлена радио или телефонная связь.

При метании боевых наступательных ручных гранат в пешем порядке максимальная и минимальная дальности метания ручных гранат обозначаются местными предметами на расстояниях указанных в условиях упражнения.

Пункт выдачи гранат и запалов к ним (пункт боепитания) оборудуется на рубеже метания, в укрытии (окопе).

Окоп, по которому метается граната, оборудуется в соответствии с требованием Наставления по военно-инженерному делу и отрывается длиной 10 м и глубиной 40-50 см. В середине окопа устанавливается мишень, появляющаяся на время указанное в условиях упражнения.

По готовности участка к метанию боевых гранат выставляется белый флаг, размером 100 см х 60 см. При метании наступательных гранат - на рубеже метания; оборонительных и противотанковых гранат - на бруствере окопа из которого метается граната.

При выполнении упражнений в метании боевых гранат соблюдается следующий порядок.

В исходном положении руководитель объявляет личному составу тему, цель и порядок проведения занятия; проверяет знание обучаемыми требований безопасности, правил обращения с боевой гранатой и условий упражнения; объявляет очередность выполнения упражнения, распределяет обучаемых по сменам и назначает старших смен; после чего приказывает первому обучаемому, выполняющему упражнение, получить боевую гранату и выйти на рубеж метания, обучаемым очередной смены подготовиться к выполнению упражнения и занять укрытие, а остальному личному составу подразделения приступить к занятиям на учебных местах в тыловом районе.

По этой команде обучаемый, выполняющий упражнение, получив гранату и запал, осматривает их, укладывает в сумку для гранат и выходит на исходный рубеж, располагающийся в четырех метрах сзади рубежа метания боевых гранат, а обучаемые очередной смены занимают места в укрытии в исходном положении.

Убедившись, что на участке для метания гранат и вблизи него отсутствуют люди, животные, машины и т.д. руководитель указывает метающему место для метания - при метании из окопа; направление наступления и порядок метания гранаты- при метании гранаты на ходу; меняет белый флаг на красный (размером 100х60 см). После этого подает команду: "К бою, подготовить гранату".

При выполнении упражнения наступательными гранатами в пешем порядке обучаемый занимает окоп, вывинчивает пробку из трубки корпуса гранаты, ввинчивает запал и докладывает: "Такой-то к метанию гранаты готов". Руководитель, убедившись в готовности обучаемого и в безопасности метания гранаты, подает команду "В атаку - вперед, гранатой - огонь". По этой команде обучаемый выходит из окопа, самостоятельно, на ходу, берет гранату в правую (левую) руку и пальцами плотно прижимает спусковой рычаг к корпусу гранаты; продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжимает (выпрямляет) концы предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдергивает ее из запала; с выходом на рубеж начала метания делает замах и бросает гранату в цель.

После броска гранаты останавливается, отставив правую ногу назад, опускается на правое колено и приседает на каблук; голень левой ноги при этом должна остаться в вертикальном положении, а правое колено должно быть прижатым к каблуку левой ноги; укрывает незащищенные части тела (стальным шлемом, оружием и противогазом), а после взрыва гранаты, с криком "Ура" завершает атаку цели.

После преодоления окопа, по команде руководителя "Стой", принимает положение для стрельбы лежа. По окончании выполнения упражнения руководитель возвращает обучаемого в исходное положение, осматривает цели, заменяет красный флаг на белый (если необходимо продолжать метание гранат, красный флаг на белый не заменяется) и производит разбор действий обучаемого.

При метании боевых оборонительных гранат обучаемый занимает окоп, вывинчивает пробку из трубки корпуса гранаты, ввинчивает запал и докладывает: "Такой-то к метанию гранаты готов". Руководитель, убедившись в готовности обучаемого и в безопасности метания гранаты, подает команду "Гранатой - огонь". Обучаемый, положив оружие на бруствер окопа, берет гранату в правую (левую) руку и выдергивает предохранительную чеку; делает замах и бросает гранату в цель. После метания гранаты обучаемый должен немедленно опуститься на дно окопа и пригнуться. По истечении не менее 10 секунд после взрыва гранаты, руководитель, вместе с обучаемым выходит из окопа и осматривает цель, а затем производит разбор действий обучаемого и объявляет оценку. Порядок Метание противотанковых гранат производится в  том же порядке с учетом конструктивной особенности гранаты

После разбора, по команде руководителя, обучаемый выполнивший упражнение, следует в укрытие, а очередной - на рубеж метания боевой гранаты. После завершения выполнения упражнения обучаемыми смены, руководитель заменяет красный флаг на белый и дает команду на замену учебных мест.

В конце занятия руководитель проверяет на пункте боепитания количество оставшихся гранат и колец с предохранительной чекой, проводит общий разбор и объявляет оценку подразделению.

При выполнении упражнений в горах в пешем порядке ручные гранаты метаются снизу вверх и сверху вниз. При этом, для предотвращения скатывания гранат, места расположения целей и рубеж метания боевой гранаты должны быть оборудовано насыпями (барьерами) из грунта, камней, бревен или траншеями.

Упражнения в метании ручных гранат в пешем порядке

I-упражнение

Метание ручных наступательных гранат на меткость с места

Цель: бегущая фигура (мишень №8), в круге радиусом 3 м.

Дальность до цели: 30 м.

Время: 40 секунд.

Количество гранат: 2 учебно-имитационные (учебные).

Положение для метания: стоя с места.

Оценка:  "отлично" - попасть в круг двумя гранатами;

"хорошо" - попасть в круг первой гранатой;

"удовлетворительно" - попасть в круг второй гранатой.

2-е упражнение

Метание ручных наступательных гранат на дальность с места

Цель: три грудные фигуры (мишень №6), установленные в полосе шириной 10 м на дальностях: при метании гранат из положения стоя - 30, 35, 40 м; с колена - 20, 25 и 30 м; лежа - 10, 15 и 20м.

Количество гранат: три учебно-имитационных (учебных).

Положение для метания:  стоя; с колена из за стенки; лежа из окопа для стрельбы лежа.

Время:  определяется руководителем.

Оценка за упражнение определяется по результатам метания гранат из трех положений:

"отлично" - выполнить метание гранаты на "отлично" из положений лежа и с колена, а из положения стоя - не ниже "хорошо";

"хорошо" - выполнить метание гранаты на "хорошо" из положений лежа и с колена, а из положения стоя - не ниже "удовлетв.";

"удовлетворительно" - выполнить метание гранаты из трех положений не ниже "удовлетворительно";

При этом оценка за метание гранаты из каждого положения выставляется:

"отл."-метнуть гранату стоя на 40 м, с колена-на 30м, лежа-на 20 м;

"хор."-метнуть гранату стоя на 35 м,с колена-на 25 м, лежа-на 15 м;

"уд."-метнуть гранату стоя на 30 м,с колена-на 20 м,лежа-на 10 м.

Особенности выполнения упражнения. Обучаемый метает гранаты последовательно, смена положения для метания по команде руководителя.

Дальность метания ручной гранаты определяется до места ее падения, в пределах 10 м полосы.

3-е упражнение

Метание ручной оборонительной гранаты с места

Цель: три атакующих стрелка - ростовые фигуры (мишень № 8) или три стрелка - ростовые фигуры (мишень № 8б), установленные в обозначенном габарите на открытой местности по фронту 10 м и в глубину 5 м. Габарит разбивается в глубину на три части: центральную - глубиной 1 м, ближнюю и дальнюю - глубиной по 2 м. Мишени устанавливаются: две - в середине центральной части и одна - в середине дальней части.

Дальность до цели: 25 м.

Время: не более 30 с от команды "Гранатой - огонь", до разрыва запала гранаты.

Количество гранат: 1 учебно-имитационная.

Положение для метания: стоя из окопа.

Оценка: "отлично" - попасть в центральную часть;

"хорошо" - попасть в ближнюю часть габарита;

"удовлетворительно" - попасть в дальнюю часть габарита;

4-е упражнение

Метание гранат на ходу

Цель: три стрелка - грудные фигуры (мишень № 6) установленные в траншее (окопе) на фронте 10м и в ходе сообщения протяженностью в глубину 5 м.

Дальность до цели: 40 - 25 м.

Количество гранат: две учебно-имитационные.

Время: не более 40 с от команды "Вперед", до момента преодоления траншеи и изготовки для стрельбы лежа.

Положение для метания: на ходу.

Оценка: "отлично" - попасть в траншею или ход сообщения двумя гранатами;

"хорошо"- попасть в траншею или ход сообщения первой гранатой;

"удовлетворительно" - попасть в траншею или ход сообщения второй гранатой.

Особенности выполнения упражнения:

Обучаемый выполняет упражнение из двух положений. В начале упражнение выполняется из положения стоя с места, после передвижения, затем на ходу.

5-е упражнение

Метание гранат с места в проемы макета здания

Цель: оконные и дверной проемы в макете здания.

Дальность до цели: 15 м.

Количество боеприпасов: учебно-имитационные (учебные)-4;  5,45 мм холостых патронов -15 шт.

Время: 40 секунд.

Положение для метания: с колена (из-за укрытия).

Оценка: "отлично" - попасть в оконные и дверной проемы в макете здания на двух этажах четырьмя гранатами;

хорошо" - попасть в оконные и дверной проемы в макете здания на двух этажах тремя гранатами;

"удовлетворительно" - попасть в оконные и дверной проемы в макете здания на двух этажах двумя гранатами;

Особенности выполнения упражнения:

Обучаемый, по команде руководителя, из положения для стрельбы лежа на рубеже метания, начинает движение и укрываясь за стенкой в 15 м от макета здания, производит метание гранат (по одной в каждое окно и последнюю - в дверной проем), после чего ведя огнь из штатного оружия врывается через дверной проем в здание.

Занятие 3.

1. Задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, способы их устранения.

| №№ п/п | Вид задержки |  |  | Основные причины | Действия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неподача патрона |  |  | 1. Загрязнение магазина. 2. Неисправность магазина 3. Неисправность защелки магазина. | 1. Перезарядить автомат и продолжить стрельбу. 2. Заменить магазин |
| 2. | Утыкание патрона |  |  | 1. Погнутость загибов боковых стенок магазина 2. Загрязнение магазина | 1. Удалить уткнувшийся патрон и продолжить стрельбу или заменить магазин 2. Почистить оружие. |
| 3. |  | Осечка | 1. Неисправность патрона. 2. неисправность ударно-спускового механизма или его загрязнение. 3. Ослабление боевой пружины |  | 1. Перезарядить автомат и продолжить стрельбу 2. прочистить ударник и ударно-спусковой механизм |
| 4. |  | Неизвлечение гильзы | 1. Грязный патрон или загрязнение патронника 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя или его пружины. |  | 1. Отделить магазин, извлечь застрявшую гильзу (патрон) 2. Очистить выбрасыватель. |
| 5. |  | Прихват или неотражение гильзы | 1. Загрязнение трущихся частей автомата, газовых путей или патронника. 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя. 3. Неисправность отражателя |  | 1. Отвести рукоятку затворной рамы назад, продолжить стрельбу. 2. Почистить газовые пути, смазать трущиеся части. |

2.Неполная разборка и сборка автомата -5 мин.

Разборка автомата (пулемета) может быть неполная и полная: неполная –  для чистки, смазки и осмотра автомата (пулемета); полная – для чистки при сильном загрязнении, после нахождения под дождем или в снегу и при ремонте.

- Отделить магазин и проверить, нет ли патрона в патроннике

- Вынуть пенал

- Отделить шомпол

- Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор

- Отделить крышку ствольной коробки

- Отделить возвратный механизм

- Отделить затворную раму с затвором

- Отделить затвор от затворной рамы

- Отделить газовую трубку со ствольной накладкой

Сборка автомата производиться в обратной последовательности.

3.Изучение условий и порядка выполнения нормативов:

Н-О-3,4,5,13,14,16; их выполнение.

Норматив №3 (изготовка к стрельбе ночью с использованием ночного прицела при действиях в пешем порядке). Обучаемый и руководитель действуют в порядке, указанном в нормативе №1. Ночной прицел у обучаемого в сумке. При выполнении норматива обучаемый присоединяет к оружию ночной прицел, включает питание, регулирует видимость местности и сетки прицела, при необходимости снимает диафрагму с прицела.

Оценка по времени: отлично –25 с., хорошо –30 с., удовлетворительно –35 с.

Норматив №4 (разряжание оружия с ночным прицелом при действиях в пешем порядке). Обучаемый и руководитель действуют в порядке, указанном в нормативе №2, при этом диафрагма должна быть надета на прицел, ночной прицел уложен в сумку, сумка застегнута. Оценка по времени: отлично –35 с., хорошо –40 с., удовлетворительно –50 с.

Норматив №5 (изготовка к стрельбе при действиях на БМП). Обучаемый (отделение) в исходном положении в 4м. от БМП. При изготовке к стрельбе через бойницы БМП оружие и учебные боеприпасы к нему находятся в положении, как указано в нормативе №1. Двери (крышки люков) прикрыты. Бойницы закрыты. По команде ,К бою» обучаемый занимает указанное место в БМП, закрывает дверь (люки), изготавливается к стрельбе, заряжает оружие и докладывает: «Готов». Оценка по времени: отлично –19 с., хорошо –21 с., удовлетворительно –25 с.

Норматив №13 (неполная разборка оружия). Оружие на подстилке, инструмент наготове. Обучаемый находится у оружия. Норматив выполняется одним обучаемым. Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия приступить» до доклада обучаемого «Готово». Оценка по времени: отлично –15 с., хорошо –17 с., удовлетворительно –19 с.

Норматив №14 (сборка оружия после неполной разборки). Оружие разобрано. Части и механизмы аккуратно разложены на подстилке, инструмент наготове.

Обучаемый находится у оружия. Норматив выполняется одним обучаемым. Время отсчитывается от команды «К сборке оружия приступить» до доклада обучаемого «Готово». Оценка по времени: отлично –25 с., хорошо –27 с., удовлетворительно –32 с.

Норматив №16 (снаряжение магазинапатронами). Обучаемый находится перед подстилкой, на которой разложены магазины, учебные патроны(россыпью). Время отсчитывается от команды руководителя «К снаряжению магазина приступить» до доклада обучаемого «Готово». Оценка по времени: отлично –33 с., хорошо –38 с., удовлетворительно –43 с.

Тема: №9  Управление огнем отделения в бою.

Определение, сущность управления огнем и его организация. Основные мероприятия и обязанности командира отделения по организации огня и по управлению огнем в бою -40 мин.

Управление при подготовке и в ходе выполнения поставленных задач командиром отделения осуществляется огневыми средствами, личным составом и огнем.

Управление огневыми средствами, личным составом и огнем организуется и осуществляется на основе решения командира.

Управление подразделениями (личным составом) заключается в целенаправленной деятельности командира по поддержанию их в постоянной боевой готовности, подготовке подразделений (личного состава, вооружения и военной техники) к бою (выполнению полученной задачи) и руководству ими при выполнении задач, а также в своевременном проведении мероприятий,   обеспечивающих   организацию   и   ведение боя.

Командир отделения несет ответственность за боевую готовность, подготовку отделения, вооружения и поенной техники к действиям и успешное выполнение боевой задачи в установленные сроки, а также за воспитание, воинскую дисциплину и моральнопсихологическое состояние личного состава. Он всегда должен знать, где находятся, какую задачу выполняют, в чем нуждаются подчиненные ему солдаты и их морально-психологическое состояние.

Основная обязанность командира отделения– добиться выполнения полученной задачи в установленные сроки. Для этого командир отделения должен твердо знать: боевую задачу своего подразделения, последовательность и способы ее выполнения; задачи поддерживающих и взаимодействующих подразделений, сил и средств старшего начальника, выполняющих задачи на направлении действий отделения ,ориентиры, сигналы оповещения, управления и взаимодействия, установленные старшим начальником; порядок управления, организации и обеспечения связи.

Отсутствие приказа (боевого распоряжения) старшего начальника или данных обстановки не может служить оправданием бездеятельности командира.

Командир отделения должен своевременно принимать меры по пополнению запасов ракет, боеприпасов, заправке горючим, проведению технического обслуживания вооружения и военной техники, обеспечению личного состава средствами индивидуальной защиты и специальной обработки, продовольствием и другими материальными средствами, а также следить за содержанием экипировки солдат и сержантов и правильным ее использованием.

Неприкосновенный запас используется только с разрешения старшего начальника.

Командир отделения обязан:

знать способы действий подразделений, возможности и порядок боевого применения возможных сил и средств усиления в различных условиях обстановки;

умело командовать отделением (экипажем) и настойчиво добиваться выполнения полученной задачи;

быть для подчиненных примером активности, храбрости, выносливости и распорядительности, особенно в трудные минуты боя; постоянно проявлять заботу о своих подчиненных, об обеспеченности их всем необходимым для ведения боя;

умело использовать приборы наблюдения, лично вести наблюдение за противником, сигналами командира взвода и действиями соседей; при наличии дублирующего пульта управления в необходимых случаях вести огонь по целям из вооружения боевой машины.

знать зенитную пулеметную установку ганка, правила стрельбы из нее, уметь вести огонь по воздушным и наземным целям;

умело подготавливать к работе средства связи и работать на них, поддерживать устойчивую связь с командиром взвода;

уметь производить выверку и пристрелку оружия, водить боевую машину пехоты (бронетранспортер, автомобиль, танк), вести меткий огонь из оружия отделения, вооружения боевой машины, ориентироваться на любой местности, пользоваться навигационной аппаратурой и топографической картой, определять положение целей, наносить их на карту (схему) и передавать полученные данные;

знать и содержать в исправном состоянии боевую машину и оружие отделения (экипажа), своевременно организовывать их техническое обслуживание, а в случае повреждения докладывать командиру взвода и организовывать ремонт;

знать обязанности командира и заместителя командира взвода, при необходимости выполнять их.

Организация огня командиром отделения осуществляется в ходе уяснения полученной задачи, оценки обстановки и проведения рекогносцировки.  Она включает:

-уяснение огневых задач;

-изучение и оценку местности;

-выбор и назначение (уяснение) ориентиров, кодирование местных предметов;

-организацию наблюдения;

-определение (выбор) огневых позиций;

-постановку огневых задач подразделениям;

-подготовку исходных данных для стрельбы;

-назначение (доведение) сигналов управления огнем;

-организацию связи для управления огнем.

Изучение и оценка местности в интересах организации огня осуществляется в ходе оценки местности, проводимой командиром отделения при организации действий и проведения рекогносцировки.

Для управления подразделениями и огнем старший начальник назначает единые ориентиры и сигналы. Заменять их запрещается. При необходимости командир отделения может назначить дополнительно свои ориентиры из расчета не более пяти (на направлении действий отделений, границах полосы и дополнительного сектора обстрела). При докладах старшему начальнику и поддержании взаимодействия используются только указанные им ориентиры.

В качестве ориентиров выбираются хорошо видимые и устойчивые от разрушения местные предметы. При использовании ночных прицелов в качестве ориентиров выбираются местные предметы с большой отражающей способностью в пределах дальности действия прицелов. Ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону противника. Один из них назначается основным. Кроме ориентиров для управления огнем могут использоваться хорошо видимые местные предметы.

При поддержке отделения огнем артиллерии, других средств поражения командир обязан указать рубеж безопасного удаления от разрывов своих снарядов (ракет, мин).

Организация наблюдения должна обеспечить непрерывное, своевременное и более полное обнаружение целей противника для организации огня и их поражения. Для этого в отделении назначаются наблюдатели, которые располагаются на боевой (огневой) позиции. Им указываются сектора наблюдения по ориентирам и местным предметам. Из БМП (БТР) ведется круговое наблюдение из приборов наблюдения и бойниц с учетом размещения личного состава. При действии в пешем порядке наблюдатель находится рядом с командиром.

Выбор огневых позиций осуществляется так, чтобы с них обеспечивался хороший обзор и возможность ведения огня в основном и дополнительном секторах обстрела на предельную дальность поражения противника сосредоточенным огнем, маскировку от наблюдения противника и укрытие от его средств поражения, имелись скрытые пути подхода, выдвижения и перемещения на запасную  огневую позицию, возможность взаимной огневой поддержки и ведения огня в промежутках, из-за флангов и поверх своих подразделений, возможность ведения огня ночью.

Постановка огневых задач осуществляется боевым приказом, в котором в зависимости от вида боя огневым средствам указываются: в обороне – полосы огня и дополнительные сектора обстрела; участки сосредоточенного огня взвода (отделениям, танкам – места в участке СО взвода); рубежи открытия огня (основной и дополнительный сектора обстрела); в наступлении – объект атаки (цели для уничтожения).

Подготовка исходных данных для стрельбы осуществляется: в обороне для всех огневых средств и подразделений – по ориентирам и рубежам открытия огня, а для боевых машин, кроме того, по азимутальному указателю и боковому уровню как днем, так и ночью и в условиях плохой видимости; в наступлении – для огневых средств, привлекаемых для стрельбы прямой наводкой.

Для управления огнем назначаются сигналы: открытия (вызова) и прекращения огня артиллерии (минометов), танков, БМП (БТР) и стрелкового оружия; переноса и  сосредоточения огня; сигналы целеуказания (от танков к мотострелкам, от них к танкам, между соседними подразделениями); опознавания и целеуказания для своих самолетов и вертолетов.

Они могут передаваться по радио, зрительными (ракетами, трассирующими пулями и снарядами) и звуковыми (голосом, свистками) средствами.

Взаимодействие командиром отделения организуется по тактическим задачам, направлениям действий, рубежам и времени. При этом командир отделения должен согласовать усилия штатных и приданных огневых средств между собой, с действиями подразделений (средств) старшего начальника для успешного выполнения полученной задачи.

Работа по организации взаимодействия командиром взвода проводиться методом указаний на местности на глубину видимости (боевой задачи), на макете местности или по карте (в том числе электронной), а командиром отделения (танка) – на местности (макете местности). В указаниях командир отделения доводит: сигналы оповещения, взаимодействия, управления, опознавания, целеуказания и корректирования огня и порядок действий по ним; тактические задачи, по которым осуществляется взаимодействие; привлекаемые силы и средства для их решения и порядок совместных действий. При наличии времени с подразделениями (личным составом) практически отрабатываются порядок и способы совместных действий.

В результате организации взаимодействия командир должен добиться единого понимания командирами штатных и приданных подразделений (огневых средств) полученной задачи и способов ее выполнения, знания всем личным составом сигналов оповещения, взаимодействия, управления, опознавания и порядка действий по ним.

Организация всестороннего обеспечения боя (действий) начинается с получением задачи и указаний по видам обеспечения от старшего начальника и включает: организацию боевого обеспечения и организацию выполнения мероприятий по морально-психологическому, техническому, тыловому и медицинскому обеспечению. В указаниях командир отделения, определяет: основные задачи вида всестороннего обеспечения; порядок и сроки их выполнения; привлекаемые силы и средства для их решения.

Организуя управление, командир отделения в указаниях доводит (уточняет): свое место, направление и порядок перемещения в ходе выполнения задачи; радиоданные и порядок использования средств связи и АСУВ, порядок передачи управления при выходе из строя командира отделения; мероприятия по восстановлению нарушенного управления; порядок наблюдения за сигналами старшего начальника.

Подготовка личного состава, вооружения и военной техники к выполнению полученной задачи заключается: в поддержании подразделений в высокой боевой готовности и боеспособности; доукомплектовании личным составом, вооружением и военной техникой; пополнении запасов ракет, боеприпасов и других материальных средств по нормам; дозаправку машин горюче-смазочными материалами и охлаждающей жидкостью; техническое обслуживание и подготовку к  боевому применению (использованию) вооружения и военной техники; подготовку исходных данных для стрельбы и другие мероприятия. При необходимости могут организовываться и проводиться мероприятия по слаживанию отделения, боевых групп, а также занятия с личным составом применительно к характеру предстоящих действий.

Практическая работа в подчиненных подразделениях, контроль и оказание помощи осуществляются командиром командиром отделения путем непосредственной работы с подчиненными, проверки на месте готовности  к действиям, а также практического решения возникающих вопросов подготовки, обеспечения подразделений и устранения выявленных недостатков.

При проверке готовности к выполнению задачи обязательно проверяются следующие вопросы:

у солдат – знание своей задачи, задачи отделения, сигналов управления, оповещения, взаимодействия, опознавания, целеуказания и порядка действий по ним, обеспеченность боеприпасами, экипировку личного состава;

у командиров отделений (танков) – знание своей задачи и взвода, способов и последовательности их выполнения; наличие графических (карточек огня отделений, боевых машин пехоты (танков)) и текстовых боевых документов (боевого приказа) и их соответствие полученной задаче; задач, решаемых в интересах отделения (танка) старшим начальником; качество подготовки вооружения и военной техники к  боевому применению (использованию); состояние, обеспеченность материальными средствами и готовность к выполнению поставленных задач; устойчивость и непрерывность управления; при необходимости и наличии времени – слаженность подразделений;

выявлять имеющиеся проблемы и оказывать помощь подчиненным в устранении выявленных недостатков, сосредоточивая основные усилия на выполнении подчиненными командирами мероприятий по подготовке к действиям в полном объеме;

убедиться, что личный состав, вооружение и военная техника готовы к выполнению поставленных им задач;

О готовности отделения к выполнению поставленной задачи командир в установленное время докладывает старшему начальнику.

2. Разведка, оценка целей и определение очередности их поражения. Выбор вида оружия и типа боеприпасов для поражения целей. Целеуказание. Определение момента открытия огня. Подача команд на открытие огня и постановка огневых задач. Наблюдение за результатами огня и его корректирование. Маневр огнем (перенос, сосредоточение и распределение). Стрельба по воздушным и групповым целям. Контроль за расходом боеприпасов – 40 мин.

Управление отделением, заключается в наблюдении за результатами действий личного состава и их огнем; постоянном сборе данных об обстановке (особенно о положении,  характере действий противника и его целях, своего отделения и соседях) и ее оценку; своевременном уточнении решения по мере изменения обстановки, доведении уточненных (новых) задач и указаний по взаимодействию до личного состава; в поддержании непрерывного взаимодействия и своевременном обеспечении действий; осуществлении контроля за своевременным выполнением  задач и оказании необходимой помощи; в вызове и корректировании огня поддерживающей артиллерии, и целеуказании вертолетам (самолетам); в осуществлении взаимного опознавания, принадлежности и своего местонахождения; в освещении местности при действии ночью; в докладе старшему начальнику о выполнении поставленных задач.

Внутри боевой машины командир управляет действиями подчиненных командами, подаваемыми по переговорному устройству, голосом или установленными сигналами.

В наступлении при действиях в пешем порядке командир отделения располагается в месте, обеспечивающем эффективное управление подчиненными и огнем. Командир отделения продвигается непосредственно в цели. В боевых машинах остаются механики-водители (водители), наводчики-операторы  (наводчики пулеметов).

При работе на радиостанции необходимо строго соблюдать правила ведения переговоров.

В ходе боя при действиях на боевых машинах командир отделения управляет по радио, командами и сигналами. Работая на радиосредствах, командиры должны строго соблюдать правила ведения переговоров. При подаче команд командиры отделений вызываются позывными, а пункты местности указываются от ориентиров и по условным наименованиям. Порядок подачи команд (сигналов) по радио должен быть следующим. Позывной вызываемой радиостанции называется один раз; слово «я» и позывной своей радиостанции— один раз; содержание команды (сигнала)— один раз; слово «я» и позывной своей радиостанции — один раз; слово «прием» — один раз. Например: «Береза-13, я — Ясень-21, наступать в направлении ориентир 4, изгиб ручья «Гнилой», я — Ясень-21, прием». «Береза-13, я — Ясень-21, 222, я — Ясень-21, прием». На принятую команду (сигнал) командир отделения (танка) немедленно дает подтверждение точным повторением команды (сигнала) или только словом «понял» с указанием своего позывного. Например: «Ясень-21, я — Береза-13, понял, наступать в направлении ориентир 4, изгиб ручья «Гнилой», я — Береза-13, прием». «Ясень-21, я — Береза-13, понял, 222, я — Береза-13, прием». «Я,— Береза-13, понял, прием».

Внутри боевой машины командир отделения управляет действиями подчиненных командами, подаваемыми по переговорному устройству или голосом, и установленными сигналами.

При управлении одиночными военнослужащими, действующими в пешем порядке, в команде обычно указываются звание и фамилия, какое действие произвести, исполнительная часть команды. Например: «Рядовой Петров — к бою». «Рядовому Иванову перебежать к отдельному дереву — вперед». «Ефрейтору Сидорову переползти к отдельному кусту — вперед».

Боевые задачи и указания по взаимодействию в ходе действий подразделениям (элементов боевого порядка) уточняются (ставятся) по средствам связи (АСУВ), в ходе личного общения – устно.

Вызов и корректирование огня артиллерии осуществляется, как правило, через артиллерийских командиров (корректировщиков), а при их отсутствии – лично командиром взвода. При вызове огня командир взвода указывает: характер и местоположение (номер) цели; задачу стрельбы (подавить, уничтожить, разрушить, осветить, задымить); сроки выполнения огневой задачи, а при корректировании огня – характер и местоположение (номер) цели; величину отклонения по дальности и направлению.

Но для этого командир взвода должен знать сигналы вызова огня, виды огня артиллерии и порядок постановки задач.

Целеуказание экипажам вертолетов (самолетов) осуществляется обозначением  места цели огнем стрелкового оружия, вооружения боевых машин, трассирующими пулями (снарядами), а также сигнальными ракетами. Задача на обозначение места цели ставится так же, как и огневая задача с указанием времени открытия огня.

Для взаимного опознавания, принадлежности и своего местонахождения подразделений от специально подготовленного отделения (экипажа) может назначаться пост (пункт) обозначения, а для освещения местности – пост освещения  батальона (роты). Количество постов (пунктов) определяет командир батальона (роты) своим решением.

Управление огнем в ходе выполнения поставленной задачи включает:

-разведку наземных и воздушных целей, оценку их важности и определение очередности поражения;

-выбор вида оружия и боеприпасов для поражения целей, вида и способа ведения огня (стрельбы);

-целеуказание;

-подачу команд на открытие огня или постановку огневых задач;

-наблюдение за результатами огня и его корректирование;

-маневр огнем;

-контроль за расходом боеприпасов и ракет.

Разведка наземных и воздушных целей должна обеспечить обнаружение противника перед фронтом и на флангах отделения, огневого средства, а при выполнении задач самостоятельно – в круговом секторе. Она ведется всем личным составом отделения и наблюдателями в назначенных секторах, дежурными огневыми средствами.

Оценка важности целей заключается в определении таких целей противника, которые способны нанести существенные потери отделению, или поражение которых может облегчить и упростить выполнение боевой задачи. Очередность поражения этих целей командир определяет исходя из оценки их важности. К важным целям относятся противотанковые ракетные комплексы, танки, БМП (БТР), расчеты пулеметов и минометов, ручные противотанковые гранатометы, снайпера, артиллерийские корректировщики, авиационные наводчики, машины управления и командиры подразделений противника. Важные цели, в пределах досягаемости огня, которых находится взвод, называются опасными. Они уничтожаются в первую очередь.

Целеуказание может осуществляться от ориентиров (местных предметов); от направления движения (атаки); по азимутальному указателю; трассирующими пулями и снарядами; разрывами  снарядов и сигнальными средствами; наведением приборов и оружия в цель; по карте.

При постановке (уточнении) огневых задач командир указывает: кому (какому подразделению); что (наименование цели), где (местоположение цели, целеуказание) и огневую задачу (уничтожить, подавить, разрушить или другое).

Целеуказание экипажам вертолетов осуществляется обычно по распоряжению старшего командира обозначением места цели огнем стрелкового оружия, вооружения боевых машин трассирующими пулями (снарядами), а также сигнальными ракетами. Задача на обозначение места цели ставится так же, как и огневая задача с указанием времени открытия огня.

От умения командира отделения даже в трудных условиях боя четко и уверенно подать команду во многом зависит успех ведения боя. Команды на открытие огня и постановка боевых задач должны помимо прямого назначения быть дисциплинирующим и организующим средством.

Последовательность подачи команды на открытие огня командиром отделения может быть следующей:

1. Кому открыть огонь. Например: «Второму отделению», «Расчету пулемета», «Гранатометчику».

2. Целеуказание. Например: «Ориентир 3, влево 40, пулемет в окопе».

3. Установка прицела. Например: «Постоянный», «Семь», «Пять».

4. Установка целика или величина выноса точки прицеливания в фигурах цели. Например: «Целик влево два», «Влево две фигуры».

5. Точка прицеливания. Например: «Под цель», «В пояс», «В голову».

6. Длина очереди. Например: «Короткими», «Длинными», «Непрерывным».

7. Момент открытия огня — указывается словом «огонь».

Для ведения огня из боевой машины пехот команда подается в такой последовательности:

- Каким снарядом (гранатой) вести огонь. Например: «Бронебойным», «Осколочной»; для открытия огня из пулемета в начале команды указывается: «Пулемет». По этим командам производится заряжание орудия спаренного пулемета.

2. Целеуказание.

3. Дальность до цели в метрах. Например: «1600», «800», «1200».

4. Способ стрельбы. Например: «С ходу», «С места», с короткой остановки — «Короткая».

5. Момент открытия огня — указывается словом «огонь».

В команде на открытие огня из автоматического гранатомета командир взвода указывает:

1. Кому вести огонь. Например: «Взводу», «Первому отделению».

2. Цель. Например: «По минометной батарее», «По ПТУР».

3. Прицел, угломер. Например: «Прицел 10-5,угломер 30-00», «Семь по сетке».

4. Способ стрельбы. Например: «С ходу», «С места», с короткой остановки — «Короткая».

5. Точка прицеливания (наводки) каждому отделению. Например: «Первому наводить в миномет у куста, второму — правее 0-50, третьему — левее 0-50»; «Наводить в угол траншеи».

6. Способ стрельбы, темп стрельбы. Например: «С рассеиванием по фронту цели, темп максимальный».

7. Количество выстрелов (расход боеприпасов). Например: «Расход— 15», «Расход— 10».

8. Длина очереди. Например: «Короткими», «Длинными».

9. Момент открытия огня — указывается словом «огонь».

Иногда командир взвода управляет огнем штатных и приданных подразделений путем постановки огневых задач; при этом он указывает:

1. Какому подразделению (кому) ставится огневая задача.

2. Наименование и местоположение цели (целеуказание).

3. Вид огня на поражение цели («уничтожить», «подавить», «воспретить»).

Выбор вида оружия, которым наиболее эффективно может быть выполнена огневая задача (с наименьшим расходом боеприпасов и в кратчайшие сроки), зависит, прежде всего, от важности цели, ее характера, удаленности и уязвимости.

При целеуказании обычно соблюдается такая последовательность:

— указывается положение цели (от ориентира или от направления движения);

— даются наименование цели, характерные признаки цели или местности;

— ставится задача — уточнить действия цели, наблюдать и т. д. Например: «Ориентир 2, вправо 50, ближе 100, ПТУР у зеленого бугра» или «Угол рощи, вправо 10, дальше 150 — черный куст, влево 20— пулемет».

Огонь по воздушным целям ведется двумя способами: заградительным и сопроводительным огнем.

В команде для ведения огня командир взвода указывает:

1. Кому вести огонь (подразделение).

2. Над каким местным предметом (ориентиром) вести огонь.

3. Каким способом вести огонь.

4. Момент открытия огня.

Например: «Отделению — над мостом, заградительным — огонь», «Отделению — по вертолету над рощей, три, пять фигур влево, длинными — огонь».

Управление огнем не заканчивается подачей команды на открытие огня. Ошибки в подготовке исходных данных приводят к необходимости корректирования огня, т. е. внесения поправок в исходные установки для обеспечения эффективной стрельбы на поражение цели. Поэтому стреляющие, командиры и  расчеты огневых средств (экипажи боевых машин пехоты, танков) должны вести наблюдение за результатами стрельбы для корректирования огня и определения степени поражения цели.

Наблюдение за результатами огня должны вести все стреляющие командиры и расчеты огневых средств (экипажи танков, БМП (БТР)) для определения результатов выполнения огневой задачи.

Корректирование огня осуществляется от местоположения цели, ориентиров (местных предметов) и разрывов снарядов с указанием величины отклонения по дальности и боковому направлению.

Вызов и корректирование огня поддерживающей артиллерии осуществляется, как правило, через артиллерийских командиров (корректировщиков), а при их отсутствии – лично командиром взвода. При вызове огня командир взвода указывает: характер и местоположение (номер) цели; задачу стрельбы (подавить, уничтожить, разрушить, осветить, задымить); сроки выполнения огневой задачи, а при корректировании огня – характер и местоположение (номер) цели; величину отклонения по дальности и направлению.

Контроль за расходом боеприпасов (ракет) осуществляет командир взвода (отделения, боевой группы, расчета, танка, БМП (БТР)). Нельзя допускать бесконтрольного расхода боеприпасов. Для этого каждый командир и солдат должны следить за расходом боеприпасов (ракет, горючего) и своевременно докладывать своему командиру об израсходовании 0,5 и 0,75 запаса.

Доклад старшему начальнику и информирование соседей об обстановке составляют важнейшую обязанность командира отделения при выполнении поставленной задачи. В докладе старшему начальнику указываются: где и какую задачу выполняет подразделение, положение соседей, состав и характер действий противника, своё решение.

Командир отделения немедленно докладывает старшему начальнику о: внезапном нападении противника или появлении его там, где он не ожидался; об обнаруженных заграждениях и зонах заражения; захвате пленных, документов, вооружения и техники противника; применении противником новых средств вооруженной борьбы и способов действий; резком изменении действий противника (внезапный отход, переход к обороне, проведение контратаки) и положения соседей, а также о потере взаимодействия с ними; каждом решении, принятом по собственной инициативе в связи с изменением обстановки.