РХБ Защита

Тема №1  Боевые свойства и поражающие факторы ядерного, химического, биологического оружия, АХОВ (Аварийные химические опасные вещества) и оружия, основанного на новых физических принципах.

Боевые свойства и поражающие факторы ядерного оружия. Виды ядерных взрывов и их отличие по внешним признакам. Лучевая болезнь. Допустимые мощности доз облучения. Особенности поражающего действия нейтронных боеприпасов. Способы защиты личного состава, вооружения и военной техники: рассредоточение и маскировка, использование защитных свойств местности, техники, окопов, траншей и других сооружений, средств индивидуальной и коллективной защиты. Признаки поражения, само- и взаимопомощь при поражении отравляющими веществами. Аварийные химические опасные вещества (АХОВ) и другие токсичные вещества, их воздействие на организм человека, способы обнаружения и защиты.

Биологическое оружие. Основные свойства биологических средств. Средства применения биологического оружия. Особенности их воздействия на организм человека, животных и растений. Вероятные агенты биологического оружия. Внешние (косвенные) признаки применения биологического оружия. Средства профилактики и лечения поражений биологическим оружием. Правила поведения личного состава в очаге биологического заражения.

Поражающее действие новых видов оружия массового поражения: лучевое, радиочастотное, инфразвуковое, радиологическое и геофизическое оружие.

1 Вопрос: Боевые свойства и поражающие факторы ядерного оружия. Виды ядерных взрывов и их отличие по внешним признакам. Лучевая болезнь. Допустимые мощности доз облучения. Особенности поражающего действия нейтронных боеприпасов. Способы защиты личного состава, вооружения и военной техники: рассредоточение и маскировка, использование защитных свойств местности, техники, окопов, траншей и других сооружений, средств индивидуальной и коллективной защиты.

Ядерное оружие

ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ называется оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутренней энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер

изотопа водорода (дейтерия и трития) в более тяжелые, например ядра изотопов гелия.

Основными, поражающими факторами ядерного взрыва являются: ударная волна (сейсмовзрыв- ные волны), световое излучение, проникающая радиация электромагнитный импульс, и радиоак- тивное заражение местности.

Ядерный взрыв сопровождается выделением огромного количества энергии и способен практиче- ски мгновенно вывести из строя на значительном расстоянии незащищенных людей, открыто рас- положенную технику, сооружения и различные материальные средства. Основными, поражаю- щими факторами ядерного взрыва являются: ударная волна (сейсмовзрывные волны), све- товое излучение, проникающая радиация электромагнитный импульс, и радиоактивное за- ражение местности.

Ударная волна

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва. Она представляет со- бой область сильного сжатия среды (воздуха, воды), распространяющуюся во все стороны от точ- ки взрыва со сверхзвуковой скоростью. В самом начале взрыва передней границей ударной волны является поверхность огненного шара. Затем, по мере удаления от центра взрыва, передняя грани- ца (фронт) ударной волны отрывается от огненного шара, перестает светиться и становится неви- димой.

Основными параметрами ударной волны являются избыточное давление во фронте ударной волны, время ее действия и скоростной напор. При подходе ударной волны к какой-либо точке пространства в ней мгновенно повышается давление и температура, а воздух начинает двигаться в направлении распространения ударной волны. С удалением от центра взрыва давление во фронте ударной волны падает. Затем становится меньше атмосферного (возникает разрежение). В это время воздух начинает двигаться в направлении, противоположном направлению распространения ударной волны. После установления атмосферного давления движение воздуха прекращается.

Ударная волна проходит первые 1000 м за 2 сек, 2000 м - за 5 сек, 3000 м - за 8 сек.

За это время человек, увидев вспышку, может укрыться и тем самым уменьшить вероятность поражения или вообще избежать его.

Ударная волна может наносить поражения людям, разрушать или повреждать технику, вооружение, инженерные сооружения и имущество. Поражения, разрушения и повреждения вызываются как непосредственным воздействием ударной, волны, так и косвенно - обломками разрушаемых зданий, сооружений, деревьев и т.п.

Степень поражения людей и различных объектов зависит от того, на каком расстоянии от места взрыва и в каком положении они находятся. Объекты, расположенные на поверхности земли, по- вреждаются сильнее, чем заглубленные.

Световое излучение

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой поток лучистой энергии, источником ко- торой является светящаяся область, состоящая из раскаленных продуктов взрыва и раскаленного воздуха. Размеры светящейся области пропорциональны мощности взрыва. Световое излучение распространяется практически мгновенно (со скоростью 300000 км/сек) и длится в зависимости от мощности взрыва от одной до нескольких секунд. Интенсивность светового излучения и его пора- жающее действие уменьшаются с увеличением расстояния от центра взрыва; при увеличении рас- стояния в 2 и 3 раза интенсивность светового излучения снижается в 4 и 9 раз.

Действие светового излучения при ядерном взрыве заключается в нанесении поражений людям и животным ультрафиолетовыми, видимыми и инфракрасными (тепловыми) лучами в виде ожогов различной степени, а также в обугливании или возгорании воспламеняющихся частей и деталей сооружений, зданий, вооружения, боевой техники, резиновых катков танков и автомобилей, чех- лов, брезентов и других видов имущества и материалов. При прямом наблюдении взрыва с близ- кого расстояния световое излучение причиняет повреждения сетчатке глаз и может вызвать поте- рю зрения (полностью или частично).

Проникающая радиация

Проникающая радиация представляет собой поток гамма лучей и нейтронов, испускаемых в окру- жающую среду из зоны и облака ядерного взрыва. Продолжительность действия проникающей ра- диации, составляете всего несколько секунд, тем не менее, она способна наносить тяжелое пора- жение личному составу в виде лучевой болезни, особенно если он расположен открыто. Основным источником гамма-излучения являются осколки деления вещества заряда, находящиеся в зоне взрыва и радиоактивном облаке. Гамма-лучи и нейтроны способны проникать через значительные толщи различных материалов. При прохождении через различные материалы поток гамма-лучей ослабляется, причем, чем плотнее вещество, тем больше ослабление гамма-лучей. Например, в

воздухе гамма-лучи распространяются на многие сотни метров, а в свинце всего лишь на не- сколько сантиметров. Нейтронный поток наиболее сильно ослабляется веществами, в состав ко- торых  входят  легкие  элементы  (водород,  углерод).  Способность  материалов  ослаблять  гамма-

излучение и поток нейтронов можно характеризовать величиной слоя половинного ослабления. Слоем  половинного  ослабления  называется  толщина  материала,  проходя  через,  которую гамма-лучи и нейтроны ослабляются в 2 раза. При увеличении толщины материала до двух слоев половинного ослабления доза радиации уменьшается в 4 раза, до трех слоев - в 8 раз и т. д.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОЯ ПОЛОВИННОГО ОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Материал | Плотность, г/см3 | Слой половинного ослабления, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по нейтронам | по гамма-излучению |
| Вода | 1 | 3 | 20 |
| Полиэтилен | 0,9 | 3 | 22 |
| Сталь | 7,8 | 11 | 3 |
| Свинец | 11,3 | 12 | 2 |
| Грунт | 1,6 | 9 | 13 |
| Бетон | 2,3 | 8 | 10 |
| Дерево | 0,7 | 10 | 30 |

Коэффициент ослабления проникающей радиации при наземном взрыве мощностью 10 тыс. т. для закрытого бронетранспортера равен 1,1. Для танка - 6, для траншеи полного профиля – 5. Подбру- стверные ниши и перекрытые щели ослабляют радиацию в 25-50 раз; покрытие блиндажа ослабля- ет радиацию в 200-400 раз, а покрытие убежища - в 2000-3000 раз. Стена железобетонного соору- жения толщиной в 1 м ослабляет радиацию примерно в 1000 раз; броня танков ослабляет радиа- цию в 5-8 раз.

Радиоактивное заражение местности

Радиоактивное заражение местности, атмосферы и различных объектов при ядерных взрывах вы- зывается осколками деления, наведенной активностью и не прореагировавшей частью заряда. Основным источником радиоактивного заражения при ядерных взрывах являются радиоактивные продукты ядерной реакции - осколки деления ядер урана или плутония. Радиоактивные продукты ядерного взрыва, осевшие на поверхность земли, испускают гамма-лучи, бета- и альфа-частицы (радиоактивные излучения).

Радиоактивные частицы выпадают из облака и заражают местность, создавая радиоактивный след на расстояниях в десятки и сотни километров от центра взрыва. По степени опасности зараженную местность по следу облака ядерного взрыва делят на четыре зоны.

Зона А – умеренного заражения. Доза излучения до полного распада радиоактивных веществ на внеш- ней  границе  зоны  составляет  40 рад, на внутренней границе – 400 рад. Зона Б – сильного заражения

– 400-1200 рад. Зона В – опасного заражения – 1200-4000 рад. Зона Г – чрезвычайно опасного зара- жения – 4000-7000 рад.

На зараженной местности люди подвергаются действию радиоактивных излучений, в результате чего у них может развиться лучевая болезнь. Не менее опасно попадание радиоактивных веществ внутрь организма, а также на кожу. Так, при попадании на кожу, особенно на слизистые оболочки полости рта, носа и глаз, даже малых количеств радиоактивных веществ могут наблюдаться ра- диоактивные поражения.

Вооружение и техника, зараженные РВ, представляют определенную опасность для личного со- става, если обращаться, с ними без средств защиты. В целях исключения поражения личного со- става от радиоактивности зараженной техники установлены допустимые уровни заражения про- дуктами ядерных взрывов, не приводящие к лучевому поражению. Если заражение выше допус- тимых норм, то необходимо удалять радиоактивную пыль с поверхностей, т. е. производить их де- зактивацию.

Радиоактивное заражение, в отличие от других поражающих факторов, действует длительное вре- мя (часы, сутки, годы) и на больших площадях. Оно не имеет внешних признаков и обнаруживает- ся только с помощью специальных дозиметрических приборов.

Электромагнитный импульс

Электромагнитные  поля,  сопровождающие  ядерные  взрывы,  называют  электромагнитным  им-

пульсом (ЭМИ).

При наземном и низком воздушном взрывах поражающее воздействие ЭМИ наблюдается на рас- стоянии нескольких километров от центра взрыва. При высотном ядерном взрыве могут возник- нуть поля ЭМИ в зоне взрыва и на высотах 20-40 км от поверхности земли.

Поражающее действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по отношению к радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре, находящейся на вооружении и военной технике и других объек- тах. Под действием ЭМИ в указанной аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, ко-

торые могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов, порчу полупроводниковых приборов, перегорание плавких вставок и других элементов радиотехнических устройств.

Сейсмовзрывные волны в грунте

При воздушных и наземных ядерных взрывах в грунте образуются сейсмовзрывные волны, пред- ставляющие собой механические колебания грунта. Эти волны распространяются на большие рас- стояния от эпицентра взрыва, вызывают деформации грунта и являются существенным поражаю- щим фактором для подземных, шахтных и котлованных сооружений.

Источником сейсмовзрывных волн при воздушном взрыве является воздушная ударная волна, действующая на поверхность земли. При наземном взрыве сейсмовзрывные волны образуются как в результате действия воздушной ударной волны, так и вследствие передачи энергии грунту непо- средственно в центре взрыва.

Сейсмовзрывные волны формируют динамические нагрузки на конструкции, элементы строений и т. д. Сооружения и их конструкции совершают колебательные движения. Напряжения, возникаю- щие в них, при достижении определенных значений приводить к разрушениям элементов конст- рукций. Колебания, передаваемые от строительных конструкций на размещаемые в сооружениях вооружение, военную технику и внутреннее оборудование, могут приводить к их повреждениям. Пораженным может оказаться и личный состав в результате действия на него перегрузок и аку- стических волн, вызываемых колебательным движением элементов сооружений.

Виды ядерных взрывов и их отличие по внешним признакам

Ядерные взрывы могут осуществляться в воздухе на различной высоте, у поверхности земли (во- ды) и под землей (водой). В соответствии с этим ядерные взрывы разделяют на воздушные, высот- ные, наземные (надводные) и подземные (подводные).

Воздушный ядерный взрыв

К воздушным ядерным взрывам относятся взрывы в воздухе на такой вы- соте, когда светящаяся область взрыва не касается поверхности земли (воды) (рис. а). Одним из признаков воздушного взрыва является то, что пылевой столб не соединяется с облаком взрыва (высокий воздушный взрыв). Воз- душный взрыв может быть высоким и низким.

Точка на поверхности земли (воды), над которой произошел взрыв, называ-

ется эпицентром взрыва.

Воздушный ядерный взрыв начинается ослепительной кратковременной вспышкой, свет от которой может наблюдаться на расстоянии нескольких десятков и сотен километров. Вслед за вспышкой в месте взрыва возникает шарообразная светящаяся область, которая быстро увеличивается в размерах и поднимается вверх. Температура светящейся области достигает десятков миллионов градусов. Светящаяся область служит мощным источником све- тового излучения. Увеличиваясь, огненный шар быстро поднимается вверх и охлаждается, превращаясь в поднимающееся клубящееся облако. При подъ- еме огненного шара, а затем клубящегося облака создается мощный восхо- дящий поток воздуха, который засасывает с земли поднятую взрывом пыль, которая удерживаются в воздухе в течение нескольких десятков минут.

При низком воздушном взрыве (рис. б) столб пыли, поднятый взрывом, может соединиться с об- лаком взрыва; в результате образуется облако грибовидной формы. Если воздушный взрыв про- изошел на большой высоте, то столб пыли может и не соединиться с облаком. Облако ядерного взрыва, двигаясь по ветру, утрачивает свою характерную форму и рассеивается. Ядерный взрыв сопровождается резким звуком, напоминающим сильный раскат грома. Воздушные взрывы могут применяться противником для поражения войск на поле боя, разрушения городских и промыш- ленных зданий, поражения самолетов и аэродромных сооружений. Поражающими факторами воздушного ядерного взрыва являются: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и электромагнитный импульс.

Высотный ядерный взрыв

Высотный ядерный взрыв производится на высоте от 10 км и более от по- верхности земли. При высотных взрывах на высоте нескольких десятков ки- лометров в месте взрыва образуется шарообразная светящаяся область, раз- меры ее больше, чем при взрыве такой же мощности в приземном слое ат- мосферы. После остывания светящаяся область превращается в клубящееся кольцевое облако. Пылевой столб и облако пыли при высотном взрыве не образуются. При ядерных взрывах на высотах до 25-30 км поражающими факторами этого взрыва являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и электромагнитный импульс.

С увеличением высоты взрыва вследствие разрежения атмосферы ударная волна значительно ос- лабевает, а роль светового излучения и проникающей радиации возрастает. Взрывы, происходя- щие в ионосферной области, создают в атмосфере районы или области повышенной ионизации, которые могут влиять на распространение радиоволн (ультракоротковолнового диапазона) и на- рушать работу радиотехнических средств.

Радиоактивное заражение поверхности земли при высотных ядерных взрывах практически отсутствует. Высотные взрывы могут применяться для уничтожения воздушных и космических средств нападения и разведки: самолетов, крылатых ракет, спутников, головных частей баллистических ракет.

Наземный ядерный взрыв

Наземным ядерным взрывом называется взрыв на поверхности земли или в воздухе на небольшой высоте, при котором светящаяся область касается земли.

При наземном взрыве светящаяся область имеет форму полусферы, лежащей основанием на поверхности земли. Если наземный взрыв осуществляется на поверхности земли (контактный взрыв) или в непосредственной близости от нее, в грунте образуется большая воронка, окруженная валом земли. Размер и форма воронки зависят от мощности взрыва; диаметр воронки может дос- тигать несколько сотен метров.

При наземном взрыве образуется мощное пылевое облако и столб пыли, чем при воздушном, при- чем столб пыли с момента его образования соединен с облаком взрыва, в результате чего в облако вовлекается огромное количество грунта, который придает ему темную окраску. Перемешиваясь с радиоактивными продуктами, грунт способствует их интенсивному выпадению из облака. При наземном взрыве радиоактивное заражение местности в районе взрыва и по следу движения облака значительно сильнее, чем при воздушном. Наземные взрывы предназначаются для раз- рушения объектов, состоящих из сооружений большой прочности, и поражения войск, находя- щихся в прочных укрытиях, если при этом допустимо или желательно сильное радиоактивное за- ражение местности и объектов в районе взрыва или на следе облака. Эти взрывы применяются и для поражения открыто расположенных войск, если необходимо создать сильное радиоактивное заражение местности. При наземном ядерном взрыве поражающими факторами являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация радиоактивное заражение местности и электромагнитный импульс.

Подземный ядерный взрыв

Подземным ядерным взрывом называется взрыв, произведенный на некото- рой глубине в земле. При таком взрыве светящаяся область может не на- блюдаться; при взрыве создается огромное давление на грунт, образующая- ся ударная волна вызывает колебания почвы, напоминающие землетрясение. В месте взрыва образуется большая воронка, размеры которой зависят от мощности заряда, глубины взрыва и типа грунта; из воронки выбрасывается огромное количество грунта, перемешанного с радиоактивными вещества- ми, которые образуют столб. Высота столба может достигать многих сотен метров.

При подземном взрыве характерного, грибовидного облака, как правило, не образуется. Образую- щийся столб имеет значительно более темную окраску, чем облако наземного взрыва. Достигнув максимальной высоты, столб начинает разрушаться. Радиоактивная пыль, оседая на землю, сильно заражает местность в районе взрыва и по пути движения облака.

Подземные взрывы могут осуществляться для разрушения особо важных подземных сооружений и образования завалов в горах в условиях, когда допустимо сильное радиоактивное заражение мест- ности и объектов. При подземном ядерном взрыве поражающими факторами являются сейсмов- зрывные волны и радиоактивное заражение местности.

Надводный ядерный взрыв

Этот взрыв имеет внешнее сходство с наземным ядерным взрывом и сопровождается теми же поражающими факторами, что и наземный взрыв. Разница заключается в том, что грибовидное облако надводного взрыва состоит из плотного радиоактивного тумана или водяной пыли.

Характерным для этого вида взрыва является образование поверхностных волн. Действие светового излучения значительно ослабляется вследствие экранирования большой массой водяного пара. Выход из строя объектов оп- ределяется в основном действием воздушной ударной волны. Радиоактивное заражение акватории, местности и объектов происходит вследствие выпаде- ния радиоактивных частиц из облака взрыва. Надводные ядерные взрывы могут осуществляться для поражения крупных надводных кораблей и проч- ных сооружений военно-морских баз, портов, когда допустимо или жела- тельно сильное радиоактивное заражение воды и прибрежной местности.

Подводный ядерный взрыв

Подводным ядерным взрывом называется взрыв, осуществленный в воде на той или иной глубине. При таком взрыве вспышка и светящаяся область, как правило, не видны. При подводном взрыве на небольшой глубине над поверхностью воды поднимается полый столб воды, достигающий вы- соты более километра. В верхней части столба образуется облако, состоящее из брызг и паров во- ды. Это облако может достигать несколько километров в диаметре. Через несколько секунд после взрыва водяной столб начинает разрушаться и у его основания образуется облако, называемое ба- зисной волной. Базисная волна состоит из радиоактивного тумана; она быстро распространяется во все стороны от эпицентра взрыва, одновременно поднимается вверх и относится ветром. Спустя несколько, минут базисная волна смешивается с облаком султана (султан - клубящееся облако, окутывающее верхнею часть водяного столба) и превращается в слоисто-кучевое облако, из кото- рого выпадает радиоактивный дождь. В воде образуется ударная волна, а на ее поверхности - поверхностные волны, распространяющиеся во все стороны. Высота волн может достигать де- сятков метров. Подводные ядерные взрывы предназначены для уничтожения кораблей и разруше- ний подводной части сооружений. Кроме того, они могут осуществляться для сильного радиоак- тивного заражения кораблей и береговой полосы.

Лучевая болезнь.

Поражающее действие проникающей радиации на организм человека и животных обусловливает- ся биологическим действием ионизирующего излучения, в результате этого нарушаются различ- ные жизненные процессы в организме, что приводят к заболеванию лучевой болезнью. В зависи- мости от полученной дозы излучения различают четыре степени лучевой болезни.

Лучевая болезни первой степени возникает при дозе излучения 100-200 рад. Часть пораженных теряет боеспособность спустя 2-4 недели. Лечение амбулаторное или стационарное.

Лучевая болезнь второй степени возникает при дозе излучения 200-400 рад. Пораженные выхо- дят из строя спустя 2-3 недели. Лечение стационарное. Смертельные исходы возможны у 5-15% пораженных.

Лучевая болезнь третьей степени наступает при дозе 400-600 рад. Пораженные выходят из строя в течение 1-10 суток. Лечение стационарное. Смертность составляет 20-30%.

Лучевая болезнь четвертой степени наступает при дозе 600-1000 рад. Потеря боеспособности происходит в течение первых часов. Большинство пораженных погибают в ближайшие 10 суток.

Допустимые мощности доз облучения

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ РАДИОАКТИВНЫМИ ПРОДУКТАМИ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА, МРАД/Ч

| Наименование объекта | Возраст радиоактивных продуктов, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 12 | 12-24 | Более 24 |
| Нательное белье, лицевая часть противогаза, обмундирование, снаряжение, обувь, средства индивидуальной защиты, личное оружие, медицинское имущество | 200 | 100 | 50 |
| Продовольственная тара, кухонный инвентарь, оборудование сто- ловых, хлебопекарен, продовольственных кладовых | 200 | 100 | 50 |
| автотранспорт, самолеты, спецмашины, артиллерийские установ- ки, минометы, ракетные комплексы, техническое имущество | 800 | 400 | 200 |
| бронированные объекты (БТР, БМП, танки, пусковые установки) | 1600 | 800 | 400 |

ПРИМЕЧАНИЕ. При измерении степени заражения поверхностей объектов расстояние между датчиком прибора и поверхностью должно быть 1–1,5 см.

Особенности поражающего действия нейтронных боеприпасов.

Нейтронное оружие это разновидность ядерного оружия, имеющего повышенный выход энергии нейтронного излучения для поражения живой силы и вооружения противника. В нейтронных бое- припасах поражающее воздействий ударной волны и светового излучения на человека, вооруже- ние и технику резко ограничено.

Нейтронные боеприпасы это термоядерные боеприпасы сверхмалой и малой мощности, т.е. имеющие тротиловый эквивалент до 10000 т. В состав такого боеприпаса входит плутониевый де- тонатор и некоторое количество изотопов водорода - дейтерия и трития.

По поражающему действию проникающей радиации на людей взрыв нейтронного боеприпаса в

1000 т эквивалентен взрыву атомного боеприпаса мощностью 10000-20000 т.

Одной из особенностей действия мощного потока проникающей радиации нейтронных боеприпа- сов является то, что прохождение нейтронов высокой энергии через материалы конструкций тех- ники и сооружений, а так же через грунт в районе взрыва вызывает появление в них наведенной радиоактивности. Наведенная радиоактивность в технике в течение многих часов после взрыва может явиться причиной поражения людей, ее обслуживающих.

Обладая большой проникающей способностью, нейтронное оружие способно поражать живую си- лу противника на значительном расстоянии от эпицентра ядерного взрыва и в укрытиях. При этом в биологических объектах происходит ионизация живой ткани, приводящая к нарушению жизне- деятельности отдельных систем и организма в целом, развитию лучевой болезни.

Поражающее действие нейтронного оружия на военную технику происходит за счет взаимодейст- вия нейтронов и гамма-излучения с конструкционными материалами и радиоэлектронной аппара- турой, что приводит к появлению «наведенной» радиоактивности и, как следствие, нарушению функционирования вооружения и военной техники.

Защита от проникающей радиации нейтронного боеприпаса составляет определенные трудности, так как те материалы, которые лучше ослабляют нейтронный поток хуже защищают от гамма из- лучения и наоборот. Отсюда вывод: для защиты от проникающей радиации нейтронного боепри- паса необходимо комбинировать водородосодержащие вещества и материалы с повышенной плотностью.

Способы защиты личного состава и боевой техники от поражающих факторов ядерного взрыва

Защита личного состава, вооружения и военной техники от ударной волны достигается дву-

мя основными способами:

− первый способ заключается в максимально возможном для данных условий обстановки рассре- доточении подразделений. Характер рассредоточения регламентируется уставами, наставлениями и решениями командиров на ведение боя и выполнение боевых задач;

− второй способ заключается в изоляции личного состава, вооружения и военной техники от воз- действий повышенного давления и скоростного напора ударной волны в различных укрытиях. Так, открытые траншеи уменьшают радиус поражения личного состава по сравнению с открытой местностью на 30–35%, перекрытые траншеи (щели) – в два раза, блиндажи – в три раза.

В траншеях, ходах сообщения и открытых щелях радиус зоны поражения личного состава в сред- нем в 1,4 раза, а в окопах на двух-трех человек и в перекрытых щелях - в среднем в 1,8 раза мень- ше, чем при открытом расположении.

Поражающее действие ударной волны на личный состав будет меньше, если он расположен за прочными местными предметами, на обратных скатах высот, в оврагах, карьерах и т. п.

Радиус зон поражения техники, расположенной в окопах и котлованных укрытиях, в 1,2-1,5 раза меньше, чем при открытом расположении.

В населенных пунктах поражение людей будет происходить главным образом от косвенного воздействия ударной волны - при разрушении зданий и сооружений.

Защита личного состава от светового излучения достигается:

− использованием закрытых видов вооружения и военной техники, перекрытых фортификационных сооружений;

− средствами индивидуальной защиты, обладающими термической стойкостью, применением специальных очков и средств защиты глаз в темное время суток;

− использованием экранирующих свойств оврагов, лощин, местных предметов;

− проведением мероприятий по повышению отражательной способности и стойкости к воздействию светового излучения материалов;

− Осуществлением противопожарных мероприятий;

− применением дымовых завес.

Поражающее действие светового излучения определяется мощностью и видом ядерного взрыва, прозрачностью атмосферы и цветом поражаемого объекта. Наибольшую опасность в этом отношении представляет воздушный взрыв. Туман, дымка, дождь значительно поглощают излучение и уменьшают радиус поражения.

На степень поражения закрытых участков тела оказывают влияние цвет одежды, ее толщина, а также плотность прилегания к телу. Люди, одетые в свободную одежду светлых тонов получают меньше ожогов закрытых участков тела, чем люди, одетые в плотно прилегающую одежду темного цвета.

Световое излучение распространяется прямолинейно и не проникает через непрозрачные материалы. Поэтому любая преграда (стена, броня, покрытие убежища, лес, густой кустарник и т. п.), которая способна создавать зону тени, защищает от ожогов. Эффективным способом защиты личного состава от светового излучения является быстрое залегание за какую-либо преграду.

При расположении личного состава в убежищах, блиндажах, перекрытых щелях, под брустверных нишах, танках, боевых машинах пехоты и бронетранспортерах закрытого типа поражение его световым излучением практически полностью исключается. При расположении в открытых щелях, окопах, траншеях или ходах сообщения лежа вероятность непосредственного поражения световым излучением уменьшается от 1,5 до 5 раз.

Существуют особенности воздействия светового излучения ночью. Глаза человека более чувствительны к световому излучению, чем другие участки тела. Радиус временного ослепления от светового излучения ядерного взрыва ночью значительно больше радиуса возникновения ожогов тела. В зависимости от условий продолжительность ослепления может составлять от нескольких секунд до 30 мин.

Защитой от проникающей радиации служат различные материалы, ослабляющие γ- излучение и потоки нейтронов. Первый вид излучения сильнее всего ослабляется тяжелыми материалами (свинец, сталь, бетон). Поток нейтронов лучше всего ослабляется легкими материалами, содержащими ядра легких элементов, например водорода (вода, полиэтилен).

Бронетанковая техника хорошо ослабляет γ- излучения, но обладает низкими защитными свойствами по нейтронам. Поэтому для увеличения защитных свойств она усиливается легкими водородосодержащими материалами. Наибольшей кратностью ослабления от проникающей радиации обладают фортификационные сооружения (перекрытые траншеи – до 100, убежища – до 1500). Ослабление  действия  проникающей  радиации  на  организм  человека  достигается  применением различных противорадиационных препаратов.

ТОЛЩИНА СЛОЯ ПОЛОВИННОГО ОСЛАБЛЕНИЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ РАДИАЦИИ

| Материал | Плотность, г/см3 | Слой половинного ослабления, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по нейтронам | по γ - излучению |
| Вода | 1 | 3–6 | 14–20 |
| Полиэтилен | 0,92 | 3–6 | 15–25 |
| Броня | 7,8 | 5–12 | 2–3 |

| Материал | Плотность, г/см3 | Слой половинного ослабления, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по нейтронам | по γ - излучению |
| Свинец | 11,3 | 9–20 | 1,4–2 |
| Грунт | 1,6 | 11–14 | 10–14 |
| Бетон | 2,3 | 9–12 | 6–12 |
| Дерево | 0,7 | 10–15 | 15–20 |

КРАТНОСТЬ ОСЛАБЛЕНИЯ ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ЗАРАЖЕННОЙ МЕСТНОСТИ

| Укрытия |  | Коэффициент ослабления |
| --- | --- | --- |
| Танки |  | 10 |
| Бронетранспортеры |  | 4 |
| Автомобили |  | 2 |
| Открытые траншеи, щели, окопы |  | 3 |
| Перекрытые щели |  | 40 |
| Дезактивированные открытые траншеи, щели, окопы |  | 20 |
| Убежища, блиндажи |  | 500-5000 |
| Дома: | деревянные одноэтажные | 2 |
|  | каменные одноэтажные | 10 |
|  | каменные двухэтажные | 15 |
|  | каменные многоэтажные | 27 |
| Подвалы домов: | одноэтажные | 40 |
|  | двухэтажные | 100 |
|  | многоэтажные | 400 |

Кратность ослабления излучении отражает степень снижения дозы только при условии, если личный состав пребывает в данном укрытии непрерывно.

Защита от ЭМИ достигается экранированием линий энергоснабжения и управления, а также аппаратуры. Все наружные линии должны быть двухпроводными, хорошо изолированными от земли, с малоинерционными разрядниками и плавкими вставками. Для защиты чувствительного электронного оборудования целесообразно использовать разрядники с небольшим порогом зажигания.

2 Вопрос: Признаки поражения, само- и взаимопомощь при поражении отравляющими веществами. Аварийные химические опасные вещества (АХОВ) и другие токсичные вещества, их воздействие на организм человека, способы обнаружения и защиты.

Химическим оружием называют отравляющих веществ и средства их боевого применения. Химическое оружие предназначается для поражения и изнурения живой силы противника в целях затруднения (дезорганизации) деятельности его войск и объектов тыла. Оно может применяться с помощью авиации, ракетных войск, артиллерии, инженерных войск.

Отравляющими веществами называются токсичные химические соединения, предназначенные для массовых поражений живой силы, заражения местности, вооружения и военной техники. Отравляющие вещества составляют основу химического оружия.

В момент боевого применения ОВ могут находиться в парообразном, аэрозольном и капельножид-

ком состоянии.

В парообразное и мелкодисперсное аэрозольное состояние (дым, туман) переводятся ОВ, при- меняемые для заражения приземного слоя воздуха. ОВ в виде пара и мелкодисперсного аэрозоля, переносимые ветром, поражают живую силу не только в районе применения, но и на значительном расстоянии. Глубина распространения ОВ на пересеченной и лесистой местности в 1,5-3 раза меньше, чем на открытой. Лощины, овраги, лесные и кустарниковые массивы могут явиться мес- тами застоя ОВ и изменения направления его распространения.

Для заражения местности, вооружения и военной техники, обмундирования, снаряжения и кожных покровов людей ОВ применяются в виде грубодисперсных аэрозолей и капель. Зараженные та- ким образом местность, вооружение и военная техника и другие объекты являются источником поражения людей. В этих условиях личный состав будет вынужден длительное время, обуслов- ленное стойкостью ОВ, находиться в средствах защиты, что снизит боеспособность войск.

ОВ могут проникать в организм через органы дыхания, через раневые поверхности, слизистые оболочки и кожные покровы. При употреблении зараженной пищи и воды проникновение ОВ осу- ществляется через желудочно-кишечный тракт. Большинство ОВ обладает кумулятивностью, т. е. способностью к накоплению токсического эффекта.

Классификация отравляющих веществ

По тактическому назначению ОВ подразделяются на четыре группы: смертельные ОВ; вре-

менно выводящие живую силу из строя; раздражающие и учебные.

По быстроте наступления поражающего действия различают: быстродействующие ОВ; не имеющие периода скрытого действия и медленно действующие ОВ; обладающие периодом скры- того действия.

В зависимости от продолжительности сохранения поражающей способности ОВ смертельно-

го действия подразделяют на две группы:

− стойкие ОВ, которые сохраняют свое поражающее действие в течение нескольких часов и суток;

− нестойкие ОВ, поражающее действие которых сохраняется всего несколько десятков минут по- сле их применения. Некоторые ОВ в зависимости от способа и условий применения могут вести себя как стойкие и нестойкие ОВ.

К ОВ смертельного действия, для поражения или вывода из строя живой силы на длительный срок, относятся: GB (зарин), GD (зоман), VХ (Ви-Икс), HD (перегнанный иприт), HN (азотистый иприт), АС (синильная кислота), СK (хлорциан), СG (фосген).

Основные типы отравляющих веществ. Основные свойства отравляющих веществ и их воздействие на организм человека

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия

Зарин (GB), Зоман (GD), Ви-Икс (VХ), поражающие нервную систему, попадают в организм через органы дыхания, кожные покровы и пищеварительный тракт. Кроме того, они вызывают сильное сужение зрачков глаз (миоз). Для защиты от них нужен не только противогаз, но и средства инди- видуальной защиты кожи.

Зарин - это летучая бесцветная или желтоватая жидкость почти без запаха. Зимой не замерзает. Смешивается с водой и органическими растворителями в любых соотношениях и хорошо раство- ряется в жирах. Он устойчив к действию воды, поэтому может применяться для заражения источ- ников воды на длительное время. При обычной температуре быстро разрушается растворами ще- лочей и аммиака. При попадании на кожу человека, обмундирование, обувь, дерево и другие по- ристые материалы, а также на продукты питания зарин быстро в них впитывается.

Действие зарина на организм человека развивается быстро, без периода скрытого действия. При воздействии смертельных доз наблюдается: сужение зрачков (миоз), выделение слюны, затруд- нение дыхания, рвота, нарушение координации движений, потеря сознания, приступы сильных су- дорог, паралич и смерть. Не смертельные дозы зарина вызывают поражения различной степени тяжести в зависимости от полученной дозы. При небольшой дозе происходит временное ослабле- ние зрения (миоз) и стеснение в груди.

Пары зарина при средних метеорологических условиях могут распространяться по ветру до 20 км от места применения.

Зоман - бесцветная и почти без запаха жидкость, по своим свойствам очень похожая на зарин;

действует на организм человека, как зарин, но токсичнее его в 5-10 раз.

Средства применения, обнаружения и дегазации зомана, а также средства защиты от него те же,

что и при применении зарина.

Особенность зомана состоит в том, что он заражает местность на более длительные сроки, чем за-

рин. Опасность смертельного поражения на местности, зараженной зоманом, сохраняется летом до

10 ч (в местах разрывов боеприпасов - до 30 ч), зимой - до 2-3 суток, а опасность временного по- ражения зрения сохраняется летом - до 2-4 суток, зимой - до 2-3 недель. Пары зомана в опасных концентрациях могут распространяться по ветру на десятки километров от места применения. Вооружение и военная техника, зараженные каплями зомана, после ее дегазации может эксплуа- тироваться без средств защиты кожи, но представляет опасность поражения через органы дыха- ния.

Ви-Икс (VX) - мало летучая бесцветная жидкость, не имеющая запаха и не замерзающая зимой. Местность, зараженная VX, остается опасной для поражения летом до 7-15 суток, а зимой - на весь период до наступления тепла. Воду VX заражает на очень длительный срок. Основное боевое со- стояние VХ - аэрозоль. Аэрозоли заражают приземные слои воздуха и распространяются по на- правлению ветра на значительную глубину (до 5-20 км); они поражают живую силу через органы дыхания, открытые участки кожи и обычное летнее армейское обмундирование, а также заражают местность, вооружение, военную технику и открытые водоемы. Импрегнированное обмундирова- ние надежно защищает от аэрозолей VX. Токсичность VX по действию через органы дыхания вы- ше зарина в 10 раз, а в капельножидком состоянии через обнаженную кожу - в сотни раз. Для смертельного поражения через обнаженную кожу и при попадании внутрь организма с водой и пищей достаточно 2 мг ОВ. Симптомы поражения через органы дыхания аналогичны вызываемым зарином. При поражении аэрозолем VX через кожу симптомы отравления могут проявляться не сразу, а через некоторое время - до нескольких часов. При этом появляется мышечное подергива- ние в месте попадания ОВ, затем - судороги, мышечная слабость и паралич. Кроме того, могут на- блюдаться затруднение дыхания, слюнотечение, угнетение центральной нервной системы.

Отравляющие вещества кожно-нарывного действия

Основным ОВ кожно-нарывного действия является иприт. Используется технический (Н) и пере-

гонный (очищенный) иприт (HD).

Иприт (перегнанный) - бесцветная или светло-желтая жидкость со слабым запахом, тяжелее воды. При температуре около 14° С замерзает. Технический иприт имеет темно-бурую окраску и силь- ный запах, напоминающий запах чеснока или горчицы. На воздухе иприт испаряется медленно. В воде он растворяется плохо; хорошо растворяется в спирте, бензине, керосине, ацетоне и других органических растворителях, а также в различных маслах и жирах. Легко впитывается в дерево, кожу, ткани и краску.

В воде иприт разлагается медленно, долго сохраняя свои поражающие свойства; при нагревании разложение идет быстрее. Водные растворы гипохлоритов кальция разрушают иприт. Иприт обла- дает многосторонним действием. Он поражает кожу и глаза, дыхательные пути и легкие. При по- падании в желудочно-кишечный тракт с пищей и водой при дозе 0,2 г вызывает смертельное от- равление. Иприт обладает периодом скрытого действия и кумулятивным эффектом.

Отравляющие вещества общеядовитого действия

Отравляющие вещества общеядовитого действия, попадая в организм, нарушают передачу кисло- рода из крови к тканям. Это один из самых быстродействующих ОВ. К числу ОВ общеядовитого действия относятся синильная кислота (AC) И хлорциан (CK).

Синильная кислота - бесцветная, быстро испаряющаяся жидкость с запахом горького миндаля. На открытой местности быстро улетучивается (за 10-15 мин); на металлы и ткани не действует. Она может применяться в химических авиационных бомбах крупного калибра. В боевых условиях на организм действует только при вдыхании зараженного воздуха, поражая кровеносную и цен- тральную нервную системы. При вдыхании паров синильной кислоты появляется металлический привкус во рту, раздражение горла, головокружение, слабость, чувство страха. При тяжелом от- равлении симптомы усиливаются и, кроме того, появляется мучительная одышка, замедляется пульс, расширяются зрачки, наступает потеря сознания, появляются сильные судороги, происхо- дит непроизвольное отделение мочи и кала. В этой стадии судорожное напряжение мышц сменя- ется их полным расслаблением, дыхание становится поверхностным; эта стадия заканчивается ос- тановкой дыхания, параличом сердечной деятельности и смертью.

Хлорциан - бесцветная, более летучая, чем синильная кислота, жидкость с резким неприятным запахом. По своим токсическим свойствам хлорциан аналогичен синильной кислоте, но в отличие от нее раздражает, кроме того, верхние дыхательные пути и глаза.

Отравляющие вещества удушающего действия

Основным представителем этой группы ОВ является фосген (CG).

Фосген - бесцветный газ, тяжелее воздуха, с запахом, напоминающим запах прелого сена или гни- лых фруктов. Плохо растворяется в воде, хорошо в органических растворителях. На металлы при отсутствии влаги не действует, в присутствии влаги вызывает ржавление.

Фосген - типичное нестойкое ОВ, применяется для заражения воздуха. Образующееся при разрыве боеприпасов облако зараженного воздуха может сохранять поражающее действие не более 15-20 минут; в лесу, оврагах и других укрытых от ветра местах возможен застой зараженного воздуха и сохранение поражающего действия до 2-3 ч.

Фосген действует на органы дыхания, вызывая острый отек легких. Это ведет к резкому наруше-

нию поступления кислорода воздуха в организм и в итоге приводит к смерти.

Первые признаки поражения (слабое раздражение глаз, слезотечение, головокружение, общая сла- бость) исчезают с выходом из зараженной атмосферы - наступает период скрытого действия (4-5 ч), в течение которого развивается поражение легочной ткани. Затем состояние пораженного резко ухудшается: появляется кашель, посинение губ и щек, головная боль, одышка и удушье. Наблюда- ется повышение температуры тела до 39°С. Смерть наступает в первые двое суток от отека легких. При высоких концентрациях фосгена (>40 г/м3) смерть наступает практически мгновенно.

Психохимические отравляющие вещества

ОВ временно выводящие из строя живую силу появились сравнительно недавно. К ним относятся психохимические вещества, которые действуют на нервную систему и вызывают психические рас- стройства. В настоящее время психохимическим ОВ является вещество, имеющее шифр Би-Зет (BZ).

BZ - кристаллическое вещество белого цвета, без запаха. Боевое состояние - аэрозоль (дым). В боевое состояние переводится способом термической возгонки. BZ снаряжаются авиационные хи- мические бомбы, кассеты, шашки. Незащищенных людей поражает через органы дыхания и желу- дочно-кишечный тракт. Период скрытого действия 0,5-3 ч в зависимости от дозы. При поражении BZ нарушаются функции вестибулярного аппарата, начинается рвота. В последующем, приблизи- тельно в течение 8 ч, появляется оцепенение, заторможенность речи, после чего наступает период галлюцинаций и возбуждения. Аэрозоли BZ, распространяясь по ветру, оседают на местность, об- мундирование, вооружение и военную технику, вызывая стойкое их заражение.

Отравляющие вещества раздражающего действия

К ОВ раздражающего действия относятся адамсит (ДМ), хлорацетофенон (CN), Си-Эс (CS) и Си-Ар (CR). Раздражающие ОВ используются в основном для полицейских целей. Эти химиче- ские соединения вызывают раздражение глаз и органов дыхания. Высокотоксичные раздражаю- щие ОВ, например, CS и CR можно применять в боевой обстановке для изнурения живой силы противника.

Си-Эс (CS) - белое или светло-желтое кристаллическое вещество, умеренно растворимое в воде, хорошо растворимо в ацетоне и бензоле, при малых концентрациях раздражает глаза (в 10 раз сильнее хлорацетофенона) и верхние дыхательные пути, при больших концентрациях вызывает ожоги открытых участков кожи и паралич органов дыхания. При концентрациях 5·10-3 г/м3 личный состав выходит из строя мгновенно. Симптомы поражения: жжение и боль в глазах и в груди, сле- зотечение, насморк, кашель. При выходе из зараженной атмосферы симптомы постепенно прохо- дят в течение 1-3 ч. Применяться CS может в виде аэрозоля (дыма) с помощью авиационных бомб и кассет, артиллерийских снарядов, мин, генераторов аэрозолей, ручных гранат и патронов. Боевое применение осуществляется в виде рецептур. В зависимости от рецептуры сохраняется на местно- сти от 14 до 30 суток.

Си-Ар (CR) - ОВ раздражающего действия, значительно токсичнее CS. Это твердое вещество, слабо растворимое в воде. Обладает сильным раздражающим действием на кожу человека. Средства применения, признаки поражения и защита те же, что и для CS.

Токсины

Токсинами называются химические вещества белковой природы микробного, растительного или животного происхождения, способные при попадании в организм человека или животного вызы- вать их заболевание и гибель. В армии США на табельном снабжении находятся вещества XR (Икс-Ар) и PG (Пи-Джи), относящиеся к новым высокотоксичным ОВ.

Вещество XR - ботулинический токсин бактериального происхождения, попадая в организм, вы- зывает тяжелое поражение нервной системы. Относится к классу смертельных ОВ. XR представ- ляет собой мелкий порошок от белого до желтовато-коричневого цвета, легко растворяется в воде. Применяется в виде аэрозолей авиацией, артиллерией или ракетными средствами, легко проникает в организм человека через слизистые поверхности дыхательных путей, пищеварительный тракт и глаза. Имеет скрытый период действия от 3 ч до 2 суток. Признаки поражения появляются внезап- но и начинаются ощущением сильной слабости, общей подавленности, тошнотой, рвотой, запора- ми. Через 3-4 ч после начала развития симптомов поражения появляется головокружение, зрачки расширяются и перестают реагировать на свет. Зрение неотчетливое, часто двоение в глазах. Кожа становится сухой, ощущаются сухость во рту и чувство жажды, сильные боли в желудке. Возни- кают затруднения в глотании пищи и воды, речь становится невнятной, голос слабым. При не смертельном отравлении выздоровление наступает через 2-6 месяцев.

Вещество PG - стафилококковый энтеротоксин - применяется в виде аэрозолей. В организм попа- дает с вдыхаемым воздухом и с зараженной водой и пищей. Имеет скрытый период действия в не- сколько минут. Симптомы поражения сходны с пищевым отравлением. Начальные признаки по- ражения: слюнотечение, тошнота, рвота. Сильная резь в животе и водянистый понос. Высшая сте- пень слабости. Симптомы длятся 24 ч, все это время пораженный небоеспособен.

Первая помощь при поражении токсинами. Прекратить поступление токсина в организм (надеть противогаз или респиратор при нахождении в зараженной атмосфере, промыть желудок при от равлении зараженной водой или пищей), доставить на медицинский пункт и оказать квалифициро-

ванную медицинскую помощь.

Признаки применения противником отравляющих веществ

Химическое оружие в большей его части планируется применять ночью и в неблагоприятных ме- теорологических условиях. При этом возможно комбинированное применение ОВ с ядерными ударами, осколочно-фугасныни, зажигательными и дымовыми боеприпасами и комбинирование разных типов ОВ, а также применение ранее неизвестных ОВ, боеприпасов и способов нападения. Основными признаками применения химических ракет являются: разрыв головной части в воз- духе и одновременный (практически мгновенный) разрыв большого количества бомб при ударе о землю или над ней.

При разрыве химической бомбы, вследствие снаряжения ее небольшим количеством разрывного заряда, получается глухой взрыв, воронки в грунте образуются неглубокие.

О применении авиационных химических кассет можно судить, если в воздухе на определенной высоте из сброшенного контейнера высыпается большое количество элементов, которые разбра-

сываются на значительной площади и при этом звука взрыва не слышно.

Характерным признаком применения ОВ из выливных авиационных приборов является образо- вание полосы аэрозоля от низколетящего самолета и появление мелких капель жидкости на мест- ности и находящихся на ней объектах.

Способы защиты от отравляющих веществ

В районе разрыва боеприпасов с зарином и в непосредственной близости от него могут создавать- ся такие концентрации ОВ, что одного вдоха достаточно, чтобы получить поражение. Поэтому при разрыве боеприпаса поблизости необходимо немедленно затаить дыхание, закрыть глаза, надеть противогаз и сделать резкий выдох. Зарин применяется для заражения воздуха (парами, туманом), однако некоторая часть его при разрыве боеприпасов остается на местности в виде капель (осо- бенно в воронках от разорвавшихся боеприпасов). Поэтому находиться без противогазов на участ- ках, где применялись боеприпасы с зарином, возможно летом лишь через несколько часов, зимой - через 1-2 суток. При действиях подразделений на технике в атмосфере, зараженной зарином, лич- ный состав должен использовать противогазы, а при действиях на зараженной местности в пешем порядке, кроме того, надеваются защитные чулки. При применении противником зарина по объек- там, расположенным в лесу, в низинах, особенно ночью и при отсутствии ветра, могут образовы- ваться большие концентрации его паров, поэтому при длительном пребывании в таком районе для

защиты необходимо использовать не только противогаз, но и защитный комплект в виде комбине-

зона. Кроме средств индивидуальной защиты для защиты личного состава от поражения зарином и другими ФОВ используются коллективные средства защиты: герметичные подвижные объекты (танки, БМП и др.), убежища, а также подбрустверные блиндажи, перекрытые щели и ходы сооб- щения, защищающие от капель и аэрозолей. Подвижные объекты и убежища оборудуются фильт- ровентиляционными комплектами, которые обеспечивают пребывание личного состава в них без средств индивидуальной защиты. Пары зарина способны адсорбироваться обмундированием и по- сле выхода из зараженного воздуха вновь испаряться, заражая чистый воздух. Это особенно опас- но при входе в закрытые помещения и убежища.

Средства защиты от зомана те же, что и при применении зарина.

При заражении личного состава капельножидкими ОВ типа VX и их аэрозолями необходимо не- медленно провести дегазацию открытых участков тела с помощью ИПП и заменить зараженное обмундирование. Вооружение и военная техника, зараженные каплями VX, представляют опас- ность летом в течение 1-3, зимой – 30-50 суток. После дегазации вооружения и военной техники опасность поражения через органы дыхания исключается, но возможно поражение при контакте с незащищенными участками тела за счет ОВ, впитавшегося в краску, дерево, резину, а затем вы- ступившего на поверхность. Дегазация вооружения и военной' техники, зараженных VX, произво-

дится дегазирующим раствором № 1, дегазирующей рецептурой РД или водными суспензиями ги-

похлоритов кальция.

Для защиты от иприта используются противогаз и средства защиты кожи: общевойсковой защит- ный комплект (ОЗК) и общевойсковой комплексный защитный костюм (ОКЗК). Для защиты от паров иприта применяется противогаз и ОКЗК, а от капельножидкого иприта - противогаз и ОЗК (при плаще, надетом в рукава или в виде комбинезона). При попадании капель иприта на кожу или обмундирование производится обработка зараженных мест при помощи ИПП. Глаза промывают

2% раствором питьевой соды или чистой водой. Рот и носоглотку прополаскивают также 2% рас- твором питьевой соды (чистой водой). Для дегазации вооружения и военной техники, зараженных ипритом, применяются дегазирующий раствор № 1, дегазирующая рецептура РД, водные суспен- зии и кашицы гипохлоритов кальция; могут быть использованы растворители и водные растворы моющих веществ; дегазация осуществляется с помощью дегазационных машин и различных дега- зационных комплектов. Местность, окопы, траншеи и другие сооружения дегазируются водными суспензиями и кашицами гипохлоритов кальция. Белье, обмундирование и снаряжение дегазиру- ются кипячением, а также горячим воздухом или паровоздушно-аммиачной смесью в специальных дегазационных машинах.

Продукты, фураж, жиры и масла, зараженные капельножидким ипритом, к употреблению непри- годны и подлежат уничтожению. Вода, зараженная ипритом, обезвреживается в специальных ус- тановках.

Средством защиты от синильной кислоты является общевойсковой противогаз. Синильная ки- слота не заражает местность, вооружение и военную технику. При заражении помещений и закры- тых объектов их необходимо проветрить. Пищевые продукты, зараженные синильной кислотой, после проветривания можно употреблять.

Средства защиты от хлорциана те же, что и для синильной кислоты.

Защита от фосгена - общевойсковой противогаз. При поражении фосгеном на пораженного необ- ходимо надеть противогаз, вынести его из атмосферы ОВ, создать покой и предупредить охлажде- ние организма; искусственное дыхание делать запрещается. Необходимо быстрее доставить по- раженного на пункт медицинской помощи.

Дегазация фосгена в полевых условиях не требуется; при заражении помещений и закрытых объ- ектов их необходимо проветрить. Воду фосген практически не заражает. Продукты, подвергшиеся воздействию паров фосгена, после проветривания (до исчезновения запаха) или после термиче- ской обработки пригодны к употреблению.

Защита от BZ - противогаз. Дегазация вооружения и военной техники, зараженных BZ, может осуществляться обработкой водными суспензиями ГК, а также смыванием водой, растворителями и растворами моющих веществ. Обмундирование подлежит вытряхиванию и стирке.

Защита от Си-Эс (CS) -.противогаз и убежища с фильтровентиляционным оборудованием.

При применении противником Си-Ар, необходимо помнить, что глаза не следует тереть; нужно выйти из зараженной атмосферы, стать лицом к ветру, промыть глаза и прополоскать рот водой или 2% раствором питьевой соды.

Защитой от токсинов являются противогаз или респиратор, вооружение, военная техника и убе-

жища, оснащенные фильтровентиляционными установками

3 Вопрос: Биологическое оружие. Основные свойства биологических средств. Средства применения биологического оружия. Особенности их воздействия на организм человека, животных и растений. Вероятные агенты биологического оружия. Внешние (косвенные) признаки применения биологического оружия. Средства профилактики и лечения поражений биологическим оружием. Правила поведения личного состава в очаге биологического заражения.

Биологическое оружие - это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами их дос- тавки к цели, снаряженные биологическими средствами; оно предназначено для массового пора- жения людей, сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур.

Основу поражающего действия биологического оружия составляют биологические средства (БС) - специально отобранные для боевого применения биологические агенты, способные при своем проникновении в организм людей (животных, растений) вызывать тяжелые заболевания (пораже- ния).

Особенности поражающего действия БО.

− БО избирательно поражает, в основном, живую материю, оставляя неповрежденными матери- альные ценности, которые затем могут быть использованы нападающей стороной. Кроме того, од- ни биологические средства способны поражать только людей, другие - сельскохозяйственных жи- вотных, третьи - растения. Лишь отдельные агенты опасны и для человека, и для животных;

− БО обладает высокой боевой эффективностью, так как вызывающие заражение дозы биологиче- ских средств ничтожно малы, значительно превосходя в этом наиболее токсичные отравляющие вещества;

− БО способно поражать живую силу на площадях в десятки тысяч и более квадратных километ- ров, что позволяет использовать его для поражения сильно рассредоточенной живой силы и при отсутствии данных о ее точной дислокации;

− поражающее действие БО проявляется через определенный, так называемый инкубационный (скрытый) период, который продолжается от нескольких часов до нескольких дней и даже недель. Инкубационный период может сокращаться или удлиняться в зависимости от различных факто- ров. К ним относятся величина проникшей в организм дозы биологических средств, наличие в ор- ганизме специфического иммунитета, своевременность применения средств медицинской защиты, физическое состояние и предшествующее облучение организма ионизирующими потоками. В ин- кубационном периоде личный состав полностью сохраняет боеспособность;

− БО характеризуется продолжительностью действия, обусловленной свойством некоторых био- логических средств вызывать заболевания, способные к эпидемическому распространению. С дру- гой стороны, некоторые биологические средства длительное время сохраняются во внешней среде в жизнеспособном состоянии (месяцы и годы). Увеличение продолжительности действия БО так- же связано с возможностью распространения некоторых биологических средств искусственно за- раженными кровососущими переносчиками. В этом случае возникает опасность формирования стойкого природного очага инфекции, нахождение в котором будет являться опасным для личного состава;

− возможность скрытного применения БО и затруднения в своевременной индикации и идентифи-

кации биологических средств;

− БО оказывает сильное психологическое воздействие. Угроза применения противником БО или внезапное появление опасных заболеваний (чума, оспа, желтая лихорадка) могут вызвать панику, депрессию, тем самым снизить боеспособность войск и дезорганизовать работу тыла;

− большой объем и сложность работ по ликвидации последствий применения БО, при этом воз- можно возникновение серьезных экологических последствий. Биологические средства поражают людей, животный и растительный мир, микроорганизмы. Это может вести к массовой их гибели, снижению численности до такого уровня, при котором они не смогут продолжать свое дальнейшее существование как виды. Исчезновение в экологическом сообществе одного или группы биологи- ческих видов серьезно нарушает экологическое равновесие. Создавшийся вакуум может быть за- полнен биологическим видом - носителем опасной инфекции, приобретенной в естественных ус- ловиях или в результате применения БО. В свою очередь это приведет к образованию обширных районов стойкой природной очаговости, обитание в которых для человека опасно.

Биологические средства способны вызывать заболевания, попав внутрь организма через органы дыхания вместе с воздухом, через желудочно-кишечный тракт с пищей и водой, через кожные по

кровы (через ссадины и раны и при укусах зараженных насекомых).

В качестве биологических средств противник может использовать:

− для поражения людей - ботулинический токсин, стафилококковый энтеротоксин, возбудителей чумы, туляремии, сибирской язвы, желтой лихорадки, ку-лихорадки, бруцеллеза, венесуэльского энцефаломиелита лошадей и других заболеваний;

− для поражения сельскохозяйственных животных - возбудителей сибирской язвы, сапа, ящура,

чумы крупного рогатого скота и др.;

− для поражения сельскохозяйственных культур - возбудителей ржавчины хлебных злаков, фи-

тофтороза картофеля и других заболеваний.

Для уничтожения посевов зерновых и технических сельскохозяйственных культур можно ожидать преднамеренное использование противником насекомых - наиболее опасных вредителей сельско- хозяйственных культур, таких, как саранча, колорадский жук и др.

Микроорганизмы, в том числе возбудители инфекционных болезней, в зависимости от размеров, строения и биологических свойств подразделяются на следующие классы: бактерии, вирусы, риккетсии, грибки.

Бактерии представляют собой одноклеточные микроорганизмы, видимые только под микроско- пом; размножаются простым делением. Они быстро погибают от воздействия прямых солнечных лучей, дезинфицирующих веществ и высокой температуры. К низким температурам бактерии ма- лочувствительны и переносят даже замораживание. Некоторые виды бактерий для выживания в неблагоприятных условиях способны покрываться защитной капсулой или превращаться в спору, обладающую большой устойчивостью к указанным факторам. Бактерии вызывают такие тяжелые заболевания, как чума, туляремия, сибирская язва, сап и др.

Вирусы - микроорганизмы по размерам в сотни раз меньше самых мелких видов бактерий. В от- личие от бактерий вирусы могут развиваться только в клетках живых тканей и поэтому называют- ся внутриклеточными паразитами. Они хорошо переносят высушивание и замораживание. Вирусы являются причиной таких тяжелых и опасных заболеваний, как натуральная оспа, желтая лихо- радка, геморрагическая лихорадка и др.

Риккетсии - группа микроорганизмов, занимающая промежуточное положение между бактериями и вирусами. По внешнему виду и размерам они приближаются к бактериям, а с вирусами их сбли-

жает строго паразитическая природа существования. Некоторые из них обладают значительной

устойчивостью при высушивании и замораживании. Риккетсии вызывают заболевания сыпным тифом, ку-лихорадкой и др.

Грибки - микроорганизмы, отличающиеся от бактерий более сложным строением и способами размножения. Споры грибков высокоустойчивы к высушиванию, воздействию солнечных лучей и дезинфицирующих веществ. Заболевания, вызываемые патогенными грибками, характеризуются поражением внутренних органов с тяжелым и длительным течением.

Признаки применения противником биологического оружия

Существуют прямые и косвенные признаки применения противником биологического оружия. Прямые признаки применения противником биологического оружия определяются только лабо- раторно по результатам анализов взятых из проб окружающей среды.

Косвенные признаки:

− глухие, несвойственные обычным боеприпасам разрывы авиационных бомб, ракет, снарядов и мин, сопровождающиеся образованием в приземном слое атмосферы аэрозольных облаков;

− появление быстро исчезающей полосы тумана или дыма за низколетящим самолетом или кры-

латой ракетой;

− капли мутноватой жидкости (взвеси) или налет порошкообразных веществ в местах разрывов боеприпасов на почве и окружающих предметах,

− неразорвавшиеся боеприпасы или осколки боеприпасов с визуально определяемым нахождени-

ем на них рецептур, другие оболочки, имеющие маркировку или без неё;

− необычное для данной местности скопление насекомых, клещей, грызунов и т.п.

Общие принципы защиты от биологического оружия.

Противобиологическая защита (ПБЗ) войск является составной частью системы защиты личного состава от ОМП. ПБЗ - комплекс оперативно-тактических и специальных мероприятий, осуществ- ляемых с целью максимального ослабления поражающего действия БО на войска и объекты тыла, сохранения их боеспособности и обеспечения успешного выполнения поставленных им задач.

Комплекс мероприятий ПБЗ проводится постоянно и включает:

Мероприятия, проводимые в мирное время. Они включают организацию ПБЗ и подготовку не- обходимых сил и средств. Проводится боевая и специальная подготовка, цель которой достичь вы- сокой степени обученности войск выполнению мероприятий ПБЗ. Осуществляется иммунопрофи- лактика препаратами, обеспечивающими выработку иммунитета при первичной вакцинации в длительные сроки (несколько месяцев). Ревакцинация, проводимая такими препаратами в период угрозы применения противником БО, позволяет создать в короткие сроки (сутки) полноценную защиту у лиц, первично вакцинированных даже несколько лет назад.

Мероприятия, проводимые в период угрозы применения противником БО. В этот период планируются и осуществляются оперативно-тактические мероприятия, имеющиеся силы и средст- ва  приводятся  в  готовность  к  ликвидации  последствий  применения  БО.  Ведется  санитарно эпидемиологическая и биологическая разведку, проводится иммунопрофилактика личного состава в плановом порядке и по эпидемическим показаниям (по схеме плановых прививок на военное время).

Мероприятия по защите личного состава от БО в момент его применения. Своевременное об- наружение факта применения БО (ФПБО) является чрезвычайно важным условием для осуществ- ления эффективных мер защиты. По сигналу о биологическом нападении личный состав применя- ет индивидуальные (ИСЗ) и коллективные (КСЗ) средства защиты.

Мероприятия по ликвидации последствий применения противником БО. Включают: специ- альную обработку войск и дезинфекцию (дезинсекцию) местности, дорог и сооружений, обмунди- рования и средств защиты, боевой техники; экстренную профилактику и вакцинацию (ревакцина- цию); изоляционно-ограничительные и лечебно-эвакуационные мероприятия.

3.3. Правила поведения личного состава в очагах поражения.

Очагом инфекционных заболеваний называется территория, зараженная болезнетворными микро-

бами и являющаяся источником распространения инфекционных заболеваний.

Установленные в очаге инфекционных заболеваний режим и правила поведения, а также требова- ния медицинской службы должны выполняться всеми военнослужащими беспрекословно. Никто не имеет права уклоняться от предохранительных прививок и принятия лекарственных препара- тов.

Для предотвращения массового распространения инфекционных заболеваний военнослужащие обязаны тщательно соблюдать правила личной гигиены и содержать в чистоте жилые помещения и места общего пользования. В жилых помещениях необходимо обрабатывать дезинфицирующи- ми растворами перила лестниц и дверные ручки, в унитазы засыпать хлорной известью, всю убор- ку в помещениях проводить только влажным способом; не допускать разведения мух и других на- секомых.

В очаге инфекционного заболевания воду разрешается брать только из водопроводов или из неза- раженных, проверенных медицинской службой водоисточников. Все продукты следует хранить в плотно закрытой таре и обрабатывать перед употреблением: воду и молоко прокипятить, сырые овощи и фрукты обмыть крутым кипятком, а хлеб обжечь на огне.

Посуду необходимо тщательно мыть и кипятить; при приеме пищи пользоваться индивидуальной посудой.

Перед выходом из помещения надевать индивидуальные средства защиты органов дыхания и ко- жи; перед входом с улицы в жилое помещение обувь и плащи необходимо оставлять с наружной стороны до обработки их дезинфицирующими растворами.

При обнаружении первых признаков заболевания нужно немедленно вызвать врача и изолировать больного.

Если больной будет оставлен для лечения в казарме, его необходимо поместить в отдельной ком- нате или его кровать отгородить ширмой или простынями. Для заболевшего следует выделить от- дельную посуду и предметы ухода. В помещении, где находится больной, провести текущую де- зинфекцию - обеззараживание помещения и предметов, с которыми больной соприкасался. Обез- зараживание осуществляется простейшими средствами - обмыванием горячей водой с содой, мы- лом и другими моющими средствами, а также кипячением отдельных предметов.

Ухаживать за больным по возможности следует одному лицу. При уходе должны соблюдаться ме- ры безопасности и правила личной гигиены: нужно пользоваться простейшими средствами инди- видуальной защиты, мыть и обеззараживать руки.

После перевода больного в госпиталь или его выздоровления проводится заключительная дезин- фекция. Обеззараживаются помещение, постельные принадлежности, предметы, с которыми со- прикасался больной. Предметы, как правило, обеззараживаются на месте; постельные принадлеж- ности сдаются на станцию обеззараживания.

В очаге инфекционного заболевания все военнослужащие должны произвести дезинфекцию своих вещей. Для этого используются растворы различных дезинфицирующих веществ (хлорной извес- ти, хлорамина, щелочей, формалина, лизола). Дезинфекция стен, потолков, полов, деревянных и металлических предметов производится тряпками, смоченными дезинфицирующими растворами. Мягкая мебель сначала очищается пылесосом, а затем протирается тряпкой или щеткой, смочен ной в 3% растворе хлорамина. Дезинфекция хлопчатобумажной одежды, белья, посуды осуществ- ляется кипячением в двухпроцентном содовом растворе в течение двух часов. Дезинфекция изде- лий из тканей может производиться также горячим утюгом. Обувь, одежда, одеяла, подушки и другие предметы, которые кипятить нельзя, а также средства защиты сдаются для дезинфекции на станции обеззараживания. Дезинфекцию жилых помещений необходимо проводить в индивидуальных средствах защиты. При этом нужно осторожно обращаться с различными обеззараживающими растворами. Обтирочный материал, использованный при дезинфекции, складывается в специально отведенных местах, а затем сжигается. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. Для дезинфекции помещений чаще всего используют осветленный (отстоянный) 0,1-5% раствор хлорной извести. Для приготовления 5% раствора нужно в 10-литровой емкости развести 0,5 кг хлорной извести и дать возможность раствору отстояться. После этого верхний слой раствора сливается и при необходимости разбавляется водой до нужной концентрации. После окончания работ по дезинфекции лица, участвовавшие в их проведении, должны пройти полную санитарную обработку. Она проводится на стационарных обмывочных пунктах, в банях, душевых или на специально развертываемых обмывочных площадках.

Перед входом в раздевальное помещение снимается верхняя одежда, головной убор, средства за- щиты кожи. В раздевальном отделении снимается обувь, одежда и белье и производится медицин- ский осмотр. Зараженные одежда, обувь и средства защиты обслуживающим персоналом перено- сятся в отделение обеззараживания.

Перед входом в обмывочное отделение снимаются противогазы, слизистые оболочки обрабатыва-

ются двухпроцентным раствором питьевой соды, выдается мыло и мочалка.

В обмывочном отделении военнослужащие намыливают 1-2 раза вначале руки, затем лицо и голо- ву и тщательно моют их теплой водой. Затем намыливают и обмывают все тело. Мытье под душем длится 10-15 минут.

В одевальном отделении прошедшие санитарную обработку проходят вторичный медицинский осмотр, получают незараженную одежду (свою обработанную или из запасного фонда) и одеваются.

4 Вопрос: Поражающее действие новых видов оружия массового поражения: лучевое, радиочастотное, инфразвуковое, радиологическое и геофизическое оружие.

Радиочастотное оружие

В последние годы активизировались исследования по изучению биологического действия элек- тромагнитных излучений. Главное место в исследованиях отводится воздействию на людей элек- тромагнитного излучения в диапазоне радиочастот от крайне низких (f = 3-30 Гц) до сверхвысоких (f = 3-30 ГГц). Исследование этих диапазонов частот электромагнитных излучений может явиться основой для создания нового вида оружия на новых физических принципах (ОНФП) – радиочас- тотного оружия.

Радиочастотное оружие в диапазоне сверхвысоких частот называют иногда микроволновым или СВЧ – оружием. При этом в первую очередь изучается действие излучения на центральную нерв- ную и сердечно-сосудистую системы, так как они регулируют деятельность всех других органов и систем, определяют состояние психики и поведения человека. В настоящее время установлено, что при действии на центральную нервную систему наибольший биологический эффект вызывают из- лучения, которые по своим параметрам соответствуют электромагнитным полям мозга и осущест- вляют координацию деятельности ее центров. В связи с этим ведется детальное изучение спектра электромагнитного излучения центров мозга человека и исследуется возможность разработки средств угнетения и стимулирования их активности.

В результате проведенных в США экспериментов определено, что при однократном воздействии на человека излучений с определенными частотами в диапазоне радиочастот от 30 до 30000 МГц

(метровые и дециметровые волны) при интенсивности более 10 МВт/см2 отмечаются: головная боль, слабость, угнетенное состояние, повышенная раздражительность, чувство страха, нарушение способности принимать решения, ухудшение памяти.

Воздействие на головной мозг радиоволн в диапазоне частот 0,3–3 ГГц (дециметровые волны) при интенсивности до 2 МВт/см2 вызывает ощущение свиста, жужжания, гудения, пощелкивания, ис- чезающие при соответствующем экранировании. Установлено также, что мощные электромагнит- ные излучения могут вызывать сильные ожоги, ослепление.

По мнению ученых, с помощью электромагнитных излучений можно дистанционно и целенаправ- ленно воздействовать на человека, что позволяет использовать радиочастотное оружие для прове- дения психологических диверсий и дезорганизации управления войсками противника. Примени- тельно к своим войскам электромагнитное излучение может быть использовано в целях повыше- ния устойчивости к стрессу, возникающему в ходе боевых действий.

С помощью микроволнового оружия можно будет нарушать работу любых электронных систем. Перспективные магнетроны и клистроны мощностью до 1 ГВт с использованием антенн с фазиро- ванной решеткой позволят нарушать функционирование аэродромов, стартовых позиций ракет, центров и пунктов управления, выводить из строя системы управления войсками и оружием.

С принятием на вооружение армий противоборствующих сторон таких средств как мощные мо- бильные микроволновые генераторы всех видов базирования, появится возможность блокировать системы оружия противоборствующей стороны. Это выдвигает микроволновые средства в разряд наиболее приоритетных вооружений будущего.

Инфразвуковое оружие

Инфразвуковое оружие - один из видов ОНФП, основанного на использовании направленного из- лучения мощных инфразвуковых колебаний. Прототипы такого оружия уже существуют и неод- нократно рассматривались в качестве возможного объекта для испытаний.

Практический интерес представляют колебания с частотой от десятых и даже сотых долей до еди- ниц герц. Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах, вследствие чего ин- фразвуковые волны в воздухе, в воде и в земной коре могут распространяться на большие рас- стояния, проникать сквозь бетонные и металлические преграды.

По данным исследований, проводившихся в некоторых странах, инфразвуковые колебания могут воздействовать на центральную нервную систему и пищеварительные органы, вызывая паралич, рвоту и спазмы, приводить к общему недомоганию и болевым ощущениям во внутренних органах, а при более высоких уровнях на частотах в единицы герц – к головокружению, тошноте, потере сознания, а иногда к слепоте и даже смерти. Инфразвуковое оружие может также вызывать у лю- дей паническое состояние, потерю контроля над собой и непреодолимое желание укрыться от ис- точника поражения. Определенные частоты могут воздействовать на среднее ухо, вызывая вибра- ции, которые в свою очередь, становятся причиной ощущений сродни тем, какие бывают при ука- чивании, морской болезни. Дальность его действия определяется излучаемой мощностью, значе- нием несущей частоты, шириной диаграммы направленности и условиями распространения аку- стических колебаний в реальной среде.

По сообщениям печати, в США завершается работа по созданию инфразвукового оружия. Преоб- разование электрической энергии в звуковую низкой частоты происходит при помощи пьезоэлек- трических кристаллов, форма которых изменяется под воздействием электрического тока. Опыт-

ные образцы инфразвукового оружия уже применялись в Югославии. Так называемая «акустиче-

ская бомба» производила звуковые колебания очень низкой частоты.

Геофизическое оружие

Под геофизическим оружием понимается оружие, поражающее действие которого основано на ис- пользовании в военных целях природных явлений и процессов, вызываемых искусственным пу- тем. В зависимости от среды, в которой происходят эти процессы, оно подразделяется на атмо- сферное, литосферное, гидросферное, биосферное и озонное. Средства, с помощью которых сти- мулируются геофизические факторы, могут быть различными, но энергия, затрачиваемая этими средствами, всегда значительно меньше энергии, выделяемой силами природы в результате вы- званного геофизического процесса.

Атмосферное (погодное) оружие – наиболее исследованный на сегодня вид геофизического ору- жия. Применительно к атмосферному оружию его поражающими факторами являются различного рода атмосферные процессы и связанные с ними погодные и климатические условия, от которых может зависеть жизнь, как в отдельных регионах, так и на всей планете. На сегодня установлено, что многие активные реагенты, например, йодистое серебро, твердая углекислота и другие веще- ства, будучи рассеяны в облаках, способны вызывать проливные дожди на больших площадях. С другой стороны, такие реагенты, как пропан, углекислота, йодистый свинец, обеспечивают рас- сеяние туманов. Распыление этих веществ может осуществляться с помощью наземных генерато- ров и бортовых устройств, устанавливаемых на самолетах и ракетах.

В районах, где влагосодержание воздуха велико, указанным выше методом можно вызывать лив- невые дожди и тем самым изменять водный режим рек, озер, болот, значительно ухудшить прохо- димость дорог и местности, а в низменных районах вызывать наводнения. С другой стороны, если обеспечить искусственное выпадение осадков на подступах к районам с большим дефицитом вла- ги, можно добиться удаления значительного количества последней из атмосферы и вызвать в этих районах засуху.

Литосферное оружие основано на использовании энергии литосферы, то есть внешней сферы

«твердой» 3емли, включающей земную кору и верхний слой мантии. При этом поражающее дей- ствие проявляется в виде таких катастрофических явлений, как землетрясение, извержение вулка- нов, перемещение геологических образований. Источником выделяющейся при этом энергии яв- ляется напряженность в тектонически опасных зонах.

Проведение рядом исследователей опытов показали, что в некоторых сейсмоопасных районах Земли  с  помощью  наземных  или  подземных  ядерных  взрывов  относительно  малой  мощности можно инициировать землетрясения, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Гидросферное оружие основано на использовании в военных целях энергии гидросферы. Гидро- сфера – это прерывистая водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и твердой земной корой (литосферой). Она представляет собой совокупность океанов, морей и поверхност- ных вод.

Использование энергии гидросферы в военных целях возможно при воздействии на гидроресурсы (океаны, моря, реки, озера) и гидросооружения не только ядерных взрывов, но и крупных зарядов обычного взрывчатого вещества. Поражающими факторами гидросферного оружия будут сильные волны и затопления.

Биосферное оружие (экологическое) основано на катастрофическом изменении биосферы. Био- сфера охватывает часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы, которые взаимосвя- заны сложными биохимическими циклами миграции веществ и энергии. В настоящее время име- ются химические и биологические средства, применение которых на обширных территориях мо- жет уничтожить растительный покров, поверхностный плодородный слой почвы, запасы продо- вольствия и др.

Искусственно вызванные эрозия почвы, гибель растительности, непоправимый ущерб флоре и фауне вследствие применения различного рода химических средств, зажигательного оружия мо- жет привести к катастрофическому изменению биосферы и, как следствие, массовому поражению людей.

Озонное оружие основывается на базе использования энергии ультрафиолетового излучения, ис- пускаемого Солнцем. Экранирующий озонный слой простирается на высоте от 10 до 50 км с мак- симумом концентрации на высоте 20–25 км и резким убыванием вверх и вниз. В нормальных ус- ловиях поверхности Земли достигает незначительная часть УФИ с λ = 0,01—0,2 мкм. Основная ее часть, проходя через атмосферу, поглощается озоном, рассеивается молекулами воздуха и части- цами пыли. Озон – один из наиболее сильных окислителей, убивает микроорганизмы, ядовит. Его разрушение ускоряется в присутствии ряда газообразных примесей, в особенности брома, хлора, фтора и их соединений, которые могут быть доставлены в озонный слой с помощью ракет, само- летов и других средств.

Частичное разрушение озонного слоя над территорией противника, искусственное создание вре-

менных «окон» в защитном озонном слое может привести к поражению населения, животного и

растительного мира в запланированном районе Земного шара за счет воздействия больших доз же-

сткого УФИ и других излучений космического происхождения.

Тема №. 2Средства индивидуальной защиты и пользование ими.

Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов дыхания от окиси углерода.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм фильтрующий (ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта, костюма.

1 Вопрос: Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов дыхания от окиси углерода.

Защитные свойства фильтрующих противогазов. Порядок пользования

К общевойсковым фильтрующим противогазам относятся: противогазы малого габарита ПМГ и

ПМГ-2, противогазы масочные коробочные ПМК и ПМК-2.

Общевойсковые фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от токсичных химикатов (ТХ), РП и БА. Кроме того, при использовании пленочных средств защиты глаз (ПСЗГ) обеспечивается защита глаз от СИЯВ.

Принцип действия противогазов основан на изоляции органов дыхания от окружающей среды и очистке вдыхаемого воздуха от аэрозолей и паров токсичных веществ в фильтрующе- поглощающей системе.

Противогазы можно использовать в атмосфере, содержащей не менее 17 % кислорода (по объему).

Краткие сведения о защитных свойствах противогазов

Современные фильтрующие противогазы имеют высокие защитные свойства от ОВ, РП, БА (БС). При ведении боевых действий в условиях применения противником ОМП один и тот же противо- газ можно использовать многократно. При этом перерывы в использовании противогаза в зара- женной атмосфере не снижают защитных свойств фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК) от ОВ.

Защитные свойства ФПК при хранении противогазов в подразделениях войск могут снижаться за счет увлажнения поглощающего слоя, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по хранению противогазов.

На противоаэрозольные фильтры (ПАФ) противогазов неблагоприятное воздействие оказы-

вают:

− вода;

− водяной туман;

− нейтральные дымы;

− грунтовая пыль.

Применение чехлов для малогабаритных ФПК в «боевом» положении противогаза существенно снижает вредное воздействие на ПАФ указанных факторов, не исключая их полностью. Поэтому использование противогазов в тумане, при выпадении атмосферных осадков и т. п. особенно в ус- ловиях мирного времени, должно быть ограничено.

При использовании противогазов возможны механические повреждения ФПК, приводящие к сни-

жению или полной утрате их защитных свойств. Механические повреждения (вмятины), не вызы- вающие нарушения герметичности ФПК и пересыпания поглощающего слоя, не оказывают суще- ственного влияния на их защитные свойства, в частности вмятины на фильтрующе-поглощающей малогабаритных ФПК площадью не более 7–8 см2 и глубиной не более 0,3 см. При механических повреждениях, сопровождающихся нарушением герметичности или пересыпанием поглощающего слоя, обнаруживаемым по шуму при встряхивании, ФПК полностью утрачивают защитные свой- ства от ОВ и подлежат замене.

В процессе использования противогазов возможно также нарушение герметичности лицевых частей.

Основными причинами нарушения герметичности лицевых частей являются:

− порыв или прокол резины лицевой части или мембраны переговорного устройства;

− нарушение герметичности монтажа узлов лицевой части;

− отсутствие прокладочного кольца (колец) в переговорном устройстве;

− отсутствие, неисправность, засорение или примерзание клапанов выдоха и недостаточно плот-

ное завертывание крышки переговорного устройства;

− недостаточно плотное соединение лицевой части с ФПК;

− отсутствие прокладочных колец в клапанной коробке лицевой части;

− механическое повреждение стекол очкового узла;

− неправильное надевание лицевой части на голову;

− наличие большого волосяного покрова на коже лица и др.

При действии личного состава в условиях сильной запыленности приземного слоя атмосферы грунтовой пылью возможно засорение (загрязнение) клапанов выдоха и, как следствие этого, раз- герметизация противогаза, а также заметное повышение сопротивления противогаза дыханию. В таких случаях восстановление защитных свойств клапанной системы производить путем осмотра и промывки водой с мылом лицевой части противогаза и особенно клапанов выдоха. При промыв- ке лицевых частей не допускать попадания воды в ФПК.

После использования ФПК в запыленной атмосфере необходимо:

− удалить пыль с чехла;

− по возможности продуть ФПК воздухом, для чего сделать два-три резких выдоха в горловину

ФПК.

При использовании противогазов в «походном» положении все современные сумки для противо- газов практически полностью исключают попадание в них капель ОВ, пыли, дождя, снега, воды и обеспечивают сохраняемость исходных защитных характеристик противогазов до момента ис- пользования их по прямому назначению.

Конструкция фильтрующих противогазов обеспечивает достаточное удобство работы со всеми видами вооружения и военной техники.

Конструкция противогаза позволяет:

− вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия;

− работать с оптическими приборами;

− подавать команды голосом, вести переговоры по радиотелефонным средствам связи;

− подключаться к коллекторным установкам (ФВУ-3,5; ФВУ-7; ФВУ-15, ФВУА-15 и др.) при их наличии в боевых машинах.

Правила пользования противогазом

Надежность защиты от ОВ, РП, БА (БС) зависит не только от исправности противогазов, но и от умелого пользования ими.

Плечевой ремень сумки располагают, как правило, под лямками вещевого мешка, но поверх рем-

ней снаряжения и держателей плаща ОП-1М.

Противогаз носят в трех положениях: «походном», «наготове» и «боевом».

Правила  пользования  противогазом  в  различных  положениях    определяются  Руководством по пользованию ИСЗ. Однако надевать противогазы можно и другими приемами, но их

применение должно обеспечивать быстрое и правильное надевание и сохранность лицевой части противогаза.

Во время движения водители гусеничных машин для надевания противогаза уменьшают скорость движения, а водители колесных машин делают короткую остановку.

При подготовке к форсированию водных преград вплавь и при отсутствии в воздухе ОВ, РП, БА (БС) следует отсоединить ФПК от лицевых частей и заглушить их резиновыми пробками и кол- пачками, которые должны храниться в сумке для противогаза, предварительно проверив наличие в них резиновой прокладки. После форсирования водной преграды протереть все составные части противогаза, высушить сумку, заменить незапотевающие пленки, собрать его и уложить в сумку. Важным условием длительного пребывания и работы в противогазе является глубокое и ровное дыхание, которое вырабатывают в процессе систематических тренировок. Правильное дыхание в противогазе способствует сохранению боеспособности личного состава при действиях в зоне за- ражения. Если в процессе использования противогаза дышать стало труднее, необходимо легким постукиванием рукой по коробке стряхнуть пыль или снег с чехла. Если и после этого дышать трудно, то, не снимая противогаза, снять чехол, стряхнуть с него пыль или снег и быстро надеть на коробку.

По окончании использования противогаза в «боевом» положении снять с коробки чехол и стрях- нуть с него пыль. Противогаз снимать по команде «Противогаз снять» или «Средства защиты снять».

Действия военнослужащих при снятии противогаза:

− положить оружие;

− снять стальной шлем, головной убор и подшлемник, взять рукой клапанную коробку, слегка от-

тянуть лицевую часть вниз и движением руки вперед и вверх снять противогаз;

− надеть головной убор и стальной шлем, если они не заражены;

− сложить противогаз и уложить его в сумку.

При возможности снятую лицевую часть вывернуть наизнанку, просушить и протереть чистой ве-

тошью.

Водитель гусеничной или колесной машины снимает противогаз, не прекращая управления маши-

ной, и складывает его после остановки машины.

При использовании противогаза зимой возможно отвердение резины, появление льда на очковом узле, клапанной коробке и горловине ФПК, примерзание клапанов к седловинам.

Для предупреждения и устранения этих явлений надеть на очковые обоймы накладные утепли- тельные манжеты, перед надеванием противогаз отогреть за бортом шинели, бушлата и т. п. При появлении льда на клапанной коробке и горловине ФПК удалить его скалыванием или оттаивани- ем рукой. При входе в теплое помещение с мороза дать отпотеть противогазу в течение 10–15 мин, после чего резиновые и металлические части тщательно протереть сухой чистой ветошью.

При подозрении на заражение надетого противогаза аэрозолем или каплями ОВ немедленно, не снимая противогаза, продегазировать его с использованием ИПП.

При выходе из района радиоактивного заражения произвести дезактивацию противогаза, для этого сумку и чехол выколотить, а лицевую часть и ФПК протереть поочередно двумя-тремя кусками ветоши, смоченной, дезактивирующим раствором или водой.

В случае повреждения противогаза в условиях зараженного воздуха до получения исправного про- тивогаза использовать поврежденный, принимая меры для быстрейшей замены его исправным. При незначительном разрыве корпуса лицевой части порванное место зажать пальцами или при- жать его ладонью к лицу. При большом порыве лицевой части, повреждении стекол очкового узла или клапанов выдоха остановить дыхание, закрыть глаза, снять противогаз, отвинтить ФПК. Взять горловину ФПК в рот, зажать нос и, не открывая глаз, начать дышать ртом. При появлении в кор- пусе ФПК сквозных отверстий замазать их глиной, землей и т. п.

Защитные свойства изолирующих противогазов. Порядок пользования Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, при выполнении работ в условиях недостатка или отсутствия кислорода, а также при наличии вредных примесей, не за- держиваемых фильтрующими противогазами.

Аппарат ИП-4 (ИП-4М) можно применять в комплекте с СИЗК и без них. Правила пользования в обоих случаях одинаковы. В случае применения СИЗК аппараты носят поверх них, а лицевую часть, при возможности, закрывать капюшоном защитного костюма.

Порядок перевода ИП-4 (ИП-4М) в положение «наготове»:

При расположении на боку:

− развязать мешок для хранения;

− извлечь аппарат из мешка;

− надеть плечевой ремень сумки на правое плечо так, чтобы сумка находилась на левом боку;

− подогнать длину плечевого ремня с помощью передвижных пряжек так, чтобы верхний край сумки был на уровне поясного ремня, сдвинуть сумку немного назад, чтобы при ходьбе она не мешала движению руки;

− закрепить аппарат на боку с помощью поясного ремня сумки;

При расположении за спиной:

− развязать мешок для хранения;

− извлечь аппарат из мешка;

− расстегнуть пряжки плечевого и поясного ремней;

− с оказанием взаимопомощи надеть сумку за спину, застегнув ремни крест-накрест на груди, то есть плечевой ремень на пряжку поясного и наоборот.

Перевод аппарата ИП-4 (ИП-4М) в «боевое» положение производят, как правило, в пригодной для дыхания атмосфере. Перевод аппарата в «боевое» положение при расположении за спиной произ- водят с оказанием взаимопомощи.

Порядок перевода аппарата в «боевое» положение при его расположении на боку или за спи-

ной:

− сдвинуть сумку вперед (при расположении на боку);

− открыть крышку сумки и вынуть лицевую часть;

− перебросить лицевую часть через левое плечо на грудь (при расположении за спиной);

− вынуть пробку из патрубка лицевой части и вложить ее в сумку;

Принцип действия ИДА основан на изоляции органов дыхания, очистке выдыхаемого воздуха от диоксида  углерода  и  воды  и  обогащении  его  кислородом  без  обмена  с  окружающей  средой.

Правила пользования аппаратом ИП-4 (ИП-4М)

Аппарат ИП-4 (ИП-4М) носят на боку или за спиной в двух положениях «наготове» и «боевом». При работе в помещениях с узкими проходами, лазами, люками аппарат носить на боку, а на от- крытых площадках – за спиной.

Аппарат ИП-4 (ИП-4М) в положении «наготове»:

а - при расположении на боку; б - при расположении за спиной.

Аппарат ИП-4 (ИП-4М) в положении «боевом»:

а – при расположении на боку; б – при расположении за спиной.

− снять головной убор;

− сделать глубокий вдох и надеть лицевую часть так, чтобы не было складок и перекосов, а очко-

вый узел находился против глаз;

− сделать выдох и принести в действие пусковое устройство, для чего выдернуть предохранитель-

ную чеку и ввернуть винт до отказа по ходу часовой стрелки;

− убедиться в срабатывании пускового брикета;

− надеть головной убор;

− закрыть крышку сумки и застегнуть ее на кнопки.

Признаками срабатывания пускового брикета являются:

− поступление в подмасочное пространство теплой газовой смеси;

− наполнение дыхательного мешка газовой смесью и травление газовой смеси через клапан избы-

точного давления;

− разогрев передней крышки патрона (при положительных температурах).

Использовать аппарат, в котором не сработал пусковой брикет, запрещается. В этом случае реге-

неративный патрон заменить.

При определении срока окончания работы следует учитывать время, необходимое для выхода личного состава из зараженной атмосферы или для получения запасных регенеративных патронов и замены ими отработанных.

Признаками окончания работы регенеративного патрона являются:

− слабое наполнение дыхательного мешка;

− невозможность осуществления полного вдоха при выполнении работы;

− плохое самочувствие (головная боль, головокружение, тошнота и др.).

Работать в ИДА до полной отработки регенеративного патрона не рекомендуется.

Замена отработанного регенеративного патрона в зараженной или непригодной для дыхания атмо-

сфере допускается лишь в исключительных случаях.

Порядок смены регенеративного патрона в зараженной или непригодной для дыхания атмо-

сфере:

− проверить исправность пломб на заглушках запасного регенеративного патрона и цвет полосы индикаторной краски;

− отстегнуть крышку сумки и продернуть в нее соединительную трубку, чтобы можно было удоб-

но взять ее рукой у ниппеля;

− отстегнуть замок на хомутике снять заглушки с запасного регенеративного патрона и проверить наличие и исправность прокладок;

− сделать вдох и задержать дыхание;

− одновременно повернуть ниппеля на соединительной трубке и дыхательном мешке и сбросить отработанный патрон с каркаса;

− сделать небольшой выдох, присоединить соединительную трубку к запасному регенеративному патрону;

− присоединить запасной патрон к дыхательному мешку и возобновить дыхание;

− закрепить регенеративный патрон на каркасе, застегнув замок на хомутике;

− привести в действие пусковое устройство;

− убедиться в том, что пусковой брикет сработал;

− застегнуть крышку сумки.

Отработанный регенеративный патрон, не закрывая гнезда ниппеля заглушки, поместить в подго- товленное место, где исключена возможность попадания в него органических жидкостей. При смене отработанных регенеративных патронов следует предохранять руки от ожогов.

Снятие ИДА проводить в атмосфере, пригодной для дыхания, по указанию командира или само-

стоятельно.

Порядок снятия ИДА:

− снять лицевую часть с головы;

− открыть крышку сумки;

− вложить лицевую часть в сумку и закрыть сумку.

Обслуживание ИДА после выполнения работ:

− отсоединить лицевую часть от регенеративного патрона, вывернуть шлем-маску и протереть ее сухой ветошью;

− из соединительной трубки удалить влагу путем последовательного пережимания трубки движе-

нием руки сверху вниз;

− отсоединить регенеративный патрон от дыхательного мешка;

− слить из дыхательного мешка воду через патрубок;

− просушить мешок и лицевую часть;

− сдать отработанный регенеративный патрон командиру подразделения;

− произвести отметку в карточке-формуляре о применении аппарата;

− произвести подготовку аппарата к следующему использованию.

Защитные свойства респираторов. Порядок пользования

Респиратор Р-2 предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли. Принцип действия фильтрующего респиратора основан на том, что органы дыхания изолируются от окружающей среды полумаской, а вдыхаемый воздух очищается от аэрозолей в пакете фильт- рующих материалов.

Респиратор не обогащает вдыхаемый воздух кислородом, поэтому его можно применять в атмо- сфере, содержащей не менее 17% кислорода (по объему). Респиратор не защищает от токсичных газов и паров.

Различные климатические условия, исключая капельно-жидкую влагу, не влияют на защитные свойства респиратора. Респиратор обеспечивает защиту органов дыхания, как в летних, так и в зимних условиях.

Непрерывное пребывание в респираторе (до 12 ч) практически не влияет на работоспособность и функциональное состояние организма военнослужащих.

Для надевания респиратора необходимо:

− снять головной убор или на подбородочном ремне откинуть его назад;

− вынуть респиратор из сумки и пакета, надеть респиратор, а пакет положить в сумку;

− надеть головной убор и застегнуть клапан сумки для противогаза.

При пользовании респиратором проверку плотности прилегания полумаски к лицу производить после каждого надевания респиратора и периодически в процессе длительного ношения. Для уда- ления влаги из подмасочного пространства через клапан вдоха нагнуть голову вперед-назад и сде- лать несколько резких выдохов. При обильном выделении влаги можно на 1–2 мин снять респира- тор (только при использовании для защиты от РП), вылить влагу из полумаски, протереть внут- реннюю поверхность и снова надеть респиратор.

После каждого использования респиратора для защиты от РП произвести его дезактивацию удале- нием пыли с наружной части полумаски (выколачиванием, вытряхиванием или легким постукива- нием о какой-либо предмет). Внутреннюю поверхность полумаски протереть влажным тампоном, при этом полумаску не выворачивать. Затем респиратор просушить и уложить в пакет, который загерметизировать кольцом и поместить в сумку для противогаза.

Респираторы, у которых после дезактивации зараженность остается выше безопасных значений

(более 50 мР/ч), заменить новыми. При правильном пользовании респираторы выдерживают 10–

15-кратное применение и дезактивацию.

Для обеспечения длительной службы респиратора необходимо оберегать его от механических по-

вреждений.

Защитные свойства комплектов дополнительных патронов. Порядок пользова-

ния

Комплект дополнительного патрона КДП предназначен для защиты органов дыхания от оксида углерода (угарного газа) и РП. Дополнительный патрон используют по назначению с любым об- щевойсковым фильтрующим противогазом.

Принцип действия дополнительного патрона ДП-2 основан на каталитическом окислении оксида углерода до диоксида углерода. Входящий в состав комплекта противоаэрозольный фильтр очи- щает вдыхаемый воздух от РП по принципу фильтрации.

Комплект дополнительного патрона

1 - дополнительный патрон ДП-2; 2 - противоаэрозольный фильтр; 3 - соединительная трубка; 4 – сумка

Дополнительный патрон не обогащает вдыхаемый воздух кислородом, поэтому его можно применять в атмосфере, со- держащей не менее 17 % кислорода (по объему).

Патрон ДП-2 обеспечивает защиту от ок- сида углерода при концентрации его в окружающем воздухе до 0,25 % с кратко- временным, не более 15 мин, пребывани- ем в атмосфере, содержащей до 1 % ок- сида углерода.

Концентрацию оксида углерода измеря- ют с помощью технических средств. При их отсутствии концентрацию оксида уг- лерода оценивают по температуре и внешнему виду патрона, а также по тем- пературе поступающего на вдох воздуха.

Разогрев патрона, ощущаемый рукой, указывает на наличие в атмосфере опасных концентраций оксида углерода.

Разогрев патрона, вызывающий легкий ожог кожи руки, указывает на наличие в атмосфере оксида углерода с концентрацией в пределах 1 %.

При положительных температурах разогрев патрона сопровождается поступлением на вдох нагре- того до 50°С воздуха, что является допустимым. Разогрев патрона, сопровождающийся вспучива- нием и обгоранием краски, а также поступлением на вдох воздуха, нагретого до температуры 65-

70°С и вызывающего ощущение ожога оболочек органов дыхания, указывает на наличие в атмо- сфере оксида углерода в количествах, значительно превышающих 1 %. В этом случае следует по- кинуть загазованное помещение и дальнейшую работу в нем производить с использованием ИДА. Противоаэрозольный фильтр имеет коэффициент проницаемости по аэрозолю стандартного мас- ляного тумана не более 2 %, что обеспечивает надежную защиту от РП.

Время защитного действия патрона ДП-2 зависит от концентрации оксида углерода и водорода (входит в состав пороховых газов), температуры окружающей среды и физической нагрузки воен- нослужащего.

ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ПАТРОНА ДП-2

| Параметр | Температура окружающей среды, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от – 40 до - 20 | от – 20 до 0 | от 0 до + 15 | от + 15 до + 40 |
| Время защитного действия при тяжелой фи- зической нагрузке: |  |  |  |  |
| − при наличии водорода1 | 70 | 90 | 360 | 240 |
| − при отсутствии водорода | 320 | 320 | 360 | 400 |

Патрон ДП-2 можно использовать по назначению многократно в течение 13 суток при условии, что суммарное время работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не будет превышать вре- мя, указанное в табл.

После каждого использования патрон ДП-2 герметично закрыть заглушками. Если патрон ДП-2 по каким-либо причинам не был закрыт заглушками в течение 12 ч, то его заменить новым независи-

1 При наличии в атмосфере водорода в концентрации 0,1 г/м3, что соответствует составу атмосферы невентилируемых фортификационных сооружений при ведении огня из артиллерийских систем и стрелкового оружия

мо от времени использования в «боевом» положении.

Комплект дополнительного патрона использовать по назначению совместно с общевойсковым фильтрующим противогазом.

Возможны два варианта использования КДП.

Для защиты от оксида углерода, РП и дыма использовать лицевую часть противогаза, соедини-

тельную трубку, ДП-2, противоаэрозольный фильтр и сумку КДП.

Для защиты от ТХ, РП, БА и оксида углерода использовать лицевую часть противогаза, соедини-

тельную трубку, ДП-2, фильтрующе-поглощающую коробку и сумку КДП.

В этом случае чехол на ФПК не надевать, хранить его в сумке.

Правила пользования

При пользовании патроном ДП-2 запрещается:

− снимать заглушки до момента перевода его в «боевое» положение;

− пользоваться обезличенными патронами со снятыми заглушками, устанавливать заглушки на выработавшие ресурс времени патроны;

− помещать в сумку отработанные патроны;

− совместно хранить отработанные и новые патроны.

При использовании патрона ДП-2 исключить возможность попадания в него капельно-жидкой влаги.

Н-РХБЗ-1, Н-РХБЗ-2.

| № норм. | Наименова- ние норматива | Условия (порядок) выполнения норматива | Категория обучаемых (подразде- ления) | Оценка по времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «отл.» | «хор.» | «уд.» |
| 1 | Надевание противогаза или респира- тора | Обучаемые в составе подразделе- ния находятся на позиции, в бое- вой или специальной технике, ве- дут боевые действия, отдыхают на привале и т. п. Противогазы и респираторы в «походном» положении. Неожиданно подается команда «ГАЗЫ» или «Респиратор - НАДЕТЬ». Обучаемые, затаив дыхание и за- крыв глаза, надевают противога- зы или респираторы, делают глу- бокий выдох и возобновляют ды- хание. Время выполнения норматива от- считывается от подачи команды до возобновления дыхания после надевания противогаза (респира- тора). П р и м е ч а н и е. В числителе указано время надевания проти- вогаза, в знаменателе - респира- тора. Ошибки, снижающие оценку на один балл: − при надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и не затаил дыхание или после | Военно- служащие | 7/11с | 8/12с | 10/14с |
|  |  |  | Расчет (отделение) | 8/12с | 9/13с | 11/15с |
|  |  |  | Взвод | 9/13с | 10/14с | 12/17с |
|  |  |  | Рота (груп- па, батарея) | 10/14с | 11/15с | 13/18с |

| № норм. | Наименова- ние норматива | Условия (порядок) выполнения норматива | Категория обучаемых (подразде- ления) | Оценка по времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «отл.» | «хор.» | «уд.» |
|  |  | надевания не сделал полный вы- дох; − шлем-маска, маска надета с пе- рекосом; − концы носового зажима респи- ратора не прижаты к носу; − не плотно затянуты лямки наго- ловника. Ошибки, снижающие оценку до «неудовлетворительно»: − допущено образование таких складок или перекосов, при кото- рых наружный воздух может про- никать под шлем-маску, маску; не герметично присоединена фильтрующе-поглощающая короб- ка. |  |  |  |  |
| 2 | Пользование неисправным противогазом в зараженной атмосфере | Обучаемые в составе подразделе- ния находятся в палатке (помеще- нии) для проверки противогазов, где с помощью распылителя соз- дана необходимая концентрация. Противогазы проверены, исправ- ны, подогнаны и находятся в «бое- вом» положении. Подается команда «Шлем-маска - ПОРВАНА». Обучаемые затаив дыхание и за- крыв глаза, отсоединяют повреж- денную лицевую часть и продол- жают пользоваться противогазовой коробкой. Время выполнения норматива от- считывается от подачи команды до возобновления дыхания. Ошибки, снижающие оценку до «неудовлетворительно»: − допущено воздействие раздра- жающего вещества на глаза или органы дыхания. | Военнослу- жащие | 14 с | 16 с | 20 с |

2 Вопрос: Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм фильтрующий (ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта, костюма.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) в сочетании с фильтрующими СИЗК предназначен для защиты кожных покровов личного состава от ОВ, РП, БА (БС), а также для снижения заражения обмундирования, снаряжения, обуви и индивидуального оружия.

При заблаговременном надевании ОЗК повышает уровень защищенности кожных покровов от СИЯВ, огнесмесей и открытого пламени, а также ослабляет разрушающее действие термических факторов на расположенные под ним предметы экипировки.

Общевойсковой защитный комплект является средством защиты периодического ношения. При заражении ОВ, РП, БА (БС) ОЗК подвергают специальной обработке и используют многократно. Общевойсковой защитный комплект комплектуют в подразделениях войск.

Правила пользования ОЗК

Общевойсковой защитный комплект используют в положениях «походном», «наготове» и «бое- вом».

В «походном» положении при действии личного состава в пешем порядке плац переносят в чехле за спиной, защитные чулки и перчатки – в чехле на поясном ремне. При действиях личного соста- ва в закрытых подвижных объектах вооружения и боевой техники, в фортификационных сооруже- ниях ОЗК может быть снят и уложен в месте, указанном командиром.

Плащ за спиной в «походном» положении закрепляют поверх снаряжения с оказанием взаимопо-

мощи.

В положение «наготове» ОЗК переводят в случаях, когда это не затрудняет действия личного со-

става.

Порядок перевода плаща в положение «наготове»:

− расстегивают чехол (скатку) плаща ОП-1М и распускают его за спиной;

− чехол с чулками и перчатками, по возможности, размещают непосредственно за сумкой с мага-

зинами, расстегивают клапан чехла.

При инженерном оборудовании местности и других работах, не связанных с перемещением лич- ного состава на расстояние более 10 м от места работы, плащ ОП-1М может быть предварительно развернут и уложен на грунт изнаночной стороной вниз.

Перевод ОЗК В «боевое» положение может производиться как на незараженной местности, так и в условиях заражения.

Способы использования защитного плаща в составе ОЗК:

− плащ надет в виде накидки;

− плащ надет в рукава;

− плащ надет в виде комбинезона.

В виде накидки защитный плащ используется:

− при внезапном применении противником ОВ, БС или выпадении РВ.

Надетым в рукава защитный плащ используется:

− при преодолении на открытых автомобилях районов, зараженных ОВ или БС;

− при преодолении зон радиоактивного заражения на открытых автомобилях в условиях пылеоб-

разования;

− при ведении боевых действий в пешем порядке на местности, зараженной ОВ, РВ или БС;

− при проведении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

В виде комбинезона защитный плащ используется:

− при действии в пешем порядке на местности с высокой травой, посевами, кустарником или по-

крытой глубоким снегом;

− при проведении спасательно-эвакуационных, инженерных работ и ремонта вооружения и воен-

ной техники.

Защитные чулки и перчатки применяются в комплекте с защитным плащом. Отдельно защитные чулки и перчатки используются при преодолении в пешем порядке зараженной местности, на ко- торой отсутствует высокая растительность и глубокий снег, а также при проведении дегазации, дезактивации и дезинфекции автоматов, ручных пулеметов, гранатометов, оптических приборов и других мелких приборов.

Защитные чулки могут быть также использованы при передвижении в пешем порядке в сырую по-

году на местности, зараженной радиоактивными веществами.

В виде накидки плащ надевают по сигналу «Химическая тревога», по команде голосом «Газы, плащи» или самостоятельно по первым недостоверным признакам применения противником химического или биологического оружия.

После выполнения сигнала или команды необходимо присесть или прилечь и прикрыть плащом обмундирование, обувь, головной убор, стальной шлем и оружие для предохранения их от заражения, а затем немедленно использовать пакет ИПП.

При передвижении на машинах для надевания личным составом защитных плащей машины останавливаются, личный состав встает и надевает плащи.

Защитный плащ, используемый в виде накидки, снимается по команде «Плащ снять» или само стоятельно.

Надевание защитного плаща в рукава, защитных чулок и перчаток из «боевого» положения (защитный плащ надет в виде накидки), в условиях зараженной местности и воздуха производится по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть».

Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной местности проводят по ко-

манде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы».

Снятие ОЗК зараженного ОВ или БА (БС) при ношении плаща надетым в рукава, проводят на не- зараженной местность по команде «Защитный комплект снять». При снятии ОЗК обращать внимание на то, чтобы открытыми участками тела не касаться его внешней (зараженной) стороны.

Порядок снятия зараженного ОЗК при нахождении вне зоны заражения:

− повернуться лицом к ветру;

− провести частичную специальную обработку оружия и защитного комплекта (не снимая по-

следнего);

− положить оружие на землю или прислонить к какому-либо предмету;

− расстегнуть борта плаща, хлястики чулок и снять петли с больших пальцев рук;

− откинуть капюшон с головы за спину;

− опустить обшлага рукавов на кисти и вынуть руки из рукавов плаща (за спиной);

− не снимая перчаток, развязать держатели плаща от поясного ремня и вытащить их из рамок чех-

ла, приподнять плащ за держатели вверх и сбросить назад наружной стороной вниз;

− при необходимости провести дегазацию рецептурой ИДП-1 оружия, стального шлема, ФПК

противогаза;

− отвязать тесемки чулок от поясного ремня, а затем, поочередно наступая носком одной ноги на пяточную часть осоюзки чулка другой ноги, вытащить ноги из чулок до половины и легким стряхиванием снять чулки;

− отойти от снятых зараженных СИЗК и наветренную сторону;

− после действия в зоне заражения ОВ обработать ОКЗК (ОКЗК-М), обмундирование, снаряже-

ние, сумку для противогаза и обувь пакетом ДПП (ДПС-1);

− снять подшлемник, перчатки и противогаз, если нет опасности поражения;

− взять оружие.

При отсутствии возможности дегазации оружия, стального шлема, ОКЗК (ОКЗК-М), снаряжения и обуви соответствующими табельными средствами перчатки и противогаз после снятия заражен- ных плаща и чулок не снимать до проведения в последующем дегазации в подразделениях указан- ных предметов носимой экипировки или до их замены. Противогаз разрешается снимать без дега- зации носимой экипировки табельными средствами при ее заражении парами иприта и после есте- ственной дегазации проветриванием при заражении парами зарина (зомана). Перчатки разрешает- ся снимать при заражении предметов экипировки парами иприта и зарина (зомана), а также после естественной дегазации проветриванием в летних условиях оружия, стального шлема, снаряжения и обуви, зараженных незагущенным зоманом.

При снятии в зоне заражения плаща или плаща и чулок (с учетом вида примененного противником ОВ, метеоусловий и времени, прошедшего после заражения) перчатки и противогаз не снимать до выхода из зоны заражения и дегазации в подразделениях всех предметов носимой экипировки та- бельными средствами или до их замены. Снятие противогаза и перчаток после выхода из зоны за- ражения ОВ без дегазации всех предметов носимой экипировки разрешается в случаях, указанных выше.

После действия в зонах заражения БА (БС) перчатки и противогаз снимают при полной санитар-

ной обработке личного состава.

Защитный комплект в виде комбинезона надевают на незараженной местности, в укрытии, со-

оружении по команде «Защитный костюм надеть. Газы».

Порядок надевания плаща в виде комбинезона при нахождении личного состава вне зоны заражения:

− положить оружие на землю или прислонить к какому-либо предмету;

− заправить козырьки под обшлага рукавов куртки ОКЗК (ОКЗК-М), если они были выпущены;

− снять сумку с противогазом, снаряжение, стальной шлем, головной убор и положить их на землю;

− снять респиратор, если он был надет;

− снять плащ в чехле и положить на землю;

Порядок надевания общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона

− заправить куртку полевого обмундирования в брюки и расправить клапаны у импригированного обмундирования;

− надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать тесьму на брючном ремне;

− раскрыть чехол плаща и, взявшись за держатели, занести плащ с чехлом за спину так, чтобы че-

хол находился на спине под плащом;

− надеть плащ в рукава;

− освободить концы держателей из полуколец на чехле, продеть концы держателей в рамки в низу спинки плаща и закрепить в рамках держателей (рис. 5, а);

− застегнуть центральные отверстия на центральный шпенек сначала правой, а затем левой пол плаща и закрепить их закрепкой (рис. 5, б);

− застегнуть полы плаща на шпеньки так, чтобы левая пола обхватывала левую ногу, а правая

правую;

− держатели двух шпеньков, расположенные ниже центрального шпенька, закрепить закрепками;

− застегнуть боковые хлястики плаща на шпеньки, обернув их предварительно вокруг ног под коленями;

− застегнуть полы плаща, оставив незастегнутыми два верхних шпенька;

− надеть поверх плаща полевое снаряжение и сумку для противогаза;

− перевести в «боевое» положение противогаз;

− надеть и застегнуть подшлемник, заправив его под куртку;

− надеть головной убор и стальной шлем;

− надеть капюшон плаща на стальной шлем;

− застегнуть два верхних шпенька;

− завернуть рукава плаща;

− достать из чехла и надеть перчатки, заправив рукава куртки ОКЗК (ОКЗК-М) под краги перчаток (при ношении зимнего обмундирования краги перчаток также надевают поверх рукавов);

− опустить низки рукавов плаща на краги перчаток, надев петли на большие пальцы;

− взять оружие.

В зонах заражения парами ОВ общевойсковой защитный комплект надевают в виде комбинезона с тем отличием, что противогаз и ОКЗК (ОКЗК-М) находятся в положении «газы» и остаются в та- ком положении на время надевания комплекта.

При продолжительном пребывании на зараженной местности и, если позволяет боевая обстановка, снаряжение с облегченной выкладкой и сумка для противогаза с ФПК могут быть оставлены под защитным плащом.

Снятие зараженного ОВ или БА (БС) общевойскового защитного комплекта, надетого в виде ком-

бинезона, производят по команде «Защитный костюм снять».

Порядок снятия ОЗК надетого в виде комбинезона при нахождении личного состав вне зоны заражения:

− повернуться лицом к ветру;

− снять сумку для противогаза;

− снять снаряжение;

− отстегнуть закрепки, расстегнув полы плаща и хлястики чулок;

− снять петли с больших пальцев рук;

− откинуть капюшон с головы на спину (рис. 6, а); освободить держатели из стальных рамок;

− вытащить руки из рукавов плаща (за спиной) не снимая перчаток;

− приподнять плащ за держатели вверх и сбросить назад (рис. 6, б);

− отвязать тесемки чулок от брючного ремня, а затем, поочередно наступая носком одной ноги на пяточную часть осоюзки чулка другой ноги, вытащить ноги из чулок до половины и стряхи- ванием снять чулок;

− отойти в наветренную сторону;

− после действий в зонах заражения ОВ обработать ОКЗК (ОКЗК-М), снаряжение, сумку для про- тивогаза и обувь рецептурой пакета ДПП (ДПС-1), снять перчатки, снять противогаз. После действий в зонах заражения БА (БС) противогаз снимают при полной санитарной обработке личного состава.

Н-РХБЗ-4

| № норм. | Наименова- ние норматива | Условия (порядок) выполнения норматива | Категория обучаемых (подразде- ления) | Оценка по времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «отл.» | «хор.» | «уд.» |
| 4 | Надевание общевойско- вого защитно- го комплекта и противогаза | Обучаемые в составе подразделе- ния ведут боевые действия, нахо- дятся в районе расположения, в укрытиях или закрытых маши- нах. Средства защиты в «походном» положении при обучаемых. По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки – НАДЕТЬ», «ГАЗЫ» обучаемые надевают защитный комплект в виде пла- ща, при этом необходимо: поло- жить оружие; надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и за- вязать обе тесьмы на поясном ремне; раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; перевести противогаз в «боевое» положе- ние; надеть капюшон и застег- нуть плащ; надеть перчатки; взять оружие «на ремень». |  |  |  |  |
|  |  | При действиях на машинах обу- чаемые выстраиваются около них: |  |  |  |  |
|  |  | − на открытой местности | Военно- служащие | 3 мин | 3 мин 20с | 4 мин |

| № норм. | Наименова- ние норматива | Условия (порядок) выполнения норматива | Категория обучаемых (подразде- ления) | Оценка по времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «отл.» | «хор.» | «уд.» |
|  |  |  | Отделение, взвод | 3 мин 30с | 3 мин 50с | 4 мин 30с |
|  |  |  | Рота (груп- па, батарея) | 4 мин | 4 мин 20с | 5 мин 10с |
|  |  | − в укрытиях или закрытых ма- шинах | Военно- служащие | 4 мин 30с | 5 мин | 6 мин |
|  |  |  | Отделение, взвод | 5 мин 10с | 5 мин 40с | 6 мин 40с |
|  |  |  | Рота (груп- па, батарея) | 5 мин 40с | 6 мин 10с | 7 мин 20с |
|  |  | По команде «Защитный костюм – НАДЕТЬ», «ГАЗЫ» обучае- мые надевают защитный ком- плект в виде комбинезона, при этом необходимо: положить ору- жие; снять сумку с противогазом, снаряжение, защитный шлем, го- ловной убор; снять плащ в чехле и положить на землю; надеть за- щитные чулки, застегнуть хля- стики и завязать обе тесьмы на поясном ремне; раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава, про- деть держатели в рамки и закре- пить их; застегнуть центральные отверстия на центральный шпе- нёк и закрепить его закрепкой; застегнуть нижние полы плаща и закрепить держатели двух шпень- ков, расположенных ниже цен- трального, закрепками; застег- нуть верхние полы плаща и на- деть поверх плаща снаряжение и сумку с противогазом; перевести противогаз в «боевое» положение и надеть головной убор и сталь- ной шлем; застегнуть два верх- них шпенька; надеть капюшон и перчатки. При действиях на машинах обу- чаемые выстраиваются около них: |  |  |  |  |
|  |  | − на открытой местности | Военно- служащие | 4 мин 35с | 5 мин | 6 мин |
|  |  |  | Отделение, взвод | 4 мин 45с | 5 мин 10с | 6 мин 10с |
|  |  |  | Рота (груп- па, батарея) | 4 мин 50с | 5 мин 20с | 6 мин 20с |

| № норм. | Наименова- ние норматива | Условия (порядок) выполнения норматива | Категория обучаемых (подразде- ления) | Оценка по времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «отл.» | «хор.» | «уд.» |
|  |  | − в укрытиях или закрытых ма- шинах | Военно- служащие | 7 мин | 7 мин 40с | 9 мин 10с |
|  |  |  | Отделение, взвод | 8 мин | 8 мин 40с | 10 мин 30с |
|  |  |  | Рота (груп- па, батарея) | 8 мин 50с | 9 мин 40с | 12 мин |
|  |  | Время выполнения норматива от- считывается от подачи команды до полного надевания общевой- скового защитного комплекта на открытой местности и до выхода обучаемых из машин (укрытий). Ошибки, снижающие оценку на один балл: − надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками; − не завязаны обе тесьмы на по- ясном ремне; − неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки; − не закреплены закрепками дер- жатели шпеньков или не застег- нуто два шпенька; − при надевании защитного ком- плекта в виде комбинезона сна- ряжение и противогаз не надеты поверх плаща; − тесемки плаща не продеты в полукольца; − при надевании защитного ком- плекта в виде плаща плащ засте- гивался без перчаток; − не соблюдалась последова- тельность выполнения нормати- ва. Ошибки, снижающие оценку до «неудовлетворительно»: − при надевании повреждены средства защиты; − не соблюдалась последова- тельность выполнения нормати- ва; − имеются открытые участки об- мундирования и кожи человека; |  |  |  |  |

| № норм. | Наименова- ние норматива | Условия (порядок) выполнения норматива | Категория обучаемых (подразде- ления) | Оценка по времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «отл.» | «хор.» | «уд.» |
|  |  | − допущены ошибки, опреде- ляющие оценку «неудовлетвори- тельно» при надевании противо- газа (норматив №1). |  |  |  |  |

Тема №. 3 Приборы радиационной, химической разведки и контроля

Индивидуальные средства контроля поглощенной дозы облучения личного состава: Д-13, индивидуальный радиофотолюминисцентный измеритель дозы ИД-11, войсковой измеритель дозы ИД-1, индивидуальный химический гамма-нейтронный измеритель дозы ДП-70 МП, дозиметр ДК-02. Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок использования, обслуживания и хранения. Приборы радиационной разведки роты (подразделения): ДП-5, измеритель мощности дозы ИМД-2Н (ИМД-1Р, С). Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок эксплуатации, обслуживания и хранения. Н-РХБЗ-10.

Приборы химической разведки роты (подразделения): войсковой прибор химической разведки ВПХР, общевойсковой автоматический газосигнализатор ГСА-1 (ГСА-2). Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок эксплуатации, обслуживания и хранения.

Индивидуальные средства контроля химического заражения: индивидуальное средство химического контроля ИСХК, комплект химического контроля КХК-2. Назначение, состав, принцип действия. Правила пользования комплектами Н-РХБЗ-11.

1 Вопрос: Индивидуальные средства контроля поглощенной дозы облучения личного состава: Д-13, индивидуальный радиофотолюминисцентный измеритель дозы ИД-11, войсковой измеритель дозы ИД-1, индивидуальный химический гамма-нейтронный измеритель дозы ДП-70 МП, дозиметр ДК-02. Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок использования, обслуживания и хранения. Приборы радиационной разведки роты (подразделения): ДП-5, измеритель мощности дозы ИМД-2Н (ИМД-1Р, С). Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок эксплуатации, обслуживания и хранения. Н-РХБЗ-10.

Назначение, ТТХ и порядок работы с измерителем мощности дозы (рентгенметром) ДП-

5В

Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-

5В предназначен для измерения уровней гамма- радиации  и  радиоактивной  зараженности  раз- личных предметов по гамма-излучению. Мощность	экспозиционной	дозы	гамма- излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях блок детек- тирования  прибора.  Кроме  того,  имеется  воз- можность обнаружения бета-излучения.

Технические данные

Прибор обеспечивает требуемые характеристики после 1 минуты самопрогрева.

Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч. Прибор имеет шесть поддиапа-

зонов измерений (табл. 1).

Отсчет показаний производится по шкале с последующим умножением на соответствующий ко- эффициент поддиапазона, причем, рабочим является участок шкалы, очерченный сплошной лини- ей.

Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого.

Таблица 1

| Поддиапазоны | Положение ручки переключателя | Шкала | Единица измере- ния | Пределы измере- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0–200 | Р/ч | 5–200 |
| 2 | Х I000 | 0–5 | мР/ч | 500–5000 |
| 3 | Х 100 | 0–5 | мР/ч | 50–500 |
| 4 | Х 10 | 0-5 | мР/ч | 5–50 |
| 5 | Х I | 0-5 | мР/ч | 0,5–5 |
| 6 | Х 0,1 | 0-5 | мР/ч | 0,05–0,5 |

Прибор обеспечивает измерения:

− в интервале температур от -50 до +50°С и относительной влажности 65±15%;

− в условиях относительной влажности 95±3% при температуре 40±2°С;

− после дождевания с интенсивностью 5±2 мм/мин;

− при погружении блока детектирования в воду на глубину до 0,5 м;

− после пребывания в пыленесущей среде.

Время установления показаний прибора (время измерения), необходимое для получения гаранти-

руемой точности отсчета, не превышает 45 с.

Питание прибора осуществляется от 3-х элементов питания типа КБ-3, один из которых использу- ется только для подсвета шкалы микроамперметра при работе в условиях темноты. Комплект пи- тания обеспечивает непрерывную работу прибора без учета подсвета шкалы в нормальных усло- виях в течение не менее 55 часов при использовании свежих элементов (срок хранения не более одного месяца).

Габаритные размеры не превышают: 82x134х163 мм (пульта), блока детектирования Ø50x164 мм;

штанги с блоком детектирования 560–910 мм; укладочного ящика 497х132х277 мм.

Масса прибора с элементами питания не превышает 3,2 кг. Масса полного комплекта прибора в укладочном ящике не превышает 8,2 кг.

Состав прибора

В состав комплекта прибора входят:

− прибор в футляре с ремнями;

− удлинительная штанга;

− делитель напряжения для подключения прибора к внешнему источнику постоянного тока на-

пряжением 12 и 24 В;

− комплект эксплуатационной документации (техническое описание и инструкция по эксплуата-

ции, формуляр);

− телефон и комплект запасного имущества;

− укладочный ящик.

Футляр изготовлен из искусственной кожи. Он состоит из трех отсеков: для пульта, блока детек- тирования и для запасных элементов питания. К футляру присоединяются два раздвижных ремня для ношения прибора.

Телефон типа ТГ-7М состоит из 2-х малогабаритных телефонов и оголовья из мягкого материала. Делитель напряжения позволяет осуществить питание прибора от внешнего источника постоян- ного тока напряжением 12 или 24 В в зависимости от положения двух подвижных пружинных контактов, находящихся на печатной плате делителя.

Делитель напряжения снабжен кабелем длиной 10 м для подключения к источнику питания. Дели-

тель напряжения крепится к кожуху в отсеке питания невыпадающим винтом.

Для работы с блоком детектирования в комплекте имеется удлинительная штанга, раздвижное устройство которой позволяет менять ее длину в пределах 450–750 мм.

Укладочный ящик предназначен для транспортирования и хранения полного комплекта прибора.

Подготовка к работе

Изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Провести перед работой с прибором, если это необходимо, дезактивацию, дегазацию или дезин- фекцию. Дезактивация, дегазация и дезинфекция производятся и после работы с прибором на за- раженной местности.

Извлечь прибор из укладочного ящика, к блоку детектирования присоединить штангу, которая ис-

пользуется как ручка.

Для этого:

− надеть захват штанги на кабель так, чтобы торцевые пазы были обращены в сторону блока де-

тектирования;

− вставить захват в соединительное гнездо блока детектирования, нажать до упора и повернуть;

− открыть крышку футляра, ознакомиться с расположением и назначением органов управления;

− произвести внешний осмотр прибора;

− пристегнуть к футляру поясной и плечевой раздвижные ремни;

− установить ручку переключателя поддиапазонов в положение О (выключено);

− подключить источники питания.

Поставить ручку переключателя в положение Δ (контроль режима). Стрелка прибора должна уста-

новиться в режимном секторе.

Примечание .  Если стрелка микроамперметра не отклоняется или не устанавливается на ре-

жимном секторе, необходимо проверить годность источников питания.

Включить освещение шкалы (при                     необходимости).

Установить ручку переключателя поддиапазонов в положения xl000, xl00, xl0, xl, x0,l, проверить работоспособность прибора на всех поддиапазонах, кроме первого, с помощью контрольного ис- точника типа Б-8, укрепленного на поворотном экране блока детектирования, для чего установить экран в положение «К» и подключить телефон. Вилку телефонного шнура вставить в гнездо. Проверить работоспособность прибора по щелчкам в телефоне. При этом стрелка микроампермет- ра должна зашкаливать на 6 и 5 поддиапазонах, отклоняться на 4, а на 3 и 2 может не отклоняться из-за недостаточной активности контрольного источника. На 6 поддиапазоне щелчки в телефоне могут периодически прерываться из-за большой активности контрольного источника для этого поддиапазона.

Сравнить показания прибора на 4 поддиапазоне с показанием, записанным в формуляре на прибор в разделе 12 при последней поверке.

Нажать кнопку СБРОС, при этом стрелка прибора должна установиться на нулевую отметку шкалы.

Повернуть экран в положение «Г». Поставить ручку переключателя в положение Δ.

Прибор готов к работе.

Порядок работы

Измерение гамма-излучения

В  положении  Г  экрана  блока  детектирования  прибор  регистрирует  мощность  дозы  гамма-

излучения в месте расположения блока детектирования.

На поддиапазоне 1 показания считываются по шкале микроамперметра 0–200. На остальных под- диапазонах показания считываются по шкале микроамперметра 0–5 и умножаются на коэффициент соответствующего поддиапазона.

Определение заражения радиоактивными веществами поверхностей тела, одежды и т. д. проводит- ся путем измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения этих объектов на расстоя- нии между блоком детектирования прибора и обследуемым объектом 1–1,5 см.

Обнаружение бета-излучений

Повернуть экран на блоке детектирования в положение Б.

Поднести блок детектирования к обследуемой поверхности на расстояние 1–1,5 см.

Ручку переключателя поддиапазонов последовательно ставить в положение х0,1, xl, xl0 до полу-

чения отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы.

В положении экрана Б на блоке детектирования измеряется мощность дозы суммарного бета-гамма-излучения.

Увеличение  показаний  прибора  на  одном  и  том  же  поддиапазоне  по  сравнению  с  гамма-

измерением показывает о наличии бета-излучения.

Выключить прибор после окончания работы.

Примечания :   1.  В  процессе  работы  с  прибором  в  положении  переключателя  Δ  стрелка должна быть в пределах режимного сектора (зачерненной дуги шкалы).

2. В комплекте поставки прибора имеется 10 чехлов из полиэтиленовой пленки для блока детекти- рования. Чехол надевается на блок детектирования для предохранения его от радиоактивного за- грязнения при измерениях зараженности жидких и сыпучих веществ. После использования чехол подлежит дезактивации или уничтожению.

При измерениях, когда необходимо увеличить расстояние от измеряемого объекта до оператора, штанга имеет раздвижное устройство. Для увеличения ее длины необходимо вывинтить накидную гайку и выдвинуть внутреннюю трубу, после чего завинтить накидную гайку.

Назначение, ТТХ и порядок работы с комплектом индивидуальных дозиметров ИД-1

Комплект индивидуальных дозиметров предназначен для измерения поглощенных доз гамма- нейтронного излучения в интервале температур от минус 50 до плюс. 50°С, при изменении относительной влажности воздуха до 98%. Комплект ИД-1 состоит из индивидуальных дозиметров ИД-1 и зарядного устройства ЗД-6. Зарядное устройство предназначено для заряда конденсатора дозиметра

Технические данные

Дозиметр обеспечивает измерение поглощенных доз гамма-нейтронного излучения в диапазоне от

20 до 500 рад.

Отсчет измеряемых доз производится по шкале, расположенной внутри дозиметра и отградуиро-

ванной в радах.

Саморазряд дозиметра не превышает:

а) в нормальных условиях:

− за 24 часа - 1 деления;

− за 150 часов - 2 делений;

б) в условиях температуры 50°С за 24 часа – 3 делений;

в) в условиях температуры минус 50°С за 6 часов - 1 деления;

г) в условиях относительной влажности воздуха 98% при температуре 35°С за 5 суток - 5 делений.

Примечание. Нормальными условиями считаются: температура окружающей среды 293 ±5 К (20

±5°С), атмосферное давление 100 ±4 кПа (750 ±30 мм рт. ст.), относительная влажность воздуха

65±15%.

Основная погрешность измерения поглощенных доз гамма-излучения не превышает ±20% в диа-

пазоне от 50 до 500 рад.

Зарядка дозиметров производится от зарядного устройства ЗД-6 или любого зарядного устройства

(кроме ЗД-5), имеющего возможность плавного изменения выходного напряжения в пределах от

180 до 250 В.

Конструкция дозиметров и зарядного устройства обеспечивает их герметичность.

Зарядное устройство водонепроницаемо.

Комплект обеспечивает работоспособность после пребывания в условиях предельных температур плюс 65°С и минус 50°С.

Износоустойчивость диафрагмы обеспечивает не менее 10000 циклов зарядки.

Износоустойчивость зарядного устройства обеспечивает не менее 1000 циклов поворотов ручкой от одного крайнего положения в другое и обратно. За один цикл обеспечивается зарядка не менее

10 дозиметров, разряженных не более чем на 30% шкалы.

Комплект вибропрочен, ударопрочен, прочен при падении и может транспортироваться любым видом транспорта.

Габаритные размеры комплекта в футляре, дозиметра н зарядного устройства не превышают следующих значений:

а) комплекта в футляре - 184Х102Х142 мм; б) дозиметра с держателем – 19X128,5 мм; в) зарядного устройства – 105X37X122 мм.

Масса комплекта в футляре, дозиметра и зарядного устройства не превышает следующих значений:

а) комплекта в футляре - 1500 г;

б) дозиметра - 40 г;

в) зарядного устройства - 500 г.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1. Индивидуальный дозиметр | 10 |
| 2. Зарядное устройство | 1 |
| 3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 |
| 4. Формуляр | 1 |
| 5. Футляр | 1 |

Устройство и работа комплекта и его составных частей

Конструкция дозиметра

Для удобства пользования дозиметр конструктивно выполнен в форме авторучки и состоит из микроскопа, ионизационной камеры, электроскопа, конденсатора, корпуса и контактной группы. Микроскоп с общим увеличением 90 крат предназначен для отсчета показаний дозиметра и со- стоит из окуляра, объектива, отсчетной шкалы.

Шкала имеет 25 делений, цена одного деления 20 рад.

Цилиндрический корпус изготавливается из дюралюминия.

Зарядное устройство состоит из следующих основных узлов и деталей:

− преобразователя механической энергии в электрическую, который состоит из четырех пьезоэлементов, соединенных параллельно, и механического усилителя, состоящего из винтового, клинового и рычажного механизмов;

− зарядно-контактного узла для подключения дозиметра;

− разрядника для ограничения выходного напряжения;

− ручки для регулировки выходного напряжения;

− зеркала для освещения шкалы дозиметра при его зарядке.

Подготовка к работе и порядок работы

Для приведения дозиметра в рабочее состояние его следует зарядить.

Порядок зарядки дозиметра на зарядном устройстве следующий:

а) поверните ручку зарядного устройства против часовой стрелки до упора;

б) вставьте дозиметр в зарядно-контактное гнездо зарядного устройства; в) направьте зарядное устройство зеркалом на внешний источник света; г) добейтесь максимального освещения шкалы поворотом зеркала;

д) нажмите на дозиметр и, наблюдая в окуляр, поворачивайте ручку зарядного устройства по часо- вой стрелке до тех пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не установится на «0», после этого выньте дозиметр из зарядно-контактного гнезда;

е) проверьте положение нити на свет: при вертикальном положении нити, ее изображение должно быть на «0».

Примечания: 1. В случае необходимости зарядки (выставления на «0» шкалы) не одного, а партии дозиметров, подготовку к работе зарядного устройства провести только для зарядки первого дозиметра. Последующие дозиметры заряжаются постепенным поворотом ручки по часовой стрелке; таким образом, от одного крайнего положения ручки до другого можно зарядить до 10–15 не полностью разряженных дозиметров, не возвращая ручки зарядного устройства в исходное положение после зарядки каждого дозиметра. После этого из зарядного устройства нужно вынуть последний дозиметр и повернуть ручку против часовой стрелки до упора, приведя таким образом зарядное устройство в исходное состояние.

2. Зарядное устройство может быть использовано для зарядки различных типов дозиметров (ДКП-

50А, ДК-0,2 и др.), имеющих наружный диаметр 14 мм и зарядный потенциал от 180 до 250 В.

Дозиметр во время работы в поле носится в кармане одежды. Периодически наблюдая в окуляр дозиметра, определяют по положению изображения нити на шкале дозиметра величину дозы гамма-нейтронного излучения, полученную во время работы.

Чтобы исключить влияние прогиба нити на показания дозиметра, отсчет необходимо производить при вертикальном положении изображения нити.

2 Вопрос: Приборы химической разведки роты (подразделения): войсковой прибор химической разведки ВПХР, общевойсковой автоматический газосигнализатор ГСА-1 (ГСА-2). Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок эксплуатации, обслуживания и хранения.

Индивидуальные средства контроля химического заражения: индивидуальное средство химического контроля ИСХК, комплект химического контроля КХК-2. Назначение, состав, принцип действия. Правила пользования комплектами Н-РХБЗ-11.

Назначение, ТТХ и порядок работы с войсковым прибор химической разведки ВПХР. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) предназначается для определения в воздухе, на местности, на боевой технике зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана, а также паров V-газов в воздухе.

Прибор состоит из корпуса с крышкой и размещенных в них ручного насоса; бумажных кассет с индикаторными трубками, противодымных фильтров, насадки к насосу, защитных колпачков, электрофонаря, корпуса грелки и патронов к ней.

Кроме того, в комплект прибора входят лопат- ка, инструкция-памятка по работе с прибором, инструкция-памятка  по  определению  ОВ  типа зоман и инструкция по эксплуатации прибора. Для  переноски  прибора  имеется  плечевой  ре- мень с тесьмой.

Вес прибора около 2,3 кг.

Ручной насос – поршневой, служит для прока- чивания исследуемого воздуха через индика- торные трубки. При 50 качаниях насоса в 1 мин через индикаторную трубку проходит 1,8–2 л воздуха.

Насос  состоит  из  головки,  цилиндра,  штока,

ручки.

Насос	помещается   в   металлической   трубе, вмонтированной в корпус прибора. Внутри тру- бы имеется пружина, предназначенная для вы- талкивания насоса при открывании защелки. Насос вкладывается в трубу ручкой наружу.

В головке насоса размещены нож для надреза концов индикаторных трубок, гнездо для установки индикаторной трубки. На торце головки имеются два углубления для обламывания концов трубок. Кроме того, в головке размещены резиновый клапан и седло клапана. Для обеспечения герметич- ного соединения головки с клапанным устройством предусмотрена резиновая прокладка.

В ручке насоса размещены ампуловскрыватель и вкладыш. Ампуловскрыватель служит для разби- вания ампул, имеющихся в индикаторных трубках. Вкладыш служит для фиксирования ампуловс- крывателя в ручке насоса. На торце ручки нанесены маркировки штырей ампуловскрывателя: три зеленые полоски для индикаторной трубки с тремя зелеными кольцами, красная полоска с точкой для индикаторной трубки с одним красным кольцом и точкой.

Кассета служит для размещения десяти индикаторных трубок с одинаковой маркировкой.

На лицевой стороне кассеты наклеена этикетка с изображением окраски, возникающей на напол- нителе индикаторной трубки при наличии в воздухе отравляющего вещества, и с кратким указани- ем порядка работы с индикаторными трубками, помещенными в кассету1 .

При работе с индикаторной трубкой можно определить примерную концентрацию паров отрав- ляющего вещества в воздухе путем сравнения окраски, появившейся на наполнителе индикатор- ной трубки, с окраской, изображенной на этикетке.

Внизу кассеты указаны дата изготовления индикаторных трубок, вложенных в кассе ту, и срок их годности. Кассета закрыта бумажным чехлом.

Насадка предназначена для работы с прибором в дыму, при определении ОВ на почве, вооруже- нии, боевой технике, обмундировании и других предметах, а также при определении отравляющих веществ в почве и сыпучих материалах.

Индикаторные трубки предназначены для определения отравляющих веществ и представляют собой запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены наполнитель и одна или две стек- лянные ампулы с реактивами2 .

Каждая индикаторная трубка имеет условную маркировку, показывающую, для обнаружения ка-

кого отравляющего вещества она предназначена. Маркировка нанесена на верхней части трубки.

Трубки имеют следующую маркировку:

− для определения зарина, зомана и V-газов – красное кольцо и красная точка;

− для определения фосгена, дифосгена, синильной кислоты и хлорциана – три зеленых кольца;

− для определения иприта – одно желтое кольцо.

1 Порядок работы с индикаторными трубками с красным кольцом и точкой указан в специальной инструкции-памятке, имеющейся в приборе.

2 Индикаторные трубки с одним желтым кольцом ампул не содержат.

В комплект прибора входят:

− 30 трубок с одним красным кольцом и точкой;

− 10 трубок с тремя зелеными кольцами;

− 10 трубок с одним желтым кольцом.

В зависимости от задач химической разведки количество индикаторных трубок и их комплект мо-

гут быть изменены.

Защитные колпачки служат для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от за- ражения каплями стойких отравляющих веществ и для помещения проб почвы и сыпучих мате- риалов.

Противодымные фильтры состоят из одного слоя фильтрующего материала и нескольких слоев капроновой ткани. Фильтры используются для определения отравляющих веществ в дыму или в воздухе, содержащем пары веществ кислого характера, а также при определении ОВ из почвы или сыпучих материалов.

При длительном хранении приборов фильтры находятся в чехле из полиэтиленовой пленки. При эксплуатации чехол снимается.

Электрофонарь применяется для наблюдения в ночное время за изменением окраски индикатор- ных трубок. Фонарь включается при повороте головки фонаря вправо. При повороте головки вле- во фонарь выключается.

Для работы с трубками в ночное время электрофонарь выводится из пружины, закрепляющей его к крышке прибора, и устанавливается под некоторым углом к плоскости крышки, используя пру- жину в качестве опоры для фонаря.

Грелка служит для подогрева трубок при определении ОВ при пониженной температуре окру-

жающего воздуха (от –40° до + 10º ÷ +15º). Грелка состоит из корпуса и патронов.

Корпус грелки представляет собой пластмассовый кожух с ввинчивающимся дном. Внутри кожуха установлены сердечник, состоящий из четырех спаянных между собой медных трубок, и круглая пластмассовая пластинка с металлическим выступом, служащим дном центральной трубки сер- дечника. Пространство вокруг сердечника заполнено теплоизолирующим наполнителем. Снаружи кожух имеет два боковых выступа, в отверстия которых помещен штырь для разбивания ампулы патрона грелки. Патрон грелки состоит из металлической гильзы, ампулы с раствором и пластмас- сового колпачка. На дно гильзы насыпан порошок магния, закрытый сверху прокладкой из фильт- ровальной бумаги. Такой же бумагой обложена внутренняя боковая поверхность патрона. Между ампулой и торцовой внутренней поверхностью пластмассового колпачка вложены тампон из гиг- роскопической ваты и металлическая сетка. Пластмассовый колпачок имеет центральное отвер- стие, закрытое у неиспользованных патронов пленкой из полистирола. В это отверстие вводится штырь при разбивании ампулы с раствором в момент использования патрона.

В комплект прибора входит 10 патронов3 , расположенных в специальной металлической кассете. В зависимости от температуры окружающего воздуха внутри боковых отверстий грелки достига- ется следующая температура:

− при –40° до +35 ÷ +70° с остыванием за 7–8 мин до + 20 ÷ +30°;

− при –20° до +60 ÷ +75° с остыванием за 7–8 мин до +30 ÷ +40º;

− температура в грелке до +15 ÷ +20º сохраняется в течении 10-15 мин.

Общие приемы работы с прибором

При подготовке прибора химической разведки к пользованию необходимо:

− проверить наличие в приборе всех предметов и убедиться в их исправности;

− разместить кассеты с индикаторными трубками в следующем порядке: сверху трубки с красным кольцом и точкой, затем трубки с тремя зелеными кольцами, внизу трубки с желтым кольцом;

− снять с противодымных фильтров полиэтиленовый чехол, вынуть из прибора инструкцию по эксплуатации.

3 Кассета рассчитана на 15 патронов, поэтому прибор может комплектоваться 15 патронами грел-

ки.

В походном положении прибор носится на левом боку и закрепляется тесьмой вокруг пояса. При работе прибор передвигается вперед.

При работе с индикаторными трубками необходимо руководствоваться указаниями, приведенны- ми в Инструкции и на кассетных этикетках. Темп работы с насосом 50–60 полных качаний в 1 мин.

При достаточном изучении Инструкции и навыке работы с прибором можно пользоваться инст-

рукциями-памятками, имеющимися в приборе.

Наполнители индикаторных трубок в ряде случаев окрашиваются не только от того отравляющего вещества, для определения которого они предназначены, но и от других веществ, которые могут находиться в воздухе. В этом случае образуется окраска, обычно отличная от окраски, получаю- щейся от отравляющего вещества. Поэтому во всех случаях необходимо сравнивать образовав- шуюся окраску наполнителя индикаторной трубки с окраской, изображенной на кассетной этикет- ке.

Нейтральные и ядовитые дымы в больших концентрациях маскируют окраску наполнителя инди- каторных трубок, возникающую от отравляющего вещества. Для предотвращения этого при рабо- те в облаке дыма используется насадка с противодымным фильтром.

Вскрывать концы индикаторных трубок необходимо следующим образом:

− взять насос в левую руку, а индикаторную трубку в правую;

− сделать надрез конца индикаторной трубки с помощью ножа;

− вставить надрезанный конец трубки в одно из углублений для обламывания и обломать его, на-

жав на трубку;

− таким же образом вскрыть трубку с другого конца.

Разбивать ампулы индикаторных трубок нужно следующим образом:

− вставить вскрытую ИТ в отверстие ампуловскрывателя насоса с такой же маркировкой, как и на индикаторной трубке, при этом насос держится головкой кверху, а штырь должен войти в ИТ;

− слегка поворачивая ИТ, надавливать ее на штырь ампуловскрывателя до тех пор, пока полно- стью не будет разбита ампула; во избежание порезов при вскрытии ИТ не допускать, чтобы ее свободный конец упирался в ладонь;

− вынуть ИТ и, взявшись за ее маркированный конец, резко встряхнуть ее.

Для того чтобы закрепить в насадке противодымный фильтр, следует:

− взять из прибора насадку, поворотом насадки влево создать зазор в 2–3 мм между воронкой и прижимным кольцом;

− достать противодымный фильтр и вставить его в указанный зазор фильтрующим материалом (не капроном) вверх и зажать фильтр.

При пониженных температурах чувствительность индикаторных трубок снижается, у трубок с красным кольцом и точкой замерзает раствор в ампулах. Успешное использование трубок в зим- них условиях возможно только при применении грелки.

Грелка прибора применяется:

− для оттаивания ампул в индикаторных трубках;

− для подогрева трубок с красным кольцом и точкой при отрицательных температурах;

− для подогрева трубок с желтым кольцом при температуре ниже +10 ÷ + 15°.

Грелку готовить к работе следующим образом:

− вставить до отказа в центральное гнездо корпуса грелки патрон;

− ударом руки по головке штыря разбить находящуюся в патроне ампулу, погрузить штырь до от-

каза, произвести поворот штыря;

− быстро вынуть штырь из патрона.

Появление паров из патрона указывает на нормальный запуск грелки.

Интенсивность работы грелки зависит от окружающей температуры. При положительных темпе- ратурах грелка работает интенсивнее и даже возможны выбросы жидкости из патрона. Поэтому не рекомендуется без особой необходимости использовать грелку при температуре выше + 10 ÷ +15°. Запрещается бросать прибор или патроны для грелки, так как при этом возможно разбивание ам- пул, срабатывание патрона, иногда с разрывом, т. е. вылетом колпачка из гильзы патрона.

Работа с прибором ночью, а также в условиях неполной освещенности проводится тем же поряд- ком и теми же приемами, как и днем. Окраска наполнителей ИТ в этих условиях распознается при помощи фонаря.

Работа с прибором ночью может быть успешной только при заблаговременной подготовке его к работе. Поэтому перед выходом в ночную разведку прибор должен быть особенно тщательно ос- мотрен и подготовлен.

Определение отравляющих веществ

Определение ОВ в воздухе

Наличие отравляющих веществ в воздухе определяют по внешним признакам и по показаниям ин-

дикаторных трубок.

Обследование воздуха индикаторными трубками проводить в такой последовательности:

− трубками с красным кольцом и точкой;

− трубкой с тремя зелеными кольцами;

− трубкой с желтым кольцом.

Порядок работы с трубками с красным кольцом и точкой следующий:

Определение ОВ в опасных концентрациях (например, для зарина 0,00005 – 0,1 мг/л и выше).

Для этого:

− открыть прибор, вынуть две трубки и поместить их в штатив (в правой стороне крышки прибо-

ра);

− отодвинуть защелку и вынуть насос;

− вскрыть трубки, ампуловскрывателем с маркировкой, отвечающей маркировке трубок, разбить верхние ампулы обеих трубок, взять трубки за концы и энергично, наотмашь встряхнуть их 2–3 раза;

− одну из трубок (опытную) вставить немаркированным концом в насос и прокачать через нее воздух (5–6 качаний), через вторую (контрольную) воздух не просасывать (поместить ее в шта- тив);

− тем же ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих трубок и встряхнуть их одновре-

менно;

− наблюдать за переходом окраски контрольной трубки от красной до желтой. К моменту образо- вания желтой окраски в контрольной трубке красный цвет верхнего слоя наполнителя опытной трубки указывает на наличие ОВ (зарина, зомана, V-гaзов) в опасной концентрации. Если в опыт- ной трубке желтый цвет наполнителя появился одновременно с контрольной, это указывает на от- сутствие ОВ или наличие ОВ в меньших концентрациях.

Определение ОВ в безопасных концентрациях (порядка 0,0000005 мг/л).

В том случае, если при 5–6 качаниях получен отрицательный результат, обследование воздуха продолжают.

Порядок работы с трубками в этом случае такой же, но при этом:

− при прососе воздуха через опытную трубку делать 30–40 полных качаний насосом;

− разбивать нижние ампулы обеих трубок не сразу, а через 2–3 мин после прососа (дать выдерж-

ку).

Положительные показания трубок свидетельствуют о наличии ОВ в практически безопасных кон-

центрациях (при условии обследования воздуха до этого при 5–6 качаниях!).

Отсутствие показаний трубок может служить основанием для снятия противогаза.

Если образование желтой окраски наполнителя опытной трубки происходит сразу после разбива- ния нижней ампулы, то это свидетельствует о наличии в воздухе примесей (веществ) кислого ха- рактера. В этом случае определение необходимо повторить с применением противодымного фильтра.

Порядок работы с трубкой с тремя зелеными кольцами (на фосген, дифосген, хлорциан, си-

нильную кислоту) следующий:

− вскрыть трубку, разбить ампулу, сделать 10–15 качаний насосом;

− сравнить окраску наполнителя трубки с окраской, изображенной на кассетной этикетке.

Обследование воздуха с помощью трубки с желтым кольцом (определение паров иприта) произво-

дить следующим образом:

− вскрыть трубку, вставить в насос, прокачать воздух (60 качаний насосом);

− вынуть трубку из насоса и держать 1 мин, после чего сравнить окраску наполнителя с окраской,

изображенной на кассетной этикетке.

Для ускорения обследования воздуха индикаторные трубки с одним красным кольцом и точкой, с одним желтым кольцом и с тремя зелеными кольцами могут быть вскрыты заранее. Заранее также можно разбивать ампулу у трубки с тремя зелеными кольцами.

Использование вскрытых трубок допускается в течение 10–15 мин с момента их вскрытия. Вскрытые индикаторные трубки, находившиеся в облаке отравляющего вещества, для работы не- пригодны, поэтому целесообразно заранее вскрывать не более одной–двух трубок из каждой кас- сеты.

Применение отравляющих веществ противник может маскировать дымом, в этом случае следует проверять наличие отравляющего вещества в воздухе, пользуясь насадкой, снаряженной противо- дымным фильтром.

Для определения ОВ в дыму необходимо:

− достать из прибора насос и вставить в него трубку (порядок обследования воздуха тот же);

− достать из прибора насадку и, закрепив в ней противодымный фильтр, плотно навернуть насад-

ку на резьбу головки;

− сделать соответствующее количество качаний насосом;

− снять насадку, вынуть из нее фильтр и убрать насадку в прибор;

− вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести определение, руководствуясь указа-

ниями, имеющимися на кассетной этикетке или в инструкции-памятке.

Определение ОВ на местности, технике, вооружении

Индикаторные трубки, имеющиеся в приборе, кроме определения отравляющих веществ в возду- хе, могут быть также использованы для определения отравляющих веществ на местности, предме- тах вооружения, снаряжения и т. д.

Определение ОВ на местности, боевой технике, предметах снаряжения и т. п. производить сле-

дующим образом:

− открыть крышку прибора, отодвинуть защелку и вынуть насос;

− достать необходимую индикаторную трубку и, вскрыв ее, установить в головку насоса;

− навернуть на насос насадку, оставив откинутым прижимное кольцо;

− надеть на воронку насадки защитный колпачок;

− приложить насадку к почве (зараженному предмету) так, чтобы воронка покрыла участок с наи-

более резко выраженными признаками заражения;

− прокачать через индикаторную трубку воздух, делая необходимое число качаний;

− снять насадку, выбросить колпачок и убрать насадку в прибор;

− вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести определение ОВ, руководствуясь указаниями, имеющимися на кассетной этикетке.

При очень низких температурах (в зимних и полярных условиях) для заражения местности, кроме зомана и иприта, могут быть использованы и вещества, не относящиеся обычно к разряду стойких. Поэтому при очень низких температурах обследование местности надо проводить также и трубкой с тремя зелеными кольцами с использованием грелки.

Для определения отравляющих веществ в почве и в сыпучих материалах необходимо:

− открыть крышку прибора, отодвинуть защелку и вынуть насос; достать необходимую для рабо-

ты индикаторную трубку, вскрыть ее и вставить в головку насоса;

− навернуть на насос насадку и надеть на ее воронку защитный колпачок; снять с прибора лопатку и взять пробу верхнего слоя почвы (снега) или сыпучего материала в наиболее зараженном месте; взятую пробу насыпать в воронку насадки, наполнив ее до краев;

− накрыть воронку с пробой противодымным фильтром и закрепить его; прокачать через индика-

торную трубку воздух, делая насосом необходимое число качаний;

− откинуть прижимное кольцо, выбросить противодымный фильтр, пробу и колпачок, а насадку положить обратно в прибор; вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести опреде- ление ОВ, руководствуясь указаниями, имеющимися на кассетной этикетке или в инструкции- памятке.

Все сведения, полученные химиком-разведчиком при определении отравляющих веществ в возду- хе, на местности, на боевой технике и снаряжении, представляются им старшему химического раз- ведывательного дозора (наблюдательного поста).

Определение ОВ в воздухе при низких температурах

Для обследования воздуха с помощью индикаторных трубок с красным кольцом и точкой при от-

рицательных температурах следует:

а) При 5–6 качаниях насосом:

− подготовить грелку к работе;

− вставить две трубки в боковые гнезда грелки для оттаивания ампул. После оттаивания трубки немедленно вынуть и поместить в штатив;

− вскрыть трубки, разбить верхние ампулы, энергично 2–3 раза встряхнуть и произвести просос воздуха через опытную трубку. Контрольную трубку держать в штативе;

− одновременно подогреть обе трубки в грелке в течение 1 мин, после чего разбить нижние ампу-

лы опытной и контрольной трубок и встряхнуть их одновременно;

− наблюдать за изменением окраски наполнителя трубок.

б) При 30–40 качаниях насосом:

− порядок работы с трубками тот же; выдержку трубок после прососа воздуха производить также в течение 2–3 мин, из них в грелке 1 мин, и вне грелки (в штативе) в течение 1–2 мин (во избежа- ние перегрева и порчи трубок);

− после выдержки разбить нижние ампулы обеих трубок, встряхнуть их одновременно и наблю-

дать за изменением окраски наполнителя трубок.

В случаях сомнительных показаний трубок с тремя зелеными кольцами при пониженных темпера- турах определение необходимо повторить с использованием грелки, для чего трубку после просо- са воздуха на 1 мин. поместить в грелку и затем наблюдать окраску наполнителя.

Индикаторные трубки с желтым кольцом при температуре ниже +10 ÷ +15° использовать с приме- нением грелки. Подогревать трубки следует после прососа через трубки воздуха в течение 1–2 мин и затем наблюдать окраску наполнителя.

Тема №. 4 Средства и способы специальной обработки

Понятие о дегазации, дезактивации и дезинфекции. Частичная и полная специальная обработка.

Порядок приготовления дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих растворов и их применения. Свойства дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих веществ и растворов, требования безопасности при работе с ними.

Назначение, устройство и подготовка табельного комплекта специальной обработки к работе (ТДП, ИДК-1, ДК-4, БКСО). Порядок проведения специальной обработки с помощью бортовых комплектов. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Н-РХБЗ-12, 16.

Назначение, устройство и порядок применения дегазационного комплекта ИДПС-69 (ИДП-1, ДПС-1).

Порядок проведения дегазации обмундирования с использованием индивидуального дегазационного пакета ДПС-1.

Способы и порядок дезактивации, дегазации и дезинфекции фортификационных сооружений (окопа, щели и т.д.) и участка местности.

1 Вопрос: Понятие о дегазации, дезактивации и дезинфекции. Частичная и полная специальная обработка.

Порядок приготовления дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих растворов и их применения. Свойства дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих веществ и растворов, требования безопасности при работе с ними.

При ведении боевых действий в условиях применения противником оружия массового поражения, а также при разрушениях радиационно, химически и биологически опасных объектов личный со- став, его средства индивидуальной защиты (СИЗ), обмундирование и другие элементы экипировки, вооружение и военная техника (ВВТ), запасы материальных средств, фортификационные сооружения и местность и открытые источники воды могут быть загрязнены радиоактивными веществами (РВ), заражены отравляющими веществами (ОВ) или биологическими средствами (БС). Факт и степень заражения воздуха, местности и войсковых объектов РВ, ОВ или БС устанавливаются с помощью приборов радиационной, химической и неспецифической биологической разведки, а также по результатам анализа проб в радиометрических, химических и биологических лабораториях.

Для снижения потерь личного состава, действующего в условиях радиоактивного, химического или биологического (РХБ) заражения, организуется и осуществляется специальная обработка войсковых объектов, фортификационных сооружений и местности и санитарная обработка личного состава.

Специальная обработка является одним из мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения. Она организуется и проводится силами самих войск или штатными подразделениями войск РХБ защиты с использованием табельных средств. Специальная обработка войск включает: дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию ВВТ, обмундирования и СИЗ, стрелкового оружия и предметов экипировки военнослужащих, запасов материальных средств, фортификационных сооружений и отдельных участков местности.

Санитарная обработка - механическая очистка и мытье кожных покровов и слизистых оболочек людей, подвергшихся заражению и загрязнению опасными биологическими веществами, а также обеззараживание их одежды и обуви при выходе из зараженной зоны.

Санитарная обработка – комплекс мероприятий, которые включает гигиеническую помывку личного состава со сменой белья, камерную обработку (дезинсекцию, дезинфекцию) белья, обмундирования и постельных принадлежностей. При необходимости одновременно проводится дезинфекция (дезинсекция) помещений воинской части.

Санитарная обработка с обязательной камерной обработкой обмундирования, белья и постельных принадлежностей проводится при выявлении среди личного состава таких заболеваний как чума, холера, возвратный тиф, эпидемический сыпной тиф болезнь Брилля, лихорадка Ку (легочная форма),  сибирская  язва,  высококонтагиозные  вирусные  геморрагические  лихорадки,  брюшной тиф, паратифы, туберкулез, проказа, дифтерия, грибковые заболевания волос, кожи и ногтей, че- сотка, платиной педикулез и др. Она организуется на основание приказа командира воинской части.

Полная санитарная обработка личного состава, зараженного БС и загрязненного РВ, проводится на площадках санитарной обработки, развертываемых службой тыла полка (дивизии) совместно с медицинской службой и службой РХБЗ, с использованием дезинфекционно-душевых установок взводов обеспечения полков и других технических средств специальной обработки подразделений войск РХБ защиты.

Она предполагает обезвреживание открытых участков тела дезинфицирующими растворами, обязательную помывку всего тела горячей водой с мылом, замену нательного (защитного) белья, за- мену или дезинфекцию зараженного обмундирования и всей экипировки военнослужащего.

Виды и способы специальной обработки техники, вооружения и материальных средств

В зависимости от обстановки, наличия времени и имеющихся в подразделении средств специаль-

ная обработка может быть частичной или полной.

Частичная специальная обработка проводится по решению командира подразделения в зонах

заражения с использованием табельных технических средств специальной обработки без прекращения выполнения боевых задач. Ее целью является недопущение поражения и обеспечения возможности личному составу ведения боевых действий без средств индивидуальной защиты кожи изолирующего типа, а также входа (выхода) в объекты боевой техники и фортификационные сооружения.

В зависимости от вида заражения специальная обработка включает:

− при заражении ОВ - дегазацию открытых участков тела (лица, шеи, кистей рук); обмундирова- ния и лицевой части противогаза; стрелкового оружия, предметов экипировки, отдельных уча- стков СИЗ кожи изолирующего типа и наружной поверхности объектов ВВТ, с которыми лич- ный состав чаще всего соприкасается при их эксплуатации;

− при загрязнении РВ - дезактивацию открытых участков тела, обмундирования, снаряжения, обуви и СИЗ личного состава, стрелкового оружия, а также всей поверхности объектов ВВТ та- бельными средствами СО или подручными средствами при выходе с зараженной территории;

− при заражении БС - дезинфекцию открытых участков тела, обеззараживание лицевой части противогаза, аптечки индивидуальной, перчаток и фляги.

Она проводится в течение первого часа при заражении ОВ, БС и загрязнении РВ, а при заражении незащищенного личного состава ОВ – немедленно.

Полная специальная обработка войск проводится по решению командира соединения (части), как правило, после выполнения боевых задач и выхода частей (подразделений) из зон заражения в целях обеспечения личному составу возможности действовать без СИЗ.

Она включает полную дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию наружных и внутренних поверх- ностей объектов ВВТ, обмундирования, снаряжения, обуви, СИЗ, стрелкового оружия, запасов продовольствия и материальных средств, а также полную санитарную обработку личного состава. Полная специальная обработка проводится на войсковых пунктах специальной обработки (ПуСО) силами и средствами самих подразделений с использованием табельных бортовых комплектов и подручных средств или в специально оборудованных районах специальной обработки (РСО), раз- вертываемых силами частей (подразделений) войск РХБ защиты.

Объем работ и порядок проведения полной СО зависят от вида заражения, степени укрытости объектов ВВТ и защищенности личного состава.

Полная дегазация, дезактивация или дезинфекция обезличенных ВВТ, боеприпасов и других материальных средств проводятся соединениями (частями) РХБ защиты на ПуСО, развертывае- мых вблизи маршрутов эвакуации, на сборных пунктах поврежденных машин, в местах сосредо- точения зараженного имущества и на складах (базах).

Полная дегазация, дезактивация или дезинфекция обезличенного обмундирования, снаряжения, обуви и СИЗ, которые не могут быть обработаны в подразделениях войск, проводятся на дегаза- ционных пунктах, развертываемых частями (подразделениями) войск РХБ защиты вблизи фронто- вых (армейских) баз материального обеспечения или дивизионных (полковых) складов военно- технического имущества. При этом зараженное вещевое имущество подлежит замене непосредст- венно в частях (подразделениях) за счет имеющихся запасов вещевого имущества и направляется на дегазационные пункты войск РХБ защиты.

Порядок проведения частичной специальной обработки

При заражении ОВ в первую очередь проводится дегазация открытых участков тела (лица, шеи, рук), прилегающих к ним участков обмундирования и лицевых частей противогазов ИПП различ- ных модификаций. Порядок использования индивидуальных противохимических пакетов опреде- ляется условиями применения противником ОВ и своевременностью надевания СИЗ, в частности, противогаза.

Во вторую очередь проводится частичная дегазация и дезактивация обмундирования (летнего,

зимнего) или общевойскового комплексного защитного костюма. Дегазация обмундирования, за раженного каплями стойких ОВ (Ви-Экс или иприта), проводится с помощью дегазирующих паке-

тов порошковых ДПП-М, а при заражении парами зомана - пакетом ДПС-1 (ДПС).

В третью очередь проводится дегазация, дезактивация стрелкового оружия (автомата, пулемета или гранатомета). Дегазация стрелкового оружия проводится с помощью индивидуального дегаза- ционного пакета ИДП-1.

В четвертую очередь непосредственно на зараженной местности проводится частичная дегазация отдельных участков поверхности объектов ВВТ, с которыми личный состав соприкасается в ходе выполнения боевых задач.

Частичная дегазация бронетранспортеров, бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ), автомобилей типа ГАЗ, ЗИЛ, Урал и КамАЗ проводится силами их экипажей (расчетов) с помощью табельных бортовых комплектов специальной обработки АБП, БКСО или дегазацион- ных комплектов ДК-4 различных модификаций с использованием водных растворов гипохлорита кальция методом протирания зараженных поверхностей орошаемой щеткой.

Комплект БКСО, кроме того, позволяет проводить дегазацию объектов ВВТ методом орошения с использованием рецептуры РД-2 при его работе от пневмосистемы базового шасси.

В последнюю очередь проводится частичная дегазация, дезинфекция или дезактивация СИЗ кожи изолирующего типа.

Она предполагает быстрейшее снятие защитного плаща с целью снижения его изнуряющего дей-

ствия на личный состав, особенно в летних условиях.

Частичная дегазация СИЗ кожи изолирующего типа, в частности, защитных плащей, может прово- диться с помощью бортовых комплектов специальной обработки ИДК-1, АБП, БКСО, ДК-4 или ДК-5 путем двух трехкратного орошения или протирания зараженной поверхности орошаемой щеткой с использованием соответствующих табельных растворов (рецептур) непосредственно на личном составе или на щитах (грунте). В боевой обстановке частичную дегазацию СИЗ целесооб- разно проводить по решению командиров подразделений (батальона, роты) по-машинно (по- экипажно) путем одновременной обработки всего расчета (экипажа), построенного в одну шеренгу у объекта ВВТ на расстоянии 1 м друг от друга. Защитные плащи орошают с расстояния 0,3-0,5 м при нормах расхода: 3,0-4,5 литра на комплект - водного раствора ГК; 1,0-1,5 литра на комплект - дегазирующих растворов № 1 или 2бщ (2ащ).

При отсутствии табельных бортовых комплектов и растворов (рецептур) для частичной дегазации СИЗ кожи изолирующего типа может быть использована ветошь, смоченная водой, бензином, ди- зельным топливом или органическими растворителями.

3.2. Порядок проведения полной специальной обработки

Полная СО на войсковых ПуСО проводится в следующей последовательности. Объекты ВВТ по-

сле выхода с зараженного участка местности останавливаются вдоль маршрута движения непо- средственно перед назначенным районом развертывания войскового ПуСО. По команде команди- ра личный состав в СИЗ кожи изолирующего типа и со стрелковым оружием спешивается и отво- дится в наветренную сторону на 10-15 м.

Старший командир производит расчет личного состава и определяет состав расчетов: для прове- дения полной СО объектов ВВТ; для проведения полной СО стрелкового оружия, если она ранее не проводилась; для проведения полной СО СИЗ кожи изолирующего типа. Назначает 2-3 коман- ды с приборами типа ДП-5, ВПХР и др. для развертывания рубежа контроля полноты специальной обработки объектов ВВТ и экипировки личного состава и для проведения повторной дегазации (дезактивации) объектов ВВТ. Кроме того, он назначает команды: для обеспечения замены и сбора зараженного обмундирования; для проведения полной санитарной обработки личного состава; для обеспечения службы регулирования движения объектов ВВТ и личного состава; для охраны и обороны войскового ПуСО.

Указанный перечень команд, обеспечивающих проведение полной специальной и санитарной об- работки на ПуСО, а также их численность, могут изменяться в зависимости от вида и условий за- ражения войсковых объектов и численности личного состава.

После завершения расчета личного состава назначенные команды приступают к выполнению воз- ложенных на них задач в указанных командиром местах, а остальной личный состав под руково- дством заместителей командиров взводов последовательно и в определенной очередности проводит полную СО стрелкового оружия, СИЗ кожи изолирующего типа, замену зараженного обмундирования (при наличии запасов вещевого имущества) и санитарную обработку личного состава. При действии частей (подразделений) в момент применения противником ядерного и химического оружия в герметизированных объектах(БМП, БТР), оснащенных фильтровентиляционными установками, полная СО на ПуСО проводится только в отношении зараженных объектов ВВТ и личного состава, задействованного в ее проведении. При действии в очагах биологического заражения в отношении этих частей (подразделений) осуществляется весь объем мероприятий, предусматриваемых для полной СО.

2 Вопрос: Назначение, устройство и подготовка табельного комплекта специальной обработки к работе (ТДП, ИДК-1, ДК-4, БКСО). Порядок проведения специальной обработки с помощью бортовых комплектов. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Н-РХБЗ-12, 16.

Табельный комплект для проведения специальной обработки ИДК-1, порядок работы с ним

Комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1 предназначен для проведе- ния полной дегазации и дезинфекции автотракторной техники с использованием сжатого воздуха от компрессора автомобиля или автомобильного насоса для накачивания шин.

Уложенный в сумку комплект перевозится за спинкой или под сиденьем экипажа машины. Емко-

стью для раствора служит 20 литровая канистра, входящая в комплект автомобиля.

Комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1:

1 – укладочная сумка; 2 – щетка; 3 – скребок; 4 - эжекторная насадка; 5 - брандспойт с распылителем 6 - комплект

ЗИП; 7 - специальная крышка с рукавом и фильтром; 8 - хомут; 9 - -воздушный и жидкостный резиновые рукава.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТА ИДК-1

| Вес комплекта, кг………………………………………………………………………………... | 5 |
| --- | --- |
| Полная емкость бидона (канистры), л…………………………………………………………. | 20 |
| Рабочая емкость бидона (канистры), л………………………………………………………… | 18 |
| Время развертывания комплекта, мин…………………………………………………………. | 3-4 |
| Время свертывания комплекта, мин……………………….…………………………………… | 4-5 |
| Рабочее давление, кгс/см2 |  |
| − при работе с ручным насосом……………………………………………………………..... | 1-1,2 |
| − при работе с эжекторной насадкой……………………………………………………….... | 3–4 |
| Расход раствора, л-мин: |  |
| − при дезактивации (дезинфекции) выдавливанием.………………………………..………. | 0,4–0,6 |
| − при дезактивации выдавливанием………………………………………………..………… | 2 |
| − при дегазации (дезинфекции) эжектированием….……………………………………..…. | 0,5–1,5 |

Для подготовки ИДК-1 к специальной обработке по схеме работы под давлением, создавае-

мым в канистре насосом для накачивания шин (рис. а):

− откройте канистру и заполните ее рабочей жидкостью;

− установите на канистре хомут с одновременным закреплением насоса для накачивания шин;

− установите крышку специальную на горловину канистры;

− отверните колпачок с шинного вентиля крышки специальной и проверьте наличие золотника в шинном вентиле;

1. 2 Табельный комплект для проведения специальной обработки ДК-4, порядок работы с ним

Комплект для специальной обработки военной техники ДК-4 предназначен для дегазации, дезак-

тивации и дезинфекции грузовых автомобилей, автопоездов, специальных автомобильных шасси и

Развертывание комплекта ИДК-1 для специальной обра-

ботки:

а – от насоса; б – от пневмосистемы автомобиля

− присоедините к шинному вентилю шланг на- соса для накачивания шип, а к трубке крышки специальной рукав с краником, предварительно отсоединив переходник;

− присоедините  к  рукаву  с  краником  бранд-

спойт;

− наверните на брандспойт щетку;

− создайте насосом для накачивания шин дав- ление в канистре, достаточное для интенсивно- го распыления рабочей жидкости.

Во избежание раздутия и нарушения сварных швов канистры необходимо следить за тем, что- бы давление в канистре не превышало 0,12 МПа (1,2 кгс/см2).

При этом следует руководствоваться тем, что это давление достигается 28-30 качаниями насоса для накачивания шин при заполнении канистры восемнадцатью литрами раствора и 70-80 кача- ниями при заполнении наполовину (10 л).

При подготовке ИДК-1 к специальной обработке по схеме работы на основе эжекции (рис. б):

− откроите канистру и наполните ее рабочей жидкостью;

− установите крышку специальную на горловину канистры;

− отверните колпачок с шинного вентиля крышки специальной и выверните золотник из вентиля;

− присоедините к трубке крышки специальной рукав;

− наверните насадку на брандспойт до упора и заверните ее контргайкой;

− присоедините второй коней рукава к патрубку насадки;

− наверните на насадку щетку;

− присоедините рукав с краником к брандспойту;

− присоедините один конец шланга для накачивания шин из комплекта шоферского инструмента через переходник к рукаву с краником, а второй конец к кранику отбора воздуха пневматической системы автомобиля;

− запустите двигатель и создайте давление воздуха в системе не менее 0,3 МПа (3 кгс/см2).

П р и м е ч а н и е: при работе комплекта на основе эжекции может быть использована любая ем-

кость: ведро, банка, бочка и т. д.

Для проведения специальной обработки необходимо:

− откройте краник приспособления для подачи рабочей жидкости при использовании, комплекта по схеме работы под давлением, а при работе на основе эжекции откройте краник приспособления и кран отбора воздуха пневматической системы автомобиля;

− протрите интенсивно обрабатываемую поверхность щеткой сверху вниз. Обрабатывайте осо-

бенно тщательно те места и детали, с которыми приходится соприкасаться личному составу;

− обработайте струей рабочей жидкости места, недоступные для протирания щеткой.

По мере расхода рабочей жидкости подкачивайте воздух в канистру при дегазации и дезинфекции (колпачок Ø 1,5 мм с сердечником) с частотой 12-15 качков в минуту или по 35-40 качков через каждые три минуты работы и с частотой 30-40 качков в минуту при дезактивации (колпачок Ø 2 мм без сердечника).

При работе комплекта по схеме эжекции расход рабочей жидкости при постоянном давлении воз- духа зависит от высоты всасывания, что позволяет регулировать расход рабочей жидкости путем перемещения емкости, например, с земли на подножку или в кузов машины.

бронетранспортеров с карбюраторными двигателями.

ДК-4К предназначен для СО автомобилей с диаметром выпускной трубы глушителя 44,5мм (ГАЗ-

51, ГАЗ-63, ГАЗ-66, ЗИЛ-150 И ЗИЛ-164), 51мм (ГАЗ-53А, ЗИЛ-157, И ЗИЛ-157К) и 63,5мм (ЗИЛ-

130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-137); ДК-4Б – для БТР, БРДМ; ДК-4КУ – для автомобилей УРАЛ-375.

Состав комплекта ДК-4К:

1 – ящик; 2 – пакет с порошком СФ-2У (СФ-2); 3 - банка полиэтиленовая; 4 – запасные части; 5 – брандспойт;

6 - удлинитель; 7– ветошь; 8 – щетка; 9 – эжектор; 10 – пружина; 11 – крепежные детали; 12 - рукав жидкостный

13 – газоотборное устройство; 14 - рукав газожидкостный; 15 – крючок и планка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТА ДК-4

| Показатели | ДК-4К | ДК-4Б | ДК-4КУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса комплекта, кг: |  |  |  |
| − с упаковкой | 34 | 34 | 35 |
| − без упаковки | 28 | 18 | 29 |
| Время развертывания, мин | 3-4 |  |  |
| Время обработки газожидкостным методом, мин: |  |  |  |
| − автомобилей типа ЗИЛ-131 и БТР | 40-50 |  |  |
| − автомобилей типа ГАЗ-66 и БРДМ | 30-40 |  |  |
| Расход водного раствора СФ-2У или суспензии ДТС- ГК на обработку, л: |  |  |  |
| − автомобилей типа ЗИЛ-131 и БТР | 50-60 |  |  |
| − автомобилей типа ГАЗ-66 и БРДМ | 30-40 |  |  |
| Минутный расход раствора, л/мин | 1,5 ± 0,5 |  |  |
| Давление в системе выпуска газов при работе, кгс/см2 | 0,9 ± 0,1 |  |  |
| Температура газожидкостной струи на выходе из брандспойта, оС | 45-60 |  |  |
| Норма расхода раствора на 1 м2, л | 1,5 |  |  |
| Время обработки 1 м2, мин | 1 |  |  |

В качестве емкости используется 20-л канистра или резиновая емкость РДР-40.

Действие газожидкостного прибора основано на использовании тепла и кинетической энергии от работавших газов двигателей автомобилей (бронетранспортеров). Отработавшие газы двигателя поступают под давлением в эжектор и, приобретая в сопле эжектора необходимую скорость, соз- дают разрежение во входной части смесительной камеры, обеспечивая тем самым при газожидко- стном методе подачу раствора из емкости в брандспойт, а при методе пылеотсасывания – отсос пыли с обрабатываемой поверхности.

При обработке газожидкостным методом раствор из емкости по рукаву жидкостному засасыва- ется в эжектор, где происходит смешивание газового и жидкостного потоков и теплообмен между ними. Из эжектора газожидкостный поток поступает в рукав газожидкостный, а затем через удли- нитель и брандспойт в виде газожидкостной струи подается на обрабатываемую поверхность.

При дезактивации методом отсасывания радиоактивной пыли под действием разрежения, созда- ваемого эжектором, и механического воздействия щетки пыль отрывается от обрабатываемой по- верхности и по рукаву газожидкостному засасывается в эжектор, откуда выбрасывается с потоком газов через диффузор эжектора.

Подготовка комплекта к газожидкостному методу обработки.

Газожидкостный метод обработки применяется для дезактивации, дегазации и дезинфекции авто- мобилей и бронетранспортеров с использованием водного раствора порошка СФ-2У (СФ-2) и вод- ной суспензии порошка ДТС ГК (в летних и зимних условиях).

Для подготовки комплекта к дезактивации (дегазации, дезинфекции) газожидкостным методом подключение ДК-4К производите к предварительно разогретому двигателю. После остановки дви- гателя произведите сборку и подключение комплекта ДК-4К в такой последовательности:

− расконсервируйте комплект;

− для автомобилей, ранее оборудованных ниппелем, установите на ниппель переходник;

− установите крышку с клапаном и газоотборником на ниппель выпускной трубы глушителя или переходник;

− установите эжектор на газоотборник;

− присоедините к диффузору эжектора рукав газожидкостный;

− присоедините щетку к брандспойту и закрепите ее гайкой; соедините брандспойт с удлините-

лем;

− присоедините удлинитель к рукаву газожидкостному;

− присоедините рукав жидкостный к патрубку эжектора;

− опустите другой конец рукава в емкость;

− откройте клапан, для чего поверните рычаг вокруг его оси.

При сборке прибора во всех местах соединений поставьте паронитовые прокладки. Подтекание рабочих растворов в местах соединений не допускается.

Примечание .  Емкость с раствором не должна находиться выше уровня эжектора и ниже 1,5

м от уровня эжектора.

Перед включением комплекта в работу проверьте, опущен ли конец рукава жидкостного в емкость с жидкостью. Подача по рукаву газожидкостному отработавших газов без жидкости категорически запрещается.

Проверьте исправность клапана, убедитесь в свободном перемещении оси под действием пружины и при необходимости произведите регулировку клапана.

После предварительного разогрева двигателя до нормального теплового режима и подключения прибора к системе выпуска газов произведите вторичный запуск двигателя. Когда двигатель вновь будет работать на устойчивых оборотах коленчатого вала при нормальном тепловом режиме, за- кройте клапан, для чего возвратите рычаг переведите в исходное положение и постепенно повы- шайте обороты коленчатого вала двигателя с помощью кнопки (ручки) ручного управления дрос- селем до средних оборотов.

Начало срабатывания клапана прибора рассчитано на достижение в системе выпуска отработав- ших газов давления 0,8 кгс/см2 при средних оборотах коленчатого вала двигателя и характеризует- ся небольшим пропусканием через него отработавших газов.

После включения комплекта в работу проверьте подачу газожидкостной смеси из брандспойта. Если по рукаву газожидкостному подаются только отработавшие газы без жидкости, прекратите работу и устраните неисправность.

Для подготовки прибора к дезактивации методом отсасывания радиоактивной пыли:

− установите крышку с клапаном и газоотборником на ниппель выпускной трубы глушителя или на переходник;

− установите эжектор на газоотборник;

− присоедините рукав газожидкостный к патрубку эжектора;

− соедините брандспойт со щеткой и закрепите щетку гайкой;

− соедините удлинитель одним концом с брандспойтом, а другим – с рукавом газожидкостным;

− откройте клапан, для чего поверните рычаг вокруг его оси.

При сборке прибора во всех местах соединений поставьте паронитовые прокладки.

Пуск двигателя автомобиля (бронетранспортера) произведите в том же порядке, что и при обра-

ботке газожидкостным методом.

Порядок проведения работ по дегазации (дезактивации, дезинфекции).

Категорически запрещается:

− работать с газожидкостным прибором без предварительного прогрева двигателя;

− производить пуск двигателя автомобиля (бронетранспортера) при закрытом клапане;

− использовать комплект, в целях получения горячей воды для хозяйственных нужд;

− производить подачу по рукаву газожидкостному выхлопных газов без жидкости, так как это может вывести из строя рукав (за исключением случая, указанного ниже);

− использовать комплект для повседневной мойки автомобилей (бронетранспортеров).

При температуре воздуха ниже –10° С, когда возможно снижение эластичности рукава газожидко- стного, сборку прибора производите, не распрямляя рукав. После подготовки прибора к работе ру- кав газожидкостный (в бухте) прогрейте пропусканием через него в течение 1–2 мин газожидкост- ной струи, направляя ее в емкость с раствором (работа по замкнутому циклу). После этого распря- мите рукав и приступайте к обработке.

После работы, а также в случаях перерывов в работе при температуре окружающего воздуха ниже

0°С во избежание замерзания в рукавах остатков раствора (суспензии) рукав жидкостный выньте из емкости и удалите из него остатки раствора (суспензии) пропусканием выхлопных газов через рукав в течение 10– 15 с до прекращения выхода газожидкостной струи из брандспойта.

После установления необходимых для работы прибора оборотов двигателя приступайте к дезакти-

вации (дегазации, дезинфекции).

При проведении дезактивации (дегазации, дезинфекции) обрабатываемую поверхность интенсив- но протирайте сверху вниз щеткой. Особенно тщательно обрабатывайте те места и детали, с кото- рыми приходится соприкасаться личному составу. Места, недоступные для протирания щеткой, обрабатывайте газожидкостной струей, для чего щетка может сниматься с брандспойта.

При дезактивации техники методом пылеотсасывания особое внимание следует обращать на то, чтобы выбрасываемая радиоактивная пыль вторично не заражала обрабатываемый объект или ря- дом стоящую, технику. Во избежание этого автомобиль (бронетранспортер) с комплектом ДК-4К устанавливайте так, чтобы обрабатываемые объекты располагались с подветренной стороны.

В процессе работы прибора по дезактивации (дегазации, дезинфекции) клапан может прикипать, а в зимних условиях примерзать. В результате этого стравливание избытков газов может прекра- титься и давление в системе выпуска газов может подняться выше допустимых пределов. Для пре- дотвращения этого явления в процессе работы периодически (через 20–30 мин) приподнимайте и опускайте клапан путем поворота рычага вокруг его оси.

Для проведения работ по сборке (разборке) прибора при подготовке к работе по газожидкостному методу обработки, методу отсасывания радиоактивной пыли, при регулировке клапана и установ- ке комплекта на объект пользуйтесь шоферским инструментом.

3 Вопрос: Назначение, устройство и порядок применения дегазационного комплекта ИДПС-69 (ИДП-1, ДПС-1).

Порядок проведения дегазации обмундирования с использованием индивидуального дегазационного пакета ДПС-1.

Способы и порядок дезактивации, дегазации и дезинфекции фортификационных сооружений (окопа, щели и т.д.) и участка местности.

Назначение и применение комплект дегазации оружия и обмундирования ИДП-С Комплект дегазации оружия и обмундирования ИДП-С предназначен для дегазации обмундирова ния и стрелкового оружия.

Рассчитан на отделение (экипаж).

В состав комплекта входят:

− индивидуальный дегазационный пакет ИДП - 8 шт.;

− больших дегазирующий пакет ДПС – 8 шт.;

− малых дегазирующий пакет ДПС – 8 шт.

Комплект ИДП-С находится в картонной водонепроницаемой коробке, в которую упакованы паке-

ты ИДП и ДПС.

Основные тактико-технические харак-

теристики:

Комплект ИДП-С используют для дегаза- ции и дезинфекции восьми автоматов (карабинов, ручных гранатометов) с рем- нями, а также восьми комплектов обмун- дирования.

Температурный интервал применения от

+40о до –40оС.

Размеры коробки, 265х160х130 мм.

Масса комплекта ИДП-С, 4,5 кг.

Тип дегазируемых ОВ: аэрозоли VХ, зо-

мана, иприта, пары зомана.

При обработке обмундирования необходимо снять с пакета ДПС наружную полиэтиленовую упа- ковку и легким постукиванием мешочком по обмундированию и головному убору опудрить их без пропусков, одновременно втирая порошок мешочком в ткань.

На обработку комплекта летнего обмундирования используется один малый пакет. На обработку зимнего комплекта обмундирования используются большой и малый пакеты. После обработки об- мундирование следует тщательно вытряхнуть.

Назначение и применение индивидуального дегазационного пакета ИДП-69

Комплект ИДПС-69 предназначен для дегазации стрелкового оружия и обмундирования, заражен-

ного парами зомана (зарина).

Комплект   ИДПС-69   состоит   из   10   пакетов

ИДП-1 для дегазации оружия, 10 пакетов ДПС-

1 для дегазации обмундирования и 10 бумаж- ных салфеток, упакованных в картонную водо- непроницаемую коробку.

В походном положении комплект перевозится в военной технике, а при спешивании по указа- нию командира личному составу выдается по одному пакеты ИДП-1 и ДПС-1.

Основные  тактико-технические  характери-

стики:

Комплект ИДПС-69 используют для дегазации десяти автоматов (карабинов, ручных гранато- метов) с ремнями, пяти ручных пулеметов с ма- газинами и ремнями, трех ручных пулеметов с треножным станком и двумя коробками, а так- же 10 полных комплектов обмундирования. Температурный  интервал  применения  от  +40о до –37 оС.

Внутренние     размеры     коробки     не     более

275х170х160 мм

Масса комплекта ИДПС-69 не более 4 кг.

Тип дегазируемых ОВ: аэрозоли VХ, зомана, иприта и пары зомана.

Индивидуальный дегазационный пакет ИДП-1 предназначен для дегазации стрелкового ору- жия. Он состоит из металлического баллона для рецептуры и крышки из полимерного материала. Рецептура в баллоне герметизирована металлической мембраной. На корпус баллона надета поли- этиленовая щетка для растирания рецептуры. В центре щетки имеется отверстие, в которое встав- лен пробойник, предназначенный для вскрытия мембраны баллона и вылива рецептуры. Для пре- дотвращения случайного прорыва мембраны на пробойник устанавливается предохранительный колпачок.

Масса пакета – 220 г. Объем рецептуры – 180 мл. Время приведения пакета в действие–5–10с. Дегазация стрелкового оружия (автомата, пулемета) проводится пакетом ИДП-1, для чего необходимо:

− снять крышку и капроновую щетку, удалить предохранительный колпачок и закрепить щетку на баллоне, надавить на пробойник до упора, прорвав тем самым мембрану;

− поставить оружие под углом 45–60°, или на сошки и перевернув баллон щеткой вниз, протирать зараженную поверхность щеткой сверху вниз (ремень – с обеих сторон до промокания);

− затем протереть оружие насухо и при первой возможности почистить и смазать.

Время обработки оружия одним пакетом – 4–5 мин. В отдельных случаях пакет ИДП-1 может быть использован для дегазации участков вооружения и военной техники. Он позволяет продега- зировать до 0,8–1 м2 поверхности (0,3 м2 вертикальной и 0,5–0,7 м2 горизонтальной) за 5–7 мин.

Дегазационный пакет силикагелевый ДПС-1 предназначен для дегазации обмундирования. Он представляет собой укупорку из водонепроницаемой пленки с приваренной внутри нее тканевой диафрагмой. Укупорка имеет нить для вскрытия и памятку по пользованию пакетом. В укупорке находится пакет с дегазирующим порошком.

Масса пакета – 100 г, время вскрытия пакета – 10–20 с, время обработки комплекта обмундирова-

ния – 10–15 мин.

Обработку необходимо проводить, защищаясь от ветра, дождя, снега.

Для проведения дегазации необходимо:

− потянуть за нитку, которая находится по периметру пакета, тем самым вскрыть пакет;

− отвернуть полиэтиленовую часть пакета и через тканевую диафрагму произвести опудривание зараженного обмундирования легким постукиванием пакета об обрабатываемую поверхность;

− втереть в материал обмундирования порошок (обработать всю поверхность без пропусков), не- доступные места (спину, бока) обработать в порядке взаимопомощи. Зимой дополнительно обра- ботать внутренние стороны бортов и полы шинели (полушубка), а также переднюю часть тело- грейки, надетой под шинель;

− отряхнуть избыток порошка с обработанных поверхностей и после этого снять противогаз.

В обработанном пакетом ДПС-1 обмундировании можно входить в объекты вооружения, военной техники и фортификационные сооружения. Противогазы снимаются после проветривания объек- тов с помощью фильтровентиляционных установок и контроля заражения воздуха.

Порядок проведения дезактивации и дегазации оружия с использованием ИДП-С

Для дегазации и дезинфекции стрелкового оружия из комплекта дегазации оружия и обмундиро-

вания ИДП-С используется индивидуальный дегазационный пакет ИДП.

Он состоит из металлического футляра, в котором находятся две стеклянные ампулы с дегази- рующими растворами №1 и №2ащ и пяти бумажных салфеток (тампонов) из протирочной бумаги, размещенных в крышке футляра. На корпусе футляра наклеена памятка по пользованию пакетом. Для предотвращения разбивания ампулы обернуты в бумагу.

Основные тактико-технические харак-

теристики:

Масса пакета, 285 г.

Объем рецептуры по 60 мл в каждой ампуле.

Габаритные размеры 127х75х40 мм. Расход: один пакет на автомат (карабин, гранатомет).

Тип дегазируемых ОВ: VХ, зоман, иприт

Работу по дегазации оружия следует проводить в противогазе и защитной одежде.

−  вторым тампоном, смоченным раствором дегазирующего раствора № 1 протереть оружие, по- степенно расходуя весь раствор, при этом тампон не разворачивать и держать за изогнутую часть. Обработку оружия, включая ремень, производить сверху вниз без пропусков. При необходимости пакет ставить в подготовленное для него место;

− вскрыть ампулу с черной маркировкой с дегазирующего раствора № 2-ащ;

− третьим тампоном, смоченным раствором № 2-ащ обработать оружие, применяя те же приемы,

что и при обработке дегазирующего раствора № 1;

− четвертым тампоном протереть оружие насухо, при этом тампон, по мере загрязнения, частично разворачивать и поворачивать чистой стороной;

− пятым тампоном произвести тщательную смазку оружия;

После обработки использованные тампоны и ампулы закопать в землю или сжечь.

В случае отсутствия штатных дегазирующих средств с выходом из зон радиоактивного заражения личный состав по команде командира обрабатывает стрелковое оружие подручными средствами. Дезактивация стрелкового оружия подручными средствами проводится  методом обметания ору- жия вениками, пучком травы или листвой.

Стрелковое оружие дезинфицируется протиранием ветошью, смоченной дезинфицирующими рас- творами, приготовленными непосредственно перед применением. Для этого используется мыло, или стиральный порошок.